TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas

1.1. Medienos biokuro, durpių kokybinių rodiklių tyrimų atlikimas akredituotoje laboratorijoje akredituotais metodais.

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Užsakovas – AB „Kauno energija“; - Paslauga – biokuro ir (arba) durpių ėminių kokybinių rodiklių tyrimai; - Paslaugos teikėjas – konkursą laimėjęs tiekėjas ar tiekėjų grupė, kuris / kurie teikia perkamas paslaugas bei su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį. Paslaugos tiekėjas turi būti akredituotas ir turi atitikti veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus darniajame standarte LST EN ISO /IEC 17025 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose. - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo dėl Paslaugos teikimo; - Ėminiai –medienos biokuro ėminiai ir (arba) durpių ėminiai; - Jungtinis ėminys – ėminių grupė, kurie yra sujungiami atlikti kai kuriuos tyrimus ir yra identifikuojami jungtinio ėminio numeriu.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

- Užsakovas perka Paslaugas, kurias sudarys laboratoriniai tyrimai pagal šiuos standartus: - visuminės drėgmės kiekio (%) nustatymas pagal LST EN ISO 18134-1:2022 arba LST EN ISO 1834-2:2017; - pelenų kiekio (%) nustatymas pagal LST EN ISO 18122:2022; - sauso kuro apatinio šilumingumo (MJ/Kg) nustatymas pagal LST EN ISO 18125:2017; - Visi paruošiamieji darbai, kuriuos reikia atlikti Paslaugai, atlieka konkursą laimėjęs Paslaugos teikėjas ar teikėjų grupė, kurie teikia perkamą Paslaugą, iš savo resursų; - Kuro rūšys ir preliminarus ėminių kiekis šildymo sezono metu ir ėminių kiekis, kuriam perkama Paslauga informacija pateikta lentelėje: Kuro rūšys; Kokybiniai rodikliai; numatomas arba Preliminarus ėminių skaičius per mėnesį šildymo sezono metu, vnt.; numatomas arba Preliminarus ėminių skaičius per dieną šildymo sezono metu, vnt.; Ėminių kiekis, kuriam yra perkama paslauga per metų laikotarpį, pagal kurį skaičiuoti paslaugų kainas. Kietasis biokuras, durpės; Visuminė drėgmės kiekis, %; 0 – 250; 0 – 50; 770. Pelenų kiekis sausajai būsenai, %; 0 – 100; 0 – 20; 220. Sausojo kuro masės viršutinis ir apatinis izochorinis šilumingumas, MJ/Kg; 0 – 100; 0 - 20; 220. Pastaba: Ėminių kokybinių rodiklių tyrimai atliekama esant poreikiui.

- ĖMINIŲ PRISTATYMAS, UŽSAKYMO PATEIKIMAS, REZULTATŲ PATEIKIMAS

- Ėminiai yra pristatomi į Paslaugos teikėjo laboratoriją, nurodytu adresu – Kauno mieste. Jeigu Paslaugos teikėjo laboratorija yra ne Kauno mieste, yra sutariama Ėminių perdavimo vieta – Kauno mieste, tinkama Užsakovui ir Paslaugos teikėjui. Tokie ėminių siuntimo kaštai įtraukiami į Paslaugos savikainą. - Tyrimo užsakymą, su informacija, Užsakovas pateikia Paslaugos teikėjui, el. paštu arba su užsakymo lapu kartu su ėminiais, kuriame yra pateikta informacija, kokiems ėminiams kokius tyrimus atlikti. - Visą informaciją, reikalingą dėl Jungtinių ėminių suformavimo, pateikia Užsakovas. - Paslaugos teikėjas Užsakovui pristatytų ėminių tyrimų rezultatus pateikia ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas el. paštu, nuo ėminių gavimo iš Užsakovo dienos. - Pristatytų ėminių tyrimų rezultatai turi būti pateikti Tyrimų protokole (PDF, .docx ar kt formatu). - Papildomai, pagal užsakymą, turi būti pateikiama gautų rezultatų neapibrėžtis.

- Dokumentai KURIUOS TURI PATEIKTI PASLAUGOS TEIKĖJAS PASLAUGAI TEIKTI

- Galiojantį laboratorijos akreditacijos pažymėjimą pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 visam sudaromos sutarties galiojimo laikotarpiui.

- SUTARTIES GALIOJIMO LAIKOTARPIS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

- Sutarties galiojimas nurodytas sutarties projekte. - Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio tyrimų per sutarties laikotarpį. - Perkamas tyrimų kiekis yra preliminarus, užsakymai yra pateikiami pagal Užsakovo poreikį, tačiau neviršijant numatytos sudarytos sutarties piniginės sumos.