Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 pirkimo objekto dalis. Sulankstomi monolitiniai užpakalinės kameros intraokuliniai lęšiai CT Lucia 621P / PY

Preliminarus kiekis – 800 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos parametrų reikšmės, nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui, arba nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sulankstomas monolitinis užpakalinės kameros asferinis intraokulinis lęšis | Tiekiamas įdėtas į kasetę su injektoriumi, pilnai paruoštas implantavimui | Tiekiamas įdėtas į kasetę su injektoriumi, pilnai paruoštas implantavimui (brošiūra „CT Lucia 621P“, 1 psl.; CT-LUCIA-621P-621PY-Datasheet) |
|  | Laužiamoji galia | ne siauriau nei nuo 0 iki +34.0 dioptrijų, kas 0.5D | nuo 0 iki +34.0 dioptrijų, kas 0.5D (CT-LUCIA-621P-621PY-Datasheet) |
|  | Abbe skaičius | Ne mažiau nei 50 | 51 (CT-LUCIA-621P-621PY-Datasheet) |
|  | Optinė dalis | Monofokalinis, asferinę, aberaciją koreguojantis; Aštrūs kraštai visam 360 laipsnių užpakaliniam optiniam paviršiui; Optinis diametras: 6.0 ±0.5mm; Bendras diametras: 13.0±0.5 mm. | Monofokalinis, asferinę, aberaciją koreguojantis; (CT-LUCIA-621P-621PY-Datasheet) Aštrūs kraštai visam 360 laipsnių užpakaliniam optiniam paviršiui; (brošiūra „CT Lucia 621P“, 9 psl.) Optinis diametras: 6.0 Bendras diametras: 13.0 mm. (CT-LUCIA-621P-621PY-Datasheet) |
|  | Medžiaga | Hidrofobinis akrilinis su heparinu padengtu paviršiumi | Hidrofobinis akrilinis su heparinu padengtu paviršiumi (CT-LUCIA-621P-621PY-Datasheet) |
|  | Refrakcijos indeksas | 1.49 ÷ 1.50 | 1.49 (CT-LUCIA-621P-621PY-Datasheet) |
|  | Atraminių elementų forma | „J” arba „C” | „C” (CT-LUCIA-621P-621PY-Datasheet) |
|  | Galimas mažiausias pjūvio dydis , per kurį galima būtų implantuoti lęšiuką | Ne daugiau nei 2.2 mm | 2.2 mm (CT-LUCIA-621P-621PY-Datasheet) |

PRIVALOMI REIKALAVIMAI (1-5 pirkimo objekto dalims):

- Intraokuliniai lęšiai yra be rotacinių skylučių optinėje dalyje.

- Visi siūlomi intraokuliniai lęšiai yra pažymėti CE ženklu. Pateikiame skaitmenines galiojančių CE sertifikatų kopijas (CE sertifikatų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas, jei CE sertifikatas pateikiamas anglų kalba).

- Pirkėjas intraokulinių lęšių užsakymus vykdo pagal poreikį. Intraokulinių lęšių dydžiai bei jų kiekiai nurodomi užsakyme. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, siūlomų intraokulinių lęšių 1 (vieno) vnt. įkainis turi būti vienodas.

- Tiekėjas savo sąskaita pristatys Pirkėjui intraokulinius lęšius įdėtus į kasetę su injektoriumi, pilnai paruoštas implantavimui.

- Bus vertinami tik tiekėjo pasiūlyti ir intraokulinių lęšių gamintojų kataloguose ir/ar intraokulinių lęšių gamintojų parengtuose bei tiekėjo patvirtintuose siūlomų intraokulinių lęšių aprašuose nurodyti bei objektyviai gaminami intraokuliniai lęšiai. Tiekėjo pasiūlymai su intraokulinių lęšių gamintojo įsipareigojimu pagaminti intraokulinius lęšius pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais nustatytų reikalavimų.

- Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 (du) metai nuo jų pateikimo Pirkėjui dienos.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia Pirkėjui dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas yra parduodamų intraokulinių lęšių gamintojo oficialus atstovas, leidžiantį jam vykdyti intraokulinių lęšių prekybą/tiekimą.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia bent vieną Clarivate Web of Science Science  Citation Index Expanded (buvęs Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge)) indeksą turinčios mokslinės publikacijos kopiją apie siūlomų lęšių pooperacinius rezultatus.

Straipsniai:

https://crstoday.com/articles/streamlining-the-steps-of-cataract-surgery/the-ct-lucia-621p-bringing-zeiss-optic-into-the-eye

https://journals.healio.com/doi/10.3928/1081597X-20240112-02