Priedas Nr. 1

Prekių pirkimo-pardavimo sutarties

KROVININIO AUTOMOBILIO 4x4 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Automobilio techninės sąlygos: |
| --- | --- |
| 1. | Bendra informacija: |
| 1.1. | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis kaip 1 m. gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos. |
| 1.2. | Mažiausiai 3 metų automobilio su įranga garantija. |
| 2. | Siūlomo - automobilio techninė dokumentacija, kuri turi būti pateikta konkursui: |
| 2.1. | Turi būti pateikiami siūlomo automobilio brėžiniai su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis. |
| 3. | Kėbulas: |
| 3.1. | Spalva kėbulo viduje ir išorėje pasirenkama pagal gamintojo spalvų gamą užsakymo metu. |
| 3.2. | Uždaro tipo kėbulo kėbulas. |
| 3.3. | Kėbulas su kabina sujungtas aerodinaminiais aptakais iš viršaus ir iš šonų. |
| 3.4. | Durys krovinio skyriaus dešinėje pusėje. |
| 3.5. | Durys krovinio skyriaus kairėje pusėje be lango. |
| 3.6. | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu. |
| 3.7. | Vairuotojo sėdynė: sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas. |
| 3.8. | Dvivietė priekinio keleivio sėdynė. |
| 3.9. | Ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos. |
| 4. | Masė: |
| 4.1. | Bendra automobilio masė – nuo 4000 iki 5000 kg. |
| 5. | Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |
| 5.1. | Automobilio ilgis ne daugiau 7500 mm. |
| 5.2. | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2200 mm. |
| 5.3. | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 3000 mm. |
| 5.4. | Automobilio prošvaistė ne mažiau kaip 190 mm. |
| 6. | Krovinio skyriaus vidiniai matmenys: |
| 6.1. | Krovinio skyriaus ilgis nuo grindų iki lubų aukštyje – ne mažiau 4500 mm. |
| 6.2. | Krovinio skyriaus plotis visame aukštyje nuo grindų iki lubų – ne mažiau 1900 mm. |
| 6.3. | Krovinio skyriaus aukštis per visą skyriaus ilgį – ne mažiau 2000 mm. |
| 6.4. | Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 1500 mm. |
| 6.5. | Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. |
| 6.6. | Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris ne mažiau 900 mm. |
| 6.7. | Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris ne mažiau 1700 mm. |
| 7. | Variklis ir eksploatacinės savybės: |
| 7.1. | Dyzelinis variklis |
| 7.2. | Gamyklinė galia – ne mažiau 130 kW. |
| 7.3. | Degalų bako talpa ne mažiau 70 litrų. |
| 8. | Transmisija ir pakaba: |
| 8.1. | Automatinė pavarų dėžė, su ne mažiau kaip 7+1 pavaromis (septynios pavaros į priekį ir viena pavara atgal) |
| 8.2. | Gale ir priekyje viengubi ratai ne mažiau R16. |
| 8.3. | Sumontuotos padangos pagal sezoną ir papildomas padangų komplektas – 4 padangos, skirtingam sezonui, negu, kad bus sumontuotos ant automobilio. |
| 8.4. | Ratų formulė 4x4. Visi varantys ratai. |
| 9. | Saugumas: |
| 9.1. | Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu. |
| 9.2. | Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema |
| 9.3. | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. |
| 9.4. | LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos. |
| 9.5. | Priekiniai rūko žibintai. |
| 9.6. | Priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema. |
| 10. | Įranga: |
| 10.1. | Automatinė klimato kontrolė. Šildomas priekinis stiklas. |
| 10.2. | Pagrindinė pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos. |
| 10.3. | Papildoma antra pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos, akumuliatoriaus. |
| 10.4. | Ne mažiau 250 A galios generatorius. |
| 10.5. | Visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu. |
| 10.6. | Automobilyje yra integruotas gamyklinis radijas, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip du garsiakalbiai automobilio salono priekyje. |
| 10.7. | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |
| 10.8. | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |
| 10.9. | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |
| 10.10. | Apšvietimo lemputė su ne mažiau kaip 300 mm lanksčia jungtimi, montuojama vietoje šalia vairuotojo. |
| 10.11. | Keltuvas ir įrankių ratui pakeisti komplektas. |
| 10.12. | Normalaus dydžio atsarginis ratas. |
| 10.13. | Purvasaugiai priekyje ir gale. |
| 10.14. | Autonominis, dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas šildymo galia ne mažiau 5.0 kW. |
| 10.15. | Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo. |
| 10.16. | Metalinė variklio karterio apsauga. |
| 10.17. | 360° vaizdo kamerų sistema. |
| 10.18. | Galinio vaizdo veidrodis vairuotojo kabinoje. |
| 10.19. | Laiptelis gale. Pagamintas iš aliuminio, kompozicinių medžiagų ir aliuminio. Apsaugo automobilį statymo, parkavimo metu nuo silpnų smūgių, priimdamas apkrovą ant savęs. Su amortizatoriais. |
| 10.20. | Automobilis privalo turėti nuokalnės greičio reguliavimo sistemą. |
| 10.21. | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje. |
| 11. | KROVINIO SKYRIAUS ĮRANGOS REIKALAVIMAI. |
| 11.1. | Šeši LED lauko perimetro šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai ne blogesni negu: Šviesos srautas: ne mažiau 1700 lm. Galia ne daugiau kaip 14W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -400C iki + 600C. Ilgis: nuo 200 iki 250 mm. Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau 45 mm. Aptaki forma – neturi būti atsikišusių kampų, suapvalinti galai. Atitinka ECER10. Atsparumas aplinkai ne blogiau kaip IPX7. Aliuminio liejinio korpusas. |
| 12. | Krovinio skyriaus apšvietimas: |
| 12.1. | Į Krovinio skyriaus lubas integruotos LED skyriaus apšvietimo lempos. Ne mažiau 4 LED lempų, kiekviena ne mažiau 1000 lm. |
| 12.2. | Naktinis apšvietimas. |
| 12.3. | Krovinio skyriuje atsidarius durims šviesa turi pasikeisti į mėlyną maskuojančią šviesą. |
| 13. | Krovinio skyriaus įrengimas: |
| 13.1. | Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. |
| 13.2. | Kairė ir dešinė sienos sustiprintos, pritaikytos krovinio tvirtinimui. Kairėje ir dešinėje sienose bėgeliai įrangos tvirtinimui. Ne mažiau kaip keturi įrangos tvirtinimo bėgeliai ne trumpesni kaip 3000 mm. |
| 13.3. | Krovinių skyriuje grindyse turi būti integruoti keturi 2400 mm ilgio bėgeliai (bėgelių aukštis ir grindų danga viename aukščio lygyje) su laisvai fiksuojamomis krovinių tvirtinimo kilpomis 24 vnt. Laikiklių dinaminė apkrova nemažiau kaip 500 daN. |
| 13.4. | Prie šoninių durų statramsčio įrengiamos rankenos įlipimui į automobilį palengvinti. Gale taip pat turi būti rankenos iš abiejų pusių įlipimui palengvinti. |
| 13.5. | Krovinio skyriuje ratų arkos turi būti apdengtos šilumos izoliacijos ir apdailos paketu. Apdailos medžiaga turi būti tokia kaip ir sienų. Forma turi būti taisyklingo stačiakampio, kad būtų galimybė panaudoti arkas kaip lentynas. |
| 13.6. | Smulkiems daiktams susidėti turi spintelė, Išmatavimai 1200x600x300 mm +- 50 mm. Judėjimo metu spintelė neturi skleisti pašalinio garso, durelės su „push to close“ užraktu. |
| 13.7. | Automobilyje turi būti du 4 kg milteliniai gesintuvai gesintuvai. |
| 14. | Paruošimas radijo ryšiui: |
| 14.1. | Automobilyje turi būti įrengtas perkančiosios organizacijos pateiktų kompiuterinių ir ryšio priemonių tvirtinimas bei pajungimas į el. sistemą. |
| 15. | Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip „EURO 6“ teršalų išmetimo standartą. |

__________________