2025 m. ......………… d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ……

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PANAMŲ (UNIVERSALAUS MARGINIMO) SIUVIMO PASLAUGA

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

- Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) ketina įsigyti panamos (universalaus marginimo) (toliau – panamos) siuvimo paslaugas.

- Panamos turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Panamos siuvamos iš patentuoto slepiamuoju (universaliu) piešiniu marginto audinio (toliau – pagrindinio audinio), kurio spalvos artimos tokiems PANTONE TEXTILE katalogo spalvų kodams ir pagal piešinį sudaro:

- pilkai žalia (pagrindo) 13-0607 TP ~ 15% ploto;

- žalia spalva 17-0115 TP ~ 30% ploto;

- ruda spalva 17-1417 TP ~ 25% ploto;

- šiaudo 17-1022 TP ~ 20% ploto;

- chaki 16-0730 TP ~ 10% ploto.

- Paslaugos teikėjas perkančiosios organizacijos aprūpinamas pagrindiniu audiniu, kurį turės pasiimti iš nurodyto Lietuvos kariuomenės sandėlio Lietuvoje (išduodama pagal suderintas ir patvirtintas pagrindinio audinio sunaudojimo normas). Visos kitos gamybai reikalingos medžiagos – paslaugos teikėjo.

- Sudarius sutartį, paslaugos teikėjui pateikiamas ženklo grafinis projektas (CorelDRAW formate).

- Kariams reikalingų panamų dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių panamų, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

1 lentelė

PANAMOS DYDŽIŲ LENTELĖ

| Panamos dydis | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galvos apimtis, cm | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 |

- Panamų konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559-1 (ISO 8559-1) arba lygiaverčio standarto duomenys.

- Panamų kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Panamos modelis pateiktas techninės specifikacijos priedo (toliau – Priedo) eskizuose.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam panamos dydžiui (bazinis dydis – 57). Matmenys eskizuose nurodyti milimetrais.

- Panamų pagrindinių matmenų dydžiai ir leistini nuokrypiai pateikti 2 lentelėje:

2 lentelė

##### PANAMŲ MATŲ LENTELĖ

cm

| Eil. Nr. | ## Išmatavimų pavadinimas | Panamos dydis (galvos apimtis, cm) |  |  |  |  |  |  |  |  | Leistini nukrypimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |  |
| 1. | Viršugalvio ilgis | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 0,2 |
| 2. | Viršugalvio plotis | 14,4 | 14,6 | 14,8 | 15 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 0,2 |
| 3. | Pagrindo aukštis priekyje | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 8 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 0,2 |
| 4. | Pagrindo aukštis nugaroje | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 0,2 |
| 5. | Panamos pagrindo vidinis ilgis (matuojama ties pagrindo ir panamos kraštų susiuvimo siūle), 1/2 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31,0 | + 0,4 |

- Jeigu 2 lentelėje ir techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims leidžiamas 
4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

- Panamos pagrindinės detalės turi būti kerpamos viena kryptimi.

- Detalių atspalviai panamoje neleidžiami.

- Panamos detalės turi būti susiūtos uždaromis siūlėmis (neturi matytis detalių kraštų).

- Panamos siūlių dygsnių tankis ir užleidimai siūlėms turi užtikrinti tinkamą gaminio kokybę jo eksploatacijos metu.

- Panamos pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių ir/ar peltakių suraukimas, siūlių ir/ar peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ir/ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo/peltakių siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių ir/ar peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.

- Panamos siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus viengubais apdailos peltakiais,  prasiuvamais 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės. Apdailos dygsnių tankis – 3-3,5 dygsniai/cm.

- Porinės detalės panamoje turi būti išdėstytos simetriškai.

- Technologinio proceso liekanos (siūlai, pūkai ir pan.) turi būti išvalytos nuo panamų, panamos turi būti tvarkingai išlygintos.

PIRMASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

- Klijuotinis įdėklas – ne mažesnio kaip 100 g/m2 paviršinio tankio, derančios prie pagrindinio audinio spalvos, užtikrinantys reikiamą detalių standumą ir patikimą sukibimą po daugkartinio skalbimo.

- Neaustinė medžiaga – ne mažesnio kaip 60 g/m2 paviršinio tankio, derančios prie pagrindinio audinio spalvos.

- Akutės – iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos, derančios prie pagrindinio audinio šiaudo spalvos. Akučių viršutinė dalis su ventiliacinėmis angelėmis: išorinis skersmuo – ne didesnis kaip 20 mm, vidinis skersmuo (akučių dalis su ventiliacinėmis angelėmis) – ne mažesnis kaip 9 mm. Įstatytų akučių aukštis turi būti suderintas su panamos pagrindo storiu. Angelės turi turėti infraraudonųjų spindulių atspindėjimo savybę.

- Virvelė – medvilnė, tankaus pynimo, netąsi, tuščiavidurė, plokščia, plotis - 6 ( 1) mm, spalva - deranti prie pagrindinio audinio šiaudo arba žalios spalvos.

- Fiksatorius – iš gumos arba lygiavertės medžiagos, plotis - 13 ( 1) mm, ilgis - 
21 ( 1) mm, spalva - deranti prie pagrindinio audinio šiaudo arba žalios spalvos.

- Siuvimo siūlai – armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys,
spalva - deranti prie pagrindinio audinio šiaudo spalvos.

- Visos medžiagos, panaudotos panamos pasiuvimui, turi būti atsparios skalbimui automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C) ir būgniniam džiovinimui, bei užtikrinančios, kad panama nepraras savo estetinių savybių mažiausiai 5 kartus išskalbus arba išvalius organiniais tirpikliais.

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI PANAMOS MODELIUI

- Panamos viršugalvis – viengubas (siuvamos be pamušalo), sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės.

- Panamos pagrindas – dvigubas (su pamušalu), pastandintas klijuotiniu įdėklu:

  - pagrindo viršus sukirptas iš dviejų pagrindinių audinio detalių, kurių susiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu;

  - pagrindo kraštų susiuvimo siūlė (panamos nugaroje) išlyginta skleistai ir nupeltakiuota iš abiejų pusių viengubais apdailos peltakiais.

- Aplink panamos pagrindą pritvirtinta juostelė, kuri prisiuvama kas 4 (± 0,1) cm, paliekant laisvumą. Juostelė turi būti sukirpta iš vienos pagrindinio audinio detalės, ne siauresnės nei 4,5 cm. Juostelės kraštai apmėtyti specialia mašina, kad neirtų, palenkti ir nupeltakiuoti dviem lygiagrečiais peltakiais (atstumas tarp peltakių 0,7-0,8 cm). Paruoštos juostelės plotis – 1,8 (± 0,1) cm.

- Panamos kraštai – dvigubi, sukirpti iš pagrindinio audinio, pastandinti klijuotiniu įdėklu ir sutvirtinti tarpusavyje aštuoniais lygiagrečiais peltakiais (atstumas tarp peltakių 0,7-0,8 cm). Panamos kraštai apkantuoti įstriža juostele, sukirpta iš pagrindinio audinio. Apkantavimo juostelės plotis – 0,8-1,0 cm.

- Panamos pagrindas iš vidinės pusės apsiūtas pamušalu, sukirptu iš vienos pagrindinio audinio detalės. Pamušalo detalės  kraštų susiuvimo siūlė (panamos nugaroje) išlyginta skleistai ir nupeltakiuota iš abiejų pusių viengubais apdailos peltakiais. Pamušalas prie panamos pagrindo prisiūtas uždaromis siūlėmis.

- Panamos pagrindo susiuvimo su panamos viršugaliu ir panamos kraštais siūlės  nupeltakiuotos viengubais apdailos peltakiais.

- Panamos priekyje turi būti išsiuvinėtas nustatyto dydžio ir spalvų (Priedo 2 eskizas) ženklas, t.y. reljefinis Vytis skyde:

  - ženklas siuvinėjamas ant panamos pagrindo (panamos pamušalas lieka laisvas);

  - ženklo siuvinėjimo vieta sutvirtinama neaustinės medžiagos sluoksniu;

  - ženklo fono plokštuma turi būti išsiuvinėta tolygiai (be tarpelių ar laisvų siūlų);

  - ženklo kraštai viso perimetro ilgiu turi būti apkraštuoti 2-2,5 mm pločio siuvinėtu apvadu, užtikrinant pilną ženklo kraštų padengimą (neturi būti tarpelių);

  - siuvinėjimo siūlų spalvos turi būti artimos tokioms spalvoms pagal RAL spalvų katalogą: skydo fono - 6003, skydo apvado ir Vyties - 6013;

  - stabilumui užtikrinti, ženklas negali būti išsiuvinėtas kaip atskiras antsiuvas ir prisiūtas prie panamos.

- Panamos pagrindo viršutinėje dalyje abejose pusėse simetriškai įstatyta po dvi akutes su ventiliacinėmis angelėmis. Atstumas tarp akučių centrų – 5 ( 0,2) cm.

- Panamos vidinės dalies šonuose simetriškai prisiūta ne trumpesnė kaip 80 cm ilgio virvelė, suformuojant kilpą, ant kurios uždedamas fiksatorius. Kilpos gale užmezgamas mazgas, neleidžiantis nutraukti fiksatoriaus nuo virvelės.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, pagal Lietuvos kariuomenės turimą pavyzdį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai (darbiniai pavyzdžiai turi atitikti Lietuvos kariuomenės pavyzdžius savo konstrukcija ir siuvimu).

- Prieš darbinių pavyzdžių siuvimą, Paslaugos teikėjas turi susiderinti ženklo siuvinėjimą.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai bazinio dydžio (57 dydžio);

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų charakteristikomis ir pavyzdžiais).

- Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

Gaminių ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, II skyriuje „Pakuotės“.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas;

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- užrašas „Skalbti be optinių baliklių“;

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Gaminių ženklinime turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C) ir būgninis džiovinimas. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).

- Panamos surišamos po 10 vnt. ir sudedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

- Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

V SKYRIUS

Gaminių PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

PANAMOS (UNIVERSALAUS MARGINIMO) MODELIO ESKIZAI

1 eskizas

2 eskizas

3 eskizas

4 eskizas