GAMINTOJO GAMINAMŲ BALDŲ KATALOGAS

Stalas eUP3, ST1

Stalas su 2 (dviem) kojomis ir laidų tvarkykle (lovelis) po stalviršiu. Kojos su reguliuojamomis kojelėmis (grindų nelygumams kompensuoti).

Stalo matmenys: Ilgis: 1400 mm Plotis: 700 mm Aukščio ribos (su stalviršiu): Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) - 640 mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) –1290 mm.

Stalo aukštis reguliuojamas elektra, prie stalo tvirtinamais mygtukais.

Elektrinis aukščio reguliavimas su 2 varikliais.

Maitinimo laido ilgis – 3 m

Stalviršis: pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP); plokštės storis 25 mm; kraštai laminuoti/padengti. Stalo rėmas, kojos: pagaminti iš metalinio profilio, dažyti.

Stalo spalvos: - Stalviršio spalva - pilka; - Rėmo ir kojų spalva - juoda.

Atlaikoma apkrova 100 kg

Vizualizacija:

Stalas MS1

Vienvietis mokyklinis komplektas: reguliuojamo aukščio stalas (su kabliuku kuprinei) ir reguliuojamo aukščio kėdė su atlošu. Stalo stalviršio kampai užapvalinti.

Stalo matmenys: Ilgis: 600 mm; Plotis: 500 mm. Aukščio ribos (su stalviršiu): Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) - 640 mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) –820 mm. Kėdės matmenys: sėdimos dalies plotis: 380 mm; sėdimos dalies gylis: 350 mm. Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) - 380 mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) –500 mm.

Stalviršis: pagamintas iš LMDP; plokštės storis 18 mm; plokštės briauna PVC , 2 mm storio. Kėdės atlošas ir sėdynė: pagaminti iš 8 mm faneros dengtos HPL laminatu 0,4 mm. Stalo ir kėdės rėmas, kojos: pagamintas iš metalo, vamzdžio profilio; dažyti.

Stalo ir kėdės spalvos: - stalo stalviršio, kėdės atlošo ir sėdynės spalva - šviesios medienos; - Stalo ir kėdės rėmo, kojų spalva - šviesiai pilka.

Prekės vizualizacija:

Stalas KS1

Stalas stacionariam kompiuteriui uždengtais šonais, iš dalies dengta stalo priekine dalimi (panele fasadinėje dalyje), su ištraukiama lentynėle klaviatūrai, lentynėle kompiuteriui su apsauga (lentynėlė tvirtinama vidinėje stalo dalyje, apsauga – šoninėje lentynėlės dalyje) ir laidams skirta anga su lizdu stalviršyje.

Stalo matmenys (galima paklaida +- 20 mm): Ilgis: 800 mm; Plotis: 600 mm; Aukštis: 750 mm.

Stalas: 3.3.1. pagamintas iš LMDP; 3.3.2. plokštės storis 18 mm; 3.3.3. plokštės briauna PVC 2 mm storio.

Stalo plokštės spalva – juoda

Prekės vizualizacija (siūloma spalva – juoda):

Stalo ir kėdės komplektas SIKK1

Komplektą sudaro: reguliuojamo aukščio stalas su reguliuojamu (pakreipiamu) stalviršiumi ir kėdutė su paminkštinta sėdimąja dalimi (taburetė). Stalviršis su rašiklių ir kt. priemonių laikikliu. Stalas su ištraukiama lentele (papildomu darbastaliu) iš šono ir 2 stalčiais po stalviršiu. Stalo kojos su apsaugomis (saugančiomis grindų dangą nuo susibraižymo).

Stalviršio matmenys: Ilgis (įskaitant priemonių laikiklį): 950 mm; Plotis: 600 mm Stalviršis reguliuojamas 0-70 laipsnių kampu. Stalo maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) (įskaitant stalviršį) –900 mm; Stalo aukščio reguliavimo pokytis –200 mm. Kėdutės matmenys Sėdimos dalies skersmuo: 300 mm; Kėdutės aukštis: 510 mm.

4.3.1. Stalviršis (neįskaitant priemonių laikiklio) ir ištraukiama lentelė (papildomas darbastalis) pagaminti iš vidutinio tankio medžio plaušo plokštės (MDF). 4.3.1.1. Plokštės storis 16 mm. 4.3.2. Stalo rėmas pagamintas iš metalo padengto milteliniu būdu. 4.3.3. Kėdutės sėdimoji dalis paminkštinta ir aptraukta vienspalvia dirbtine oda. 4.3.4. Kėdutės rėmas, kojos pagaminti iš metalo profilio padengto milteliniu būdu.

Stalo spalvos: - Stalviršio spalva - juoda. - rėmo, kojų spalva – juoda. Kėdutės sėdimosios dalies ir kojų spalva - juoda.

Prekės vizualizacija:

Stalas MRS1

Mobilus reguliuojamo aukščio stalas, keturiomis kojomis, iš jų dvi su fiksuojamais ratukais. Stalviršio kampai užapvalinti.

Stalo matmenys: Ilgis: 600 mm; Plotis: 550 mm; Aukščio ribos (su stalviršiu): Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) - 710 mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) –810 mm.

5.3.1. Stalviršis: 5.3.1.1. pagamintas iš LMDP; 5.3.1.2. plokštės storis 18 mm; 5.3.1.3. plokštės briauna PVC 2 mm storio. 5.3.2. Stalo rėmas, kojos: 5.3.2.1. pagamintas iš metalo; 5.3.2.2. dažyti; 5.3.3. stalo kojų ratukai gumuoti.

Stalo spalvos: - Stalviršio spalva - balta; - Rėmo ir kojų spalva- pilka (šviesi); - Ratukų spalva – pilka.

Prekės vizualizacija: