# Pirkimo dokumentų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – susitarimas, sudaromas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl prekių pirkimo, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas sutartims.

  - Prekės– šioje techninėje specifikacijoje nurodyta įranga.

- PREKIŲ BEI SUSIJUSIŲ DARBŲ APRAŠYMAS, PIRKIMO APIMTYS

  - Prekių kiekiai nurodyti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje.

  - Minimalūs techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios techninės specifikacijos 2 – 5 lentelėse.

  - Bendrieji reikalavimai:

2.3.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, negali būti atnaujintos, renovuotos. Prekės turi būti pagamintos ne daugiau kaip prieš 12 mėnesių nuo jų pristatymo Pirkėjui dienos.

2.3.2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomų Prekių gamybos nutraukimą (angl. end of life);

2.3.3. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

2.3.4. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

2.3.5. Prekių gamintojui taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Reikalavimai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo stebėjimo kamera | 2 lentelė | 2 |
| 2. | Laikiklis vaizdo stebėjimo kamerai | 3 lentelė | 2 |
| 3. | Laikiklis vaizdo stebėjimo kamerai | 4 lentelė | 2 |

2 lentelė

| 1. Vaizdo stebėjimo kamera |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Aukštos raiškos, sensorius CMOS tipo, dienos-nakties, nuotoliniu būdu valdoma vaizdo stebėjimo kamera, su objektyvo valytuvu, naudojama lauko sąlygomis. |
| 2. | Skiriamoji geba | Skiriamoji geba ne mažiau kaip 6 MP |
| 3. | Automatinis ryškumo nustatymas | Būtinas; |
| 4. | Kameros objektyvas, optinis priartinimas | ne siauriau 5~150mm, nemažiau 30 kartų |
| 5. | Skaitmeninis vaizdo priartinimas | ne mažiau kaip 32 kartus |
| 6. | Jautrumas | ne blogiau: - spalvoto vaizdo : 0.1Lux (F1.6, 1/30sec), - juodai/baltas : 0 Lux (IR LED on) |
| 7. | Palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai | nemažiau H264, H265, MJPEG |
| 8. | Kadrų skaičius | ne mažiau kaip 30 k/s/ 25 k/s/ H.265/.264 (60Hz/50Hz) ir 30k/s / 25 k/s/ MJPEG (60Hz/50Hz) |
| 9. | Palaikoma skiriamoji geba | ne mažiau kaip visos išvardytos: 3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
| 10. | Dinaminis diapazonas | ne mažiau 120 db |
| 11. | Integruotas IR pašvietimas | Būtinas |
| 12. | IR matomas ilgis | efektyvus pašvietimo atstumas ne mažiau 190 m; |
| 13. | Vaizdo stabilizavimas | integruotas „GYRO“ jutiklis |
| 14. | Skaitmeninis vaizdo triukšmo mažinimas | Būtinas |
| 15. | Rūko poveikio kompensavimo/šalinimo funkcija | būtina (veikia kartu su plataus dinaminio diapazono funkcija) |
| 16. | Išmanusis vaizdo kodavimas | WiseStream Ⅱ arba analogas savo savybėmis |
| 17. | Kameroje integruotos vaizdo analizės funkcijos | Ne mažiau šių funkcijų: Tampering, blaškymasis, krypties aptikimas, de fokusavimo aptikimas, rūko aptikimas, virtuali linija, įėjimas / išėjimas, atsiradę/ dingę objektai, veido aptikimas, judesio aptikimas, objekto automatinis sekimas, smūgio detekcija; |
| 18. | Vaizdo srautai vienu metu | Ne mažiau kaip 10 vaizdo srautų |
| 19. | Kameros pasukimo kampas horizontalioje plokštumoje | Ne mažesnis kaip 360° (pastovus sukimasis); |
| 20. | Kameros pasukimo kampas vertikalioje plokštumoje | Ne mažesnis kaip -20° ~ 90°; |
| 21. | Kameros pasukimo kampo nustatymo tikslumas | 0,2° arba tikslesnis |
| 22. | Aplikacijos programavimas | Nemažiau ONVIF Profile S / G / T, SUNAPI (HTTP API) |
| 23. | Palaikomi tinklo protokolai | Nemažiau kaip IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, LLDP, SRTP, NTCIP; |
| 24. | Vidinės atminties kortelės palaikymas | Micro SD/SDHC/SDXC. ne mažiau kaip 2 vnt. po 500 GB |
| 25 | Vandens lašų pašalinimas | būtinas integruotas valytuvas |
| 26. | Duomenų perdavimo prievadas | RJ45, 10/100BASE-T |
| 27. | Sauga, prisijungimo autentifikavimas | Nemažiau: - HTTPS (SSL), - Digest, - IP adresų filtravimas, - vartotojo prieigos žurnalas, - 802.1X autentifikavimas (EAP-TLS, EAP-LEAP) Cyber security assuarance program UL CAP (UL 2900-1) |
| 28. | Elektros tiekimo parametrai | - Numatytas HPoE (power over ethernet) (IEEE802.3bt) |
| 29. | Atsparumas išoriniam aplinkos poveikiui ne prastesnis nei IP66; | Atsparumas išoriniam aplinkos poveikiui ne prastesnis nei IP66; |
| 30. | Atsparumas mechaniniam poveikiui | Nemažiau IK10 |
| 31. | Darbo temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -40 - +55 C. |
| 32. | Garantija | 24 mėn. |
| 33. | Aplinkos apsaugos kriterijai ir reikalavimai standartams | Sertifikatai ISO 14000, CE, ISO 9000 arba lygiaverčiai sertifikatai. Įsigyjamos vaizdo stebėjimo kameros turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėse pakuotėse, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms, t. y. pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą. |
| 34. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Savo savybėmis analogiška gaminiui Wisenet XNP-8300RW. Nuoroda: XNP-8300RW (hanwhavision.eu) |

3 lentelė

| 2. Laikiklis vaizdo stebėjimo kamerai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Iš nerūdijančio plieno pagamintas laikiklis mechaniškai prie konstrukcijos pritvirtinti pagal 2 lentelės techninę specifikaciją komplektuojamai vaizdo kamerai. |
| 2. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui Wisnet SBP-156WMW. Nuoroda: SBP-156WMW - Hanwha Vision Europe Limited |

4 lentelė

| 3. Laikiklis vaizdo stebėjimo kamerai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Laikiklis, skirtas mechaniškai prie konstrukcijos pritvirtinti pagal 2 lentelės techninę specifikaciją komplektuojamai vaizdo kamerai. |
| 2. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui Wisnet SBP-156HMW. Nuoroda: SBP-156HMW - Hanwha Vision Europe Limited |

3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Prekės turi būti pristatytos, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo  dienos.  Prekių pristatymo adresas: B. Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Visoms Prekėms, jų komplektuojamoms sudedamosioms dalims turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri skaičiuojama nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.2. Garantijos laikotarpiu turi būti nemokamai šalinami Prekių gedimai arba sugedusios Prekės keičiamos naujomis (įskaitant Prekių ar jų dalių transportavimo kaštus). Sąvoka „gedimas“ apima bet kokį Prekės (ar bet kokios jos dalies, įskaitant programinės įrangos) netinkamą veikimą ir/ar sutrikimą.

4.3. Garantijos laikotarpiu sugedusios Prekės veikimas turi būti visiškai atstatytas arba sugedusi Prekė pakeista ekvivalentiška nauja preke, ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą Tiekėjui išsiuntimo dienos (išskyrus atvejus, kai Tiekėjas įrodo, kad nustatytam gedimui pašalinti būtinas ilgesnis terminas).

- DOKUMENTAI

  - Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:

    - siūlomų Prekių gamintojų parengtus techninius aprašus ir/ar gamintojų parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių techninių charakteristikų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams;

    - siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų gamintojų CE, ISO 9001 ir ISO 14001 arba lygiaverčių standartų sertifikatus.

  - Kartu su Prekėmis Tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

    - Prekių gamintojo parengtą ir būtiną Prekių dokumentaciją (naudojimosi instrukcijas kokybės/atitikties sertifikatus ir pan. lietuvių ir/arba anglų  kalba);

    - Prekių perdavimo priėmimo aktą.