| APPROVED by |  |  |  |  | PATVIRTINTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LITGRID AB 2019 |  |  |  |  | LITGRID AB 2019 m. |  |
| June 28 |  |  |  |  | Birželio 28 | d. |
| ICT and Administration department |  |  |  |  | ITT ir administravimo departamento |  |
| director direction No.19NU-222 |  |  |  |  | direktoriaus nurodymu Nr.19NU-222 |  |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI SERIJINIO RAKINIMO SISTEMOS PAKABINAMOMS SPYNOMS/

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR MASTER KEY SYSTEM PADLOCK

| Eil. Nr. / Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė / Device, equipment, product or material required parameter (measurement value), function, implementation or feature | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Required parameter or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- |
|  | Standartai / Standards |  |
|  | Pakabinama spyna turi būti sertifikuota pagal LST EN12320 standartą /Padlock must be certified in accordance with LST EN12320 standard | ne žemesnę kai 3 saugumo klasę/not less than 3 grade a) |
|  | Pakabinama spyna turi būti sertifikuota pagal LST EN1670 standartą /Padlock must be certified in accordance with LST EN1670 standard | ne žemesnę kai 3 saugumo klasę/not less than 3 grade a) |
|  | Aplinkos sąlygos / Ambient conditions |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Lauke / Outdoors |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | +40 a) |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -40 a) |
|  | Spynos korpusas / Padlock boby |  |
|  | Korpusas / Body | Grudinto plieno/Hardened steel a) |
|  | Aselė / Shackle | Grudinto plieno/Hardened steel a) |
|  | Aselės skersmuo (mm)/ Shackle diameter,(mm) | 8÷10 a) |
|  | Apsaugos klasė/ Security level | IP 68 a) |
| Pastabos/ Notes: Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija, ir/ar tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment and/or copy of the type test protocol; |  |  |