VILNIAUS METODINIO STEAM CENTRO ŽVAIGŽDŽIŲ SALĖS PROJEKCIJŲ ERDVĖS SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

Pirkimo objektą sudaro komponentų visuma, įskaitant, bet neapsiribojant (detaliau apie reikalaujamas technines charakteristikas žr. 1 lentelę) (toliau – Prekės arba Prekės ir su Prekėmis susijusios paslaugos):

- Kupolas;

- Projekcijų erdvės kompiuterinė ir techninė įranga;

- Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys (angl. starball);

- Projekcijų erdvės programinė įranga ir jos palaikymas;

- Įgarsinimo įranga;

- Apšvietimo įranga;

- 1-6 p. nurodytos įrangos montavimas (įrengimas), ištestavimas, garantiniai įsipareigojimai ir priežiūra, mokymai.

Tiekėjas visas Prekes pristatyti ir su Prekėmis susijusias paslaugas suteikti (išskyrus garantinius įsipareigojimus ir priežiūrą, kuriems taikomi atskiri terminai, nurodyti 1 lentelėje) įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Konstitucijos pr. 12A, Vilnius. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo parengti ir pateikti Pirkėjui suderinimui Sutarties vykdymo (Prekių tiekimo ir su Prekėmis susijusių paslaugų teikimo) grafiką.

Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjas turi patiekti ir įrengti Prekes, pilnai atitinkančias Sutarties ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus ir funkcionuojančias kaip vieninga Vilniaus metodinio STEAM centro žvaigždžių salės projekcijų erdvės sistema (toliau – Planetariumas), ištestuoti ir apmokyti Pirkėjo nurodytus asmenis naudoti ir eksploatuoti Planetariumą sudarančią įrangą, atlikti kitus Sutartyje ir šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus Tiekėjo įsipareigojimus (veiksmus).

Jei apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Siūlomos Prekės turi būti naujos ir nenaudotos, suprantamos kaip „Brand new“. Prekės negali būti siūlomos gamintojo atnaujintos „Refurbished“.

Tiekėjas turi pateikti visą reikiamą techninę ir programinę įrangą, kuri yra būtina Planetariumui, įskaitant ir atskirai neįvardintą, kuri yra techniškai ir technologiškai būtina šioje Techninėje specifikacijoje nurodyto Planetariumo funkcionalumui užtikrinti.

Tiekėjo siūloma bet kuri programinė įranga ir (ar) duomenų bazė (-s), sudaranti Planetariumą, jei yra licencijuojama, tai Pirkėjui turės būti perduota tokia programinės įrangos ir (ar) duomenų bazės (-ių) naudotojo licencija, kuri Pirkėjui suteiks teisę naudoti programinę įrangą, duomenų bazę (-es) visą garantinį (60 mėnesių) laikotarpį ir be papildomų programinės įrangos, duomenų bazės (-ių) naudojimo mokesčių (licencijų pratęsimo mokesčių). Po garantinio laikotarpio paskutinė programinės įrangos versija su naujiniais ir atsiųstais duomenų bazių atnaujinimais lieka Pirkėjo nuosavybe, t.y. Pirkėjas toliau gali naudotis visa technine ir programine įranga, duomenų baze (-ėmis) be papildomų mokesčių, bet pasibaigus garantiniam laikotarpiui negaus mokamų programinės įrangos atnaujinimų, mokamų duomenų bazių atnaujinimų, prieigos prie mokamų duomenų bazių arba turinio, kuris galimas naudoti tik prenumeratos principu.

Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes tiekiamoms ir įrengiamoms Prekėms (kurių vertė sudaro daugiau kaip 50 procentų visos pirkimo vertės), vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Aprašas) 4.4.4.4 p. yra nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai susiję su pirkimo objektu – perkama prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos (Techninės specifikacijos 1 lentelės 7.3 p. „Kupolui (ekranui) ir jį sudarantiems visiems komponentams ir dalims gamintojas suteikia ne trumpesnę kaip 60 (šešiasdešimties) mėnesių garantiją“, 7.2 p. „Vaizdo projektoriams Tiekėjas ir (arba) gamintojas suteikia ne trumpesnę kaip 60 (šešiasdešimties) mėnesių garantiją“), be to, perkama programinė įranga (Techninės specifikacijos 1 lentelės 4 p.), kuri pagal Aprašo 4.4.3 p. yra nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu ir dėl jos nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, objekto sudėtinėms dalims taip pat taikomi Aprašo 2 priedo 4 skyriaus reikalavimai „Kompiuteriai ir planšetės“, 6 skyriaus reikalavimai „Televizoriai ir monitoriai“, pakuotėms taikomi reikalavimai pagal Aprašo 2 priedo 2 skyriaus „Pakuotės“ reikalavimus (nurodyta Sutartyje).

1 lentelė. Techninės specifikacijos

| Pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos |  |  | Tiekėjo siūlomos Prekės aprašymas (siūlomos Prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) | Teikiamo siūlomos Prekės gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris arba tiksli internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitas lygiavertis dokumentas kuriame yra atitinkamą Techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pildo Tiekėjas |  |
| 1. |  |  | 2. | 3. |
| - Kupolas (ekranas) |  |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Planetariumo kupolas (ekranas) turi būti pusrutulio formos, 12,5 m (dvylikos su puse) metrų skersmens (leistina paklaida +/-5cm). Kupolas turi būti 360 laipsnių horizontalėje ir 180 laipsnių vertikalėje. Kupolas (ekranas) negali būti pakreiptas. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Kupolą (ekraną) Tiekėjas turi sumontuoti pastatant jį ant esamos atbrailos/lentynos ir pritvirtinant prie jos, kupolas (ekranas) ir/ar jo konstrukcija negali būti tvirtinami į sienas ir/ar lubas. Kupolas (ekranas) turi būti taip suprojektuotas ir pagamintas pritaikant prie pastato konstrukcijų ir neviršijant pastato laikančiųjų konstrukcijų maksimalios apkrovos. Kupolo (ekrano) ir jį sudarančios įrangos (aptarnavimo kopėtėles, garso sistema, apšvietimo sistema ir t.t.) bendras svoris negali viršyti maksimalios Planetariumo pastato apkrovos, kuri yra 3800 kg. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Siekiant užtikrinti kupolo (ekrano) aptarnavimą ir valymą, kupolo struktūra turi atlaikyti nemažiau kaip vieno žmogaus (ne mažiau 100 kg) apkrovą, nesukeliant jokios konstrukcijų ar plokščių deformacijos. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Kupolo (ekrano) rėmas turi būti sudarytas iš laikančiųjų išilginių elementų, padalijančių kupolą (ekraną) į lygius ilgumos segmentus, ir iš laikančiųjų skersinių elementų, padalijančių kupolą (ekraną). Kupolo (ekrano) rėmą sudarantys statramsčiai ir skersiniai turi būti pagaminti iš plieno arba kito metalo lydinio, turinčio atlaikyti visą konstrukciją, nesukeliant jokios kupolo ar plokščių deformacijos. Kupolo (ekrano) rėmo gylis ne didesnis kaip 250 mm be akustinio apvalkalo. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Visos kupolo (ekrano) rėmo dalys turi būti nudažytos juoda matine spalva. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Kupolo konstrukcijoje turi būti parengtos vietos garso kolonėlių laikiklių tvirtinimui, prie kurių bus tvirtinami garsiakalbiai. Iš viso paruošimai turi būti padaryti ne mažiau kaip 5 garsiakalbiams. Garso kolonėles Tiekėjas turi sumontuoti už projekcinių plokščių. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Kupolui turi būti naudojamos projekcinės plokštės, kurios turi būti pagamintos iš perforuoto korozijai atsparaus aliuminio lydinio arba lygiavertės medžiagos. Projekcinės plokštės storis turi būti ne storesnis kaip 1 mm +/- 0,1 mm. Siekiant užtikrinti garso sklaidą ir oro prasiskverbimą plokštės turi būti perforuotos ne didesnėmis kaip 1,6 mm +/- 0,1 mm (diametro) apvalios formos skylutėmis, o tarpai tarp skylių centrų ne didesnis kaip 3,2 mm +/- 0,1 mm. Perforacijos plotas plokštėje ne daugiau kaip 24 procentų ir ne mažiau kaip 22 procentų visos plokštės ploto. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Kupolo (ekrano) projekcinės plokštės turi būti sujungtos viena su kita besiūlėmis jungtimis. Projekcinės plokštės turi būti montuojamos be persidengimų, tiek vertikaliai, tiek horizontaliai (viena plokštė neturi persidengti su kita). |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Kniedės turi būti tokios pačios spalvos kaip ir ekranas; negali būti naudojamos blizgios spalvos kniedės, kurios atspindės projektuojamą vaizdą, arba negali būti naudojami tvirtinimo elementai, kurie būtų kitokios spalvos/atspalvio negu ekrano projekcinės plokštės, arba formos, kuri iškreiptų projektuojamą vaizdą. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Kupolo (ekrano) projekcinės plokštės turi būti gamykliškai nudažytos milteliniu būdu, achromatine pilka spalva, kurių atspindžio lygis yra nemažiau kaip 43 proc. ir ne daugiau kaip 60 proc. Projekcinės plokštės negali būti dažomos surinktos ant kupolo konstrukcijos Planetariumo patalpoje. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Kupolo konstrukcija turi turėti integruotą užlipimo sistemą* iš išorinės pusės (kopėtėles), kuri leis darbuotojui atlikti viso kupolo priežiūrą, valymą, garso kolonėlių patikrą. * Užlipimo sistema leidžianti saugiai pasiekti bet kurį kupolo (ekrano) tašką. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Kupolas (ekranas) yra su garso (akustine) izoliacija. Akustinė izoliacija sumontuota už projekcinių plokščių tarp kupolo (ekrano) konstrukcinių dalių. Akustinė izoliacija dengia visą kupolo (ekrano) plotą, išskyrus vietas, kuriose yra montuojami garsiakalbiai. Akustinei izoliacijai naudojamos medžiagos yra juodos spalvos, kuri netrukdo vaizdo projekcijai. Draudžiama akustinei izoliacijai naudoti medžiagas, kurios savo sudėtyje turi stiklo vatos, akmens vatos. Naudojamos medžiagos yra atsparios ugniai ir atitinka Euroklasę B-s2,d0 arba lygiavertę. Garso sugerties koeficientas virš 400 Hz turi būti geresnis nei 0.75. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| - Projekcijų erdvės kompiuterinė ir techninė įranga |  |  |  |  |
| Projekcijų erdvės kompiuterinę ir techninę įrangą sudaro, įskaitant, bet neapsiribojant: projektoriai, kanalų sinchronizatorius, kompiuteriai, serveriai, kompiuterinis tinklas, jungiamieji laidai, keitikliai, adapteriai ir kiti komponentai reikalingi projekcijų erdvės kompiuterinės ir techninės įrangos sujungimui į vientisą planetariumo virtualių projekcijų erdvės sistemą. |  |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Vaizdo projektorių sistema (10 vnt. + 1 atsarginis). Visi projektoriai turi būti identiškų (vienodų) parametrų. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Projektuojant vaizdą ant kupolo ekrano, projektuojamas vaizdas turi turėti ne mažiau kaip 7500 unikalių taškų (angl. unique pixels), kurie skaičiuojami šiaurės-pietų ir rytų-vakarų dienovidiniuose. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Vaizdo projektorių sistema turi gebėti projektuoti vaizdą per visą kupolo (ekrano) plotą. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Šviesos stiprumas į kupolo (ekrano) paviršių būtų ne mažesnis kaip 9 cd/m2 (kandela kvadratiniam metrui). Reikšmė gaunama sulygiavus vaizdo projektorius ir suliejus vaizdo projektorių projektuojamą vaizdą, kai vaizdo projektoriai veikia pilnu (maksimaliu) ryškumu, taip pat turi būti atsižvelgiama ir įvertinama projekcinio paviršiaus atspindžio koeficientą 45 proc. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Vaizdo projektoriaus skiriamoji geba ne mažiau kaip 4K NATIVE (4096 x 2160 taškų). |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Vaizdo projektoriaus tikrasis vaizdo kontrastas (angl. „Native contrast ratio“) ne mažiau kaip 10000:1. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Vaizdo projektoriaus šviesumas ne mažiau kaip 2500 liumenų. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Vaizdo projektoriaus skleidžiamas maksimalus triukšmas ne didesnis kaip 39 dB vieno metro atstumu. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Vaizdo projektoriaus šviesos šaltinis turi būti lazerio – fosforo arba RGB lazeris. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Kartu su 10 (dešimt) aktyvių vaizdo projektorių Tiekėjas turės pateikti papildomai vieną identišką atsarginį vaizdo projektorių. Visi projektoriai, įskaitant atsarginį, turi būti identiškų (vienodų) parametrų. Atsarginis vaizdo projektorius gali būti pateikiamas be objektyvo (jeigu projektorius turi galimybę keisti objektyvą). Atsarginis vaizdo projektorius skirtas užtikrinti vaizdo projektorių nepertraukiamą darbą ir sugedus vienam vaizdo projektoriui būtų nedelsiant keičiamas atsarginiu, kol gedimas būtų pašalintas ir vaizdo projektorius būtų suremontuotas. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, į pasiūlymo kainą turi įsivertinti atsarginio vaizdo projektoriaus kainą, nes atsarginis vaizdo projektorius taps Pirkėjo nuosavybe. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Vaizdo kanalų sinchronizavimas. Tiekėjo siūlomas vaizdo kanalų sinchronizavimo sprendimas turi susidėti iš aparatinės ir programinės įrangos, kuris užtikrina projektorių kanalų sinchronizavimą. Jeigu Tiekėjo sprendime yra naudojama sinchronizavimo aparatinė įranga, tai ji turi būti įtraukta į pasiūlymą ir įdiegta kartu su visa kita įranga. Sinchronizuotas vaizdas turi būti projektuojamas kupole (ekrane). Vaizdo kanalų sinchronizavimas turi veikti tiek realiu laiku transliuojamam vaizdui, tiek iš anksto parengtiems vaizdams. Sinchronizuotas vaizdas turi būti transliuojamas 60 fps (kadrų per sekundę) ir mažesne sparta. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Vaizdo projektorių suliejimo ir lygiavimo sistema |  |  |  |
| Vaizdo projektorių sistema turi turėti automatinio projektorių projektuojamo vaizdo suliejimo (angl. „blend“) ir automatinio lygiavimo (angl. „align“) funkcijas. |  |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Automatinis lygiavimas (automatinio sulygiavimo funkcija) Tiekėjo siūlomas automatinis vaizdo projektorių sulygiavimo sprendimas turi susidėti iš aparatinės ir programinės įrangos, kuri užtikrins vaizdo projektorių kanalų išlygiavimą +/- 1 taško (angl. pixel) tikslumu kupole (ekrane). Visų projektorių sulygiavimo funkcijos atlikimas turėtų trukti ne ilgiau kaip 15 minučių. Siūlomas automatinio lygiavimo sprendimas turi būti suderintas su siūloma Planetariumo programine įranga (siūloma Techninės specifikacijos 4 p.). Automatinio lygiavimo funkcija atliekama naudojant tik pagrindinę Planetariumo programinę įrangą (siūloma Techninės specifikacijos 4 p.). |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Automatinis vaizdų suliejimas (automatinio vaizdų suliejimo funkcija) (angl. „blending“) Tiekėjo siūlomas automatinio vaizdų suliejimo sprendimas turi susidėti iš aparatinės ir programinės įrangos bei užtikrinti vaizdo projektorių projektuojamo vaizdo suliejimą. Atlikus automatinį vaizdų suliejimą vaizdo projektorių projektuojamas vaizdas kupole (ekrane) turi būti be ryškesnių ar tamsesnių sričių ir nematomų susiliejančių linijų ar sričių visų spalvų (raudona, žalia, mėlyna) vaizduose įskaitant ir baltą spalvą. Siūlomas automatinio vaizdų suliejimo sprendimas turi būti suderintas su siūloma Planetariumo programine įranga (nurodyta Techninės specifikacijos 4 p.). Automatinio vaizdų suliejimo funkcija atliekama naudojant tik pagrindinę Planetariumo programinę įrangą (nurodyta Techninės specifikacijos 4 p.). |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Kompiuteriai ir kompiuterinė technika |  |  |  |
|  | Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 11 aktyvių kompiuterių, kurie turi būti sujungti ir sumontuoti į vieną bendrą sistemą, ir 1 arba 2 papildomus atsarginius kompiuterius. Visa kompiuterių sistema sumontuojama atskiroje, tam skirtoje patalpoje. Kompiuterių sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip po vieną kompiuterį kiekvienam vaizdo projektoriui ir jo vaizdams apdoroti, taip pat ne mažiau kaip vienas papildomas kompiuteris, kuris skirtas kaip pagrindinis sistemos serveris. Sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip 11 „rack“ tipo spintai pritaikytų kompiuterių bei Tiekėjo pateikiamas 1 (vienas) arba 2 (du) papildomi atsarginiai kompiuteriai, t.y., esant kurio nors aktyvaus kompiuterio gedimui, sugedęs kompiuterius turi būti greitai ir lengvai pakeičiamas atsarginiu ir taip užtikrinamas nepertraukiamas sistemos darbas. Atsarginis arba atsarginiai kompiuteriai turi būti taip pat sumontuoti į tą pačią kompiuterių spintą („rack“ spintą). Papildomas atsarginis arba atsarginiai kompiuteriai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, Pirkėjas neketina atskirai ar papildomai įsigyti atsarginio ar atsarginių kompiuterių, jis/jie turės būti pristatyti kartu su visa sistema. Atsarginių kompiuterių kiekis priklauso nuo Tiekėjo naudojamo operacinės sistemos sprendimo. Jeigu kompiuteriai, skirti generuoti vaizdo medžiagą projektoriams, ir pagrindinis sistemos valdymo kompiuteris naudoja vienodą operacinę sistemą, tai yra pakankama Tiekėjui pateikti 1 (vieną) atsarginį kompiuterį. Jeigu vaizdo generavimo kompiuteriai ir sistemos valdymo kompiuteris naudoja skirtingas operacines sistemas, tai Tiekėjas turi pateikti 2 (du) atsarginius kompiuterius: vienas turi būti analogiškas vaizdo generavimo kompiuteriams (naudojamiems vaizdo signalo rodymui per projektorius), o antras – analogiškas sistemos valdymo kompiuteriui. Kiekviename kompiuteryje iš viso turi būti įdiegta tik viena operacinė sistema. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Visi siūlomi kompiuteriai, įskaitant ir atsarginį/ius, turi būti ne prastesnių parametrų negu: „Rack“ tipo kompiuterio procesorius turi būti serverinio tipo (angl. server grade). Kompiuterio procesorius turi būti “server” tipo (tokie kaip Intel Xeon, AMD Epyc ir analogiški), “Passmark” vertinimas ne mažiau kaip 24000; Operatyvinės atminties talpa ne mažiau kaip 64 GB, ECC („Error Correcting code“) tipo arba lygiavertė; Grafinės vaizdo plokštės operatyvinės atminties talpa ne mažiau kaip 12 GB. “Passmark” vertinimas ne mažiau kaip 27300. Kiekviename kompiuteryje turi būti įmontuoti ne mažiau kaip du standieji diskai be mechanikos (SSD, angl. Solid State Disk), kurių kiekvieno talpa ne mažiau kaip 2000 GB; Visi siūlomi kompiuteriai turi būti sumontuoti į 19 colių (rack) spintą/as. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Kompiuterių operacinės sistemos licencijos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Operacinės sistemos licencija turi suteikti teisę Pirkėjui naudotis operacine sistema neribotą laiką be papildomų mokesčių bei gauti visus, įdiegtos versijos, operacinės sistemos atnaujinimus. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Valdymo pultas – Planetariumo operatoriaus darbo vieta iš kurios operatorius vykdo vaizdo projekcijas ir prezentacijas Planetariume. Valdymo pultas montuojamas pagrindinėje Planetariumo erdvėje (salėje). Operatoriaus darbo vieta (valdymo pultas), kurį turi sudaryti ne mažiau kaip 2 (du) ekranai, kurių įstrižainė 27 (dvidešimt septyni) coliai. Siūlomų ekranų raiška (skiriamoji geba) turi būti ne žemesnė kaip QHD arba 4K. Operatoriaus darbo vietoje (valdymo pulte) turi būti sukomplektuoti šie įvesties ir valdymo komponentai, įskaitant, bet neapsiribojant: kompiuterinė klaviatūra (su apšvietimo funkcija); kompiuterinė pelė; bent vienas kompiuterinių žaidimų valdymo pultelis (pvz. Xbox arba lygiavertis); planšetinis kompiuteris, kurio ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 7 (septyni) coliai; tinklo maršrutizatorius bevieliam planšetinio kompiuterio pajungimui; jungiamieji laidai ir visi kiti komponentai reikalingi sujungimui ir paleidimui. Operatoriaus darbo vieta (valdymo pultas) turi būti prijungta prie rack kompiuterių sistemos šviesolaidžiu arba lygiaverte jungtimi. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Nutolusi operatoriaus darbo vieta, kurią sudaro stacionarus kompiuteris (1 vnt.), ekranas ir kiti kompiuterio įvesties komponentai. Siūlomas stacionarus kompiuteris turi būti ne prastesnių charakteristikų: Kompiuterio procesorius turi būti “ server” tipo (tokie kaip Intel Xeon, AMD Epyc ir analogiški) “Passmark” vertinimas nemažiau kaip 23000; Operatyvinės atminties talpa ne mažiau kaip 64 GB, ECC („Error Correcting code“) tipo arba lygiavertė; Grafinės vaizdo plokštės operatyvinės atminties talpa ne mažiau kaip 12 GB. “Passmark” vertinimas ne mažiau kaip 27300; Kompiuteryje turi būti įmontuoti nemažiau kaip du standieji diskai be mechanikos (SSD, angl. Solid State Disk), kurių kiekvieno talpa ne mažiau kaip 2000 GB; Kartu su kompiuteriu darbo vietoje tu būti įrengti ne mažiau kaip 2 (du) 27 (dvidešimt septynių) colių įstrižainės ekranai, kurių raiška (skiriamoji geba) turi būti ne žemesnė kaip 4K. Darbo vietoje kartu su kompiuteriu tu būti įrengta ne prastesnė negu Stereo 2.0 garso sistema (garso kolonėlės, jungiamieji laidai ir garso plokštė tinkama įdiegiamai garso sistemai). Darbo vietoje turi būti sukomplektuoti šie įvesties ir valdymo komponentai, įskaitant, bet neapsiribojant: kompiuterinė klaviatūra (su apšvietimo funkcija); kompiuterinė pelė; jungiamieji laidai ir visi kiti komponentai reikalingi sujungimui ir paleidimui. Nutolusioje darbo vietoje turi būti įdiegta tokia pati operacinė sistema kaip ir pagrindiniame sistemos valdymo kompiuteryje, kuris nurodytas šios Techninės specifikacijos 2.3.3.2 punkte. Nutolusioje darbo vietoje taip pat turi būti įdiegta Planetariumo programinė įranga. Planetariumo ir operacinės sistemos, įdiegtos nutolusioje darbo vietoje, negali būti paleidžiamos virtualizacijos pagrindu. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Techninės specifikacijos 1 lentelės 2.3.3 p. nurodytai kompiuterinei įrangai, planšetei ir monitoriams (ekranams) taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4.1, 4.2 ir 4.3 papunkčiai ir VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ 6.1., 6.2., 6.3 papunkčiai: |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| 2.3.7.1. | Kompiuteriai turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| 2.3.7.2. | Kompiuterinė įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| 2.3.7.3. | Bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| 2.3.7.4. | Valdymo pulte (Techninės specifikacijos 1 lentelės 2.3.5 p.) ir nutolusioje operatoriaus darbo vietoje (Techninės specifikacijos 1 lentelės 2.3.6 p.) įdiegtuose ekranuose neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| 2.3.7.5. | Valdymo pulte (Techninės specifikacijos 1 lentelės 2.3.5 p.) ir nutolusioje operatoriaus darbo vietoje (Techninės specifikacijos 1 lentelės 2.3.6 p.) įdiegti ekranai turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| 2.3.7.6. | Valdymo pulte (Techninės specifikacijos 1 lentelės 2.3.5 p.) ir nutolusioje operatoriaus darbo vietoje (Techninės specifikacijos 1 lentelės 2.3.6 p.) įdiegtuose ekranuose neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: - Kancerogeninės (H350), - Sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), - Toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| - Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys (angl. starball) |  |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys (angl. starball) turi būti pilnai valdomas: 1) rankiniu būdu per žvaigždžių atvaizdavimo įrenginio valdymo pultą*, kuris turi būti siūlomas kartu su žvaigždžių atvaizdavimo įrenginiu; 2) rankiniu būdu per projekcijų erdvės (Planetariumo) programinę įrangą (nurodytą Techninės specifikacijos 4 p.); 3) automatiniu būdu per projekcijų erdvės (Planetariumo) programinę įrangą (nurodytą Techninės specifikacijos 4 p.). Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys pilnai sinchronizuotas ir hibridizuotas su skaitmeniniais vaizdo projektoriais. * Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys gali būti valdomos iš vieno bendro valdymo pulto, kuris atlieka ir kitas funkcijas (apšvietimo, garso valdymo, programinės įrangos ir kt.), arba gali būti pateikiamas papildomas tik šiai funkcijai skirtas pultas. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginio rankinis valdymo pultas* įrengiamas operatoriaus darbo vietoje. Rankinio valdymo valdiklis turi būti prijungtas prie Planetariumo programinės įrangos (hibridinis režimas). Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginio rankinio valdymo pulto funkcijos: - Įjungiama/išjungiama nekintančių žvaigždžių projekciją; - Įjungiama/išjungiama Paukščių tako projekciją; - Reguliuojama laiko tėkmė (keičiamas žvaigždžių atvaizdavimo įrenginio sukimosi greitis); - Kontroliuoti platumą; - Iš naujo iškviečiama iš anksto nustatyta vieta pagal laiką ir platumą. *Rankinis valdymo pultas gali būti patiekiamas vienas bendras, atliekantis šiame punkte ir kituose Techninės specifikacijos punktuose nurodytas funkcijas rankiniam valdymui arba gali būti pateikiamas papildomas (-i) tik atitinkamame Techninės specifikacijos punkte (-uose) nurodytoms funkcijai skirtas (-i) pultas (-ai). |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys ir vaizdo projektoriai vienu metu projektuojant vaizdus (hibridiniame režime) ant kupolo (ekrano) turi būti be šešėlių. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys turi turėti maskavimo (“shutter”) funkciją, kad žvaigždės ir kiti dangaus kūnai nebūtų atvaizduojami žemiau kupolo horizonto. Maskavimo funkcija įgyvendinama tik naudojant elektroninę/skaitmeninę optinę maskavimo (“shutter”) sistemą. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginio techninė priežiūra turi būti kiek įmanoma paprastesnė, todėl siūlomo žvaigždžių atvaizdavimo įrenginyje turi būti įdiegta ne daugiau kaip 32 vamzdeliai / žvaigždžių plokštelės. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginio projektuojamos atskiros žvaigždės (ne Paukščių Tako žvaigždės). Projektuojamas žvaigždžių laukas ir žvaigždžių kokybė turi būti projektuojama ir matoma analogiškai kaip įprastas žvaigždėtas dangus, matomas plika akimi. Atvaizduojamas projektuojamas žvaigždžių laukas ir/ar žvaigždės negali būti atvaizduojamas kaip fotonuotrauka. Todėl žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys turi projektuoti ne mažiau nei 8500 atskirų nejudančių žvaigždžių, neįskaitant blankesnių nei +6,5 regimojo ryškio žvaigždžių, priskiriamų Paukščių Takui. Siekiant išvengti fotografinio efekto, siūlomas žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys turi projektuoti ne daugiau kaip 10 500 atskirų nejudančių žvaigždžių, neskaitant mažų Paukščių Tako žvaigždžių |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys projektuoja ne mažiau kaip 3 (tris) kintančias žvaigždes. Turi būti galimybė atvaizduoti kintančias žvaigždes (meteorus). Žvaigždės iki +1 regimojo ryškio turi būti vaizduojamos natūraliomis spalvomis, ne vien tik balti taškai. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Paukščių Tako žvaigždės turi būti atvaizduojamos ne kaip vienas vaizdas, tačiau kaip tūkstančių mažų žvaigždžių grupė (t.y. atvaizduojamas ne "rūko juostos”, o daugybė individualių taškų). Atvaizduojamų žvaigždžių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 250 000. Realios žvaigždžių padėtys turi būti paremtos Gaia duomenų katalogu. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys turi atvaizduoti/projektuoti ne mažiau kaip 48 gilaus dangaus (angl. „deep sky“) kūnų objektus. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys bus sumontuotas Planetariumo salės centre. Siekiant išvengti vaizdo projekcijos uždengimo salės žiūrovams, žvaigždžių atvaizdavimo įrenginio sferos plotis neturi būti didesnis negu 580 mm. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| - Projekcijų erdvės (Planetariumo) programinė įranga |  |  |  |  |
|  | Virtualių projekcijų erdvės sistemos programinė įranga turi būti suderinama su siūlomais Planetariumo virtualių projekcijų erdvės sistemos komponentais ir turi veikti kaip viena bendra vieninga sistema, leidžianti valdyti įrenginius. Siūloma programinė įranga turi būti profesionali Planetariumo programinė įranga, galinti rodyti iš anksto paruoštus vaizdo įrašus ar realiu laiku sukurtą kompiuterinę grafiką. Netinka programinė įranga, kuri neturi realaus laiko, astronominės grafinės informacijos, pateikiamos internetu, atkūrimo funkcionalumo. Siūloma programinė įranga turi turėti gamintojo palaikymą ir nuolatinius programinės įrangos atnaujinimus. Programinės įrangos įdiegimo, testavimo, konfigūravimo paslaugas Sutarties vykdymo metu turės atlikti gamintojo ar jo atstovo paskirtas specialistas (Sutarties vykdymo metu iki nurodytų paslaugų teikimo pradžios Tiekėjas turės pateikti tai patvirtinančius gamintojo/jo atstovo dokumentus). Jeigu pirkimo procedūrų metu ar Sutarties vykdymo metu išleidžiama nauja programinės įrangos versija, tai Tiekėjas turi įdiegti naujesnę programinę įrangą negu pasiūlyta pirkimo procedūrų metu (su sąlyga, kad programinės įrangos galimybės nebus prastesnės negu tos versijos, kuri buvo pateikta pasiūlyme). Taip pat tai turi būti suderinta su Pirkėju, kad yra išleistas programinės įrangos atnaujinimas/ nauja versija ir Tiekėjas įdiegs ją. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Turi būti įdiegta visa reikalinga programinė įranga ir visos reikalingos duomenų bazės skirtos Planetariumo vaizdo projekcijoms vykdyti, taip pat įskaitant, bet neapsiribojant visos reikalingos papildomos taikomosios programinės įrangos ir jų duomenų bazės. Teisė naudotis papildomomis taikomosiomis programinėmis įrangomis ir jų duomenų bazėmis turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Programinės įrangos licencija turi suteikti teisę Pirkėjui naudotis programine įrangą neribotą* laiką. *Pasibaigus garantiniam laikotarpiui Pirkėjas gali naudotis paskutine gauta programinės įrangos versija su visais naujinimais, taip pat nemokamu turiniu, prisijungimu prie nemokamų duomenų bazių, atsisiųsto ir sukurto turinio per garantinį laikotarpį. Pirkėjui yra suprantama, kad dalis turinio, kuris gaunamas prenumeratos principu, yra prieinamas tik garantinio laikotarpio metu ar, kad kai kurios duomenų bazės yra mokamos ir norint gauti naujus duomenis reikės pratęsti prenumeratą, bet viskas kas įgyta ar išsaugota sistemoje per garantinį laikotarpį (60 mėnesių) turi išlikti ir gali būti naudojama tolimesnėje Pirkėjo veikloje vykdant užsiėmimus/paskaitas Planetariume. Programinės įrangos naudotojo prieiga turi leisti jam valdyti visą reikalingą Planetariumo įrangą ir jos funkcijas t. y. simuliacijų vykdymą, garsą, apšvietimą, projektorius ir kt. Valdymą turi būti galima vykdyti tiek iš valdymo pulto, tiek per bevielį valdymo įrenginį (planšetę). Naudotojo prieiga turi būti lengvai valdoma, t.y., pristatymo vykdymui realiu laiku neturi būti reikalingi jokie programavimo įgūdžiai. Funkcijos, objektai, katalogai ir kiti pristatymui reikalingi veiksmai turi būti pasiekiami per pasirinkimų meniu. Visos siūlomos programinės įrangos funkcijos turi būti atliekamos naudojant siūlomo gamintojo Planetariumo programinę įrangą. Planetariumo programinės įrangos garantijos galiojimo laikotarpiu be papildomų mokesčių turi būti prieinami programinės įrangos atnaujinimai, taip pat turi būti gamintojo atliekamas klaidų taisymas, programinės įrangos funkcionalumo sutrikimų šalinimas. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - Planetariumo programinės įrangos - pagrindinės funkcijos |  | - Turi būti pateikta viena programinė įranga, kuri suteikia visas toliau nurodytas galimybes. Visos galimybės turi būti įgyvendinamos vienos programinės įrangos pagalba; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Astronominių duomenų bazių vizualizacija ir modeliavimas realiuoju laiku; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Grafinė vartotojo sąsaja su interaktyviu kupolo vaizdu; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Programinė įranga turi leisti integruoti išorinius duomenis: KML, AVM, 3D modelius, vaizdo ar garso failus iš interneto, kad būtų galima parodyti įvairias mokslines koncepcijas; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Vizualiai nematomi perėjimai tarp 3D visatos ir 2D dangaus; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - „Data2Dome“ iš ESO: prieinamas atvirojo kodo duomenų rinkinys, kurį sukūrė ESO (Europos pietinė observatorija); | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Vaizdo/vaizdų/garso/scenarijų/ „drag and drop“ į Dome View; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Scenarijų sudarymui programinė įranga turi palaikyti ne mažiau kaip vieną programavimo kalbą (pvz.: Phyton, Javascript ir kt.); | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  |  | - Debesų biblioteka: turinys, pvz., vaizdai, scenarijai, laidos ir kt., pasiekiamas programinės įrangos gamintojo debesyje. Galimybė atsisiųsti ir įkelti nemokamai. Debesis turi būti pasiekiamas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Visos funkcijos turi būti pasiekiamos iš vartotojo sąsajos, naudojantis ta pačia programine įranga. Funkcijų pasiekiamumas paleidžiant ir/ar naudojantis papildomomis programinėmis įrangomis bus laikomas neatitinkančiu reikalavimų ir pasiūlymas bus atmestas. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Astronominių duomenų bazės turi būti atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per savaitę automatiškai arba turi būti galimybė tai padaryti rankiniu būdu. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Išorinio įrenginio (kompiuterio) pajungimas turi būti numatytas dvejose vietose: (a) valdymo pulte – Planetariumo operatoriaus darbo vietoje; (b) priešais auditoriją. Išorinio įrenginio (kompiuterio) pasijungimas turi būti per HDMI jungtį ir palaikyti ne mažesnę kaip 4K rezoliuciją (4096 x 2160) ir/arba per specializuotą NDI ar lygiavertį protokolą. Jeigu naudojamas specializuotas protokolas kaip NDI, tuomet Tiekėjas privalo pateikti specialius konverterius, kad vartotojas galėtų pasijungti vaizdo signalo išėjimą ir nereiktų instaliuoti programinės įrangos į išorinį įrenginį (kompiuterį). | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | 4.2.1.13. Programinė įranga turi licencijuotą Amerikos gamtos istorijos muziejaus („American Museum of Natural History“) skaitmeninės visatos arba lygiavertės integraciją. Turinį galima laisvai naudoti Planetariume pritaikytoms prezentacijoms kurti. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  |  | 4.2.1.14. Programinė įranga turi įdiegtą ir palaikomą Planetariumo programinėje įrangoje „Unreal“ arba “Unity” variklį, arba analogišką, kad būtų galima sukurti futuristinius vaizdinius efektus, turinį ir pan. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| - Planetariumo programinė įrangos - mokslas |  | - STEAM (Sience, Technology, Engineering, Art and Mathematics) – interaktyvios gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos pamokos; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Klimatologija ir Žemės mokslai su realaus laiko duomenimis. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - Planetariumo programinė įrangos - žemė ir mėnulis |  | - Žemė su didelės raiškos tekstūros žemėlapiu; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Žemės atmosfera su tūriniais debesimis; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Naktinis Žemės vaizdas su dirbtiniu apšvietimu; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Mėnulis su didelės raiškos tekstūros žemėlapiu. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Mėnulio šešėlio vaizdavimas Žemės paviršiuje ir atvirkščiai per užtemimus; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Orbitiniai Žemės palydovai Ryšio, navigacijos, orų ir kt. palydovai: visi žinomi dirbtiniai palydovai su orbitos duomenimis. Galimybė atnaujinti duomenų bazę. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - Planetariumo programinė įrangos - žvaigždynai ir tinkleliai |  | - 88 žvaigždynai (mitologinis vaizdavimas, lazdelės, veikimas individualiai arba grupėmis); | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - IAU (International Astronomical Unions) ribos; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Aukštis / azimuto tinklelis ir Zenito taškas; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Vietinis meridianas; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Kardinaliniai taškai; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Pusiaujo linija, pusiaujo tinklelis ir ašigaliai; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Ekliptikos linija, ekliptikos tinklelis ir poliai; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Galaktikos plokštuma ir tinklelis; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Precesijos ratas. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - Planetariumo programinė įrangos - saulės sistema |  | - Saulė (matoma skirtingais bangos ilgiais su realaus laiko duomenimis arba iš anksto įrašytais vaizdais); | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Visos žinomos Saulės sistemos planetos, nykštukinės planetos ir asteroidai; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Visos uolėtos planetos su tikrais žemėlapiais. Marsas su didelės raiškos žemėlapiu. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Visi šiuo metu žinomi planetų palydovai su galimybe atnaujinti informaciją pagal viešai prieinamus NASA duomenis; Tranzitai. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Maži orbitiniai objektai, įskaitant asteroidus ir kometas, su galimybe atnaujinti duomenų bazę internetu. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - Planetariumo programinė įrangos - kosmoso misijos |  | - „Voyager 1“ ir „2“, „Pioneer 10“ ir „11“, „Messenger“, Marso tyrinėjimo zondai su 3D modeliais; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Visi kosmoso tyrinėjimo zondai su orbitos duomenimis; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Tarptautinė kosminė stotis ISS (tiksli kosminės stoties orbita ir 3D modelis). | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - Planetariumo programinė įrangos - Paukščių tako galaktika |  | - Sistema turi sugebėti realiuoju laiku rodyti tūrinę Paukščių Tako galaktiką su H II regionais ir molekuliniais dulkių debesimis. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Hipparcos ir Gaia DR2 žvaigždžių katalogai. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Sloano žvaigždės. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Gilaus dangaus objektai „Deep Sky Objects“ (Messier ir NGC bei IC pasirinkimas). | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Visos žinomos egzoplanetos (tiksliai pažymėtos ir išdėstytos erdvėje). Kiekviena egzoplaneta turi turėti teisingą 3D modelį ir reljefo modeliavimą, ji turi būti įtraukta į santykinę egzosistemą su orbitos duomenimis. Egzoplanetų duomenų bazę turi būti galima atnaujinti internetu, kad būtų įtraukti nauji atradimai. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Padrikieji žvaigždžių spiečiai (anglų k. - open star clusters). | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Pulsarai. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - HiPS / HEALPix duomenų rinkiniai, pavyzdžiui: CDS Aladin Sky Atlas, CXC (Harvardas), ESAC (ESA), ISAS (JAXA) arba lygiaverčiai; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Mažiausiai 10 tūrinių ūkų modelių; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Tūrinis ir moksliškai tikroviškas juodųjų skylių modelis su atitinkamais moksliniais efektais (šviesos iškraipymais ir kt.); | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Supernovos liekanos. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - Planetariumo programinė įrangos - ekstragalaktinė erdvė |  | - Vietinė galaktikų grupė (vaizdavimas kaip taškai ir nuotraukos); | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Duomenų rinkinys, kuriame yra ne mažiau kaip 16 000 galaktikų su nustatytu Tully-Fisher santykiu; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Abelio spiečius (duomenų bazė su daugiau nei 2000 galaktikų spiečių); | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Sloan Galaxy Survey ir dviejų laipsnių lauko galaktikos tyrimas su 3D padėties nustatymu; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Kvazarai. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - Planetariumo programinė įrangos - laiko ir vietos modeliavimas |  | - Datos ir laiko nustatymas praeityje, dabartyje ir ateityje; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Apibrėžiamas modeliavimo greitis (modeliavimo greitis reguliuojamas sekundėmis, minutėmis, valandomis, dienomis, sideralinėmis dienomis ir metais per sekundę, taip pat galimi atskiri laiko žingsniai). | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - Planetariumo programinė įrangos - judesio valdymas |  | - Turi būti galimybė valdyti šiais įrenginiais: pelė/klaviatūra, žaidimų kompiuterio pultas, planšetinis kompiuteris; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Skrydis į tikslų objektą; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Sklandūs kameros judesiai; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Automatinis judėjimo greičio reguliavimas navigacijos metu pagal vizualizuotą dydį; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Automatinis, sklandus lėtėjimas ir greitėjimas šalia detalių objektų. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - 2D astronomija - pagrindinės funkcijos |  | - Siūloma programinė įranga turi sugebėti parodyti dangų iš Žemės, kad būtų galima atlikti klasikinę Žemės astronomiją; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - 2D astronomija - didaktiniai elementai |  | - Meridianas; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Pusiaujas; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Ekliptika; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Azimuto skalė; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Valandų kampo skalė; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Precesijos skalė; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Kardinaliniai taškai; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Horizontalus, pusiaujo, ekliptinis tinklelis. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - 2D astronomija - didaktinės priemonės |  | - Analemma (kaip sekantis judesio takelis realiuoju laiku); | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Matomos planetų orbitos (takai). | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - 2D astronomija - judesio valdymas |  | - Dienos, metų, azimutinis, polinis aukštis ir precesijos judesiai, vertikalūs ir valandiniai apskritimai. Tinkami žvaigždės judesiai. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - 2D astronomija - atmosferos efektai realiuoju laiku |  | - Saulėtekis, saulėlydis, aureolės ir kiti. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - 2D astronomija - padėtys ir vaizdavimas |  | - Stebėjimo vieta Žemėje pasirenkama savarankiškai. Stebėjimo vieta savarankiškai pasirenkama ir kiekvienoje Saulės sistemos planetoje/mėnulyje. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - Spektaklių kūrimo - elementai |  | - Vaizdai, paveikslai; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - AVM pažymėti vaizdai; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Panoramos; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - MKV vaizdo įrašas; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - MPEG-2/4 vaizdo įrašas; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - HEVC vaizdo įrašas; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Garso įrašai; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Tekstas; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Tinkleliai, masteliai, apskritimai, linijos, žymekliai; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - 3D objektai. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - Vaizdo įrašų atkūrimo - pagrindinės funkcijos |  | - Vartotojo sąsajoje turi būti įdiegtos lengvai pasiekiamos (nereikalauti papildomo programavimo žinių) funkcijos tokios kaip paleisti, sustabdyti, nutraukti (play, pause, stop); | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Grotuvo funkcijos turėtų būti prieinamos planšetiniuose kompiuteriuose ar kituose naujos technologijos įrenginiuose, kuriuos vėliau būtų galima naudoti belaidžiam nuotoliniam valdymui kaip alternatyva valdymui iš kompiuterio. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - Belaidžio valdymo - pagrindinės funkcijos |  | - Internetinė vartotojo sąsaja arba speciali programa su mygtukais Planetariumo funkcijoms valdyti; Vienu metu sąsaja naudotis gali ne mažiau kaip 2 (du) vartotojai. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - Belaidžio valdymo - Planetariumo valdymo funkcijos (meniu) |  | - Planetariumo valdymas; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Leisti klipus iš bibliotekos; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Rodyti valdymą; | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  |  | - Garso valdymas, šviesos valdymas. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| - Įgarsinimo įranga |  |  |  |  |
| Įgarsinimo įranga turi būti siūloma veikianti “Dante” arba lygiaverčio protokolo technologijomis ir su 5.1 tipo sistemos struktūra arba lygiaverte. Siūlomos garso sistemos sudėtyje turi būti visi reikalingi įrenginiai, programinė įranga, kabeliai, tvirtinimo detalės, priedai ir kiti komponentai reikalingi sistemos sujungimo ir paleidimui, kad sistemą būtų galima naudoti pagal tiesioginę jos paskirtį. Visi įrenginiai turi būti sumontuoti 19 colių rack tipo korpuse (spintoje), su visais reikalingais kabeliais, ventiliacijos įrenginiais, maitinimo paskirstymo įrenginiais, jungtimis ir visais reikalingais valdymo signalų tinklo komutatoriais. Garso transliavimas gali vykti iš įvairių šaltinių (mikrofonas, grotuvai, kompiuteriai ir kt.), kurie visi turi būti valdomi per vieną sistemą. Tiekėjas turi užtikrinti visus laidus, laidų apsaugas, jungtis ir kitas priemones reikalingas garso sistemos įrengimui. Tiekėjas turi užtikrinti, kad parenkama garso įranga būtų pritaikyta patalpos formai ir tūriui, garsas perduodamas sklandžiai, išvengiant aido ir kitų pašalinių garsų, leistų sukurti kokybišką apsilankymo patirtį lankytojams. |  |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Akustinė sistema |  |  |  |
|  | Visos akustinės sistemos 5 vnt. (“kairė – centras – dešinė – galinės 2 vnt.”) turi būti pasyvios ir atitinkančios šiuos minimalius reikalavimus: Turi būti koaksialinio tipo su kintančia dispersija horizontalioje plokštumoje akustinė sistema. Ne mažiau dviejų garso juostų. Žemųjų - vidutinių dažnių garsiakalbio skersmuo ne mažesnis kaip 10 colių (250 mm). Aukštųjų dažnių garsiakalbio skersmuo ne mažesnis kaip 1 colis (25 mm). Garso sklaidos kampas vertikaliai turi būti 50º +/- 10º ir horizontaliai asimetrinis – artimame lauke 110º +/- 10º ir tolimame lauke siaurėti iki 70º +/- 10º. Garso dažnių atkūrimas (+/-3 dB ribose) ne siauresniame diapazone kaip nuo 65 Hz iki 20 kHz. Jautrumas ne mažesnis kaip 96 dB. Sukuriamas maksimalus pikinis garso slėgis (SPL) ne mažesnis kaip 126 dB. Turi būti komplektuojama su laikikliais, skirtais tvirtinimui kupole (už projekcinio ekrano). Svoris ne didesnis kaip 20 kg. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Žemųjų dažnių akustinė sistema 1 vnt. turi būti pasyvi, atitinkanti šiuos minimalius reikalavimus: Turi būti suderinama su pagrindine akustine sistema. Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo ne mažesnis kaip 18 colių (460 mm). Garsiakalbių kiekis – ne mažiau kaip 2. Žemiausias atkuriamas garso dažnis prie -10 dB ribos ne daugiau nei 34 Hz. Jautrumas ne mažesnis kaip 106 dB. Sukuriamas maksimalus pikinis garso slėgis (SPL) ne mažesnis kaip 141 dB. Svoris ne didesnis kaip 90 kg. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Garso stiprintuvų komplektas ir skaitmeninis garso procesorius |  |  |  |
|  | Garso stiprintuvas akustinėms sistemoms – 2 vnt. Turi būti ne mažiau kaip 4 kanalų D klasės stiprintuvas. Turi būti suderinama su pagrindine akustine sistema. Stiprintuvo vieno kanalo nominali galia ne mažiau kaip 450 W esant 8 Ohm apkrovai. Galimybė jungti 2 išėjimus tilto režimu. Netiesiniai iškraipymai (THD) ne daugiau kaip 0,05%. Garso dažnių atkūrimas turi būti ne siauresniame diapazone kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz, (± 0,25 dB ribose). Stiprintuvas turi būti skirtas montavimui į Rack tipo 19 colių spintą, stiprintuvo aukštis ne didesnis kaip 2U dydžio. Garso stiprintuvas turi būti ventiliuojamas kintamo greičio ventiliatoriais, turi turėti konvekcines oro srauto judėjimo angas korpuse priekyje ir gale. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Skaitmeninis garso procesorius (1 vnt.) Skirtas aukštos raiškos garso apdorojimui. Analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių kiekis ne mažiau kaip 12. Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių kiekis ne mažesnis kaip 8. Turi būti palaikomas apsikeitimas garso signalais su kitais įrenginiais ir mikrofonais, naudojant DANTE arba lygiavertį protokolą. Garso dažnių atkūrimas ne siauresniame diapazone kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz. Harmoniniai iškraipymai ne didesni kaip 0.006%. Maksimalus stiprinimas ne mažiau kaip 66 dB. Diskretizavimo dažnis ne mažiau kaip 48 kHz. Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba ne mažesnė kaip 24 bitai. Dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 108 dB Galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinio signalo stiprinimo ir signalo amplitudės ribojimo modulius. Galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinį mikrofono susižadinimo dažnio slopinimo modulį, parenkant norimą susižadinusių dažnio juostų skaičių slopinimui. Ekvalaizeris turi būti kiekvienam garso kanalui. Palaikomi filtrai: HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass. Automatiškai keičiamas mikrofono signalo jautrumas, kompensuojantis kalbančiojo garso stiprumą. Signalų procesorius turi turėti algoritmo modelį, atpažįstantį kalbą ir pašalinį triukšmą. Šis procesorius neturi reaguoti į pašalinį triukšmą. Padidėjus kalbančiojo garso stiprumui, procesorius turi automatiškai sumažinti įvesties jautrumą iki parinkto lygio. Procesorius turi analizuoti signalo ir triukšmo santykį ir nedidinti mikrofono jautrumo kai santykis yra per mažas. Santykio reikšmę gali keisti naudotojas/operatorius. Ne mažiau kaip 8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsaja. Ne mažiau kaip 4 kanalų (išvesčių) USB skaitmeninio garso signalo diskretizavimo geba ne mažesnė kaip 24 bitai. Signalų procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių įvesčių į USB sąsają, tokiu būdu perduodant skaitmeninį garso signalą programinei įrangai per USB sąsają. Signalų procesorius turi būti valdomas programine įranga su valdymo grafine sąsaja kompiuterio monitoriuje. Turi būti galimybė prisijungti prie grafinės procesoriaus valdymo sąsajos iš bet kurio kompiuterio, esančio tame pačiame kompiuteriniame tinkle kaip ir signalų procesorius. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Įrenginio gamintojas turi pateikti programinę įrangą, kurios kaina įeina į prietaiso kainą, įrenginio parametrų keitimui/programavimui |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Mikšerinis pultas |  |  |  |
| 5.3.1. | Skaitmeninis mikšerinis pultas su skaitmeniniu garso perdavimo protokolu, 1 vnt. Pačiame pulte turi būti ne mažiau kaip 16 vnt. analoginių įvesčių, XLR ar lygiaverčio tipo ir ne mažiau kaip 12 vnt. analoginių išvesčių, XLR ar lygiaverčio tipo. Jack tipo jungtys nebus laikomos lygiavertėmis, nes jos neturi užrakto. Turi būti bent viena AES/EBU ar lygiaverčio tipo išvestis. Ne mažiau kaip 270 scenų palaikymas. Įrenginio korpuse turi būti įmontuotas ne mažesnės kaip 17 cm įstrižainės lietimui jautrus ekranas pulto režimų valdymui (išorinis lietimui jautrus ekranas netinkamas). Turi turėti galimybę įrašinėti informaciją į USB laikmeną. Turi būti galimybė naudoti garso pultą kaip daugiakanalę USB garso sąsają Windows ir MacOS aplinkose. Turi būti galimybė kopijuoti ar perkelti kanalo nustatymų reikšmes kitam kanalui. Pulto sistemos garso diskretizavimo dažnis turi būti ne mažesnis kaip 96 kHz. Signalo vėlinimas (analoginė įvestis-analoginė išvestis) turi būti ne didesnis kaip 0.8 ms. Bendras harmoninių iškraipymų lygis turi būti ne didesnis kaip 0.05%, 20Hz-20kHz diapazone Visi šliaužikliai turi būti motorizuoti (ne mažiau 17 vnt. šliaužiklių). Virš šliaužiklių turi būti ne mažiau nei 16 vnt. po LCD ekranėlį, kuriame būtų galima suteikti pavadinimą kanalui, taip pat skirtingi kanalai gali būti pažymėti skirtingų spalvų šviečiančiu indikatoriumi. Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis kaip 112dB. Skaitmeninių kanalų formatas turi būti „Dante“ arba lygiavertis ir turi būti suderinamas su siūlomu garso procesoriumi (DSP). Turi būti ne mažiau nei 64 vnt. įvesčių ir 64 vnt. išvesčių skaitmeniniu formatu. Sąsaja skaitmeniniams kanalams turi būti integruota, negali būti komplektuojamas papildomas išorinis įrenginys (keitiklis). Turi būti galimybė įdiegti skaitmeninio mikšerinio pulto gamintojo nemokamą programinę įrangą, skirtą įrenginio konfigūravimui bei valdymui, tinkanti Windows ir MacOS operacinėms sistemoms. Turi būti programinė įranga, skirta išplėsti įrenginio valdymą planšetinio įrenginio (su iOS arba Android operacine sistema) pagalba. * Garso valdymas gali būti vykdomas iš vieno bendro valdymo pulto, kuris atlieka ir kitas funkcijas (žvaigždžių atvaizdavimo įrenginio valdymo, garso valdymo, programinės įrangos ir kt.), arba gali būti pateikiamas papildomas tik šiai funkcijai skirtas pultas |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Mikrofonai |  |  |  |
| 5.4.1. | Sistemos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 (du) belaidžių rankinių mikrofonų komplektai ir du ant galvos su lankeliu tvirtinamais belaidžiais mikrofonais komplektai (viso 4 komplektai), kuriuos visus vienu metu gali naudoti ne mažiau kaip keturi naudotojai. Sistemoje turi būti išorinių antenų sistema su ne mažiau kaip dvejomis antenomis. Į komplektą turi įeiti ir belaidžių mikrofonų stovai (kiekvienam belaidžiam rankiniam mikrofonui, t.y., ne mažiau kaip 2). Kiekvienas belaidžių mikrofonų komplektas turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Komplektas turi būti sudarytas iš dinaminio vokalinio mikrofono su siųstuvu (arba prie juosmens tvirtinamu belaidžiu siųstuvu su prijungtu ant galvos tvirtinamu mikrofonu) ir imtuvo. Garso dažnių atkūrimas turi būti ne siauresniame diapazone kaip nuo 30 Hz iki 18 kHz. Harmoniniai iškraipymai ne didesni kaip 0.5%. Dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 115 dB. Turi būti automatinio dažnio parinkimo funkcija. Veikimo dažnis negali būti 2.4Ghz, t.y. negali veikti WiFi tinklo pagrindu. Veikimo atstumas ne mažesnis kaip 90 metrų. Ant galvos dedami mikrofonai turi būti kryptiniai, kondensatoriniai. Siųstuvų galia turi būti ne mažesnė nei 10 mW. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| - Apšvietimo įranga |  |  |  |  |
| Planetariumo apšvietimo sistemą turi sudaryti RGB apšvietimas (įrengtas arti kupolo pagrindo), du prožektoriai (dėstytojo/vedėjo vietos apšvietimui priešais auditoriją) ir valdymo techninė/programinė įranga. Į siūlomą apšvietimo sistemą turi būti įtraukta visa reikalinga techninė įranga, valdikliai, kabeliai, tvirtinimai, priedai ir kt., taip pat suderinimas ir personalo apmokymas vietoje. |  |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Horizonto apšvietimas |  |  |  |
| 6.1.1. | Horizonto apšvietimas turi būti įleistas į kupolo kraštą. Į kraštą sumontuojamas įleidžiamas lovelis (profilis) ir turi būti nematomas iš salės. Apšvietimo valdymas turi būti sukomplektuotas linijiniais moduliais (segmentais) su SMD RGB lustais (galinčiais šviesti trimis spalvomis: raudona, žalia, mėlyna). Turi būti galimybė apšvietimo sistemą įjungti/išjungti mechaniniu būdu, t. y. nenaudojant jokios programinės įrangos. Apšvietimo spalvos turi būti valdomos ne mažiau kaip po 16 bitų kiekvienam R-G-B kanalui, kad perėjimas būtų sklandus esant mažos galios lygiui. Apšvietimo žiedas turi būti valdomas (segmentais) kas 100 cm, tai reiškia, kad aplink kupolą (suformuotas šviesos žiedas) vienu metu turi gebėti skleisti skirtingų spalvų šviesą (pavyzdžiui, sistema sudaro 5 segmentai, kurių pirmas ir trečias skleidžia raudoną, o antras, ketvirtas ir penktas mėlyną). |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| 6.1.2. | Šviesos juosta turi atitikti šias charakteristikas: - Ne mažiau 1200 liumenų/m, - 120 laipsnių sklaidos kampas. - sudaryta iš RGB lustų, kiekvienas juostos lustas turi skleisti raudoną, žalią ir raudoną šviesas; - tarnavimo laikas ne mažiau kaip 50 000 val. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Prožektoriai (2 vnt.) |  |  |  |
| 6.2.1. | Jų tikslas – apšviesti programos vedėją, stovintį prieš auditoriją. Prožektoriai turi būti sumontuoti kupolo gale. Prožektoriai turi būti įrengti maždaug 45 laipsnių kampu nuo šiaurinės kupolo padėties. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
| 6.2.2. | Prožektoriai turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: - kiekvienas šviesos šaltinis turi būti nesilpnesnis nei 100 W RGBW COB šviesos diodas; - rankinis fokusavimas; - rankinis priartinimas nuo 14° iki 41°; - prožektoriaus tarnavimo laikas ne mažiau kaip 50 000 val.; - prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas ne mažiau kaip 11500 lm. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  | Apšvietimo valdymas |  |  |  |
| 6.3.1. | Apšvietimo valdymas turi būti integruotas į Planetariumo vieningą sistemą ir turi būti valdomas tiesiogiai iš Planetariumo programinės įrangos, tai reiškia, kad norint valdyti/keisti apšvietimą, tai turi būti atliekama ta pačia programa kaip ir projektuojami vaizdai (atskirai nepaleidžiant jokios kitos papildomos programinės įrangos). Apšvietimo valdiklis turi turėti tiesioginę sąsają su Planetariumo projekcijos sistema ir turi būti valdomas DMX protokolu arba lygiaverčiu, arba „Art-Net“ protokolu* arba lygiaverčiu Valdiklis turi leisti atskirai valdyti horizonto (lanko) apšvietimą ir atskirai prožektorius. * jei Tiekėjas siūlo apšvietimo valdiklį valdomą Art-Net protokolu, tokiu atveju apšvietimo valdiklis patiekiamas su rankiniu valdymo pultu**, kuriuo valdomas apšvietimas, nepriklausomai nuo Planetariumo programinės įrangos, tačiau valdymo pultas turi būti integruotas į Planetariumo programinę įrangą ir atlikus apšvietimo nustatymus rankiniu valdymo pultu jie būtų išsaugoti ir būtų matomi Planetariumo programinės įrangos apšvietimo valdymo nustatymuose. ** Rankinis valdymo pultas gali būti patiekiamas vienas bendras, atliekantis šiame punkte ir kituose Techninės specifikacijos punktuose nurodytas funkcijas rankiniam valdymui arba gali būti pateikiamas papildomas (-i) tik atitinkamame Techninės specifikacijos punkte (-uose) nurodytoms funkcijoms skirtas (-i) pultas (-ai). |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| - Garantiniai įsipareigojimai |  |  |  |  |
| Tiekėjas siūlomai virtualios projekcijų erdvės sistemai suteikia garantiją ne prastesnėmis sąlygomis kaip: |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas* ir (arba) gamintojas suteikia ne trumpesnę kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių garantiją kompiuteriams, visai Planetariumo programinei įrangai, įgarsinimo įrangai, apšvietimo įrangai, žvaigždžių atvaizdavimo įrenginiui (angl. starball) ir juos sudarantiems komponentams, jei šioje Techninėje specifikacijoje prie atitinkamos įrangos nenurodyta kitaip. *Jei garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o Tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas Tiekėjo patvirtinimas/užtikrinimas, kad Prekės bus tinkamos naudoti visą Tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį t. y., kad per garantinį terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo Prekių priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo (taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje), išaiškėjus Prekių trūkumams, Prekės trūkumas bus pašalintas arba Prekės bus pakeistos tinkamos kokybės Prekėmis). |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Vaizdo projektoriams Tiekėjas* ir (arba) gamintojas suteikia ne trumpesnę kaip 60 (šešiasdešimties) mėnesių garantiją. *Jei garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o Tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas Tiekėjo patvirtinimas/užtikrinimas, kad Prekės bus tinkamos naudoti visą Tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį t. y., kad per garantinį terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo Prekių priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo (taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje), išaiškėjus Prekių trūkumams, Prekės trūkumas bus pašalintas arba Prekės bus pakeistos tinkamos kokybės Prekėmis). |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Kupolui (ekranui) ir jį sudarantiems visiems komponentams ir dalims gamintojas suteikia ne trumpesnę kaip 60 (šešiasdešimties) mėnesių garantiją. . |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| - Mokymai |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas sumontavęs ir paleidęs Planetariumo įrangą per 21 kalendorinę dieną turės surengti mokymus, kurių metų Pirkėjo nurodyti asmenys turi būti apmokyti ir supažindinti su Planetariumo visos įrangos technine priežiūra ir techninės priežiūros po garantiniu laikotarpiu atlikimu. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |
|  | Tiekėjas turės surengti ne trumpesnius kaip penkių dienų (ne mažiau 40 val. trukmės) mokymus Pirkėjo nurodytiems asmenims (ne mažiau kaip 5 asmenys). Mokymų metu Tiekėjas turės apmokyti Pirkėjo nurodytus asmenis naudotis visa Planetariumo įranga. Apmokyti Pirkėjo nurodyti asmenys turės gebėti savarankiškai naudotis visa įrengta įranga ir įrenginiais, programine įranga, naršyti kataloguose, vykdyti pristatymus, kurti iš anksto parengtų vaizdų (filmukų) rinkinius ir atlikti kitas virtualių projekcijų erdvės valdymui bei pristatymų vykdymui būtinus veiksmus. Mokymai turės būti vykdomi kontaktiniu būdu, įrengtame Planetariume, išskyrus atvejus, kai dėl susiklosčiusių aplinkybių asmenų kontaktavimas gali būti apribotas valdžios institucijų arba rekomenduojama riboti kontaktinį asmenų bendravimą, tokiu atveju Tiekėjas turės mokymus organizuoti nuotoliniu būdu. Mokymu metu Tiekėjas turi aprūpinti Pirkėjo paskirtus asmenis mokomąja literatūra, IT sistemų aprašymais, naudotojų instrukcijomis ir priežiūros žinynais. |  | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |  |

Tik dalis siūlomų Prekių techninių ir funkcinių charakteristikų, nurodytų šios Techninės specifikacijos 1 lentelės (kur 3 stulpelis nėra užbrūkšniuotas), bus tikrinami pasiūlymų vertinimo metu ir tik  jų atitiktį keliamiems reikalavimams pasiūlymų vertinimo metu Tiekėjas privalo pagrįsti Prekių gamintojo (jo įgalioto atstovo) ar kitais šioje Techninėje specifikacijoje nurodytais dokumentais. Visi likę šioje techninėje specifikacijoje nurodyti Prekėms keliami techniniai ir funkciniai reikalavimai bus tikrinami Sutarties vykdymo metu ir Tiekėjas _____________, teikdamas pasiūlymą, patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės juos visus atitinka, tačiau

(Tiekėjo pavadinimas)

Pirkėjas, kilus įtarimams dėl jų atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams, turi teisę bet kuriame pirkimo procedūrų vykdymo etape paprašyti  pateikti juos patvirtinančius gamintojo ar kitus šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ir (ar) motyvuotai paaiškinti, kaip bus įgyvendinti atitinkami sprendiniai.

2 lentelė. Reikalavimai Prekėms, kurie nėra privalomi, bet pasiūlius Prekes, atitinkančias šiuos reikalavimus, pasiūlymų vertinimo metu Tiekėjui bus suteikiami papildomi balai (kaip nurodyta pirkimo sąlygose)

| Eil. Nr. | Siūlomų Prekių pavadinimas | Reikalavimai, kuriuos atitikus bus suteikiami balai Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka | Tiekėjo siūlomos Prekės aprašymas (siūlomos Prekės gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama), pavadinimas, punkto Nr. (jei yra) | Teikiamo siūlomos Prekės gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris arba tiksli internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitas lygiavertis dokumentas kuriame yra atitinkamą Techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | Pildo Tiekėjas |  |
|  |  |  | 4 | 5 |
| 1. | Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys, (pasiūlytas pagal Techninės specifikacijos 1 lentelės 3 p.): | 1.1. Įrenginio projektuojamas atskirų nejudančių žvaigždžių, neskaitant Paukščių tako žvaigždžių, skaičius yra: - nuo 8501 Iki 9500; - nuo 9501 ir daugiau. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  |  | 1.2. Įrenginys, atvaizduodamas Paukščių tako žvaigždes, atvaizduoja žvaigždžių skaičių, kuris yra: - nuo 250.001 iki 1.000.000; - nuo 1.000.001 iki 1.500.000; - nuo 1.500.001 iki 2.000.000; - nuo 2.000.001 iki 2.500.000; - nuo 2.500.001 iki 2.999.999; - nuo 3.000.000 ir daugiau. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  |  | 1.3. Įrenginys atvaizduoja / projektuoja: - nuo 49 iki 80 gilaus dangaus (angl. deep sky) kūnų objektų; - nuo 81 iki 110 gilaus dangaus (angl. deep sky) kūnų objektų; - nuo 111 ir daugiau gilaus dangaus (angl. deep sky) kūnų objektų. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| 2. | Projekcijų erdvės kompiuterinė ir techninė įranga (pasiūlyta pagal Techninės specifikacijos 1 lentelės 2 p.) | 2.1. Vaizdo raiška unikaliais taškais (angl. unique pixels) kurie skaičiuojami šiaurės-pietų ir rytų-vakarų dienovidiniuose yra: - nuo 7501 iki 8999; - nuo 9000 ir daugiau. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  |  | 2.2. Vaizdo projektoriaus tikrasis vaizdo kontrastas (angl. „Native contrast ratio“) yra: - nuo 10001:1 iki 19999:1; - nuo 20000:1 ir daugiau. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| 3. | Akustinė sistema (pasiūlyta pagal Techninės specifikacijos 1 lentelės 5 p.) | 3. Erdvinio 3D garso sistema. Sistema susideda iš bent vieno kompiuterio, kuris gauna objekto pozicijos duomenis iš Planetariumo programinės įrangos (pvz., projekcinio objekto danguje aukštį, azimutą ir atstumą), ir rezultatas yra toks, kad garsas suvokiamas kaip sklindantis iš tos pačios ekrano (kupolo) srities. Taip yra galimybė siųsti nuolatinį pozicijos srautą, kad būtų galima imituoti objektą, judantį erdvėje. 3D procesoriuje turi specialią vizualinę sąsają, kuri leidžia pranešėjui realiu laiku bet kokį garso šaltinį patalpinti rankiniu būdu su visų šaltinių, garsiakalbių ir tinklelio, imituojančio kupolą, vizualizacija. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| 4. | Projekcijų erdvės (Planetariumo) programinė įranga, pasiūlyta pagal Techninės specifikacijos 1 lentelės 4 p.) | 4.1. Programinė įranga geba transliuoti kito planetariumo paskaitą realiu laiku. Prisijungus prie kito planetariumo, visa reikalinga medžiaga turi būti siunčiama į vietinio Planetariumo kompiuterius. Ši funkcija veikia, kai nuotoliniu būdu prisijungęs Planetariumas, naudodamas savo įrangą, generuotų tą patį turinį kaip ir transliuojama paskaita, o ne retransliuotų kito planetariumo transliuojamą programą. Turi realaus laiko variklį, skirtą astronominio turinio rodymui kupole. Tokiu būdu, objektų pavadinimai rodomi/išverčiami į vietinę kalba, o ne rodomi tik originalia paskaitos rengėjo kalba. Ryšys tarp skirtingų planetariumų leidžia tekstinę komunikaciją tarp planetariumų (pranešimų lango pagalba), taip pat nutolusio vedėjo vaizdo transliavimą ir integravimą į srautą priimantį Planetariumą, kitaip vadinamą – nutolusį klausytoją. Šis sprendimas leidžia sujungti kelis planetariumus tuo pačiu metu, per bendrą, pavyzdžiui, pasauliniu mastu vykstantį renginį, naudojant įprastą interneto ryšį. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  |  | 4.2. Žemėlapiai ir 3D pastatų atvaizdai. Planetariumo programinė įranga geba rodyti detalius Žemės paviršius. Žemėlapiai atsisiunčiami internetu, siekiant užtikrinti atnaujinimus ir didesnį kiekvienos Žemės vietos detalumą. Programinė įranga turi prieigą prie skirtingų duomenų bazių/vizualizacijų. Žemėlapiai yra fotorealistiniai 3D atvaizdais, atvaizduojant tikslius 3D modelius, pastatų, orientyrų ir panašių objektų aukščius bei tekstūras naviguojant. Ypač miestuose šie pastatai turėtų būti rodomi naviguojant labai arti paviršiaus, suteikiant auditorijai realistiško skrydžio virš miesto pojūtį. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  |  | 4.3. Planetariumo programinė įranga turi funkciją, kuri leidžia kurti pristatymus paprastai ir greitai be rankinio skriptų rašymo. Ši programinės įrangos funkcija: - Leidžia redaguoti perėjimo laikus pelės pagalba arba įvedant laiko reikšmes; šiuos redagavimus galima atlikti bet kuriame etape; - Leidžia rodyti pristatymą nuo bet kurio pasirinkto pristatymo taško, kad, norint redaguoti paskutines scenas, nereikėtų leisti pristatymo nuo pradžių; - Leidžia naudoti bet kokią mediją pristatyme (garso, vaizdo įrašus, nuotraukas, tekstą ir pan.); - Leidžia naudoti scenarijus kaip laiko juostos rėmą (pvz., prisiminti konkrečias instrukcijas pristatymo pradžioje); - Turi skirtingus redagavimo sluoksnius. Tai reiškia, kad išlaikant pagrindinę laiko juostą, galima pridėti, pavyzdžiui, papildomus scenarijus, kurie sukuria momentinį papildomą turinį, pvz., garso takelius arba iškviečia veiksmus ar automatiką; - Turi klaviatūros sparčiuosius klavišus pristatymo kūrimui automatizuoti; - Leidžia įtempti ir įmesti (“drag&drop“) scenarijus iš bibliotekos į laiko juostą; - Leidžia eksportuoti pristatymą kaip scenarijų ir pridėti jį į turinio biblioteką. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  |  | 4.4. Planetariumo programinėje įrangoje yra įdiegtas GAIA DR3 duomenų rinkinys. Vartotojas gali nuskristi prie kiekvienos žvaigždės DR3 duomenų rinkinyje ir stebėti atitinkamus žvaigždžių paviršius. Programa leidžia rodyti judėjimo vektorių. Leidžia tyrinėti ir skristi per duomenis realiu laiku. Gaia ir Paukščių Tako atvaizduojami tuo pačiu metu realiu laiku. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  |  | 4.5. Debesyje esanti biblioteka - Debesyje esanti biblioteka pasiekiama tiesiai iš Planetariumo programinės įrangos sąsajos, neatidarant kitos programinės įrangos ar langų; - Debesyje esančios bibliotekos funkcija turi paieškos laukelį Planetariumo programinės įrangos vartotojo sąsajoje, kad būtų galima ieškoti bet kokio turinio, esančio debesies bibliotekoje. Turinys debesies bibliotekoje negali būti ieškomas atidarant kitą programinę įrangą. - Debesies bibliotekoje yra prieinama ne mažiau kaip 2000 (planetariumui aktualių) elementų, kuriuos galima atsisiųsti. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  |  | 4.6. Kompiuterio ekrano vaizdo transliavimas kupole (ekrane). Programinė įranga leidžia rodyti kupole turinį, esantį pagrindiniame kompiuteryje (viso monitoriaus vaizdą, programos langą ar pan.). Ši vaizdo transliavimo funkcija yra integruota į siūlomą programinę įrangą, o pati funkcija yra paleidžiama/iššaukiama iš Planetariumo programinės įrangos (nepaleidžiant jokios kitos papildomos programinės įrangos). | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  |  | 4.7. Žemės mokslas su NOAA, USGS ar lygiaverčių duomenų bazių mokslo duomenimis: - Žemės drebėjimų vietos ir stiprumo duomenys; - Atmosferos sluoksnio kismai (ne mažiau trijų iš: slėgis, vėjai, debesys, konvekcinės srovės, drėgmė); - Vandenyno srovės. Chemijos ir biologijos turinys: - Periodinė elementų lentelė su galimybe rodyti atomų vizualizacijas, atvaizduojant jų duomenis (elektronų skaičių, atomo / jono skersmenį), taip pat elektronų orbitalų vaizdavimas; - Interaktyvus žmogaus kūnas su galimybe detaliai rodyti įvairias organų sistemas. Fizika: - Optika; - Reliatyvumo reiškinio vizualizacija (pvz., erdvės-laiko iškraipymas); - Mechanika (svyravimai). Inžinerijos temos: - Variklių veikimas; - Paprastieji mechanizmai (svirtys); - Balistika. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  |  | 4.8. Planetariumo programinė įranga turi įrašymo funkciją. Programinė įranga iš vartotojo sąsajos leidžia atlikti interakcijų ir interaktyvių skrydžių takų įrašymą, kad būtų galima automatiškai generuoti scenarijus ir automatizuotą atkūrimą. Sukurtas scenarijus redaguojamas vartotojo. Sistema palaiko realaus laiko skrydžių takų įrašymą, naudojant rankinius įvesties įrenginius, tokius kaip Xbox valdiklis, pelė ar klaviatūra. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
|  |  | 4.9. Planetariumo programinė įranga geba rodyti mokslinių duomenų bazių informacija paremtas saulės dėmes („sunspots“), kurios reguliariai atnaujinamos (ne rečiau nei kas 3 dienas). | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| 5. | Papildomos rankinio valdymo pulto* funkcijos *Rankinis valdymo pultas gali būti patiekiamas vienas bendras, atliekantis šiame punkte ir kituose Techninės specifikacijos punktuose nurodytas funkcijas rankiniam valdymui arba gali būti pateikiamas papildomas (-i) tik atitinkamame Techninės specifikacijos punkte (-uose) nurodytoms funkcijai skirtas (-i) pultas (-ai). Įrenginys turi būti paruoštas naudoti ir atlikti aprašytas funkcijas. | 5. Rankinis valdymo pultas* su šliaužikliais arba mygtukais, kurio pagalba valdomos (vieno veiksmo atlikimu, pvz. mygtuko paspaudimu) šios Planetariumo programinės įrangos funkcijos: - Greitas perėjimas į juodą projekciją; - Projektorių įjungimas / išjungimas; - Kompiuterių įjungimas / išjungimas; - Projektorių automatinio sulygiavimo funkcijos paleidimas; - programos pasirinkimas 1; - programos pasirinkimas 2; - programos pasirinkimas 3; - transliacijos paleidimas; - transliacijos nutraukimas; - transliacijos sustabdymas; - Rodyti sekančią skaidrę; - Rodyti ankstesnę skaidrę; - Įjungti saulėlydį; - įjungti vidurnaktį; - įjungti saulėtekį; - datos / laiko rodymo įjungimas; - rodyti žvaigždynus; - rodyti dienovidinį; - rodyti tinklelį AZ; - suaktyvinti navigaciją aplink žemę; - rodyti aurorą; - rodyti saulės užtemimą; - rodyti juodąją skylę; - rodyti tūrinį ūką; - rodyti Paukščių taką. *Rankinis valdymo pultas gali būti patiekiamas vienas bendras, atliekantis šiame punkte ir kituose Techninės specifikacijos punktuose nurodytas funkcijas rankiniam valdymui arba gali būti pateikiamas papildomas (-i) tik atitinkamame Techninės specifikacijos punkte (-uose) nurodytoms funkcijai skirtas (-i) pultas (-ai). Įrenginys turi būti paruoštas naudoti ir atlikti aprašytas funkcijas. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |
| 6. | Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys (pasiūlytas pagal Techninės specifikacijos 1 lentelės 3 p.) | 6. Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginys turi maskavimo sistemą, leidžiančią paslėpti dalį projektuojamų žvaigždžių. Žvaigždžių atvaizdavimo įrenginio maskavimo sistema suteikia galimybę maskuoti/nerodyti tam tikrų zonų projektuojamame žvaigždžių lauke (angl. starfield). Ši maskavimo sistema turi turėti galimybę užmaskuoti projektuojamas žvaigždes tose zonose, kur rodoma skaitmeninė projekcija. Taip pat ši funkcija leidžia rodyti žvaigždes tik į vieną kupolo pusę, kai kitoje kupolo pusėje rodoma vaizdo projektorių projekcija. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. | Kaip nurodyta Pirminiame pasiūlyme ir jo paaiškinimuose/patikslinimuose. |

PRIDEDAMA. Pastato patalpų, kuriose bus įrengiamas Planetariumas, planai.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar Sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą, jei siūlomos Prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Unikalūs taškai, kurie po vaizdo lygiavimo yra persidengiantys yra skaičiuojami kaip vienas taškas. Į taškų poslinkio technologiją neatsižvelgiama, nes skaičiuojama tik natūrali lusto skiriamoji geba.

Unikalūs taškai, kurie po vaizdo lygiavimo yra persidengiantys yra skaičiuojami kaip vienas taškas. Į taškų poslinkio technologiją neatsižvelgiama, nes skaičiuojama tik natūrali lusto skiriamoji geba.