TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „KN Energies“.

Tiekėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Pirkimo objektas – Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Garo ir kondensato sklendžių montavimas (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| EIL. NR. | REIKALAVIMAI |  |
| --- | --- | --- |
| Garo ir kondensato sklendžių montavimas |  |  |
| Pirkimo objektui taikomi žalieji kriterijai |  |  |
|  | Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Tiekėjas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; - Jei Darbų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad darbams atlikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad Tiekėjo specialistai, atliksiantys darbus, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus apraše; - Tiekėjas vykdomiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |  |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
|  | . |  |
| Reikalavimai darbų vykdymui (bendrieji reikalavimai Tiekėjui) |  |
|  | Jei techninėje specifikacijoje pateikta informacija nėra pakankama ar išsami, Tiekėjas privalo atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti perkamų darbų apimtis. Visos išlaidos, susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. |
|  | Tiekėjas patikslina darbų kiekius, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais darbais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoja Pirkėją prieš pateikdamas pasiūlymą. |
|  | Darbų atlikimo metu, Tiekėjas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, kasdien po darbų atlikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas, smėliavimo metu, smėlį surinkti ir utilizuoti. |
|  | Darbų atlikimo metu, Tiekėjas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas ar sulaužytas Pirkėjo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.). |
|  | Prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat, gretimos aplinkos apsaugą. Darbų metu saugoti ir tausoti aplinką, esamą infrastruktūrą ir kitą Pirkėjo bei trečiųjų asmenų turtą, Tiekėjas pagal su Pirkėju sutartas sąlygas tą žalą atlygina. |
|  | Privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, apskaityti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius Pirkėjo teritorijoje. |
|  | Užtikrinti, kad Objekto darbų metu Statybvietėje nebūtų neblaivių ar nuo bet kokių psichotropinių medžiagų apsvaigusių Tiekėjo darbuotojų. |
|  | Tiekėjas turės laikytis galiojančių Pirkėjo vidaus procedūrų, tvarkų ir taisyklių, reglamentuojančių darbų organizavimą (ugnies ir šaltieji darbai), darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir fizinės saugos reikalavimų, bendrieji aplinkos apsaugos reikalavimų, patekimo į Pirkėjo vidaus teritoriją tvarką |
|  | Tiekėjas, ir teikia, ir rūpinasi buitiniais, statybiniais vagonėliais (įrankinėmis) bei sanitariniu mazgu savo personalo reikmėms užtikrinti atliekamų darbų eigoje. |
|  | Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus, reikalingus darbų atlikimui pateikia ir administruoja Tiekėjas. |
|  | Tiekėjas turi susipažinti ir užtikrinti saugų darbų vykdymą įvertinant, kad Pirkėjo Tamsiųjų naftos produktų (toliau – TNP) parke atliekama naftos produktų krova. Tiekėjas turės atitinkamai laikytis Pirkėjo įmonėje galiojančių tvarkų, taisyklių ir saugos reikalavimų, kadangi greta esančiuose objektuose vykdoma gamybinė veikla. |
|  | Tiekėjas taip pat atsakingas už: - Pasirūpinti technologinių vamzdynų trasoje esančia įranga –technologinius vamzdynus, atramas, latakus, sklendes su pavaromis, jas apdangstant ir apsaugant nuo galimų pažeidimų remonto metu - Gautų medžiagų laikymą, administravimą ir apskaitą; - Remonto darbams atlikti reikalingos įrangos ir įrankių tiekimą, tame tarpe pastolių tiekimas, įrengimas, aptarnavimas ir išmontavimas, jeigu tai yra reikalinga; - Laikinų patalpų, sandėliavimo vietų įrengimą, darbo vietų apšvietimą; - Darbams naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką darbų atlikimą ir prieš darbų pradžią turi būti suderinti su Pirkėjo techninės priežiūros tarnyba ir gautas jos pritarimas. |
| Reikalavimai medžiagoms |  |
|  | Darbams naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką darbų atlikimą ir prieš darbų pradžią turi būti suderinti su Pirkėjo techninės priežiūros tarnyba ir gautas jos pritarimas. |
|  | Naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos techniniuose reglamentuose. |
| Kiti reikalavimai |  |
|  | Organizuoti ir vykdyti Darbų metu susidarančių atliekų apskaitą, surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas ir registruotiems Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre (ATVR). Organizuoti darbus taip, kad būtų galima išvengti arba kiek įmanoma sumažinti atliekų susidarymą ir jų patekimą į aplinką. Rangovas privalo turėti pakankamą kiekį tinkamos ir saugios taros atliekoms surinkti ir saugoti. Atliekos turi būti paženklintos Atliekų tvarkymo taisyklėse (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo aktuali redakcija) nustatyta tvarka. |
|  | Tiekėjas privalo savo lėšomis, su Pirkėju suderinta tvarka, atlikti atliekų tvarkymą šiomis sąlygomis: - Rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas; - Atliekas talpinti į savo tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas; - Laikinam saugojimui atliekas sandėliuoti tik su Pirkėjo atsakingu darbuotoju suderintoje teritorijoje (vietoje); - Darbų vykdymo metu prižiūrėti šią teritoriją, kad ji būtų tvarkinga; - Laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai; - Konteinerius paženklinti pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, papildomai ant konteinerių nurodyti Tiekėjo pavadinimą, Tiekėjo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir telefono numerį; - Organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą; - Perdavus atliekas atliekų tvarkytojui ir gavus pasirašytą atliekų lydraščio egzempliorių, kuriame yra žymos, patvirtinančios, kad atliekas priėmė atliekų tvarkytojas, jo kopiją per 5 (penkias) darbo dienas perduoti Pirkėjo atsakingam darbuotojui; - Baigus darbus, priduoti išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją Pirkėjo atsakingam darbuotojui. |
|  | Atliekant darbus, darbo vietą laikyti tvarkingą, pagal visus LR aplinkosaugos reikalavimus. |
|  | Organizuojant darbus, reikalinga numatyti aplinkos apsaugos priemones, kad darbų metu dėl proceso poveikio nebūtų užterštas gruntas, vanduo ir atmosfera. |
|  | Jeigu darbai vyksta aktyvioje zonoje, kur yra didelis žmonių praeinamumas, būtina darbo zoną aptverti įspėjamąja juosta arba kitais, dėmesį atkreipiančiais, ženklinimais. |
|  | Tiekėjas turi darbuotis su atestuota ir patikrinta įranga, kuri tinkama dirbti sprogioje zonoje. Pirkėjui paprašius, Tiekėjas privalo pateikti tai įrodančius dokumentus. |
|  | Objekto darbams atlikti reikalingas medžiagas naudoti tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. |
|  | - Atliktus Objekto darbus priduoti paskirtam Pirkėjo atstovui. |
|  | - Iki Objekto darbų pradžios datos raštu pateikti Pirkėjui visas abejones dėl Objekto darbų vykdymo, techninių sprendimų, parengiamųjų Objekto darbų kokybės ir savalaikiškumo, kurie gali turėti įtakos Tiekėjo atliktų Objekto darbų kokybei ir terminams, o taip pat dėl įvairių kitų nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų darbų tinkamumui, tvirtumui ir saugumui. |

- 3.26. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- 3.26.1.  Šiuo pirkimu Pirkėjas perka garo ir kondensato vamzdyno papildomų sklendžių, drenažų, trišakių, flanšų sumontavimo darbus pagal Tiekėjo pasiūlytą darbų technologiją. Darbai turi būti atliekami laikantis teisės akto - ,,Dėl vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“. Darbų atlikimo lokacijos pavaizduotos priede Nr. 1

- 3.26.2. Tiekėjas atsakingas už visų darbų atlikimui reikalingų medžiagų pirkimą darbams atlikti. Pagrindiniai vamzdynų diametrai kuriuose reikalinga atlikti darbus yra 3“, 4” .Prieš atliekant medžiagų pirkimą Tiekėjas turi tiksliai išsimatuoti vamzdynus, kad galėtų parinkti tinkamas medžiagas darbams.

- 3.26.3. Tiekėjas rūpinasi mechanizmų, įrankių, įrangos, kitų resursų ir priemonių, būtinų darbams atlikti organizavimu.

- 3.26.4. Darbų apimčių aprašymas:

3.26.4.1. Garo ir kondensato vamzdynų sistemose reikia išpjauti vamzdžio dalis, privirinti flanšus ir sumontuoti sklendes (3“-4“) (4vnt.). Kondensato vamzdyne reikia išpjauti vamzdynų dalis įmontuoti trišakius su drenažinėm sklendėm (1“). (2 vnt.). (Žiūrėti TS priedą Nr. 2 ir Nr. 3),

3.26.4.2.   Garo ir kondensato vamzdyne reikia išpjauti vamzdyno dalis ir įvirinti papildomas flanšines poras, kad būtų galima įdėti akles (2 vnt.) (Žiūrėti TS priedą Nr. 4)

3.26.4.3.   Visi vamzdynai yra izoliuoti, tad prieš atliekant darbus reikiamose vietose izoliaciją reikės demontuoti. Atlikus darbus izoliaciją reikės sumontuoti atgal izoliuojant vamzdyno dalis ir sklendės (tose vietose, kur buvo atliekami darbai).

3.26.4.4.   Darbų atlikimo vietos (flanšai, drenažai) turi būti padengti antikorozine danga;

3.26.4.5.   Visų medžiagų pirkimas darbams (sklendės 4 vnt., tarpinės, flanšai, trišakiai, aklės ir kt.). Vamzdyno darbinis slėgis yra 10 bar., temperatūra yra 184 Co. Rekomenduojamos sklendės gamintojas – ,,Klinger‘‘.

3.26.4.6.   Atlikus virinimo darbus, vamzdynams būtina atlikti neardomają kontrolę: visos siūlės VT – 100%, veldoletų virintinės siūlės MT – 100%, RT/UT – 10%.

3.26.4.7.   Tiekėjas rūpinasi pastolių sumontavimu ir demontavimu reikiamose darbams atlikti vietose.

3.26.4.8.   Tiekėjas darbus turi atlikti taip, kad vamzdynas būtų paruoštas eksploatacijai.

4. .PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

4.1.    Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2.   Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM.

| Eil.nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garo ir kondensato sklendžių, drenažų, flanšų sumontavimo darbai | Vnt. | 1 |

5.  SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 5.1 | TS Punkte Nr. 3.26. nurodytų darbų technologinio projekto ir Technologinių kortelių paruošimas ir suderinimas su Pirkėju | Prieš darbų pradžią po sutarties pasirašymo. |
| ## 5.2 | ## Preliminarus darbų atlikimo grafikas | Prieš darbų pradžią po sutarties pasirašymo. |
| ## 5.3 | ## Naudojamų medžiagų atitikties sertifikatai, deklaracijos. | Prieš darbų pradžią po sutarties pasirašymo. |
| ## 5.4 | Detalus atliktų darbų aktas. | Atlikus darbus |
| ## 5.5 | Priėmimo-perdavimo aktas | Atlikus darbus |

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, LT-92276  Klaipėda (TNP-ŠNP parkai).

- 7. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Darbų atlikimo terminai

Bendras darbų ir reikiamų dokumentų teikimo terminas – 8 (aštuonios) savaitės:

Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per  6 (šešias) savaites nuo TS 5 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos (įskaitant ir atliktų darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymą ir pilnos remontinės dokumentacijos paketo pateikimą).

Reikiamą dokumentaciją (nurodytus TS 5 punkte ir kt.)  tiekėjas pateikia per 2 (dvi) savaites nuo Sutarties pasirašymo dienos.

7.2.  Darbų atlikimo tvarka ir terminai

Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Tiekėjas turi paskirti Objekto darbų vadovą ir apie tai raštu informuoti Pirkėją.

Tiekėjas atliekamus darbus planuoja ir organizuoja taip, kad būtų užtikrina, jog dėl Tiekėjo veiksmų nenukentės Pirkėjo šiuo metu vykdoma veikla;

Visi numatomi darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje, kurioje vykdoma naftos produktų krova. Tiekėjas turės derinti montavimo darbų atlikimo laiką su Pirkėju kiekvieną dieną (pamainą);

Numatyti, kad darbus Pirkėjo teritorijoje galima atlikti darbo valandomis, dieninių pamainų metu: I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.;

Esant poreikiui, Tiekėjui gali būti sudaryta galimybė organizuoti darbus pamainos metu I-V 7:30 – 19:30 val., naktinės pamainos metu bei išeiginėmis ir švenčių dienomis.

8.  KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

8.1 Remonto darbams turi būti suteikiama 3 metų garantinis terminas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 3 (trejų) savaičių terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškus darbus išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

8.3. Tiekėjas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus.

8.4. Jeigu Tiekėjas atliko darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, techniniame darbo projekte ir sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę pareikalauti, kad Tiekėjas:

8.4.1. Nedelsiant sustabdytų ar nutrauktų darbų atlikimą;

8.4.2. Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas;

8.4.3. Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

8.4.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

8.4.5. Atlygintų Pirkėjui darbų trūkumų šalinimo išlaidas;

8.4.6. Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.

9.PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

9.1. Užtikrinti reikalingo Tiekėjo transporto, medžiagų ir įrengimų patekimą ir judėjimą Pirkėjo teritorijoje, pagal tarpusavyje suderintą tvarką;

9.2. Nurodyti lokacijas, kuriose Tiekėjas įsirengia buitines patalpas bei medžiagų ir įrankių sandėlius (jei reikalinga);

9.3. Nedelsiant raštu pranešti Tiekėjui apie defektus, rastus po atliktų darbų patikrinimo.

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4