- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Užsakovas – AB „KN Energies“.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

- Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

- Pirkimo objektas:

- Reikalingos medžiagos ir įranga įrengti vamzdyno 6“-DO-154 el. šildymui – Prekės.

- Seno kabelio demontavimo ir naujo kabelio sumontavimo darbai; programavimo, derinimo - pajungimo darbai – Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Elektrinio šildymo atnaujinimas UCO vamzdynui (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

- Esamas vamzdyno 6“-DO-154 elektrinis šildymo kabelis yra eksploatuojamas ilgą laikotarpį ir yra pastebėtas kabelio galios ir atliekamos funkcijos kokybinis sumažėjimas. Norint užtikrinti eksploatacinę vamzdyno funkciją, AB „KN Energies“ ieško Rangovo, kuris galėtų pakeisti susidėvėjusį šildymo kabelį, vamzdynui (ir visoms jo dalims, prietaisams, drenažams ir kt.) įrengti naują elektrinio šildymo kabelį, jį pajungti, atlikti sistemos derinimo-paleidimo darbus, pajungti ir suprogramuoti valdymą iš SCADA sistemos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Rangovas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. - Rangovas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Rangovo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad darbams atlikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad Rangovo specialistai, atliksiantys darbus, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus apraše. - Perkamiems Darbams Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |  |  |
| - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |  |
| - Rangovo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus) ir darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Rangovas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |  |  |
| - Reikalavimai darbų vykdymui |  |  |
|  | Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovui darbų atlikimo grafiką derinimui ir su Užsakovu raštu suderina darbų atlikimo grafiką per 5 (penkias) darbo dienas nuo darbų vykdymo grafiko pateikimo dienos. Darbų vykdymo grafike turi būti nurodytas tikslus darbų atlikimo laikas bei tikslūs atliekamų darbų kiekiai. Rangovas turi laikytis suderinto darbo grafiko. |
|  | Rangovas privalo įvykdyti visas darbų apimtis ir su jomis susijusius reikalavimus išvardintus šiame dokumente. |
|  | Baigus darbus, darbo vietą sutvarkyti, gamybines šiukšles išsivežti, utilizuoti. Panaudotas elektrinis šildymo kabelis ir jį fiksuojančios panaudotos medžiagos turi būti saugiai sandėliuojamas, vėliau baigus darbus išvežamas ir utilizuojamas Rangovo sąskaita. |
|  | Darbus reikalingus atlikti teritorijoje galima tik susipažinus su darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir fizinės saugos reikalavimų vykdymo kontrolės tvarka vykdant darbus AB „KN Energies“ teritorijoje. |
|  | Rangovo darbuotojai turi dėvėti sertifikuotas, nekaupiančias statinio krūvio, tvarkingas asmenines apsaugos priemones (spec. rūbus, su Rangovo logotipu, avėti antistatinę avalynę, šalmus, apsauginius akinius, pirštines); |
|  | Darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje. Darbai neturi trukdyti vykstančiam technologiniam procesui. |
|  | Rangovas turės paskirti atestuotą darbų vadovą, kuris prižiūrės vykdomus darbus, koordinuos kasdieninių darbų leidimų susiderinimą, jų vykdymą, bus darbų vietoje ir kontaktuos su Užsakovo atstovu. |
| - Reikalavimai medžiagoms ir statybos darbams |  |  |
|  | Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga darbų metu turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. Rangovas privalo įvykdyti visas darbų apimtis ir su jomis susijusius reikalavimus. |
|  | Naudojamos medžiagos ir įrangą ATEX išpildymo. |
|  | Numatomi el. šildymo medžiagų kiekiai ir parametrai pateikti Priedas Nr. 1. |

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Esamas vamzdyno 6“-DO-154 elektrinis šildymo kabelis yra eksploatuojamas ilgą laikotarpį ir yra pastebėtas kabelio galios ir atliekamos funkcijos kokybinis sumažėjimas. Norint užtikrinti eksploatacinę vamzdyno funkciją, AB „KN Energies“ ieško Rangovo, kuris galėtų pakeisti susidėvėjusį šildymo kabelį, vamzdynui (ir visoms jo dalims, prietaisams, drenažams ir kt.) įrengti naują elektrinio šildymo kabelį, jį pajungti, atlikti sistemos derinimo-paleidimo darbus, pajungti ir suprogramuoti valdymą iš SCADA sistemos.

Visas medžiagas, pajungimus, įrankius, darbo priemones, pastolius (jei reikalinga), techniką, kuri yra reikalinga atlikti šiuos darbus – teikia Rangovas. Naudojamos medžiagos turi būti kokybiškos, naujos ir sertifikuotos LR.

Įsivertinti tikslias medžiagas ir jų kiekius yra Rangovo atsakomybėje ir tai atlikti gali atvykęs į vietą, jei toks poreikis yra.

Vamzdynų izoliacijos nuėmimas ir uždėjimas atgal – Užsakovo apimtyse.

Darbai taip pat apima, bet neapsiriboja:

- pirminis įrangos testavimas ir paruošimas darbinių parametrų ribose;

- įrangos testavimas ir reguliavimas darbiniame režime;

- paruoštos įrangos darbiniame režime testavimas pagal sutartą bandymų protokolą (priėmimo -pridavimo testas);

- defektų/ neatitikimų pašalinimas;

- išpildomosios dokumentacijos paruošimas ir perdavimas Užsakovui;

- esamo seno el. šildymo kabelio išvežimas ir utilizavimas (Rangovo atsakomybėje);

- kiti darbai, kurie yra būtini užtikrinti tinkamą ir sėkmingą šildymo sistemos įrengimą, tačiau čia yra nepaminėti.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2. Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM. Užsakovas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių ir darbų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6“-DO-154 el. šildymui įrengti reikalingos medžiagos | kompl. | 1 |
| 2. | 6“-DO-154 el. šildymo sistemos paleidimo-derinimo darbai | vnt. | 1 |
| 3. | 6“-DO-154 esamos el. šildymo sistemos demontavimo darbai | vnt. | 1 |
| 4. | 6“-DO-154 naujos el. šildymo sistemos sumontavimo darbai | vnt. | 1 |
| 5. | El. šildymo programavimas ir pajungimas į SCADA sistemą | vnt. | 1 |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Tikslus atnaujintas grafikas, atspindintis realią situaciją vykstančiuose darbuose. | Ne rečiau nei kas 2 (dvi) savaites. |
|  | Visi kiti dokumentai skirti derinimui, komentavimui ar keitimui, atsirandantys darbų vykdymo metu. | Iškart perduoti Užsakovui |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda.

- DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminai

Darbai turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Užsakymų vykdymo terminai

Darbai privalo būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo Užsakovo pranešimo pateikimo Rangovui momento arba kitu šalių susitartu terminu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 8.1.  Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti Rangovui nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Užsakovo pranešimo apie identifikuotus defektus išsiuntimo el. paštu / registruotu paštu gavimo momento.

8.3. Neaiškumus, iškilusius dėl darbų apimties, sąlygų, vietos ar bet kokių kitų aspektų, kurie yra būtini kokybiškai ir laiku įvykdyti darbus pagal pateiktą užduotį, Rangovas turi išsiaiškinti atvykus į vietą ir įsivertinti darbų apimtis vietoje.

- UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

Užsakovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Rangovui turimus dokumentus, kurie reikalingi Sutarčiai vykdyti. Užsakovas įsiapreigoja priimti perduodamus atliktus darbus per ne daugiau nei per 2 (dvi) darbo dienas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - Numatomų medžiagų sąrašas ir parametrai

Priedas Nr. 2 - Vamzdyno 6“-D0-154 nuotraukos

Priedas Nr. 3 – Elektros dalies techniniai reikalavimai;

Priedas Nr. 4 – Automatikos dalies techniniai reikalavimai.