2025 m. ......………… d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ……

1 priedas

SAVIVARČIO SU MANIPULIATORIUMI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai rodikliai ir jų reikalavimai

Bendri reikalavimai automobiliui:

Automobilis ir papildoma įranga turi būti nauji ir nenaudoti.

Naujausia, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, atitinkanti nacionalinius ir/arba ES standartus, atitinkanti visus saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. Pilnai sukomplektuotas (bazinis automobilis gamyklinės standartinės komplektacijos), pritaikytas darbui aukštos ir žemos temperatūros (A1 – C1) aplinkos sąlygomis pagal STANAG 4370 arba lygiavertį.

Keturtiltis, visų varomų tiltų, ratų formulė 8X8.

# Išmatavimai, svoriai ir kiti gabaritų parametrai:

# Maksimalus sunkvežimio plotis su antstatu, be veidrodžių - 2550 mm.

# Bendroji techninė automobilio masė (GVW) – ne mažiau 52 tonų.

# Prošvaisa ne mažiau 320 mm.

# Variklis:

Savivartis turi naudoti dyzelinius degalus F-54 (pagal STANAG 4362 arba lygiavertį), standartinius tepalus ir eksploatacinius skysčius, atitinkančius STANAG 1135 arba lygiavertį.

Variklio galia ne mažiau 360 kW. Turi atitikti ne žemesnį emisijos standartą kaip EURO 3.

Variklio sukimo momentas ne mažiau 2400 Nm.

Variklio darbinis tūris ne mažiau 12 000 cm3.

Variklio aušinimo sistema turi užtikrinti ilgą ir nepertraukiamą darbą vienoje vietoje.

Degalų filtrai šildomi su vandens atskyrimu.

Autonominis variklio šildytuvas nuo 220 V tinklo.

Rankinis variklio sūkių valdymas.

Variklinis stabdis arba retarderis, galingumas ne mažiau nei 380 kW.

# Transmisija ir važiuoklė:

# Pilnai automatinė arba mechaninė (robotizuota) pavarų dėžė su automatiniu pavarų perjungimu (be sankabos pedalo). Sustiprinta ir specialiai pritaikyta dirbti bekelės sąlygomis.

# Bekelės arba padidinto pravažumo režimas - programinė įranga leidžianti važiuoti pastoviu 1-30km/h greičiu nenaudojant akceleratoriaus pedalo arba autopiloto funkcija leidžianti važiuoti pastoviu 1-30 km/h greičiu.

# Pavarų dėžės aušinimas.

# Palėtinta (-os) pavara (-os) arba alternatyvus techninis sprendimas. Perdavimo santykis ne žemesnis nei 30:1 važiuojant tiek į priekį, tiek atgal (pateikti pavarų dėžės visų pavarų perdavimo santykio grafiką ar lentelę arba alternatyvaus techninio sprendimo aprašymą).

# 2 km/h arba žemesnis važiavimo ir manevravimo greitis, varikliui dirbant maksimalia galia (pateikti pavarų dėžės visų pavarų važiavimo greičių ir naudojamos variklio galios grafiką arba lentelę).

# Priekinė ir galinė sustiprinta linginė pakaba.

# Priekinės pakabos techninė leidžiama apkrova ne mažiau 20 tonų (10 tonos tiltui), galinių ašių pakabos techninė leidžiama apkrova ne mažiau 38 tonų (19 tonų tiltui).

# Darbinis greitis iki 90 km/h, išliekant gamintojo rekomenduotinų ekonominių sūkių diapazone (pateikti pavarų dėžės visų pavarų greičio ir sūkių grafiką arba lentelę).

# Pilnai pakrautas sunkvežimis papildomai neparuošus turi įveikti ne mažesnę kaip 0,7 m vandens kliūtį.

Vairo mechanizmas:

Vairo stiprintuvas (dvi atskiros sistemos abiem priekinėms ašims, su atskirais hidrauliniais siurbliais).

Reguliuojama vairo kolonėlė 3-jose plokštumose.

Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi.

# Rėmas ir ašys:

# Rėmo profiliai dvigubi visame ilgyje (nuo kabinos priekio iki važiuoklės galo) arba viengubi (turi būti sustiprinti ir ne mažiau nei 10 mm storio).

# Dvi atramos ratams.

Sukabinimo įtaisas priekabai atitinkantis STANAG 4101 arba lygiavertį.

Bent vienas sustiprintas vilkimo įtaisas priekyje.

Sunkvežimis turi būti pritaikytas vilkti priekabas, turėti vilkimui reikalingas jungtis ir priemones, atitinkančias STANAG 4007 arba lygiavertį reikalavimus.

Priekabos jungtys sumontuotos rėmo gale, tarp rėmo profilių.

# Visų ašių ir tarpašinių diferencialų blokavimas.

# Stabdžių sistema:

# Visi būgniniai stabdžiai.

EBS stabdžių sistema.

Turi būti ABS, kuri veikia ir bekelės režime.

Automatinis įkalnės stabdis.

Elektropneumatiškai valdomas stovėjimo stabdis, automatiškai aktyvuojamas išjungus variklį.

# Kabina:

# Vairas kairėje pusėje.

# Visa informacija prietaisų skydelyje pateikiama lietuvių kalba bei pagal metrinę matavimo sistemą.

# Automatinis kietųjų dalelių filtro regeneracijos valdymas (sunkvežimiui judant).

# Apatiniai kabinos laipteliai kairėje/dešinėje paslankūs.

# Kabina ne mažiau 2300 mm pločio.

# Ne mažiau 3 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo, be miegamosios vietos.

# Durys – ne mažiau 2 (dviejų).

# Langai – šoniniai atidaromi/uždaromi elektra. Klijuoti, mažiausiai iš dviejų stiklų sluoksnio.

# Automatinė klimato kontrolė.

# Autonominis kabinos šildytuvas.

# Centrinis durų užraktas, valdomas nuotoliniu pulteliu.

Radijo imtuvas ir garso įranga turi būti įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliam telefonui, USB jungtį.

# Matinis bronzinės žalios spalvos kabinos dažymas RAL 6031-F9, juodas arba pilkas rėmo dažymas.

# Papildomas langas kabinos gale.

# Plieninis priekinis bamperis.

# Radiatoriaus tinklelis.

# Hidraulinis kabinos pakėlimo mechanizmas.

# Papildomas veidrodis priekyje, priartinantis.

# Vairuotojo sėdynė reguliuojama, su saugos diržu, ant oro pagalvės.

# Guminiai grindų kilimėliai.

# Išorinis saulės skydelis.

# Liukas kabinos viršuje.

# Priekinis stiklas šildomas elektra visame plote, išoriniai veidrodžiai – šildomi.

# Aklosios zonos kamera.

# Sumontuota galinio vaizdo kamera, ne mažiau kaip 400.00 cd/m² ryškumo, atitinka IP40 / IP69 atsparumo klasę bei jungiame prie atskiro, ne mažiau kaip 7 colių HD raiškos ekrano, apsaugota nuo purvo (uždaroma).

# Apšvietimas:

# Standartiniai priekiniai žibintai apsaugoti grotelėmis.

# Galiniai žibintai apsaugoti grotelėmis.

# Šoniniai ir galiniai gabaritiniai žibintai.

# Visi savivarčio elektros prietaisai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui.

# Automobilio gale numatyti išvadai priekabos darbinėms šviesoms (išvadų struktūra (jungtys) derinama su užsakovu gamybos metu)

# Sunkvežimis turi turėti išorinę apšvietimo sistemą darbui tamsiu paros metu (ne mažiau 4 darbiniai žibintai, sumontuoti 2 už kabinos, 2 gale, kurie įsijungia automatiškai įjungus atbulinę pavarą). Išorinė apšvietimo sistema turi būti sumontuojama / ir išmontuojama per 5 min. Darbiniai žibintai apsaugoti grotelėmis.

# Prietaisai. Valdymo ir informacijos sistemos:

# Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris automobilio CAN duomenų perdavimui.

# Greičio ribotuvas – turi būti, sertifikuotas (maksimalus greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija. Su preke pateikiamas sertifikatas.

# Degalų kiekio bake daviklis.

# Elektrinė sistema:

# Elektros sistemos įtampa 24 V.

# Nuotolinis akumuliatorių masės išjungimas.

# Generatoriaus galia ne mažiau kaip 3500 W.

# Atbulinės eigos signalizatorius.

# 24V ir 12V nuolatinės įtampos lizdai kabinoje.

# Kuro bakas

# Degalų bakas ne mažiau 250 l talpos. Pilnai pakrautas automobilis be išorinio kuro papildymo šaltinio privalo nuvažiuoti ne mažiau 400 km atstumą.

# Užrakinami degalų bako dangteliai. Degalų bako konstrukcija turi turėti užraktus ir leisti supilti degalus tiek naudojant pistoletą – rankeną (adapterį), tiek ir pilant degalus iš kanistrų (pagal STANAG 3756 arba lygiavertį).

# Ratlankiai ir padangos

# Padangos pritaikytos bekelei (grubaus protektoriaus) ir ne mažesnės plotyje ir diametre nei: # 1-a ašis: 2x385/65 R22,5 # 2-a ašis: 2x385/65 R22,5 # 2-a ašis: 4x315/80 R22,5 # 3-a ašis: 4x315/80 R22,5

# Atsarginis ratas priekinių ratų išmatavimų.

# Atsarginio rato tvirtinimo mechanizmas sumontuotas tarp krano ir kėbulo. Atsarginio rato nuleidimo gervė valdoma hidrauliškai, mygtukais (ne mechaniškai) t. y. atsarginis ratas nuleidžiamas / pakeliamas hidraulinio įrenginio pagalba.

# Atsarginio rato gervė veikia nepriklausomai nuo kitų įrenginių bei turi apsaugos užraktą / mechanizmą, kuris apsaugo nuo netyčinio / nevalingo gervės nuleidimo.

# Pirmos ir antros ašies purvasargiai.

# Žarna padangų pripūtimui, padangų slėgio manometras.

# Gamyklinė padangų slėgio kontrolės sistema su duomenų parodymų prietaisų skydelyje.

# Bendri reikalavimai savivarčio kėbului

# Paskirtis- birių ir kitų medžiagų pervežimui.

# Savivartis, tripusio vertimo. Grindys iš konstrukcinio, dilimui atsparaus plieno (pvz. Hardox arba lygiavertis) (storis ne mažiau 6 mm), bortai (šoniniai iš 2 dalių) iš konstrukcinio, dilimui atsparaus plieno (pvz. Domex arba lygiavertis) (storis ne mažiau 4 mm). Kėbulo bortai su papildomais skersiniais pasvirais sustiprinimais (standumo briaunomis). Su pasiūlymu pateikiama gamintojo tipo patvirtinimo sertifikato kopija.

# Kėbulo vidaus matmenys ne mažiau kaip 5000 x 2380 x 11500 mm. Kėbulo vidaus tūris – ne mažiau 14m3

# Šoninių ir galinio bortų tvirtinimas – su viršutiniais vyriais.

# Galinio borto pakėlimas hidraulinis.

# Susukamas tentas ant priekinės sienos turi būti. Plotis ir ilgis ne mažiau 300 mm didesnis nei kėbulo matmenys.

# Gamintojo numatytos pakopos įlipimui į kėbulą.

# Kėbulo pakėlimas hidraulinio cilindro pagalba, į galą, į kairę ir į dešinę puses.

# Hidraulinių kintamo debito siurblių išjungimas/įjungimas privalomai valdomas iš vairuotojo kabinos per pneumatinę ar analogišką sujungimo movą. Privalomas įspėjimo signalas (vairuotojo darbo vietoje) apie per mažą hidraulinės alyvos kiekį sistemoje ir/ar staigų kiekio mažėjimą (įvykus hidraulinės žarnos plyšimui).

# Savivarčio kėbulas turi būti valdomas nuotoliniu radijo valdymo pultu. Pultas su tvirtinimo ir įkrovimo vieta automobilio kabinoje.

# Hidrauliniai išvadai priekabai – su sumontuotomis greito jungimo jungtimis.

# Alyvos bakas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, apsaugotas nuo išorinių pažeidimų. Apsauga nuo išorinių pažeidimų turi būti pagaminta iš papildomo, rifliuoto aliuminio lakštų ir dengti visą nerūdijančio plieno baką.

# Aukštis nuo žemės iki viršutinio borto ne daugiau kaip 3500 mm.

# Lempų apsauginės grotelės.

# Antros priekinės ašies ir galinių ašių ratų sparnai pagaminti iš ne mažiau kaip 4 mm rifliuoto aliumininio lakšto, suvirinti. Viršutinė dalis plokščia. Galinių ašių sparnai tandeminiai (vienas sparnas virš abiejų ratų). Į sparnus integruoti automobilio šoniniai gabaritiniai žibintai.

# Sunkvežimis turi turėti standžią vilktį pritaikytą vilkti kitą tokio paties tipo sunkvežimį. Standi vilktis sumontuota / pritvirtinta taip, kad būtų pilnai apsaugota nuo purvo / vandens. Sunkvežimis turi turėti visas jungtis ir kronšteinus reikalingus vilkti kitą analogišką transporto priemonę ir būti velkamam kitos analogiškos transporto priemones standžia vilktimi.

# Turi būti numatyta užrakinama dėžė vežti tris 20 l degalų kanistrus, kuriuos kartu su sunkvežimiu privalo pristatyti tiekėjas. Kanistrai turi būti atskirti vienas nuo kito pertvaromis, dėžės vidus padengtas guma.

# Degalų kanistrų dėžė sandari, uždaroma, apsaugota nuo vandens patekimo į daiktadėžės vidų.

# Degalų kanistrų dėžės (vidaus ir išorės) ir kanistrų spalva RAL 6031-F9 arba lygiavertė.

# Turi būti numatyta užrakinama dėžė 6 kg gesintuvui.

# Turi būti numatyta užrakinama dėžė 2 vnt. ratų atsparoms.

# Turi būti numatyta užrakinama daiktadėžė pagaminta iš nerūdijančio metalo papildomai įrangai ir įrankiams susidėti, su ištraukiamu stalčiumi, kurio leistina apkrova ne mažiau kaip 200 kg. Daiktadėžės vidus padengtas drėgmei atsparia fanera. Daiktadėžė ventiliuojama ir žiemą šildoma. Daiktadėžės matmenys turi būti suderinti su užsakovu gamybos metu.

# Po kėbulo grindimis turi būti sumontuotas elektrinis vibratorius, kurio išcentrinė jėga ne mažiau kaip 1500kg valdomas iš nuotolinio radijo valdymo pulto.

# Visos kėbulo plieninės dalys prieš gruntavimą ir dažymą turi būti metalizuotos (ne mažiau 85% cinkas).

# Visos antstato aliumininės dalys turi būti anoduotos (juoda spalva).

# Atraminės ratų trinkelės (cinkuotos). Ratų trinkelės sumontuotos atskiroje, uždengtoje dėžėje. Dėžė nudažyta (vidus bei išorė) – RAL 6031-F9 arba lygiaverte spalva.

# Kastuvas smėliui ir sniegui.

# Hidraulinis manipuliatorius

# Skirtas birių krovinių pakrovimui/iškrovimui naudojant greiferį, atitinkantis EN12999 arba lygiavertę direktyvą.

# Hidraulinis manipuliatorius „Z“ formos, turi būti sumontuotas ant automobilio važiuoklės rėmo taip, kad transportinėje padėtyje kartu su greiferiu tilptų tarp kabinos ir kėbulo, ir neviršytų leistino automobilio gabaritinio pločio.

# Hidrauliškai valdomas nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn, visų strėlės sekcijų valdymas pirmyn/atgal, greiferio valdymas vykdomas sėdint operatoriaus sėdynėje, kuri sumontuota ant kolonos.

# Manipuliatoriaus operatoriaus sėdynė šildoma, pasukta į dešinę pusę, ne mažiau nei 25°. Turi būti įrengtas saugos diržas, variklio užvedimas/užgesinimas ir atraminių kojų valdymas.

# Strėlės posūkio kampas ne mažiau 425º.

# Kėlimo momentas ne mažesnis kaip 160 kNm.

# Sukimo momentas ne mažesnis kaip 30 kNm.

# Strėlės didžiausias siekis ne mažesnis kaip 8 m.

# Keliamoji galia esant 8 m. strėlės siekiui ne mažesnė kaip 1800 kg.

# Alyvos bako talpa, hidraulinės sistemos aušinimo sistema užtikrinant ilgą ir nepertraukiamą darbą vietoje.

# Hidraulinio manipuliatoriaus su bepakope stabilumo sistema.

# Saugiam hidraulinio manipuliatoriaus darbui ir stabilumui užtikrinti, įrengiamos ištraukiamos, asimetriškos hidraulinės atramos abiejose pusėse.

# Hidromanipuliatoriaus strėlės gale rotorius su sumontuotu universaliu greiferiu, turinčiu nuimamas šonines plokštes, kurio talpa ne mažiau 390 ltr. Atidarymo/uždarymo mechanizmas turi būti su dviem hidrauliniais cilindrais. Ant greiferio turi būti dvi krovinio kėlimo kilpos, kurių bendra keliamoji galia ne mažesne nei 4000 kg.

# Valdomas vairalazdėmis ir pedalais iš operatoriaus sėdynės.

# Manipuliatoriaus svoris su atraminių kojų sistema neturi viršyti 2600 kg.

# Turi būti automatinė strėlės perlenkimo funkcija strėlės parkavimui į transportinę padėtį bei strėlės išlankstymui į darbinę padėtį.

# Hidraulinė sistema 2 kontūrų, žarnos ir cilindrai teleskopinės strėlės viduje.

# Turi būti įrengti 4 LED darbo žibintai ne mažiau kaip 3000 lm, 2 ant strėlės ir 2 ant operatoriaus sėdynės. Darbiniai žibintai turi būti apsaugoti plieninėmis grotelėmis.

# Manipuliatoriaus spalva žalia, matinė (RAL6031-F9 arba lygiavertė).

# Kiti techniniai reikalavimai:

# Prieš pradedant gamybą, pirmiausia turi būti suderintas brėžinys.

# Įrankių rinkinys su reikalingų raktų komplektu rato keitimui - turi būti, įskaitant hidraulinį keltuvą, ne mažiau 20 t kėlimo galios.

# Stoge, virš vienos iš sėdimųjų vietų, turi būti įrengtas iki galo atidaromas ir (arba) atverčiamas liukas.

# Virš stogo liuko turi būti statramstis ir sukamojo žiedo lafetas, skirtas 7,62 mm FN MAG kulkosvaidžio įtvirtinimui (Vinghøg 7,62 mm Buffermount arba analogiškas). Visos struktūros stiprumas/atsparumas turi būti pakankamas, kad šaudant iš šio kulkosvaidžio būtų atlaikoma atatrankos jėga. Kulkosvaidžio šaudymo kampas – 360°.

# KET paketas turi būti: vaistinėlė, avarinis ženklas, ne mažiau kaip 6 kg gesintuvas ir šviesą atspindinti liemenė. # Gesintuvas privalo būti pritvirtintas gamintojo numatytoje vietoje.

# Savivartis turi turėti pagalbinį traukimo mechanizmą (gervę), kuri galėtų ištraukti įklampintą savivartį su kroviniu. Gervės galia ne mažiau 125 kN, lyno ilgis ne mažiau kaip 40 m.

# Gervė turi būti uždengta žalios (kabinos) spalvos maskuojančia medžiaga.

# Visoje sunkvežimio konstrukcijoje negali būti jokių blizgių / šviesą atspindinčių dalių.

# Garantijų ir palaikymo reikalavimai:

# Garantija pagrindiniams automobilio mazgams (varikliui, pavarų dėžei, transmisijos mazgams) ne mažiau kaip 24 mėnesių be ridos apribojimų (nurodomas konkretus mėnesių skaičius).

# Garantija ne trumpesnė kaip 2 metams nuo sunkvežimių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

# Turi būti pateikti vartotojo vadovai/instrukcijos lietuvių kalba tiek sunkvežimiui tiek ant jo sumontuotai įrangai.

# Turi būti suorganizuoti mokymai lietuvių kalba pirkėjo nurodytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau 10 žmonių. Mokymai turi būti atlikti ne vėliau kaip 6 mėn. nuo savivarčių priėmimo.

# Tiekėjas turi įsipareigoti nemokamai teikti visą konfigūracinę informaciją (konfigūracijos (įskaitant modelį) pasikeitimai, atnaujinimai, duomenų bazių (įskaitant atsargines dalis) pasiketimai ir pan. 20 metų laikotarpiu. Informacija apie pasikeitimus turi būti teikiama tiekėjo iniciatyva įvykus gamykliniam pasikeitimui konkretaus modelio, visi kiti pasikeitimai teikiami pagal vartotojo poreikius.