PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ MIKROTERŠALŲ, KURIE APIBŪDINA VANDENS TELKINIŲ BŪKLĘ, TYRIMŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO DALIS

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Pirkimo objektas – pavojingų medžiagų tyrimų vandenyje paslaugos ir mėginių transportavimas (toliau – Paslaugos).

1.2. Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Užsakovas).

1.3. Paslaugų vykdymo trukmė –  9 mėnesiai (paskutinė mėginių siunta 7 mėnesį, likę 2 mėnesiai paskutinės siuntos tyrimams atlikti ir rezultatams pateikti) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.4. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- TIKSLAS

2.1. Paslaugų tikslas – atlikti pavojingų medžiagų vandenyje cheminius tyrimus.

- PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAI

3.1. Paslaugų teikėjas (toliau - Tiekėjas) per 1 savaitę nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti detalią informaciją el. paštu Užsakovui apie paviršinio vandens, mėginių konservavimo, saugojimo ir transportavimo sąlygas (konservavimo būdas, temperatūra, kitos sąlygos), siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę.

3.2. Tiekėjas organizuoja tuščių indų, skirtų mėginių paėmimui, siuntimą Užsakovui:

3.2.1. Užsakovas pateikia užsakymą el. paštu Tiekėjui, atsiųsti indus, skirtus paviršinio vandens mėginių paėmimui, adresu Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300.

3.2.2. Tiekėjas ne ilgiau kaip per 2 savaites nuo Užsakovo užsakymo pateikimo el. paštu, adresu Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300, turi atsiųsti mėginių ėmimui tinkamo tipo tinkamai paruoštus ir paženklintus indus, skirtus paviršinio vandens mėginių paėmimui, atsižvelgiant į taikomų tyrimų metodų reikalavimus, ir mėginių transportavimui skirtą tarą ir priemones transportuojamų mėginių temperatūriniam režimui užtikrinti (pvz., šaltkrepšiai su šaldymo elementais ar kt.).

3.3. Tiekėjas organizuoja Užsakovo paimtų mėginių transportavimą iš Užsakovo į tyrimus atliekančią laboratoriją:

3.3.1. Užsakovas, pateikia užsakymą, el. paštu Tiekėjui, organizuoti Užsakovo paimtų mėginių transportavimą į laboratoriją.

3.3.2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo el. paštu, adresu Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300, organizuoja kurjerio atvykimą mėginiams paimti.

3.3.3. Tiekėjas privalo pasirinkti tokį mėginių pristatymo į laboratoriją būdą, kad mėginių transportavimo sąlygos neįtakotų atliekamų tyrimų kokybės.

3.3.4. Preliminarūs mėginių kiekiai siuntoje transportavimo metu pateikti lentelėje Nr. 2. Mėginių siuntimų dažnis gali keistis priklausomai nuo  reikalavimų mėginių saugojimui ir transportavimui.

3.4. Laboratorija atlieka mėginių cheminius tyrimus nurodytus lentelėje Nr. 1.

3.5. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, parengiami laboratorijos patvirtintos formos tyrimų rezultatų protokolai (ataskaitos):

3.5.1. tyrimų rezultatai turi būti pateikti tyrimų rezultatų protokoluose, lietuvių arba anglų kalba. Tyrimų rezultatai turi būti pateikti su išplėstine neapibrėžtimi (k=2);

3.5.2. tyrimų rezultatų protokolai pasirašomi atsakingo asmens ir teikiami elektronine forma Užsakovo nurodytu el. pašto adresu. Atliktų tyrimų rezultatų protokolai turi būti pateikti per 2 mėnesius nuo mėginių išsiuntimo į laboratoriją dienos.

- REIKALAVIMAI TAIKOMI TYRIMŲ METODAMS

4.1. Laboratorija cheminius tyrimus nurodytus lentelėje Nr. 1 turi atlikti akredituotais tyrimų metodais, išskyrus dichlorvoso tyrimą, CAS nr. 62-73-7 (reikalavimas metodo akreditacijai yra rekomendacinis).

4.2. Taikomi tyrimų metodai turi atitikti Europos Komisijos direktyvos 2009/90/EB, kuria pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos vandens cheminės analizės ir vandens būklės stebėsenos techninės specifikacijos, reikalavimus ir užtikrinti duomenų patikimumą ir kokybę:

4.2.1.Taikomų tyrimų metodų veiksmingumo kriterijai turi būti grindžiami 50% arba mažesne matavimo neapibrėžtim (k=2), apskaičiuota pagal atitinkamus aplinkos kokybės standartus, ir kiekybinio įvertinimo riba, kuri yra lygi 30% atitinkamuose aplinkos kokybės standartuose nurodytos vertės arba už ją mažesnė.

4.2.2. Jeigu tam tikrai pavojingai medžiagai nėra atitinkamo aplinkos kokybės standarto, tyrimai turi būti atliekami taikant laboratorijos nusistatytą galimą mažiausią metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) ribą.

- KITA, SU PIRKIMO OBJEKTU SUSIJUSI, INFORMACIJA

5.1. Mėginių kiekis, transportavimo kiekis, nurodytas lentelėje Nr. 1, yra preliminarus ir gali keistis. Tikslus mėginių kiekis ir transportavimo kiekis priklausys nuo Užsakovo poreikio. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies. Užsakovas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Paslaugų ne daugiau kaip už 70661,16 (Septyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt vienas euras 16 ct) EUR be PVM.

Lentelė Nr. 1. Preliminarus mėginių kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį:

| Eil. Nr. | Tyrimo terpė | Reikalingos nustatyti medžiagos | Reikalingos nustatyti analitės | CAS Nr. | Didžiausia leistina metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) riba | Preliminarus mėginių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paviršinis vanduo | Alkilfenoliai | Nonilfenoliai (techninis mišinys) | 25154-52-3 | - | 86 |
|  |  |  | 4-n-nonilfenolis | 104-40-5 | - |  |
|  |  |  | 4-nonilfenolis (šakotasis) | 84852-15-3 | 0,6 μg/l |  |
|  |  |  | 4-n-oktilfenolis | 1806-26-4 | - |  |
|  |  |  | 4-tert-oktilfenolis | 140-66-9 | - |  |
|  | Paviršinis vanduo | Perfluorinti junginiai | Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS) | 1763-23-1 | 2,16 μg/l | 91 |
|  |  |  | Perfluoroktano rūgštis (PFOA) | 335-67-1 | - |  |
|  | Paviršinis vanduo | Tributilalavas | Tributilalavo katijonas | 36643-28-4 | 0,00045 μg/l | 70 |
|  | Paviršinis vanduo | Pesticidai | Dikofolis | 115-32-2 | - | 56 |
|  |  |  | Alachloras | 15972-60-8 | 0,21 μg/l |  |
|  |  |  | Bifenoksas | 42576-02-3 | 0,012 μg/l |  |
|  |  |  | Cipermetrinas | 52315-07-8 | 0,00018 μg/l |  |
|  |  |  | Dichlorvosas* | 62-73-7 | 0,00021 μg/l |  |
|  | Paviršinis vanduo | Pesticidai | Atrazinas | 1912-24-9 | 0,6 μg/l | 224 |
|  |  |  | Diuronas | 330-54-1 | 0,54 μg/l |  |
|  |  |  | Izoproturonas | 34123-59-6 | 0,3 μg/l |  |
|  |  |  | Simazinas | 122-34-9 | 1,2 μg/l |  |
|  |  |  | Chinoksifenas | 124495-18-7 | 0,81 μg/l |  |
|  |  |  | Aklonifenas | 74070-46-5 | 0,036 μg/l |  |
|  |  |  | Terbutrinas | 886-50-0 | 0,102 μg/l |  |
|  |  |  | Cibutrinas | 28159-98-0 | 0,0048 μg/l |  |
|  | Paviršinis vanduo | Bisfenolis A | Bisfenolis A | 80-05-7 | - | 11 |

|  | Paviršinis vanduo | C10-C13 chloralkanai | C10-C13 chloralkanai | 85535-84-8 | 0,42 μg/l | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paviršinis vanduo | Heksabromciklodekanas (HBCDD) | Heksabromciklodekanas (HBCDD)** | - | 0,015 μg/l | 6 |
|  | Transportavimas | Indų mėginiams pristatymas / mėginių paėmimas tyrimams | - | - | - | 28 siuntimai |

*  Dichlorvosui, CAS nr. 62-73-7 taikoma išimtis dėl tyrimo metodo akreditacijos: reikalavimas metodo akreditacijai yra rekomendacinis.

** Heksabromciklodekano (HBCDD) izomerų suma: CAS Nr. 25637-99-4; 3194-55-6; 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

Lentelė Nr. 2. Preliminarus mėginių kiekis siuntimuose (mėnesiais nuo sutarties įsigaliojimo):

| Parametras / Siuntimas | Preliminarus mėginių skaičius siuntimuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 mėnuo |  | 2 mėnuo |  | 3 mėnuo |  | 4 mėnuo |  | 5 mėnuo |  | 6 mėnuo |  | 7 mėnuo |  |
|  | 1 siuntimas | 2 siuntimas | 1 siuntimas | 2 siuntimas | 1 siuntimas | 2 siuntimas | 1 siuntimas | 2 siuntimas | 1 siuntimas | 2 siuntimas | 1 siuntimas | 2 siuntimas | 1 siuntimas | 2 siuntimas |
| Alkilfenoliai | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Perfluorinti junginiai | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Tributilalavas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Pesticidai (dikofolis, alachloras, bifenoksas, cipermetrinas, dichlorvosas) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Pesticidai (atrazinas, diuronas, izoproturonas, simazinas, chinoksifenas, aklonifenas, terbutrinas, cibutrinas) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Bisfenolis A | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C10-C13 chloralkanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heksabromciklodekanas (HBCDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Europos parlamento ir tarybos direktyva 2013/39/ES 2013 m. rugpjūčio 12 d. kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje.