VBPLB KAREIVINIŲ 2O3/p PAPILDOMŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Bendrieji reikalavimai.

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštį  ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka techninę specifikaciją.

Visi darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį.

Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos  pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

- Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendruosius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti ,,CE” ženklu. Apdailos medžiagų spalva ir faktūra turi būti suderinta su užsakovu.

- Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Paslėpti darbai:

- Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

- Statybos remonto darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų,  taisyklių) reikalavimų.

- Garantija.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, bet ne trumpesnį kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų  - 20 metų

Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

- Remonto darbų techniniai reikalavimai

| Žymuo | Charakteristikos, techniniai ir įrengimo reikalavimai |
| --- | --- |
|  | 1. Bendrastatybiniai darbai |
| TS–1 | Vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais |
|  | Reiklavimus žiūrėti projekto AS dalyje pateiktose techninėse specifikacijose – 6. Sienų apsaugos elementai. |
| TS– 2 | Langų apvadų dažymas |
|  | Atliekant apdailos darbus vadovautis ST 121895674.210.01:2014 ”Apdailos darbai”. Reikalavimus paviršiaus paruošimui, gruntavimui, glaistymui ir dažymui žiūrėti projekto AS dalyje pateiktose techninėse specifikacijose. |
| TS– 3 | Nerūdijančio plieno metalinių porankių ir turėklų įrengimas |
|  | Numatomi nerūdijančio plieno metaliniai porankiai, kurių skersmuo 50mm su tvirtinimo detalėmis. |
| TS– 4,5,6,7 | Reikalavimus paviršiaus paruošimui, gruntavimui, glaistymui ir dažymui žiūrėti projekto AS dalyje pateiktose techninėse specifikacijose. |
|  | 2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas |
| TS– 1 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas |
|  | Uždaromoji armatūra. Rutuliniai ventiliai d15÷50.Rutulinio ventilio korpusas žalvario, rutulys žalvarinis, rankenėlė plieninė. Pilno pralaidumo, pajungimas srieginis. Medžiaga – žalvaris, bronza arba DZR vario lydiniai. Galai - srieginiai arba kompresiniai fitingai, atitinkantys vamzdynus. Armatūra ant horizontalių vamzdžių įrengiama taip, kad sukimo ašis būtų vertikali vamzdžiui. |
|  | 3. Šildymo sistemos remontas |
| TS– 1 | Oro užuolaidų montavimas |
|  | Keičiamos oro užuolaidos turi atitikti projekto ŠVOK dalyje nurodytiems TS reikalavimams ir turi tilpti į nišas virš durų. |
| TS– 2 | Cirkuliacinių siurblių montavimas |
|  | Cirkuliaciniai – išcentriniai monoblokiniai, beriebokšliniai su šlapiu rotoriumu, nereikalaujantys techninės priežiūros.Keramikinis velenas ir grafitiniai guoliai tepami vandeniu, užtikrina siurblų ilgaamžiškumą. Elektros maitinimas 1 230V, 50Hz, su dažnio keitiliais. Energijos klasė A, automatiškai analizuojantis sistemos darbą, monyuojamas ant vamzdžioprijungimas srieginis. |
|  | 4. Elektrotechnikos remonto papildomi darbai |
| TS– 1-10 | Kabeliai, išjungėjai, šviestuvai ir kabelių plastikiniai apsaugos vamzdynai turi atitikti projekto E dalyje nurodytiems TS reikalavimams. Instaliaciniai gaminiai turi atitikti aplinkos, kur bus įrengiami sąlygas, komutuojamų elektros grandinių sroves bei elektros tinklo įtampą ir tenkinti estetinius reikalavimus. Elektros montavimo darbai turi būti atliekami atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas. Sumontavus automatinius jungiklius, jie turi būti išbandyti |

Sudarė:				                                                                         Lilija Urbonienė