TSD-1168, VPP-3878, VPP-3618

Videobronchoskopų techninė specifikacija

2 pirkimo dalis. Videobronchoskopas, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai lanksčiam videobronchoskopui: | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videobronchoskopinės sistemos monitoriumi „C-MAC“ (būtinas gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ patvirtinimas); 2. Su siurbimo vožtuvu; 3. CMOS (arba lygiavertė) technologija; 4. Matymo kryptis 0 ± 0,1; 5. Matymo kampas 100 ± 1; 6. Darbinis ilgis 65 cm ± 1 cm; 7. Išorinis skersmuo 4,0 mm ± 0,1 mm; 8. Darbinio kanalo vidinis skersmuo 1,5 mm ± 0,1 mm; 9. Lenkimasis a/ž: (140 / 140) ± 1. | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videobronchoskopinės sistemos monitoriumi „C-MAC“ (būtinas gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ patvirtinimas); Techniniai aprasai psl. 24 2. Su siurbimo vožtuvu; Techniniai aprasai psl. 3 3. CMOS technologija; 4. Matymo kryptis 0; 5. Matymo kampas 100; 6. Darbinis ilgis 65 cm; 7. Išorinis skersmuo 4,0 mm; 8. Darbinio kanalo vidinis skersmuo 1,5 mm; 9. Lenkimasis a/ž: (140 / 140). Techniniai aprasai psl. 58 Karl Storz, 11302BDXK. |
| 2. | Komplektacija | 1. Videobronchoskopas – 1 vnt.; 2. Lagaminas įrangai susidėti – 1 vnt.; 3. Slėgių suvienodinimo vožtuvas – 1 vnt.; 4. Sandarumo matuoklis – 1 vnt.; 5. Šepetėlis valymui – 1 vnt. | 1. Videobronchoskopas – 1 vnt.; 2. Lagaminas įrangai susidėti – 1 vnt.; 3. Slėgių suvienodinimo vožtuvas – 1 vnt.; 4. Sandarumo matuoklis – 1 vnt.; 5. Šepetėlis valymui – 1 vnt. Techniniai aprasai psl. 14 |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateiktas |
| 4. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 5. | Prekių pristatymas ir personalo apmokymas | Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |

3 pirkimo dalis. Videobronchoskopas, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai lanksčiam videobronchoskopui: | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videobronchoskopinės sistemos monitoriumi „C-MAC“ (būtinas gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ patvirtinimas); 2. Su siurbimo vožtuvu; 3. CMOS (arba lygiavertė) technologija; 4. Matymo kryptis 0 ± 0,1; 5. Matymo kampas 100 ± 1; 6. Darbinis ilgis 65 cm ± 1 cm; 7. Distalinio galiuko išorinis skersmuo 6,5 mm ± 0,1 mm; 8. Darbinis kanalas ovalo formos, kurio skersmuo (3,2 mm × 2,8 mm) ± 0,1 mm; 9. Lenkimasis a/ž: (180 / 140) ± 1. | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videobronchoskopinės sistemos monitoriumi „C-MAC“ (būtinas gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ patvirtinimas); Techniniai aprasai psl. 24 2. Su siurbimo vožtuvu; Techniniai aprasai psl. 3 3. CMOS technologija; 4. Matymo kryptis 0; 5. Matymo kampas 100; 6. Darbinis ilgis 65 cm; 7. Distalinio galiuko išorinis skersmuo 6,5 mm; 8. Darbinis kanalas ovalo formos, kurio skersmuo (3,2 mm × 2,8 mm) ; 9. Lenkimasis a/ž: (180 / 140). Techniniai aprasai psl. 56 Karl Storz, 11304BCXK. |
| 2. | Komplektacija | 1. Videobronchoskopas – 1 vnt.; 2. Lagaminas įrangai susidėti – 1 vnt.; 3. Slėgių suvienodinimo vožtuvas – 1 vnt.; 4. Sandarumo matuoklis – 1 vnt.; 5. Šepetėlis valymui – 1 vnt. | 1. Videobronchoskopas – 1 vnt.; 2. Lagaminas įrangai susidėti – 1 vnt.; 3. Slėgių suvienodinimo vožtuvas – 1 vnt.; 4. Sandarumo matuoklis – 1 vnt.; 5. Šepetėlis valymui – 1 vnt. Techniniai aprasai psl. 14 |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateiktas |
| 4. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 5. | Prekių pristatymas ir personalo apmokymas | Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |