1 pirkimo dokumentų priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
CHIRURGINIAMS SIŪLAMS PIRKTI
Bendrieji specialieji reikalavimai chirurginiams siūlams:
1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:
1.1 chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), vienetų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos).
2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį.
3. Chirurginės adatos turi būti tvirtos, nelūžtančios, adatos galo storis turi atitikti siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose turi pilnai uždaryti adatos suformuotą angą. Specialios adatos kalcifikuotiems audiniams siūti ypač kietos ir aštrios, sunkiai deformuojamos.
4. Chirurginio siūlo individuali pakuotė turi būti folijos darinys (arba kita saugi pakuotė).
5. Siūlo storis turi tiksliai atitikti storį, nurodytą techninėje specifikacijoje. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm. 
6. Adatos ilgis, lenktumas, adatos charakteristika (apvali, pjaunanti, buka ir pan.) turi tiksliai atitikti prašomą techninėje charakteristikoje.
7. Bus prašoma pateikti pavyzdžius išbandymui.
	Eil. Nr.
	Siūlo storis
	Adata
	Adatų skaičius, vnt.
	Adatos lenktumas
	Adatos ilgis, mm
	Siūlo ilgis, cm
	Siūlų sk. pakelyje, vnt.
	Orient. kiekis vnt.
	Vnt. įkainis 

be PVM, Eur
	Orientac. suma 

 be PVM, Eur
	Gamintojas, prekės kodas, katalogo puslapis
	Orientac. suma 

 su PVM, Eur

	1. Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis. Cheminė medžiaga - poliglaktinas. Pilna rezorbcija per 60-70parų. Procentinis stiprumo  išlaikymas 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių.

	1.1.
	2- 0
	Apvali
	1
	1/2
	26
	70
	1
	144
	 1,47
	 211,68
	Gl123,Covidien,psl 16
	 222,26

	1.2.
	3- 0
	Apvali
	1
	5/8
	26
	70
	1
	180
	 1,65
	 297,00
	UL879, Covidien, psl 15
	 311,85

	1.3.
	3-0
	Apvali
	1
	1/2
	22
	70
	1
	144
	 1,92
	 276,48
	CL892, Covidien, psl 16
	 290,30

	1.4.
	3-0
	Apvali
	1
	1/2
	26
	70
	1
	144
	 1,26
	 181,44
	GL122, Covidien, psl 16
	 190,51

	1.5.
	3-0
	Apvali
	1
	1/2
	36
	70
	1
	144
	1,35
	194,40
	Cl810, Covidien, psl 17
	204,12

	1.6.
	0
	Apvali – pjaunančiu galu
	1
	1/2
	40
	70
	1
	180
	2,82
	507,60
	Cl602, Covidien, psl 19
	532,98

	1.7.
	1
	Apvali- pjaunančiu galu
	1
	1/2
	40
	70
	1
	180
	2,64
	475,20
	CL839, Covidien, psl 19
	498,96

	1.8.
	0
	Pjaunanti
	1
	1/2
	40
	70
	1
	108
	2,25
	243,00
	Cl804, Covidien, psl 18
	255,15

	1.9.
	1
	Pjaunanti
	1
	1/2
	40
	70
	1
	108
	2,40
	259,20
	Cl805, Covidien, psl 18
	272,16

	1.10.
	0
	Pjaunanti
	1
	1/2
	48
	70
	1
	216
	2,46
	531,36
	Cl568, Covidien, psl 20
	557,93

	1.11.
	1
	Pjaunanti
	1
	1/2
	48
	70
	1
	108
	2,91
	314,28
	Cl569, Covidien, psl 20
	329,99

	1.12.
	0
	Apvali
	1
	1/2
	36
	70
	1
	108
	1,71
	184,68
	Gl128, Covidien,psl 14
	193,91

	1.13.
	0
	Apvali
	1
	1/2
	40
	70
	1
	108
	1,71
	184,68
	Cl802, Covidien,psl 12
	193,91

	1.14.
	1
	Apvali
	1
	1/2
	36
	70
	1
	108
	3,39
	366,12
	Gl129, Covidien,psl 13
	384,43

	1.15.
	1
	Apvali
	1
	1/2
	40
	70
	1
	108
	1,74
	187,92
	Cl803, Covidien,psl 12
	197,32

	1.16.
	1
	Apvali
	1
	1/2
	26
	70
	1
	108
	1,95
	210,60
	Cl885, Covidien, psl 14
	221,13

	1.17.
	2- 0
	
	
	
	
	5 x 70
	5
	216
	4,63
	1000,08
	L39, Covidien, psl 21
	1050,08

	Viso 1 pirkimo dalis
	5 906,99

	2.  Besirezorbuojantis, sintetinis monofilamentinis  siūlas. Cheminė medžiaga poliglekapronas 25. Procentinis stiprumo išlaikymas 50% per 7 paras. Pilnas stiprumo netekimas 21–28 paros. Siūlas bespalvis ir spalvotas. Pilna rezorbcija 90-120 parų.

	2.1.
	4-0
	Apvali
	1
	1/2
	17
	70
	1
	108
	 2,52
	 272,16
	Um203, Covidien,psl 22
	 285,77

	2.2.
	4-0
	Apvali
	1
	1/2
	19
	70
	1
	108
	2,52 
	 272,16
	Um214, Covidien, psl 22
	 285,77

	2.3.
	3-0
	Apvali- pjaunančiu galu
	1
	1/2
	19
	70
	1
	108
	 2,58
	 278,77
	Um204, Covidien, psl 22
	 292,71

	Viso 2 pirkimo dalis
	864,25


