Medicininių kušečių ir procedūrinio stalelio techninė specifikacija

Pirma pirkimo dalis: Medicininė kušetė (su ratukais, reguliuojamo aukščio) (kiekis 3 vnt.)

| - Eil. - Nr. | - Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Konstrukcija | Dviejų dalių medicininė kušetė su hidrauliniu arba elektriniu gulimosios dalies aukščio reguliavimu ir elektriniu arba rankiniu galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimu | Dviejų dalių medicininė kušetė PROFI 2 Plus su elektriniu gulimosios dalies aukščio reguliavimu ir rankiniu galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimu |
| 1.2. | Stalo rėmas | Pagamintas iš plieno arba nerūdijančio plieno, padengtas milteline epoksidine arba polimerine danga | Pagamintas iš plieno, padengto milteline epoksidine danga |
| 1.3. | Visos stalo dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos | Būtina | Visos stalo dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos |
| 1.4. | Stalo gulimoji dalis | Su 40-50 mm storio elastinio putų poliuretano (arba lygiavertės medžiagos) paminkštinimu, aptraukta dezinfekcinių medžiagų poveikiui atspariu odos pakaitalu. Turi būti galimybė užsakant pasirinkti odos pakaitalo spalvą (nurodykite siūlomas spalvas) | Su 50 mm storio elastinio putų poliuretano paminkštinimu, aptraukta dezinfekcinių medžiagų poveikiui atspariu odos pakaitalu. Kataloge pridedama spalvų paletė |
| 1.5. | Gulimosios dalies sekcijos | - Pagrindinė sekcija; - Galvos-nugaros sekcija (be išpjovos veidui) | 1.Pagrindinė sekcija; 2.Galvos-nugaros sekcija (be išpjovos veidui) |
| 1.6. | Gulimosios dalies matmenys | Ilgis 200-210 cm, plotis 822 cm | Ilgis 200 cm, Plotis 80 cm |
| 1.7. | Gulimosios dalies aukščio reguliavimas | Hidraulinis (arba lygiavertis) | Elektrinis, rankinio pultelio pagalba |
| 1.8. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Rankinis-mechaninis | Rankinis-mechaninis |
| 1.9. | Stalo gulimosios dalies aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 55 cm iki 85 cm | Nuo 47 cm iki 93 cm |
| 1.10. | Maksimalus galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas |  +50° | 0° + 75° |
| 1.11. | Gamintojo numatyta saugi stalo apkrova (maksimali parametro vertė) |  150 kg | 150 kg |
| 1.12. | Stalo mobilumas | Stalas turi būti su pedalo (arba lygiavertės konstrukcijos) pagalba operatyviai pakeliamais/nuleidžiamais rateliais (darbinėje padėtyje stalas turi stabiliai stovėti ant 4 kojų) | Stalas turi pedalą, kurio pagalba operatyviai pakeliami/nuleidžiami rateliai (darbinėje padėtyje stalas stabiliai stovi ant 4 kojų) |
| 1.13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) | pridedama EB atitikties deklaracijos kopija |
| 1.14. | Garantinis laikotarpis |  24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 1.15. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Bus pateikta |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

Antra pirkimo dalis: Medicininė kušetė (stacionari, fiksuoto aukščio) (kiekis 7 vnt.)

| - Eil. - Nr. | - Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Konstrukcija | Dviejų dalių stacionari medicininė kušetė, skirta apžiūros procedūroms | Dviejų dalių stacionari medicininė kušetė KZ skirta apžiūros procedūroms |
| 2.2. | Stalo rėmas | Pagamintas iš plieno arba nerūdijančio plieno, padengto milteline epoksidine arba polimerine danga | Pagamintas iš plieno, padengto milteline epoksidine danga |
| 2.3. | Visos stalo dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos | Būtina | Visos stalo dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos |
| 2.4. | Stalo gulimoji dalis | Su 40-50 mm storio elastinio putų poliuretano (arba lygiavertės medžiagos) paminkštinimu, aptraukta dezinfekcinių medžiagų poveikiui atspariu odos pakaitalu. Turi būti galimybė užsakant pasirinkti odos pakaitalo spalvą (nurodykite siūlomas spalvas) | Su 50 mm storio elastinio putų poliuretano paminkštinimu, aptraukta dezinfekcinių medžiagų poveikiui atspariu odos pakaitalu. Kataloge pridedama spalvų paletė |
| 2.5. | Gulimosios dalies sekcijos | 1. Pagrindinė sekcija; 2. Galvos-nugaros sekcija (be išpjovos veidui) | 1. Pagrindinė sekcija; 2. Galvos-nugaros sekcija (be išpjovos veidui) |
| 2.6. | Gulimosios dalies matmenys | Ilgis 190±10 cm, plotis 725 cm | Ilgis 190 cm, plotis 70 cm |
| 2.7. | Gulimosios dalies aukštis | 60 ± 5 cm | 61 cm |
| 2.8. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Rankinis-mechaninis | Rankinis-mechaninis |
| 2.9. | Maksimalus galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas |  +50° | -60° +50° |
| 2.10. | Gamintojo numatyta saugi stalo apkrova (maksimali parametro vertė) |  150 kg | 150 kg |
| 2.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) | Pridedama EB atitikties deklaracijos kopija |
| 2.12. | Garantinis laikotarpis |  24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 2.13. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Bus pateikta |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.