Neurochirurginių instrumentų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Orientacinis kiekis, vnt. | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Mikro instrumentai kaukolės pamato neurochirurgijai (1 kompl.) |  |  |  |
| 2.1. | Mikro pincetas | 1 | Scanlan tipo (arba lygiavertis), bajonetinis, titaninis, plokščios rankenos, 0,3 ± 0,01 mm tiesus darbinis galiukas, darbinis galiukas dengtas deimanto dulkėmis, 22 ± 0,5 cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3003-842 arba lygiavertis) | Scanlan tipo, bajonetinis, titaninis, plokščios rankenos, 0,3 mm tiesus darbinis galiukas, darbinis galiukas dengtas deimanto dulkėmis, 22 cm ilgio Katalogo nr. 3003-842 Žr. Katalogas.pdf 1, 14 psl. |
| 2.2. | Pincetas | 1 | Scanlan tipo (arba lygiavertis), skirtas auglio sugriebimui, 3 ± 0,1 mm įgaubtas žiedo formos dantytas darbinis galas, bajonetinis, plokščios rankenos, titaninis, 22 ± 0,5 cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3003-823 arba lygiavertis) | Scanlan tipo, skirtas auglio sugriebimui, 3 mm įgaubtas žiedo formos dantytas darbinis galas, bajonetinis, plokščios rankenos, titaninis, 22 cm ilgio Katalogo nr. 3003-823 Žr. Katalogas.pdf 1, 14 psl. |
| 2.3. | Mikro pincetas | 1 | Legacy tipo (arba lygiavertis), apvalios rankenos, nesikryžiuojanti darbinė dalis, tiesus 0,5 ± 0,01 mm platforminis darbinis galas, 1x2 smulkūs danteliai, darbinis galiukas dengtas deimanto dulkėmis, 25 ± 0,5 cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3003-782 arba lygiavertis) | Legacy tipo, apvalios rankenos, nesikryžiuojanti darbinė dalis, tiesus 0,5 mm platforminis darbinis galas, 1x2 smulkūs danteliai, darbinis galiukas dengtas deimanto dulkėmis, 25,4 cm ilgio Katalogo nr. 3003-782 Žr. Katalogas.pdf 2, 14 psl. |
| 2.4. | Mikro pincetas | 1 | Legacy tipo (arba lygiavertis), Scan-II tipo užapvalintos rankenos, 10 ± 0,1 mm DeBakey tipo darbinė dalis, nesikryžiuojanti, 1 ± 0,01 mm tiesus darbinis galiukas, 21 ± 0,5 cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3003-954 arba lygiavertis) | Legacy tipo, Scan-II tipo užapvalintos rankenos, 10 mm DeBakey tipo darbinė dalis, nesikryžiuojanti, 1 mm tiesus darbinis galiukas, 21 cm ilgio Katalogo nr. 3003-954 Žr. Katalogas.pdf 3, 14 psl. |
| 2.5. | Lenktas mikro raspatorius | 2 | Yasargil tipo (arba lygiavertis), S dydžio, 18 ± 0,5 cm bendras ilgis (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3784-12 arba lygiavertis) | Yasargil tipo, S dydžio, 18,5 cm bendras ilgis Katalogo nr. 3784-12 Žr. Katalogas.pdf 4, 14 psl. |
| 2.6. | Mikro žirklutės | 1 | Scanlan tipo (arba lygiavertės), bajonetinės, plokščios rankenos, Vannas tipo darbinė dalis lenkta į viršų 45º kampu, 22 ± 0,5 cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3788-02 arba lygiavertis) | Scanlan tipo, bajonetinės, plokščios rankenos, Vannas tipo darbinė dalis lenkta į viršų 45º kampu, 22 cm ilgio Katalogo nr. 3788-02 Žr. Katalogas.pdf 5, 14 psl. |
| 2.7. | Mikro žirklutės | 1 | Scanlan tipo (arba lygiavertės), bajonetinės, plokščios rankenos, darbinė dalis lenkta į viršų, 22 ± 0,5 cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3788-27 arba lygiavertis) | Scanlan tipo, bajonetinės, plokščios rankenos, darbinė dalis lenkta į viršų, 22 cm ilgio Katalogo nr. 3788-27 Žr. Katalogas.pdf 6, 14 psl. |
| 2.8. | Mikro žirklutės | 1 | Scanlan tipo (arba lygiavertės), bajonetinės, plokščios rankenos, darbinė dalis tiesi, 22 ± 0,5 cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3788-04 arba lygiavertis) | Scanlan tipo, bajonetinės, plokščios rankenos, darbinė dalis tiesi, 22 cm ilgio Katalogo nr. 3788-04 Žr. Katalogas.pdf 6, 14 psl. |
| 2.9. | Adatų traukimo ir audinių pincetas | 1 | DeBakey tipo (arba lygiavertis), apvalios rankenos, rankenų galiukas paauksuotas, 1 ± 0,01 mm tiesi, pakietinta darbinė dalis su DeBakey tipo galiukais, 21 ± 0,5 cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 4004-269 arba lygiavertis) | DeBakey tipo, apvalios rankenos, rankenų galiukas paauksuotas, 1 mm tiesi, pakietinta darbinė dalis su DeBakey tipo galiukais, 21 cm ilgio Katalogo nr. 4004-269 Žr. Katalogas.pdf 7, 14 psl. |
| 2.10. | Žirklės | 2 | Lillehei-Potts Super Cut tipo (arba lygiavertės), juodos žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta, darbinis galas bukas, 18 ± 0,5 cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 7007-268SC arba lygiavertis) | Lillehei-Potts Super Cut tipo, juodos žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta, darbinis galas bukas, 18 cm ilgio Katalogo nr. 7007-268SC Žr. Katalogas.pdf 8, 14 psl. |
| 2.11. | Tenotominės žirklės | 1 | Stevens Super Cut tipo (arba lygiavertės), juodos žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta, 18 ± 0,5 cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 7007-211SC arba lygiavertis) | Stevens Super Cut tipo, juodos žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta, 18 cm ilgio Katalogo nr. 7007-211SC Žr. Katalogas.pdf 9, 14 psl. |
| 2.12. | Minimaliai invazinis adatkotis | 1 | Scanlan tipo (arba lygiavertis), žiedinės rankenos lenktos kampu žemyn, 5 ± 0,01 mm ilgio lenktas į šoną darbinis galas, darbinis galas dengtas deimanto dulkėmis, rankenos su užraktu, 29 ± 0,5 cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 9009-360 arba lygiavertis) | Scanlan tipo, žiedinės rankenos lenktos kampu žemyn, 5 mm ilgio lenktas į šoną darbinis galas, darbinis galas dengtas deimanto dulkėmis, rankenos su užraktu, 29 cm ilgio Katalogo nr. 9009-360 Žr. Katalogas.pdf 10, 14 psl. |
| 2.13. | Minimaliai invazinis mazgų rišimo nustūmimo instrumentas | 1 | Chitwood tipo (arba lygiavertis), rankenos žuvytės formos, darbinės branšos lenktos žemyn 30º kampu, skirtas 5-0 ir mažesniam siūlui, 30 ± 0,5 cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 9009-380 arba lygiavertis) | Chitwood tipo, rankenos žuvytės formos, darbinės branšos lenktos žemyn 30º kampu, skirtas 5-0 ir mažesniam siūlui, 30 cm ilgio Katalogo nr. 9009-380 Žr. Katalogas.pdf 10, 14 psl. |
| 2.14. | Mikro žirklutės | 1 | L-Line tipo (arba lygiavertės), 110 ± 0,5 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas aštrus, tiesus. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360º kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. (firmos „Peter Lazic“ katalogo nr. 46.630 arba lygiavertis) | L-Line tipo, 110 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas aštrus, tiesus. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360º kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. Katalogo nr. 46.630 Žr. Katalogas.pdf 13, 14 psl. |
| 2.15. | Mikro žirklutės | 1 | L-Line tipo (arba lygiavertės), 110 ± 0,5 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas aštrus, lenktas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360º kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. (firmos „Peter Lazic“ katalogo nr. 46.611 arba lygiavertis) | L-Line tipo, 110 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas aštrus, lenktas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360º kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. Katalogo nr. 46.611 Žr. Katalogas.pdf 13, 14 psl. |
| 2.16. | Mikro žirklutės | 1 | L-Line tipo (arba lygiavertės), 110 ± 0,5 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas tiesus, bukas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360º kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. (firmos „Peter Lazic“ katalogo nr. 46.632 arba lygiavertis) | L-Line tipo, 110 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas tiesus, bukas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360º kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. Katalogo nr. 46.632 Žr. Katalogas.pdf 13, 14 psl. |
| 2.17. | Mikro žirklutės | 1 | L-Line tipo (arba lygiavertės), 110 ± 0,5 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas lenktas, bukas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360º kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. (firmos „Peter Lazic“ katalogo nr. 46.631 arba lygiavertis) | L-Line tipo, 110 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas lenktas, bukas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360º kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. Katalogo nr. 46.631 Žr. Katalogas.pdf 13, 15 psl. |
| 2.18. | Mikro griebiančios žnyplės | 1 | L-Line tipo (arba lygiavertės), Ø 3 mm, 110 ± 0,5 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas tiesus, dantytas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360º kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio.(firmos „Peter Lazic“ katalogo nr. 46.619 arba lygiavertis) | L-Line tipo, Ø 3 mm, 110 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas tiesus, dantytas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360º kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio Katalogo nr. 46.619 Žr. Katalogas.pdf 13, 15 psl. |
| 2.19. | Mikro žirklutės | 1 | L-Line tipo (arba lygiavertės), 110 ± 0,5 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas lenktas 45º kampu, juda viena žiauna, smailus ir aštrus. Darbinis galas rotuojamas 360º kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio (firmos „Peter Lazic“ katalogo nr. 46.635 arba lygiavertis) | L-Line tipo, 110 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas lenktas 45º kampu, juda viena žiauna, smailus ir aštrus. Darbinis galas rotuojamas 360º kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio Katalogo nr. 46.635 Žr. Katalogas.pdf 13, 15 psl. |