Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

ELEKTRINIŲ TRAUKINIŲ EJ575

TRAUKOS VEŽIMĖLIŲ KAPITALINIO REMONTO KR

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Elektrinių traukinių EJ575 traukos vežimėlių kapitalinis remontas KR, BVPŽ kodas: 50222000-7

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SUDARYMO TIKSLAS IR PASKIRTIS

Elektrinių traukinių EJ575 traukos vežimėlių planinio kapitalinio remonto KR (kas 1 000 000 km ridos) paslaugų pirkimas.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - 3.1. STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS

3.1.1. Elektrinių traukinių EJ575 eksploatavimo instrukcija;

3.1.2. Elektrinio traukinio EJ575 motorinio vagono 211 traukos vežimėlių techninės priežiūros ir remonto instrukcija Lo 2008-14;

3.1.3. Elektrinio traukinio EJ575 motorinio vagono 211 sumontuotų ratų Ø920 su stabdžių disku techninės priežiūros instrukcija Nr.22-189;

3.1.4. Elektrinio traukinio EJ575 motorinio vagono 211 sumontuoto rato Ø920 brėžinys Nr.455.8.117.000.40;

3.1.5. 1520mm pločio vėžės traukos riedmenų aširačių formavimo, remonto ir techninės priežiūros instrukcija T/108.

3.2. PIRKIMO OBJEKTO FUNKCINĖS SAVYBĖS IR KIEKIS

3.2.1. Elektrinio traukinio EJ575 traukos vežimėlių planinis kapitalinis remontas KR (kas 1 000 000  km ridos) atliekamas vadovaujantis 3.1. punkte nurodytais techniniais reikalavimais;

3.2.2. Elektrinio traukinio EJ575 traukos vežimėlių komplektuojančios įrangos (aširačių, traukos reduktorių, elektros traukos variklių, ašidėžių mazgų, stabdžių cilindrų bei diskų ir t.t) remontas atliekamas vadovaujantis elektrinių traukinių EJ575 ir komplektuojančios įrangos gamintojų atitinkamomis techninės priežiūros ir remonto instrukcijomis.

3.2.3. Atlikus remonto darbus, Paslaugų teikėjas suremontuotus vežimėlius ir jų įrangą išbando vadovaujantis 3.1. punkte nurodytais techniniais reikalavimais (jei to reikalaujama) ir pateikia bandymo protokolus.

3.2.4. Elektrinio traukinio EJ575 traukos vežimėliai, jų aširačiai bei vežimėlių kita įranga turi būti atitinkamai įspauduoti/pažymėti kontroliniais bei remonto įspaudais ir žymėjimais pagal gamyklos gamintojos ir norminės dokumentacijos reikalavimus. Įspaudai ir žymėjimai turi būti aiškiai matomi ir įskaitomi bei pagal juos turi būti galima identifikuoti paslaugą atlikusią įmonę ir nustatyti remonto atlikimo datą;

3.2.5. Elektrinio traukinio EJ575 traukos vežimėlių ir jų įrangos dažomi paviršiai turi būti nudažyti nustatyta spalva (pagrindinė spalva RAL 7011).

3.2.6. Elektrinių traukinių EJ575 traukos vežimėliai transportavimui bei saugojimui turi būti parengti pagal atitinkamus reikalavimus. Jų suleidimo paviršiai, vamzdynų ir flanšiniai pajungimai turi būti apsaugoti nuo išorinio poveikio (uždengti technologiniais kamščiais, dangčiais ir t.t.).

3.2.7. Elektrinio traukinio EJ575 traukos vežimėlių remonto kiekio poreikiai, atlikimo ir garantiniai terminai nurodomi 1. priede.

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

3.3.1. Elektrinių traukinių EJ575 traukos vežimėlių remontui turi būti naudojamos naujos originalios arba lygiavertės detalės, kurių savybės (techniniai parametrai, eksploatavimo laikas ir kokybė) turi atitikti 3.1. punkte nurodytus techninius reikalavimus. Visos guminės detalės turi būti pagamintos ne anksčiau kaip prieš 12 mėn.

3.3.2. Traukos vežimėlių aširačių naujų ratų ir stabdžių diskų eksploatavimo terminas iki visiško nusidėvėjimo (pagal normalų dilimą ir aptekinimą) turi būti ne mažesnis kaip 1 000 000 km ridos.

3.3.3. Elektrinių traukinių EJ575 traukos vežimėlių remonto metu negali būti atliekami jokie remontuojamų objektų modernizavimai be suderinimo su Užsakovu.

3.3.4. Elektrinių traukinių EJ575 traukos vežimėlių remontui naudojant lygiavertes detales ir mazgus Paslaugų teikėjas tai privalo suderinti su Užsakovu bei pateikti tai įrodančius dokumentus ir elektrinių traukinių EJ575 arba traukos vežimėlių ir/ar įrangos gamyklos-gamintojos raštišką patvirtinimą, kad siūlomos lygiavertės prekės atitinka gamybos techninius reikalavimus ir tinka jų remontui. Pateikiami dokumentai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (iš anglų, vokiečių, rusų ir lenkų kalbų versti nereikia).

3.3.5. Elektrinių traukinių EJ575 traukos vežimėlių transportavimą į ir iš remonto bazės (įpakavimas, krovimas, tvirtinimas ir t.t) iki Užsakovo (adresu: Pramonės g. 78, Vilnius) bei paruošimą Paslaugų teikėjas organizuoja ir vykdo savo jėgomis ir lėšomis.

3.3.6. Elektrinių traukinių EJ575 traukos vežimėlių remontą Paslaugų teikėjas atlieka savo gamybinėje bazėje, savo ar savo pasitelktų Paslaugų subteikėjų detalėmis ir medžiagomis bei jėgomis.

3.3.7. Elektrinių traukinių EJ575 traukos vežimėlių demontavimą iš riedmens ir sumontavimą į riedmenį atlieka Užsakovas savo remonto bazėje, savo lėšomis ir sąskaita;

3.3.8. Paslaugų metu nustatomų papildomų darbų ar dalių kainą Paslaugų teikėjas privalo suderinti su Užsakovu pateikiant papildomų darbų ar dalių sąmatą-pasiūlymą. Pateikiami dokumentai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (iš anglų, vokiečių, rusų ir lenkų kalbų versti nereikia).

3.3.9. Paslaugų teikėjas privalo išsaugoti paslaugos metu pakeistas papildomas dalis iki paslaugų perdavimo Užsakovui. Užsakovui pareikalavus, paslaugų teikėjas privalo jam perduoti pakeistas detales.

3.3.10. Dėl papildomų remonto paslaugų atlikimo tikslingumo pagal Paslaugų teikėjo pateiktas įrangos būklės nustatymo išvadas sprendimą priima Užsakovas.

3.3.11. Paslaugų teikėjas turi sudaryti sąlygas savo gamybinėje bazėje tikrinti atliekamų remonto darbų kokybę Užsakovo atstovams.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT ATLIKTAS PASLAUGAS AR DARBUS

4.1.1. Atliktų elektrinio traukinio EJ575 traukos vežimėlių paslaugų teikėjo išduoti protokolai (sertifikatai, deklaracijos arba techniniai pasai su atžymomis apie atliktus remonto darbus);

4.1.2. Atliktų matavimų ir bandymų protokolai (pažymos, aktai);

4.1.3. Panaudotų pagrindinių medžiagų, detalių ir/ar mazgų kokybės sertifikatai.

Priedas 1

PASLAUGŲ SĄRAŠAS, SUTEIKIMO TERMINAS IR GARANTINIAI TERMINAI

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Preliminarus kiekis, vnt. | Garantinis terminas | Atlikimo terminas | Pagrindiniai techniniai reikalavimai pagal TS 3.1 punktą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | EJ575 traukos vežimėlio kapitalinis remontas KR-1 (kas 1 000 000 km) | 10 | 24* mėn. | 120 k.d. | 3.1.2. |
| 2. | Papildomi darbai: |  |  |  |  |
| 2.1 | Varančiojo krumpliaračio pakeitimas | 1 | 600 000 km |  | 3.1.2. |
| 2.2 | Reduktoriaus krumpliaračio Lo507058=1 pakeitimas | 1 | 600 000 km |  | 3.1.2. |
| 2.3 | Aširačio varomojo krumpliaračio pakeitimas | 1 | 800 000 km |  | 3.1.2. |
| 2.4 | Tuščiavidurio veleno Lo509260 pakeitimas | 1 | 24 mėn. |  | 3.1.2. |
| 2.5 | Aširačio ašies pakeitimas | 1 | 102 mėn. |  |  |
| 2.6 | Traukos el. variklio MLU4246 K/6 pajungimo kabelio pakeitimas | 1 | 24 mėn. |  | 3.1.2. |
| 2.7 | Spyruoklės Lo338 460b pakeitimas | 1 | 3 m. |  | 3.1.2. |

* Atskirų vežimėlių ir jų aširačių mazgų bei elementų garantiniai terminai nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 ir 4.3 punktuose.