JUOSTINIŲ METALO PJOVIMO STAKLIŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS: Juostinių metalo pjovimo staklių įsigijimas ir sumontavimas. BVPŽ kodas 43812000-8.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: bėgių pjovimas.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS JUOSTINĖS METALO PJOVIMO STAKLĖS:

  - JUOSTINIŲ METALO PJOVIMO STAKLIŲ SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR (AR) NORIMAS REZULTATAS:

    - staklių tipas – pusiau automatinės. Pjovimo rėmo nuleidimo/pakėlimo mechanizmas turi veikti automatiniu būdu;

    - tinkamos pjauti UIC60 (bėgio pado plotis – 150 mm, bėgio aukštis – 172 mm), R65 (bėgio pado plotis - 150 mm, bėgio aukštis - 180 mm) profilių bėgius;

    - turi būti tinkamos naudojimui su ne mažesnio kaip 34 mm aukščio metalo pjovimo juosta;

    - staklių pjovimo stalo paviršius negali viršyti 101 cm aukščio nuo grindų paviršiaus;

    - turėti uždarą, automatinę aušinimo skysčio sistemą;

    - pjovimo juostos judėjimo greitis – ne mažiau kaip 30 m/ min.;

    - turėti automatinius hidraulinius griebtuvus;

    - turėti apsaugą nuo perkrovos;

    - pjovimo juostos įtempimo reguliavimo galimybė;

    - automatinio juostos sustabdymo po nupjovimo funkcija;

    - maitinimo įtampa – 400 V;

    - Į staklių kainą turi būti įskaičiuotas ne mažiau kaip 2 darbuotojų apmokymas, pilnai paruoštų naudojimui su aušinimo skysčiu staklių įrengimas ant betoninio paviršiaus adresu Aerouosto g. 20, Šiauliai. Personalo apmokymas įforminamas abiejų šalių pasirašytu užsakovo personalo apmokymo aktu. Įrenginys nebus priimtas kol nebus pasirašytas apmokymo aktas. Staklės turi būti sumontuotos tiekėjo jėgomis. Montavimo kaštai turi būti įskaityti į staklių kainą.

    - kartu su staklėmis turi būti pateiktos 5, su staklėmis pritaikytos naudoti, metalo pjovimo juostos.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PERKAMŲ JUOSTINIŲ METALO PJOVIMO STAKLIŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:

  - DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU:

    - siūlomų staklių techninį aprašymą ar kitą dokumentą, įrodantį staklių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams originalo ir lietuvių kalba.

    - užpildytas techninės specifikacijos 1 priedas Prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKE:

    - Staklių naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

    - Priėmimo – perdavimo aktas;

    - PVM sąskaita – faktūra.