MOTORINIŲ ĮRANKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1.Profesionalios motorinės krūmapjovės, profesionalios motorinės aukštapjovės, profesionalūs motoriniai žemės gręžtuvai, profesionalus motorinis purkštuvas (toliau – Prekės). Pagrindinis BVPŽ kodas:  43830000-0 Įrankiai su varikliu. Pirkimo objekto kiekiai nurodomi Motorinių įrankių pirkimo techninės  specifikacijos (toliau -Techninė specifikacija) prieduose.

1.2. Pirkimo objektas skaidomas į šešias pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

# I p.o.d. profesionalių motorinių krūmapjovių (2,2 kw, 1700-1800 mm ilgio) pirkimas - 16 vnt.;

# II p.o.d. profesionalių motorinių krūmapjovių (2,2 kw, 1600-1700 mm ilgio)  pirkimas - 26 vnt.;

# III p.o.d. profesionalių motorinių krūmapjovių (2,4 kw, 1600-1700 mm ilgio)  pirkimas - 21 vnt.;

# IV p.o.d. profesionalių motorinių aukštapjovių pirkimas - 9 vnt.;

# V p.o.d. profesionalių motorinių žemės gręžtuvų pirkimas - 3 vnt.;

# VI p.o.d. motorinio purkštuvo pirkimas - 1 vnt.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU) regioniniams padaliniams, miško sanitarinei apsaugai, miško atkūrimui, jaunuolynų priežiūrai, želdinių apsaugai, miško sėklinių plantacijų priežiūrai ir kitiems miško ūkiniams darbams atlikti.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

  - Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos prekės nurodyti Techninės specifikacijos 1-6 prieduose.

  - Visos Prekės turi būti pilnai sukomplektuotos, nenaudotos, naujos (pagamintos ne anksčiau nei 2020 metais), skirtos profesionaliam naudojimui, atitinkančios ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos srityse.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

    - Dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pvz., gamintojo techninė dokumentacija  (ir) arba nuoroda į gamintojo tinklapį, įrodanti, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (lietuvių kalba));

    - Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė (priedas Nr. 7).

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS

    - Prekės naudojimosi vadovas (lietuvių kalba);

    - Prekės garantiją užtikrinantis dokumentas;

    - Prekės dokumentas įrodantis jos pagaminimo datą.

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

# Priedas Nr. 1 – I Pirkimo objekto dalis, Profesionalios motorinės krūmapjovės (2,2 kw, 1700-1800 mm ilgio) pirkimas;

# Priedas Nr. 2 – II Pirkimo objekto dalis, Profesionalios motorinės krūmapjovės (2,2 kw, 1600-1700 mm ilgio) pirkimas;

# Priedas Nr. 3 – III Pirkimo objekto dalis, Profesionalios motorinės krūmapjovės (2,4 kw, 1600-1700 mm ilgio) pirkimas;

# Priedas Nr. 4 – IV Pirkimo objekto dalis, Profesionalios motorinės aukštapjovės pirkimas;

# Priedas Nr. 5 – V Pirkimo objekto dalis, Profesionalios motorinių žemės grąžtuvų pirkimas; Priedas Nr. 6 – VI Pirkimo objekto dalis, Motorinio purkštuvo pirkimas;

Priedas Nr. 7 - Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

# Techninės specifikacijos Priedas Nr.1

# I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

# PROFESIONALIOS MOTORINĖS KRŪMAPJOVĖS (2,2 KW, 1700-1800 MM ILGIO) PIRKIMAS

(Profesionali motorinė krūmapjovė, skirta žėlinių ir želdinių priežiūros darbams atlikti)

Motorinės krūmapjovės (2,2 kw, 1700-1800 mm ilgio) (toliau – krumapjovės) turi būti skirtos profesionaliam naudojimui (skirtos žolės, krūmų ir medelių pjovimo darbams). Visos krūmapjovės turi būti naujos (pagamintos ne anksčiau kaip 2020 m.) ir nenaudotos, atitinkančios ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos srityse. Krūmapjovės turi būti pilnai sukomplektuotos.

- krūmapjovių techninė charakteristika:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir kiti reikalavimai | Dydžiai, sąlygos |
| --- | --- | --- |
|  | Galia | Variklis – benzinas. Bendroji galia ne mažiau 2,2 kw pagal ISO 7293 ar ISO 8893 arba lygiavertį standartą |
|  | Variklio tūris | Nuo 40 cm³ iki 50 cm³. |
|  | Vibracija | Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kurie sumažina vibracijos perdavimą į rankeną (koto amortizacija su atskirais keturiais vibraciją slopinančiais elementais). |
|  | Garso lygis išmatuotas | Ne daugiau 115 dB pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą. |
|  | Pjovimo galvutė | Pjovimo galvutė su valu; valo ilgio reguliavimas gali būti mechaninis, pusiau automatinis ar automatinis; metalinis krūmynų peilis trijų ašmenų iki Ø 300 mm, diskas iki Ø 300 mm skirtas smulkių medelių pjovimui. |
|  | Svoris (be pjovimo įrangos) | Ne daugiau 9,0 kg. |
|  | Emisija | Atitinkantis ne žemesnius kaip 900 CO2 g/kWh emisijos reikalavimus. |
|  | Komplektuojamas | Diržas susidedantis iš dviejų diržų per pečius ir vieno plataus diržo per juosmenį. |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
|  | Bendras įrankio ilgis | Nuo 1700 mm iki 1800 mm. |
|  | Priedai | Krūmapjovės turi turėti priedą, kuris fiksuotų krūmapjovės darbo laiką, kuro sąnaudos ir kt. Priedas informaciją tiesiogiai (turi turėti galimybę palaikyti bluetooht ryšį) galėtų perduoti į mobilų telefoną (esantį 7-10 metrų atstumu). Priedas turėtų keičiamą bateriją, kurios tarnavimo laikas ne trumpiau nei 10 mėn. Taip pat prekių tiekėjas turi įdiegti į atsakingų darbuotojų kompiuterius programinę įrangą, kurioje būtų galima stebėti kur ir kada buvo įrenginys, kiek laiko išdirbęs, kada reikalingas techninis aptarnavimas ir pan. Taip pat prekių tiekėjas turi apmokyti ne mažiau nei 5 darbuotojus (padalinyje) kaip dirbti su prietaisu ir programine įranga, ne mažiau 4 valandų 1 darbuotojui. |

- Krūmapjovės turi būti pristatytos į VMU regioninius padalinius:

2 vnt. – Mažeikių regioninį padalinį adresu Senkelio g. 14, 89126 Mažeikiai;

2 vnt. – Kazlų Rūdos regioninį padalinį adresu Miškininkų g. 1, 69421 Kazlų Rūda;

2 vnt. – Joniškio regioninį padalinį adresu Urėdijos g. 1, Beržininkų k., 84193 Joniškio r.;

2 vnt. – Šalčininkų regioninį padalinį adresu Nepriklausomybės g. 33, 17115, Šalčininkai;

3 vnt. – Varėnos regioninį padalinį adresu Miškininkų g. 5, 65156 Varėna;

5 vnt. – Ukmergės regioninį padalinį adresu Vilniaus g. 140, 20168, Ukmergė.

# Techninės specifikacijos Priedas Nr.2

# II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

# PROFESIONALIOS MOTORINĖS KRŪMAPJOVĖS PIRKIMAS (2,2 kw, 1600-1700 mm ilgio)

(Profesionali motorinė krūmapjovė, skirta žėlinių ir želdinių priežiūros darbams atlikti)

Motorinės krūmapjovės (2,2 kw, 1600-1700 mm ilgio) (toliau – krūmapjovės) turi būti skirtos profesionaliam naudojimui (skirtos žolės, krūmų ir medelių pjovimo darbams). Visos krūmapjovės turi būti naujos (pagamintos ne anksčiau kaip 2020 m.) ir nenaudotos, atitinkančios ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos srityse. Krūmapjovės turi būti pilnai sukomplektuotos.

- krūmapjovių techninė charakteristika:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir kiti reikalavimai | Dydžiai, sąlygos |
| --- | --- | --- |
|  | Galia | Variklis – benzinas. Bendroji galia ne mažiau 2,2 kw pagal ISO 7293 ar ISO 8893 arba lygiavertį standartą. |
|  | Variklio tūris | Nuo 40 cm³ iki 50 cm³. |
|  | Vibracija | Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kurie sumažina vibracijos perdavimą į rankeną (koto amortizacija su atskirais keturiais vibraciją slopinančiais elementais). |
|  | Garso lygis išmatuotas | Ne daugiau 115 dB pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą. |
|  | Pjovimo galvutė | Pjovimo galvutė su valu; metalinis krūmynų peilis trijų ašmenų iki Ø 300 mm, diskas iki Ø 300 mm skirtas smulkių medelių pjovimui. |
|  | Svoris (be pjovimo įrangos) | Ne daugiau 9,0 kg. |
|  | Emisija | Atitinkantis ne žemesnius kaip 900 CO2 g/kWh emisijos reikalavimus. |
|  | Komplektuojamas | Diržas susidedantis iš dviejų diržų per pečius ir vieno plataus diržo per juosmenį. |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
|  | Bendras įrankio ilgis | Nuo 1600 mm iki 1700 mm. |
|  | Priedai | Krūmapjovės turi turėti priedą, kuris fiksuotų krūmapjovės darbo laiką, kuro sąnaudos ir kt. Priedas informaciją tiesiogiai (turi turėti galimybę palaikyti bluetooht ryšį) galėtų perduoti į mobilų telefoną (esantį 7-10 metrų atstumu). Priedas turėtų keičiamą bateriją, kurios tarnavimo laikas ne trumpiau nei 10 mėn. Taip pat prekių tiekėjas turi įdiegti į atsakingų darbuotojų kompiuterius programinę įrangą, kurioje būtų galima stebėti kur ir kada buvo įrenginys, kiek laiko išdirbęs, kada reikalingas techninis aptarnavimas ir pan. Taip pat prekių tiekėjas turi apmokyti ne mažiau nei 4 darbuotojus (padalinyje) kaip dirbti su prietaisu ir programine įranga, ne mažiau 4 valandų 1 darbuotojui. |

- Krūmapjovės turi būti pristatytos į VMU regioninius padalinius:

6 vnt. – Kazlų Rūdos regioninį padalinį adresu Miškininkų g. 1, 69421 Kazlų Rūda;

4 vnt. – Kuršėnų regioninį padalinį adresu Žalioji g. 2, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių r.

2 vnt. – Nemenčinės regioninį padalinį adresu Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., 13116 Vilniaus r. sav.;

6 vnt. – Radviliškio regioninį padalinį adresu Šiaulių g. 31, 82142 Radviliškis;

2 vnt. – Rokiškio regioninį padalinį adresu Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis;

6 vnt. – Prienų regioninį padalinį adresu Miškininkų g. 2, Ignacavos k., 59149 Prienų r.

# Techninės specifikacijos Priedas Nr.3

# III PIRKIMO OBJEKTO DALIS

# PROFESIONALIOS MOTORINĖS KRŪMAPJOVĖS PIRKIMAS (2,4 kw, 1600-1700 mm ilgio)

(Profesionali motorinė krūmapjovė, skirta žėlinių ir želdinių priežiūros darbams atlikti)

Motorinės krūmapjovės (2,4 kw, 1600-1700 mm ilgio)  (toliau – krūmapjovės) turi būti skirtos profesionaliam naudojimui (skirtos žolės, krūmų ir medelių pjovimo darbams). Visos krūmapjovės turi būti naujos (pagamintos ne anksčiau kaip 2020 m.) ir nenaudotos, atitinkančios ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos srityse. Krūmapjovės turi būti pilnai sukomplektuotos.

- krūmapjovių techninė charakteristika:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir kiti reikalavimai | Dydžiai, sąlygos |
| --- | --- | --- |
|  | Galia | Variklis – benzinas. Bendroji galia ne mažiau 2,4 kw pagal ISO 7293 ar ISO 8893 arba lygiavertį standartą. |
|  | Variklio tūris | Nuo 50 cm³ iki 60 cm³. |
|  | Vibracija | Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kurie sumažina vibracijos perdavimą į rankeną (koto amortizacija su atskirais keturiais vibraciją slopinančiais elementais). |
|  | Garso lygis išmatuotas | Ne daugiau 119 dB pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą. |
|  | Pjovimo galvutė | Pjovimo galvutė su valu; metalinis krūmynų peilis trijų ašmenų iki Ø 300 mm; diskas iki Ø 350 mm skirtas smulkių medelių pjovimui. |
|  | Svoris (be pjovimo įrangos) | Ne daugiau 9,5 kg. |
|  | Emisija | Atitinkantis ne žemesnius kaip 990 CO2 g/kWh emisijos reikalavimus. |
|  | Komplektuojamas | Diržas susidedantis iš dviejų diržų per pečius ir vieno plataus diržo per juosmenį. |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
|  | Bendras įrankio ilgis | Nuo 1600 mm iki 1700 mm. |
|  | Priedai | Krūmapjovės turi turėti priedą, kuris fiksuotų krūmapjovės darbo laiką, kuro sąnaudos ir kt. Priedas informaciją tiesiogiai (turi turėti galimybę palaikyti bluetooht ryšį) galėtų perduoti į mobilų telefoną (esantį 7-10 metrų atstumu). Priedas turėtų keičiamą bateriją, kurios tarnavimo laikas ne trumpiau nei 10 mėn. Taip pat prekių tiekėjas turi įdiegti į atsakingų darbuotojų kompiuterius programinę įrangą, kurioje būtų galima stebėti kur ir kada buvo įrenginys, kiek laiko išdirbęs, kada reikalingas techninis aptarnavimas ir pan. Taip pat prekių tiekėjas turi apmokyti ne mažiau nei 4 darbuotojus (padalinyje) kaip dirbti su prietaisu ir programine įranga, ne mažiau 4 valandų 1 darbuotojui. |

- Krūmapjovės turi būti pristatytos į VMU regioninius padalinius:

2 vnt. – Ignalinos regioninį padalinį adresu Ažušilės g. 18, 30126 Ignalina;

5 vnt. – Jurbarko regioninį padalinį adresu Miškininkų g. 5, 74212 Jurbarkas;

7 vnt. – Tauragės regioninį padalinį adresu Vytauto g. 125, 72211 Tauragė;

4 vnt. – Telšių regioninį padalinį adresu Miškininkų g, 4,  87151 Telšiai;

3 vnt. – Šilutės regioninį padalinį adresu Nemuno g. 15, 99149 Šilutė.

# Techninės specifikacijos Priedas Nr.4

# IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS

# PROFESIONALIOS MOTORINĖS AUKŠTAPJOVĖS PIRKIMAS

(Profesionali motorinė aukštapjovė, skirta miško sėklinių plantacijų priežiūros darbams atlikti)

Motorinės aukštapjovės (toliau – aukštapjovės) turi būti skirtos profesionaliam naudojimui (skirtos medžių šakų genėjimui). Visos aukštapjovės turi būti naujos (pagamintos ne anksčiau kaip 2020 m.) ir nenaudotos, atitinkančios ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos srityse.

- Aukštapjovių (motorinių teleskopinių šakų genėtuvų) techninė charakteristika:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir kiti reikalavimai | Dydžiai, sąlygos |
| --- | --- | --- |
|  | Galia | Variklis – benzininis. Bendroji galia ne mažiau 1,2 kW pagal ISO 7293 ar ISO 8893 arba lygiavertį standartą. |
|  | Variklio tūris | Variklio darbinis tūris ne mažiau 35,0 cm³. |
|  | Vibracija | Su antivibracine sistema. |
|  | Garso lygis išmatuotas | Ne daugiau 110 dB pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą. |
|  | Kuro bakas | Ne mažesnis kaip 0,5 l. |
|  | Pjovimo juosta | Pjovimo juostos ilgis ne mažiau nei 280 mm. |
|  | Paruošimas darbui. Įrankio svoris (be pjovimo įrangos) | Įrankis turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Svoris (be juostos, grandinės) ne daugiau 7,5 kg. |
|  | Įrankio ilgis | Bendras įrankio ilgis su juosta ir grandine: neišilgintas ne mažiau 2500 mm; išilgintas ne mažiau 3800 mm. |
|  | Komplektuojamas | Turi būti pilnai sukomplektuotos. |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
|  | Emisija | Atitinkantis ne žemesnius kaip 1150 CO2, g/kWh emisijos reikalavimus. |
|  | Priedai | Raktas/raktai: grandinės, juostos bei žvakės keitimui. Dildė, grandinės galandimui. Papildoma atsarginė grandinė. Specializuotas ergonomiškas diržas aukštapjovei, kuris būtų reguliuojamas pagal žmogaus ūgį. |

2.Aukštapjovės turi būti pristatytos į VMU regioninius padalinius:

7 vnt. – VMU miško sėklų ir sodmenų skyrių adresu Romainių g. 2, 47327 Kaunas;

1 vnt. – Šalčininkų regioninį padalinį adresu Nepriklausomybės g. 33, 17115, Šalčininkai;

1 vnt. – Nemenčinės regioninį padalinį adresu Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., 13116 Vilniaus r. sav.

# Techninės specifikacijos Priedas Nr.5

# V PIRKIMO OBJEKTO DALIS

# PROFESIONALAUS MOTORINIŲ ŽEMĖS GRĘŽTUVŲ PIRKIMAS

(Profesionalus motorinis žemės gręžtuvas, skirtas miško atkūrimo ir želdinių apsaugai (tvorų tvėrimui) darbams atlikti)

Motoriniai žemės gręžtuvai turi būti skirti profesionaliam naudojimui. Motoriniai žemės gręžtuvai turi būti nauji (pagaminti ne anksčiau kaip 2020 m.) ir nenaudoti, atitinkantys ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos srityse.

- Motorinių žemės gręžtuvų techninė charakteristika:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir kiti reikalavimai | Dydžiai, sąlygos |
| --- | --- | --- |
|  | Galia | Bendroji galia ne mažiau 1,4 kW pagal ISO 7293 ar ISO 8893 arba lygiavertį standartą. |
|  | Variklio tūris | Variklio darbinis tūris ne mažiau 35,0 cm³. |
|  | Vibracija | Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kuri sumažina vibracijos perdavimą į rankeną. |
|  | Garso lygis išmatuotas | Ne daugiau 95 dB pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą. |
|  | Ašies sukimosi greitis | Maksimalus ašies sukimosi greitis ne mažiau 190 aps/ min. |
|  | Grąžtai | Kartu su įrankiu pateikiama: 2vnt. grąžtų Ø 120 mm, bendras ilgis vieno grąžto su gręžtuvu ne mažiau 680 mm; 2 vnt. grąžtų Ø 150 mm, bendras ilgis vieno grąžto su gręžtuvu ne mažiau 680 mm; 2 vnt. grąžtų prailgintojų, vieno prailgintojo ilgis ne mažiau 500 mm. |
|  | Paruošimas darbui. Įrankio svoris (be grąžto) | Įrankis turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Svoris (be grąžto) ne daugiau 10,5 kg. |
|  | Avarinis atjungimas | Turi būti avarinis gręžtuvo atjungimas, grąžtui užstrigus grunte. |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
|  | Emisija | Atitinkantis ne žemesnius kaip 850 CO2, g/kWh emisijos reikalavimus. |

- Motoriniai žemės gręžtuvai turi būti pristatyti į VMU regioninius padalinius:

2 vnt. – Ignalinos regioninį padalinį adresu Ažušilės g. 18, 30126 Ignalina;

1 vnt. – Šalčininkų regioninį padalinį adresu Nepriklausomybės g. 33, 17115, Šalčininkai.

# Techninės specifikacijos Priedas Nr. 6

# VI PIRKIMO OBJEKTO DALIS

# MOTORINIO PURKŠTUVO PIRKIMAS

(Profesionalus motorinis purkštuvas, skirtas miško sanitarinės apsaugos, miško atkūrimo ir žaliavinės medienos apsaugos darbams atlikti)

Motorinis purkštuvas turi būti profesionalus įrankis skirtas skystų medžiagų ir granulių purškimui. Motorinis purkštuvas turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip 2020 m.) ir nenaudotas, atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos srityse.

- Motorinio purkštuvo techninė charakteristika:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir kiti reikalavimai | Dydžiai, sąlygos |
| --- | --- | --- |
|  | Galia | Bendroji galia ne mažiau 2,9 kW pagal ISO 7293 ar ISO 8893 arba lygiavertį standartą. |
|  | Variklio tūris | Variklio darbinis tūris ne mažiau 60,0 cm³. |
|  | Vibracija | Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kuri sumažina vibracijos perdavimą į rankeną. |
|  | Garso lygis išmatuotas | Garso lygis išmatuotas ne daugiau 111 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą. |
|  | Kuro bakas | Degalų kamščio fiksavimas, uždarymas ir atidarymas be papildomų įrankių. |
|  | Purškimo nuotolis | Medžiagos (vandens) purškimo nuotolis ne mažiau 12 m. |
|  | Talpa, oro srautas | Purškiamos medžiagos talpa ne mažiau 13 ltr. Oro srautas ne mažiau 1200 m/3/h. |
|  | Paruošimas darbui. Įrankio svoris | Įrankis turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Paprastas perjungimas iš vieno darbo režimo į kitą. Svoris (be purškimo medžiagos) ne daugiau 13,0 kg. |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
|  | Emisija | Atitinkantis ne žemesnius kaip 1000 CO2, g/kWh emisijos reikalavimus. |
|  | Priedai | Sukomplektuotas kartu su pailgintu purkštuvo vamzdžiu netrumpesniu nei 33 cm. |

2. Motorinis purkštuvas turi būti pristatytas į VMU Ignalinos regioninį padalinį adresu Ažušilės g. 18, 30126 Ignalina.