Konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

9 pirkimo dalis

KRAUJAGYSLIŲ SKYRIAUS CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI (I)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninės charakteristikos | Kiekis | GAMINTOJAS / Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) | Vnt. kaina be PVM, Eur | Viso kaina be PVM, Eur (4x6 stulpeliai) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  | Visų siūlomų prekių gamintojas – AESCULAP AG |  |  |  |
| 9.1. | Šuniukas | Tolygiai išlektas, dantytos dallies ilgis 14+-0,5 mm, bendras ilgis 35+-0,5 mm, su skersine išpjova, spyruolinis | 2 vnt. | Tolygiai išlektas, dantytos dallies ilgis 14 mm, bendras ilgis 35 mm, su skersine išpjova, spyruolinis | 141,00 | 282,00 |  |
| 9.2. | Plovimo adfata arterijai | Išorinis skersmuo 1,2+-0,1mm, galiukas su burbuliuku 1,8mm+-0,1mm, su Luer Lock jungtimi , ilgis 150-+3mm | 5 vnt. | Išorinis skersmuo 1,2 mm, galiukas su burbuliuku 1,8 mm, su Luer Lock jungtimi, ilgis 150 mm | 50,00 | 250,00 |  |
| 9.3. | Plovimo adata arterijai | Schmid arba lygiavertė, lanksti, skersmuo 3 mm, padengta sidabru, su Luer Lock jungtimu, ilgis 150+-3mm | 5 vnt. | Schmid, lanksti, skersmuo 3 mm, padengta sidabru, su Luer Lock jungtimu, ilgis 150 mm | 22,00 | 110,00 |  |
| 9.4. | Disektorius | Overholt-Geissendoerfer arba lygiavertis, lenktas į vidų, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užrakinimu, ilgis 195+-3 mm | 2 vnt. | Overholt-Geissendoerfer, lenktas į vidų, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užrakinimu, ilgis 195 mm | 122,00 | 244,00 |  |
| 9.5. | Šuniukas | Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 19+-0,5 mm, bendras ilgis 45+-0,5 mm, su skersine išpjova, spuruoklinis | 2 vnt. | Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 19 mm, bendras ilgis 45 mm, su skersine išpjova, spuruoklinis | 141,00 | 282,00 |  |
| 9.6. | Šuniukas | De Bakey arba lygiavertis, atraumat, tiesus, atraumatinis, dantytos dallies ilgis 20+-0,5 mm, bendras ilgis 70+-1 mm, su skersine išpjova, ne spyruoklinis | 2 vnt. | De Bakey, atraumat, tiesus, atraumatinis, dantytos dallies ilgis 20 mm, bendras ilgis ilgis 70 mm, su skersine išpjova, ne spyruoklinis | 105,00 | 210,00 |  |
| 9.7. | Šuniukas | Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 14+-0,5 mm, bendras ilgis 35+-0,5 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis | 2 vnt. | Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 14 mm, bendras ilgis 35 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis | 141,00 | 282,00 |  |
| 9.8. | Šuniukas | Tiesus, dantytos dalies ilgis 14+-0,5 mm bendras ilgis 35+-0,5 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis | 2 vnt. | Tiesus, dantytos dalies ilgis 14 mm bendras ilgis 35 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis | 134,00 | 268,00 |  |
| 9.9. | Šuniukas | Glover arba lygiavertis, atraumatinis, tolygiai išlenktas, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 25+-0,5 mm, bendras ilgis 65+-1 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis | 2 vnt. | Glover, atraumatinis, tolygiai išlenktas, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 25 mm, bendras ilgis 65 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis | 124,00 | 248,00 |  |
| 9.10. | Šuniukas | Glover arba lygiavertis, atraumatinis, tiesu, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 25+-0,5 mm, bendras ilgis 68+-1 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis | 2 vnt. | Glover, atraumatinis, tiesu, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 25 mm, bendras ilgis 68 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis | 117,00 | 234,00 |  |
| 9.11. | Kablys (homanas) | Lenktas, siauras, dabinė dalis su praplatėjimu, plotis 17+-0,5 mm, distalinis galas siaurėjantis, lenktas aukštyn, rankena su kiauryme, ilgis 240+-3 mm | 4 vnt. | Lenktas, siauras, dabinė dalis su praplatėjimu, plotis 17 mm, distalinis galas siaurėjantis, lenktas aukštyn, rankena su kiauryme, ilgis 240 mm | 171,00 | 684,00 |  |
| 9.12. | Šuniukas | De Baey arba lygiavertis, atraumatinis, tolygiai išlektas, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 20+-0,5 mm, bendras ilgis 78+-1mm, su skersine išpjova, ne spyruolinis | 2 vnt. | De Bakey, atraumatinis, tolygiai išlektas, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 78 mm, su skersine išpjova, ne spyruolinis | 117,00 | 234,00 |  |
| 9 pirkimo dalies bendra kaina be PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  | 3328,00 |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  | 698,88 |
| 9 pirkimo dalies bendra kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  | 4026,88 |

10 pirkimo dalis

KRAUJAGYSLIŲ SKYRIAUS CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI (Venų kabliukai)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninės charakteristikos | Kiekis | GAMINTOJAS / Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) | Vnt. kaina be PVM, Eur | Viso kaina be PVM, Eur (4x6 stulpeliai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | AESCULAP AG |  |  |
| 10.1. | Venų kabliukai | Dvipusis, vienoje pusėje užapvalinta, tolygiai išlenkta mentele, kitoje kabliukas, rankena šešiakampė, rankyta, ilgis 95+-3 mm | 5 vnt. | Dvipusis, vienoje pusėje užapvalinta, tolygiai išlenkta mentele, kitoje kabliukas, rankena šešiakampė, rankyta, ilgis 95 mm | 119,00 | 595,00 |
| 10 pirkimo dalies bendra kaina be PVM, Eur: |  |  |  |  |  | 595,00 |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  | 124,95 |
| 10 pirkimo dalies bendra kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  | 719,95 |