# Paskirtis:

„Strip-A-Way“ skirtas indų plovimo mašinoms,  arbatinukams, kavos virimo aparatams, virimo katilams ir kitai virtuvės įrangai, skalbimo mašinoms nukalkinti.

Valymo priemonė gali pakenkti vario ir cinko lydiniams ir akytiems emalio arba marmuro paviršiams. Negalima maišyti su chloru ir chloro turinčiais valikliais.

Naudojimo būdas:
Indų plovimo mašinų valymas

1. Išjunkite oro surinkėją ir plovimo priemonės dozavimo prietaisą.

2. Į mašinas, kurios užpildomos rankiniu būdu, pripilkite ¾ vandens.

3. Įpilkite 100 ml valiklio /  10 l  vandens, atsižvelgdami į susikaupusių kalkių kiekį.

4. Įjunkite mašiną ir palikite dirbti penkioms minutėms. Jei dar liko nuosėdų, įjunkite mašiną antrą kartą.

5. Išleiskite vandenį.

6. Pripilkite į mašiną švaraus vandens, trumpam įjunkite indų plovimo mašiną, po to išleiskite vandenį, Veiksmą pakartokite 2- 3 kartus.

7. Įjunkite plovimo priemonės dozavimo prietaisą ir oro  surinkėją.

Kitų paviršių valymas:

Sudrėkinkite  paviršių plovimo tirpalu, po kelių minučių nuplaukite švariu vandeniu.

Dozavimas:

50 – 100 ml / į 1 l vandens, atsižvelgiant į užterštumą.

Temperatūra:    35 - 650 C.

Veikimo laikas:  5 - 20 min

# Savybės:
Lengvai ir greitai pašalina susikaupusias kalkes ir kitas kieto vandens nuosėdas.

# Priemonė pagal rizikos laipsnį:
C: ardantis

## Pagal poveikį sveikatai:
R34: nudegina

## Darbų saugos reikalavimai:

S2: laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje

S23: neįkvėpkite garų

S26: patekus į akis, nedelsdami  gausiai plaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją

S36/ S37: naudokite tinkamus apsauginius drabužius, tinkamas pirštines

S45: nelaimingo atsitikimo atveju arba negerai pasijutę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę.

## Sudėtis:
Paviršiaus aktyviosios medžiagos, fosforo rūgštis.

## Gaminio aprašymas:

Forma:			skystis

Spalva: 			bespalvis

Kvapas:			lengvai  rūgštinis

pH vertė:			1,5

Lyginamasis svoris: 		1,18 g/ cm3

## Pakuotė:
4  polietileninės talpos po 5l – 868770
1 l talpos – 868770-LIT

## Laikymas:
Laikykite gamintojo taroje, 10-35C temperatūroje.

## Tinka naudoti:
24 mėn. nuo pagaminimo datos.

## Ekologija:

Skyla biologiškai. Koncentratų naudojimas mažina transporto, pakavimo ir šiukšlių apimtis bei su tuo susijusias išlaidas. Gaminys supakuotas į polietileną, kuris gali būti perdirbamas kaip antrinė žaliava.