2023 m. ......………… d. sutarties Nr. ……

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BALTAI APYKAKLEI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Perkančioji organizacija ketina įsigyti baltas apykakles (toliau – apykaklė), skirtas Garbės sargybos kuopos (GSK) kario švarkui.

- Apykaklė turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Apykaklės gamybai naudojamas audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priede IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Apykaklės kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 12 (dvylika) mėnesių nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Apykaklė – tai 50 (±1) × 14 (±0,5) cm dydžio audinio stačiakampis, kurio visos kraštinės 1 (±0,1) cm pločiu užlenktos į vidinę pusę, po to gaminys perlenktas pusiau išilgine kryptimi ir užlygintas. Apykaklės spalva – balta, artima spalvai 11-0601 TP, pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą. Apykaklė gaminama vieno dydžio. Lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, sudarant sutartis.

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių matmenų gaminių, neviršijant 2%  bendro sutarties  kiekio.

- Apykaklė turi būti pagaminta iš drobinio pynimo, apretuoto, balinto medvilninio arba mišraus pluošto (su medvilne) audinio, kurio techninės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.

- Naudojamos medžiagos turi būti be defektų, nepažeistos technologinio apdirbimo metu. Gaminiai turi išlaikyti stabilią formą visą eksploatacijos laikotarpį, turi būti tinkamai išlaidyti, nesuglamžyti, nesutepti, nesudeginti, be siūlgalių. Gaminiai turi būti simetriški.

BALTOS APYKAKLĖS AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, | 100 medvilnė arba medvilnė 60 kitoks pluoštas 40 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 150 + 20 | LST EN 12127 arba LST ISO 3801 arba lygiavertis |
| 3. | Matmenų pokytis po skalbimo, ne daugiau % | 5 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 4. | Spalvų skirtumas, ECMC | ≤ 1 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

Atliekant 3. rodiklių bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertį): skalbimo procedūra – 6N, džiovinimo būdas – F.

Rodiklis 4. taikomas sutarties vykdymo metu, nustatant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai;

  - priežiūros instrukcija suderinimui;

  - apykaklės techninis aprašas (su panaudotų medžiagų techninėmis charakteristikomis ir pavyzdžiais).

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

Gaminiai tvarkingai supakuojami po 20 vnt. į polietileninius maišelius (iš perdirbto polietileno). Kiekvienoje pakuotėje turi būti įdėta suderinta gaminio naudojimo – priežiūros instrukcija.

- Gaminiai maišeliuose pakuojami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniam transportavimui) kartonines dėžes, ne daugiau kaip 10 pakų/maišelių į vieną dėžę. Bendras dėžės su gaminiais svoris turi būti nedidesnis kaip 10,0 kg. Pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriuje.

- Dėžės ženklinamos etikete. Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti informaciją.

- Dėžės etiketė turi turėti rekvizitus:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas ;

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos  indeksai (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- kiekis vnt. (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.