Tvarsliavos ir kitų vienkartinių priemonių techninė specifikacija

Kokybės ir techniniai reikalavimai

| Pirk. dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Kokybės ir techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kraujagyslių žymėjimo juostelės | - Sterilios, silikoninės, be latekso, rentgeno kontrastinės; - ne trumpesnės nei 42 cm ilgio; - raudonos, geltonos, mėlynos arba baltos spalvos, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. | •Sterilios, silikoninės, be latekso, rentgeno kontrastinės; • 45 cm ilgio; •raudonos, geltonos, mėlynos arba baltos spalvos, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. |
| 2 | Sidabru padengtos dirbtinės kraujagyslės su žiedais | - Sterilios, vienvamzdės; - megztos arba austos, pagamintos iš poliesterio, impregnuotos kolagenu, išorinis paviršius padengtas sidabru ar lygiaverte antimikrobine medžiaga; - 8 mm diametro, bendras ilgis 95 ± 5cm. | - Sterilios, vienvamzdės; - megztos arba austos, pagamintos iš poliesterio, impregnuotos kolagenu, išorinis paviršius padengtas sidabru; - 8 mm diametro, bendras ilgis 90 cm. Katalogas p.d. 2, 1-12 psl., 9 psl. |
| 3 | Heparinu dengtos dirbtinės kraujagyslės su žiedais | - Sterilios, vienvamzdės; - Dviejų sluoksnių: išorinis - iš megzto arba austo poliesterio, vidinis – iš išplėsto politetrafluoroeteno (ePTFE) dengto heparinu ir albuminu. Šie sluoksniai tarpusavyje sujungti polimerine medžiaga; - Su žiedais; - 5 mm diametro, ilgis 85 ± 5cm. |  |
| 4 | Dirbtinė kraujagyslė arterioveninių fistulių formavimui, hemodializėms atlikti | - Sterili, vienvamzdė, tiesi, be žiedų; - pagaminta iš išplėsto politetrafluoroeteno (ePTFE): trijų sluoksnių - išorinis – didelių porų, vidurinis – sustiprintas, vidinis – mažų porų arba arba vienodo poringumo, impregnuotu anglimi vidiniu paviršiumi; - 6 mm diametro, ilgis 40 ± 10cm. | - Sterili, vienvamzdė, tiesi, be žiedų; - pagaminta iš išplėsto politetrafluoroeteno (ePTFE): trijų sluoksnių - išorinis – didelių porų, vidurinis – sustiprintas, vidinis – mažų porų arba vienodo poringumo, impregnuotu anglimi vidiniu paviršiumi; - 6 mm diametro, ilgis 40 cm; Katalogas p.d. 4, 1-2 psl. |
| 5 | Rinkinys greitai tracheostomijai | - sterilus; - be latekso; - supakuotas viename įpakavime; - rinkinį sudaro: skalpelis; 14 Fr 4,4-7 cm dilatatorius; nukreipėjas su saugos žiedu; J tipo viela pravedėja; ne mažesnio nei 5 ml tūrio, Luer Slip švirkštas; perkutaninis tracheostomos dilatatorius su gylio žyma. |  |
| 6. | Punkcinis nefrostominis rinkinys sterilus |  |  |
| 6.1 | Punkcinis nefrostominis rinkinys | - sterilus; - nefrostomijos kateteris - kietas, pagamintas iš standaus poliuretano, su Luer lock jungtimi, dydis: 8 Ch, ilgis 32 ± 3 cm; - 2-3 dalių punkcinė adata, matoma rentgenu ar ultragarsu, 18G, 21 1 cm ilgio; - standi viela – pravedėja su J tipo galu, 0,035-0,038”, ne trumpesnė nei 80 cm ilgio; - smailus dilatatorius 7 Ch/ 9 Ch; - 1universalus adapteris, su Luer lock jungtimi. |  |
| 6.2 | Punkcinis nefrostominis rinkinys su ilgalaikio naudojimo kateteriu | - sterilus; - nefrostomijos kateteris - kietas, pagamintas iš standaus poliuretano, dengtas ilgalaike (≥6mėn.) fosforilcholino ar lygiaverte danga, mažinančia infekcijų ir inkrustacijų galimybę, su Luer lock jungtimi, dydis: 8 Ch, ilgis 32 ± 3 cm; - 2-3 dalių punkcinė adata, matoma rentgenu ar ultragarsu, 18G, 21 1 cm; - standi viela – pravedėja su J tipo galu, 0,035-0,038”, ne mažiau 80 cm ilgio; - smailus dilatatorius 7 Ch / 9 Ch; - universalus adapteris, su Luer lock jungtimi. |  |
| 7 | Plastikinis standartinis portas su kietu pagrindu, su įvedimo rinkiniu | - sistemą sudaro: titano ar lygiavertės medžiagos rezervuaras, atlaikantis 22±0,4 bar slėgį, su viena silikonine 11-13 mm diametro membrana, su angutėmis porto pagrinde, saugiai fiksacijai. Silikoninė membrana gali būti praduriama ne mažiau 1000 kartų. Kateteris poliuretano arba silikoninis, vieno spindžio, 6F išorinio skersmens, vidinis diametras ne mažiau nei 1,00 mm, 500-800 mm ilgio. Priedai: adata membranai punktuoti, styga, skylantis introdiuseris, tuneliatorius. | Sistemą sudaro: polysulphono medžiagos rezervuaras, medžiaga yra lygiavertė titanui – ilgaamžė, lengva ir inertiška. Atlaikantis daugiau nei 22.4 bar slėgį, su viena silikonine 12 mm diametro membrana, su 2 angutėmis porto pagrinde, saugiai fiksacijai. Silikoninė membrana gali būti praduriama ne mažiau 1000 kartų (pridedamas raštas). Kateteris silikoninis, vieno spindžio, 6F išorinio skersmens, vidinis diametras ne mažiau 1,2 mm, 600 mm ilgio. Priedai: adata membranai punktuoti, styga, skylantis introdiuseris, tuneliatorius yra komplekte kurio nr. 12 katalogo psl. 12. Katalogas p.d. 7. Implantofix S k. 4438704 |
| 8 | Vienkartiniai atsiurbimo maišeliai ir indai jiems |  |  |
| 8.1 | Vienkartiniai atsiurbimo maišeliai be granulių | - Vienkartinis; - 2 litrų talpos, pagaminti iš tvirto polietileno ar lygiavertės medžiagos, be PVC; - maišai neturi vakuumo jungties; - maišo viduje yra hidrofobinis/antibakterinis filtras, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą; - ant maišo turi būti jungtis mėginių indelio prijungimui, atskira tvirtinimo jungtis specialiam skysčių matavimo indui ir rankena maišo išėmimui; - ant maišo turi būti aiškiai nurodyta jo talpa. |  |
| 8.2 | Vienkartiniai atsiurbimo maišeliai su granulėmis | - Vienkartinis; - 2 litrų talpos, pagaminti iš tvirto polietileno ar lygiavertės medžiagos, be PVC; - maišai neturi vakuumo jungties; - maišo viduje yra hidrofobinis/antibakterinis filtras, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą; - maišo viduje turi būti uždaruose pakeliuose supakuotos granulės, paverčiančios skystį geliu; - ant maišo turi būti jungtis mėginių indelio prijungimui, atskira tvirtinimo jungtis specialiam skysčių matavimo indui ir rankena maišo išėmimui; - ant maišo turi būti aiškiai nurodyta jo talpa; - maišai turi būti sulankstyti, induose jie turi išsiplėsti vakuumo pagalba. |  |
| 8.3 | Jungiamoji žarnelė maišeliams | - Skirta sujungti vienkartinius skysčių surinkimo maišus į vientisą skysčių surinkimo sistemą. |  |
| 8.4 | 2 litrų indas | - 2 litrų talpos daugkartinio naudojimo skaidraus atsparaus plastiko indas su skysčio kiekio matavimo skale, sugraduotas kas 100 ml; - Vakuumo jungtis ant indo. Indas nesijungia jungtimis su vienkartiniu maišeliu. - Atsparus smūgiams. - Indas komplektuojamas su daugkartine L formos jungtimi. - L formos kampinės jungtys ir indai gali būti dezinfekuojami automatinėse plovimo mašinose (95°C) ir sterilizuojama (121°C). - Sertifikuotas kaip matavimo indas. |  |
| 9 | Vienkartiniai skalpeliai, sterilūs | - ašmenys yra plieniniai, galąsti iš abiejų pusių; - ant ašmens yra išgraviruotas jo dydžio numeris; - su plastikine rankenėle; - ašmuo turi būti apsaugotas lengvai nuimama plastikine apsauga; - supakuoti po vieną steriliame, lengvai atidaromame įpakavime su užrašytu dydžio numeriu, serijos numeriu ir sterilumo galiojimo laiku; - antrinėje pakuotėje supakuoti po 10 vnt. |  |

PASTABA: grafoje “Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją“  nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama).

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.  Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamo prekių parametro atitiktį patvirtinančios informacijos arba neišsamiai aprašyta, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. CPO LT, kilus neaiškumams dėl minėtų dokumentų, pateiktų anglų kalba, atitikties nustatytiems reikalavimams, pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą.

2. Tiekėjas, viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdžius, nurodytus 3 priede „Techninė specifikacija“.

3. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – juos turės pateikti galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas, viešojo pirkimo komisijai paprašius, per 5 darbo dienas adresu V. Kudirkos g.99, Šiauliai, Vaistinė (II aukštas).

4. Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui:

4.1. Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su kontaktiniu asmeniu ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo. Kontaktinis asmuo – šiose pirkimo sąlygose nurodytas asmuo, atsakingas už bendravimą su tiekėjais: Dovilė Černiauskienė, tel. (8 41) 524 514, el. p. dovile.cerniauskiene@siauliuligonine.lt;

4.2. Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – „Tvarsliavos ir kitos vienkartinės priemonės“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio;

4.3. Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį;

4.4. Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų;

4.5. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes;

4.6. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai gražinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.