Specialiųjų sutarties sąlygų 1 priedas

Vienkartinių medicinos priemonių kokybės ir techniniai reikalavimai

- Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos (šiuo metu gaminamų, išbandytų, sertifikuotų ir paruoštų tiekimui) techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamos prekės parametro atitiktį patvirtinančios informacijos, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją.

| Pirk. dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Kokybės ir techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Spinalinės adatos Quincke tipo | - sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos; - plieninės, su apsaugine plastiko mova; - ašmenys Quincke tipo; - adatos be silikono; - permatomas antgalis, prizmės formos likvoro indikatorius; - supakuota po 1 vnt. | - sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos; - plieninės, su apsaugine plastiko mova; - ašmenys Quincke tipo; - adatos be silikono; - permatomas antgalis, prizmės formos likvoro indikatorius; supakuota po 1 vnt. |
| 19 | Centrinės venos kateterio rinkinys (G22) | - dviejų kanalų (22 G/ 22 G) rentgeno kontrastinis, graduotas kateteris iš poliuretano; - EKG kontrolės laidai; - 5 ml Luer lock švirkštas; - persilenkimui atspari nitinolio ar lygiavertės medžiagos viela pravedėja; - Seldingerio tipo adata – introdiuseris; - skalpelis; - dilatatorius; - spaustukai. | - dviejų kanalų (22 G/ 22 G) rentgeno kontrastinis, graduotas kateteris iš poliuretano; - EKG kontrolės laidai; - 5 ml Luer lock švirkštas; - persilenkimui atspari nitinolio medžiagos viela pravedėja; - Seldingerio tipo adata – introdiuseris; - skalpelis; - dilatatorius; spaustukai. Katalogas p.d. 18-19 |

| # ŠALIŲ PARAŠAI |  |
| --- | --- |
| Mindaugas Pauliukas Direktorius ______________ (parašas) | Kęstutis Liauba Direktorius ______________ (parašas) |