Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

        - PIRKIMO TIPAS

1.1. Perkamos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT prie LR VRM) Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos eksploatuojamos sienos stebėjimo sistemos, kurią sudaro sensorinės detekcijos ir vaizdo stebėjimo sistema (toliau – Sistema) įrangos negarantinio remonto paslaugos. Sistemos negarantinio remonto paslaugų preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti lentelėje Nr. 1. Šiam pirkimui skiriama lėšų suma – 487603,31 Eur be PVM, arba 590000,00 Eur su PVM. Taikomi papildomi garantiniai įsipareigojimai.

Sistemą sudaro vaizdo stebėjimo, apsauginės ir geografinės informacinės sienos stebėjimo sistemos. Geografinė informacinė sienos stebėjimo sistema (toliau – GIS) – kompleksinė judesio, seisminių, magnetinio lauko pokyčių daviklių, detekcinių kabelių ir vaizdo stebėjimo sistema, bet kokiomis oro sąlygomis, aptinkanti ir fiksuojanti valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjusius objektus, judančius žemės paviršiumi, rodanti objekto judėjimo trajektoriją arba objekto judėjimo kryptį, išskirianti juos pagal rūšinius požymius ir visą sistemos informaciją perduodanti į informacijos valdymo centrus (stacionarius bei mobilius) pagal jiems priskirtas veikimo teritorijas, atvaizduojant ją monitoriuose.

- PIRKIMO TIKSLAS

  - Perkamos paslaugos skirtos Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos (toliau - PU) sienos stebėjimo sistemos įrangos remontui atlikti. Pagrindinis tikslas - užtikrinti nuolatinį efektyvų Sistemos veikimą ir funkcionalumą PU veikimo teritorijoje bet kuriuo paros metu. Paslaugos turės būti teikiamos ir prekės pristatomos VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės (toliau - Užsakovas) veikimo teritorijoje pagal Sistemos įrengimo vietas.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI IR PREKĖMS

  - Pagrindiniai reikalavimai paslaugų teikimui ir įsigyjamoms prekėms:

    - Sistemos remonto paslaugų ir prekių tiekėjas (toliau – Tiekėjas) privalo sudaryti sąlygas priimti Užsakovo pranešimus apie gedimus bet kuriuo paros metu elektroniniu paštu arba telefonu, taip pat vykdyti nemokamas konsultacijas, susijusias su turima ir naudojama Sistemos įranga, žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu).

    - Maksimalus reagavimo į gedimą laikas nuo gedimo pranešimo apie įvykį laikotarpio neturi viršyti 24 val., o maksimalus gedimo pašalinimo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Nesant galimybių nedelsiant suremontuoti sugedusios Sistemos įrangos, privaloma laikinam naudojimui įrengti analogišką įrangą, užtikrinančią sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą, iki kol bus suremontuota sugedusi įranga.

    - Suteiktų paslaugų garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 12 mėnesių.

    - Prekių garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

    - Visos prekės turi būti naujos, suderinamos ir tinkamai veikti esamoje Sistemoje, atitikti įrangos gamintojų keliamus suderinamumo reikalavimus (pritaikyta funkcionalumui, dydžiui, svoriui, naudojimo sąlygoms).

    - Nustačius, kad naujos įrangos/prekių, nurodytų Tiekėjo pateiktame prekių sąraše, negalima integruoti į esamą Sistemą išlaikant tinkamą funkcionalumą arba dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekės, Tiekėjas, nekeisdamas pasiūlyme nurodytos prekės/įrangos kainos, gali pakeisti įrangą/prekes į analogišką (ne prastesnių parametrų) įrangą/prekes kartu su integravimui į Sistemą reikalinga papildoma įranga, medžiagomis ir/ar diegimo darbais, reikalingais visų esamų sistemos funkcijų ir galimybių išsaugojimui bei kokybės užtikrinimui. Tokiu atveju Tiekėjas privalo pagrįsti būtinumą pakeisti prekę kita ir pateikti įrodymus apie keičiamos prekės techninių savybių atitikimą techniniams reikalavimams.

    - Jei remontui buvo panaudoti lygiaverčiai komponentai ir detalės, nurodyti priedų lentelėse, kartu su jomis Tiekėjas Užsakovui turi pateikti gamintojo išduotus dokumentus arba duomenų lenteles įrodančias parametrų atitikimą lentelėse nurodytoms detalėms.

    - Užbaigęs remonto/įrangos keitimo darbus Tiekėjas privalo atlikti Sistemos ir jos įrenginių veikimo patikrinimą ir derinimą/kalibravimą.

    - Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą.

    - Tiekėjas, prieš atlikdamas remonto paslaugas, nustatęs gedimą, privalo nedelsiant informuoti Užsakovą dėl remonto kainos ir tik suderinus su įgaliotu Užsakovo atstovu numatomų pakeisti įrenginių arba detalių sąrašą ir kainas, vykdyti remonto darbus.

    - Tiekėjas privalo turėti visą reikalingą įrangą, apmokytą ir tinkamą kvalifikaciją turintį personalą diegti, prižiūrėti, aptarnauti ir remontuoti nurodytą įrangą.

    - Tiekėjo siūlomos prekės, įranga ir paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

- KITOS IŠLAIDOS

  - Tiekėjas užtikrina, kad nurodydamas paslaugų teikimo įkainius ir prekių kainas, į kainą įsitraukė visus mokesčius ir visas kitas išlaidas, reikalingas paslaugoms teikti (kelionės ir kt.) ir prekėms pristatyti. Išlaidos, kurių Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos.

  - Prekės ir paslaugos, kurių įkainio techninėje specifikacijoje nėra nurodyta, apmokamos pagal faktiškai Tiekėjo patiriamas išlaidas. Į šias išlaidas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Tiekėjas privalo patirtas išlaidas patvirtinti dokumentais (sąskaitomis, įrodančiomis nenumatytų prekių įsigijimą ir pan.). Nenumatytų prekių ir paslaugų kaina privalo atitikti rinką ir su Užsakovu turi būti derinama iš anksto.

- SUTARTIES GALIOJIMAS

  - Sutartis galioja 36 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Atnaujinus (modernizavus) esamos Sistemos dalį, Sutartis galės būti nutraukta vienašališku Užsakovo sprendimu.

- PaslaugŲ TEIKIMO vieta ir apimtis

  - Paslaugos turės būti suteiktos Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje (Šakių rajono sav., Vilkaviškio rajono sav.). Sistemos įrengimo vieta – nuo Valstybės sienos ženklo (toliau VSŽ) Nr. 236 iki Nr. 274.

  - Įrangos pavadinimai ir preliminarūs paslaugų kiekiai nurodyti lentelėje Nr. 1:

lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų/prekių pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vaizdo stebėjimo kamera |  |  |
| 1.1. | Bosch NBN-73023-BA remontas | vnt. | 40 |
| 1.2. | Bosch NBN-73023-BA (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 40 |
| 1.3. | Bosch NDI-5503-A-B remontas | vnt. | 3 |
| 1.4. | Bosch NDI-5503-A-B (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 3 |
| 1.5. | Profilaktika (derinimas, valymas ir kt.) | vnt. | 30 |
| 2. | Vaizdo stebėjimo kameros objektyvas |  |  |
| 2.1. | Fujinon YV10x5HR4A-SA2L remontas | vnt. | 40 |
| 2.2. | Fujinon YV10x5HR4A-SA2L (arba lygiavertis) objektyvo keitimas | vnt. | 40 |
| 2.3. | Computar H21Z1016-MP remontas | vnt. | 1 |
| 2.4. | Computar H21Z1016-MP (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 1 |
| 3. | Vaizdo kameros apsauginis gaubtas |  |  |
| 3.1. | Videotec HPV42K2A167-WBJA (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 40 |
| 3.2. | Videotec HGV52K2A200 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 1 |
| 4. | Apšvietimo prožektorius Emitlight IR-S serija (arba lygiavertis) |  |  |
| 4.1. | Keitimas | vnt. | 40 |
| 6. | Termovizorius |  |  |
| 6.1. | Bosch NHT-8001-F35VF remontas | val. | 5 |
| 6.2. | Bosch NHT-8001-F35VF (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 2 |
| 6.3. | Brolis Semiconductors LW15-100S remontas | val. | 5 |
| 6.4. | Brolis Semiconductors LW15-100S (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 1 |
| 7. | Vaizdo įrašymo įranga |  |  |
| 7.1. | Bosch DSA-N2C8XC-12AT remontas | val. | 10 |
| 7.2. | Bosch DSA-N2C8XC-12AT (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 1 |
| 7.3. | Bosch DSX-N1D8XC-12AT remontas | val. | 10 |
| 7.4. | Bosch DSX-N1D8XC-12AT (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 1 |
| 7.5. | Bosch DIP-524CGP-4HD remontas | val. | 10 |
| 7.6. | Bosch DIP-524CGP-4HD (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 1 |
| 7.7. | Standžiojo disko 6TB keitimas | vnt. | 4 |
| 7.8. | Standžiojo disko 8TB keitimas | vnt. | 4 |
| 7.9. | Standžiojo disko 12TB keitimas | vnt. | 4 |
| 7.10. | Vaizdo įrašymo įrangos konfigūravimas | val. | 10 |
| 8. | Valdoma vaizdo stebėjimo kamera |  |  |
| 8.1. | Bosch MIC-7522-Z30WR remontas | vnt. | 2 |
| 8.2. | Bosch MIC-7522-Z30WR (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 2 |
| 8.3. | Apšvietimo prožektorius MIC-ILW-400 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 2 |
| 9. | Pozicionavimo mechanizmas Ajeco M08 (arba lygiavertis) |  |  |
| 9.1. | Remontas | val. | 10 |
| 9.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 10. | Kompiuterinė darbo vieta (KDV) |  |  |
| 10.1. | KDV HP Z2 Tower G4 Intel Core i7 8700 programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | val. | 5 |
| 10.2. | KDV HP Z2 Tower G4 Intel Core i7 8700 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 1 |
| 11. | Monitorius Fujitsu P27-8 TS PRO (arba lygiavertis) |  |  |
| 11.1. | Remontas | vnt. | 1 |
| 11.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 12. | Monitorius LG 49SM5KE-B (arba lygiavertis) |  |  |
| 12.1. | Remontas | vnt. | 1 |
| 12.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 13. | Tinklo komutatorius Utepo UTP7308GE-POE (arba lygiavertis) |  |  |
| 13.1. | Keitimas | vnt. | 30 |
| 14. | GIS programinė įranga |  |  |
| 14.1. | Konfigūravimas | val. | 15 |
| 15. | Tarnybinė stotis DELL PowerEdge R640 server (Intel Xeon Silver4216) (arba lygiavertė) |  |  |
| 15.1. | Remontas | val. | 10 |
| 15.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 15.3. | Programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | val. | 10 |
| 16. | Užkarda FortiGate FG-60E-BDL-900-36 (arba lygiavertė) |  |  |
| 16.1. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 17. | Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis Eaton 9130N-1000T-EBM (arba lygiavertis) |  |  |
| 17.1. | Remontas | val. | 5 |
| 17.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 17.3. | Baterijų blokas (komplektas) tinkantis Eaton 9130N-1000T-EBM (arba lygiaverčiam) keitimas | vnt. | 1 |
| 18. | Vaizdo valdymo sistema Bosch BVMS 10.0 (ir naujesnė) arba lygiavertė |  |  |
| 18.1. | Diegimas ir konfigūravimas | val. | 15 |
| 19. | Kamerų valdymo klaviatūra |  |  |
| 19.1. | Bosch (KBD-DIGITAL-B) remontas | vnt. | 2 |
| 19.2. | Bosch (KBD-DIGITAL-B) (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 1 |
| 20. | Maitinimo šaltiniai / įtampos keitikliai |  |  |
| 20.1. | Elektros maitinimo transformatorius INDEL TSZS160/002M (230V/24V 6.67A) (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 5 |
| 21. | Viršįtampio apsauga LERDN LDY-POE (arba lygiavertė) |  |  |
| 21.1. | Keitimas | vnt. | 10 |
| 22. | Duomenų keitiklis MOXA NPORT5130A-T (arba lygiavertis) |  |  |
| 22.1. | Keitimas | vnt. | 10 |
| 23. | Magnetinio lauko pokyčio daviklis QUAL-TRON, INC" MAGH, MMCT (arba lygiavertis) |  |  |
| 23.1. | Keitimas | vnt. | 5 |
| 24. | Nešiojamas imtuvas QUAL-TRON, INC" MMCR (arba lygiavertis) |  |  |
| 24.1. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 25. | Nuotolinė darbo vieta Lenovo Thinkpad T15 i7-10510U |  |  |
| 25.1. | Remontas | val. | 5 |
| 26. | Tinklo kabelis |  |  |
| 26.1. | Remontas esant kabelio pažeidimui/nutrūkimui (UTP) | vnt. | 5 |
| 26.2. | Kabelio keitimas (UTP CAT5E 4 x 2 x 0,5 mm2) | m. | 200 |
| 27. | Elektros maitinimo kabelis |  |  |
| 27.1. | Remontas esant kabelio pažeidimui/nutrūkimui | vnt. | 5 |
| 27.2. | Kabelio keitimas (CU 3 X 2,5 mm2) | m. | 500 |
| 28. | Optinio kabelio sistema |  |  |
| 28.1. | Kabelio pažeidimo vietos nustatymas | vnt. | 2 |
| 28.2. | Tranšėjos kasimas ir užkasimas | m. | 40 |
| 28.3. | Jungiamosios movos įrengimas | vnt. | 2 |
| 28.4. | Matavimas reflektometru | vnt. | 3 |
| 28.5. | Kabelio keitimas | m. | 40 |
| 28.6. | Mobilios laboratorijos paslauga | val. | 10 |
| 29. | Autobokštelio paslauga | val. | 10 |
| 30. | Gedimo nustatymas (tuo atveju, jei reikalingas specialisto(-ų) atvykimas į gedimo šalinimo vietą) arba atvykimas šalinti gedimą | vnt. | 100 |

- GARANTINIS APTARNAVIMAS

  - Šio pirkimo dalyvis, laimėjęs pirkimo konkurse, privalo prisiimti visus šiuo metu galiojančius Kudirkos Naumiesčio PU sienos stebėjimo sistemos garantinius įsipareigojimus. Kudirkos Naumiesčio PU Sistemos garantija galioja iki 2025-02-14.