PAGE  

DRUSKININKŲ RŪŠIAVIMO CENTRO DALIES TVOROS ATNAUJINIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas:
Tvoros montavimo darbai Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus r.
Rangovas nuperka ir atveža į objektą reikalingus tvoros segmentus, stulpus ir visas montavimui reikalingas detales. 
2. Darbai:

Žemės sklype, Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus r. įrengti apie 236 m ilgio segmentinę tvorą, kuri užtvertų teritoriją už uždaryto atliekų kaupo. Reikalinga įbetonuoti naujus stulpus, prisukti segmentus. Tvoros konstrukcija turi būti tvirta, atspari aplinkos poveikiui ir tiesi. Tvoros segmentus montuoti paliekant minimalų tarpą nuo žemės paviršiaus. Sumontavus tvorą, atlikti gerbūvio sutvarkymo darbus. Daliai tvoros panaudoti pakartotiniam panaudojimui tinkamus segmentus. Prieš vykdant darbus, būtina atvykti apsižiūrėti teritoriją, atlikti šienavimo darbus bei tvoros vietos nužymėjimą.
3. Techniniai reikalavimai:
- Tvoros segmento aukštis – 2030 mm,

· Segmento tipas – 3D,
· Segmento akies matmenys 200x50mm,
· viela - cinkuota, dengta PVC,
· spalva - žalia (RAL6005),
· Vielos storis - 5 mm.
· Savybės:  tvirtas, atsparus atmosferos poveikiui.
· Stulpai (60x40x3000x2 mm) cink., spalva – žalia (RAL6005).
· Atitinkamai parenkami tinkami tvoros stulpai ir tvirtinimo detalės.
Tvoros segmentai turi būti pritvirtinti prie stulpų panaudojant visas būtinas tvirtinimo detales.

________________

