| Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija |  |
| --- | --- |
| Rangovas UAB „Parama“ |  |
| Sutarties Nr. ir data, pavadinimas VPS-170, 2023-09-08, „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Parko ir Ateities g., Giedručių k., Šakių sen., Šakių r.sav. kapitalinio remonto darbai“ |  |
| Objekto pavadinimas „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Parko ir Ateities g., Giedručių k., Šakių sen., Šakių r.sav. kapitalinio remonto darbai“ |  |

OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 2

2024-06-28

- Komisijos sudėtis:

Šakių rajono savivaldybės atstovai:

Vicemeras Egidijus Peleckis;

Ūkio, ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas UAB „101 arklys“ Andrejus Ūdra;

Paskirtasis statinio projektuotojo projekto vykdymo priežiūros vadovas MB „Locus 3D“ Benas Ubartas;

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas.

- Faktinės aplinkybės

UAB „Parama“ (toliau- Rangovas) vykdydama numatytus darbus pagal projektą Nr. PS22-18-TDP-BD.SMG susidūrė su problemomis:

- Užsakovas nori padaryti papildomai nuovažas su D300 pralaidomis ir antgaliais tarp sklypų, kurios nebuvo numatytos projekte. Piketuose : PK 0+30d.p., PK 0+95d.p., PK 1+10k.p.,  PK  1+45d.p., PK 1+82d.p., PK 2+05k.p., PK 2+20d.p., PK 2+55d.p,. Taip pat nuovažą PK 3+90d.p., be pralaidos.

- Projektuojamos nuovažos, kuriuose neduotos įrengti naujos pralaidos, Užsakovas prašo įrengti naujas pralaidas D300 su antgaliais piketuose: PK 1+40k.p., PK 3+25d.p., PK 3+55d.p., ir demontuoti senas pralaidas.

- PK 2+65d.p., reikalinga įrengti PN-42 filtrą, kad nusausinti sklypus nuo vandens pertekliaus.

- PK 2+65d.p sankryžos nenumatyta įrengti šiame projekte ji priskirta prie Lauko g. projekto Unikalus Nr.4400-1637-1834.

- Kiekių žiniaraštyje skaičiuotas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 40cm ašyje, tačiau reikalinga išlaikyti 40cm storį aukščiausioje vietoje.

- Problema

- Suprojektuoti naujas nuovažas bei papildomas D300 pralaidas su antgaliais. Taip pat suprojektuoti PN-42 filtrą.

- Patikslinti sankryžą PK 2+65d.p, kuriam projektui ji priklauso

- Prašome patikslinti dangos konstrukcijos sluoksnio kiekį (Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnis 40cm). Pagal reikalavimus sluoksnio storis matuojamas nuo kairiojo krašto į dešinę, pridedu brėžinį (Priedas Nr.1). Žemės sankasos nuolydis 4,00%, AŠO nuolydis 2,50%. Projekte skaičiuotas kiekis ašyje, todėl nėra išlaikomas 40cm storis aukščiausioje vietoje.

- Siūlymas

- Projekto vykdymo priežiūros vadovo prašome, kaip bus atlikta išpildomoji nuotrauka suprojektuoti papildomos darbus ir patikslintų kiekių žiniaraščius.

Priedai:

- Priedas Nr.1 Brėžinys (1 lapas)

- Parašai