#### 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius:	Vaitspiritas OKKO

EC Nr.:	919-857-5

REACH registracijos Nr.:	01-2119463258-33

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

Tirpiklis, skirtas aliejiniams, alkidiniams, pentaftaliniams dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti ir pan.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją:

UAB “Savingė”,

Kalno 19, Vladikiškių km, Kaišiadorių r., LT-56180

Tel. / faksas:	(8-346) 600 11, (8-346) 600 12

Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetetingo asmens elektroninio pašto adresas: kokybe@savinge.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris:

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonas 8-5-236 20 52, mob. +370 687 53378 (visą parą).

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

# 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pagal 1272/2008  (CLP)

Flammable liquids, Category 3  							H226

Specific target organ toxicity — Single exposure, Category 3, Narcosis  		H336

Aspiration hazard, Category 1  							H304

2.2 Ženklinimo elementai

# Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Signalinis žodis: PAVOJINGA

GHS02              GHS07               GHS08

Sudėtis: Angliavandeniliai, C9-C11, alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatiniai,

EB Nr. 919-857-5

Pavojingumo frazės:

H226 Degūs skystis ir garai.

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / karštų paviršių / žiežirbų / atviros liepsnos. – Nerūkyti.

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P310+P331 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ ar kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.

P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P405 Laikyti užrakintą.

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų atliekų surinkimo vietas pagal vietinius/regioninius reikalavimus.

2.3 Kiti pavojai

Skystis. Lėtai garuoja. Garai gali sukelti akių, kvėpavimo sistemos ir odos dirginimą. Dirvos ir požeminių vandenų užteršimo pavojus. Su oru gali sudaryti sprogų mišinį.

Medžiaga nėra įtraukta į labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinį sąrašą.

Šiame gaminyje nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurių koncentracija yra 0,1 % masės arba daugiau.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

| Pavadinimas | CAS Nr | EC Nr | Kiekis, % | Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai <2% aromatiniai EB Nr. 919-857-5 | 64742-48-9 | 919-857-5 | <= 100 | Flam.Liq.3, H226 Asp.Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 EUH066 |
| Benzenas | 71-43-2 | 200-753-7 | < 0,01 | Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal),H311 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Muta. 1B, H340 Carc. 1A, H350 STOT RE 1, H372 Asp.Tox. 1, H304 |

4 SKIRSNIS. pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus: Jeigu įkvėpiama garų, išveskite įkvėpusį asmenį iš poveikio zonos, jis turi būti šiltoje aplinkoje ir kuo mažiau judėti. Jei reikia, duokite deguonies arba atlikite dirbtinį kvėpavimą. Po didesnio poveikio pasitarkite su gydytojais.

Patekus ant odos: Nuvilkite užterštus drabužius. Nuplaukite odą naudojant gausiai vandens ir muilo. Kreiptis į gydytoją, jei odos sudirgimas ar paraudimas neišnyksta. Nedidelius terminius nudegimus vėsinti po šaltu tekančiu vandeniu.

Patekus į akis: Nedelsdami skalaukite dideliu kiekiu vandens vandeniu, taip pat po akių vokais, išimti kontaktinius lęšius jei jie yra ir tai galima lengvai padaryti. Tęsti plovimą. Kreipkitės į gydytoją (oftalmologą; ragenos pažeidimo rizika).

Prarijus: NESKATINKITE VĖMIMO. Kreipkitės į gydytoją (kylant pykinimui ar dirginimui, atsiranda plaučių aspiracijos pavojus).

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus uždelstas): Ilgalaikis ar pasikartojantis kontaktas sukelia odos išsausėjimą ir dirginimą. Akių dirginimas. Nuryto produkto įkvėpimas į plaučius gali sukelti mirtiną cheminį pneumonitą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: Gelbėtojai privalo dėvėti kvėpavimo aparatus, apsauginius drabužius, laukytis gelbėjimo procedūros. Įkvėpimas į plaučius gali sukelti mirtiną cheminį pneumoniją.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: Putos(tik apmokytas personalas), vandens rūkas (tik apmokytas personalas), sausi milteliai, anglies dioksidas. Smėlis.

Netinkamos gesinimo priemonės: Nenaudoti tiesioginės vandens čiurkšlės, dėl produkto pasklidimo. Vienu metu nenaudoti putų ir vandens, nes vanduo sunaikina putas.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: Ši medžiaga normaliomis sąlygomis yra stabili.

5.3 Patarimai gaisrininkams: Didelio gaisro atveju ar uždarose blogai vėdinamose patalpose dėvėti ugniai atsparius apsauginius drabužius su automatine kvėpavimo sistema.

Atvėsinkite šalia ugnies esančius produkto konteinerius ir talpas vandens srove, būdami pakankamai saugiu atstumu. Saugoti paviršinius vandenis ir gruntinio vandens sistemą nuo taršos gaisro gesinimo vandeniu.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Nedideli išsiliejimai: antistatiniai darbo drabužiai.

Dideli išsiliejimai: visą kūną dengiantys drabužiai atsparūs cheminėms medžiagoms. Šalmas. Apsauginiai akiniai / veido apsauga. Kvėpavimo takų apsauga, respiratoriai su filtru HS2.

Avarinės procedūros: sustabdyti išsiliejimą jei tai saugu padaryti. Vengti kontakto su produktu. Evakuokite žmonės iš išsiliejimo vietos prieš vėją. Sumažinkite gaisro riziką pašalindami degimo šaltinius aplink išsiliejimo vietą.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: Stenkitės kiek įmanoma apriboti produkto išsiliejimą ir plitimą į aplinką. Susemkite skystį, kol jis nepateko į nuotekas, gruntą ir vandens telkinius. Išsiliejimo atveju nedelsdami kreipkitės į vietines valdžios institucijas. Dirvos ir požeminių vandenų užteršimo pavojus. Naudoti absorbuojančias medžiagas. Produktui išsipylus vandens telkinyje naudoti plaukiojančias surinkimo konstrukcijas, siekiant išvengti paplitimo

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Nedelsdami pradėkite skysčio ir užterštos dirvos valymą. Dideli išsilieję kiekiai turi būti mechaniškai surenkami (susiurbiami) ir pašalinami. Nedidelius kiekius galima surinkti naudojant absorbuojančią medžiagą. Saugokitės gaisro, sprogimo ir pavojų sveikatai, kuriuos sukelia produktas. Išsiliejus į vandenį, gaminį surinkite nugriebdami arba kitomis tinkamomis mechaninėmis priemonėmis. Naudoti dispersantus turi rekomenduoti ekspertas ir , jei reikia, patvirtinti vietos valdžios institucijos.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius: Nėra atitinkamų duomenų.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: Naudokite produktą uždarose sistemose arba užtikrinkite reikiamą ventiliaciją. Venkite garų įkvėpimo ir sąlyčio su oda. Jei reikia, naudokite apsaugines priemones. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje. Išsiliejimai ir ištekėjimai : Iššluoti, kad būtų išvengta slidumo pavojaus. Atliekant operacijas su baku, VADOVAUKITĖS SPECIALIOMIS INSTRUKCIJOMIS (deguonies perkėlimo ir angliavandenilių pavojus). Ši medžiaga kaupia statinį krūvį. Laikykitės atokiau nuo ugnies židinio. Imkitės atsargumo priemonių (pvz., įžeminimo), apsaugančių nuo statinių iškrovų. Garai sunkesni už orą, kaupiasi žemose ir uždarose patalpose.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: Laikyti rezervuare ar talpoje, tinkamoje degiems skysčiams. Laikyti pakuotes sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje. Tuščiuose konteineriuose gali būti produkto likučių, todėl negalima jų virinti, lituoti, gręžti, deginti. Galimas sprogimo pavojus.

Pardavimo partijas laikykite sandariai uždarytuose, pažymėtuose ir angliavandeniliams nepralaidžiuose konteineriuose.  Laikyti atokiai nuo maisto ir gėrimų.

Imkitės atsargumo priemonių, kad produktas nepatektų į drenažo vamzdžius, žemę ar vandenis.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) nurodyta skirsnyje 1

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolės parametrai duomenų nėra.

8.2 Poveikio kontrolė: Venkite garų įkvėpimo ir produkto patekimo ant odos. Dėvėkite apsauginę aprangą. Švariai nuvalykite suteptą odą ir pakeiskite nešvarius rūbus bei įrangą. Dirbti gerai vėdinamose patalpose.

Kvėpavimo takų apsauga: Vengti įkvėpimo, dirgina kvėpavimo takus. Esant didelei cheminės medžiagos koncentracijai naudokite kvėpavimo aparatą (respiratorių arba dujokaukę). Filtrą keiskite dažnai. Respiratorius (organinis garų filtras, tipas A).

Rankų apsauga: Naudokite apsaugines pirštines (išbandyta EN374), reguliariai jas keiskite.

Akių apsauga: Jei yra pavojus apsitaškyti, dėvėkite apsauginius akinius ar veido apsaugą (apsauginis skydas).

Odos apsauga: Dėvėkite apsauginę aprangą ( EN 11612). Darbo pabaigoje suteptus drabužius pakeisti.

Poveikio aplinkai kontrolė: Laikyti uždarose talpyklose. Avarinių išsiliejimų rizika sumažinama pastatant baseinus ir kanalizacijos sistemas, taip pat cementuojant  įkrovimo ir iškrovimo stočių grindinį.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Bendra informacija (būsena, kvapas): 	skystis

pH: 	–

Pradinė virimo temperatūra (virimo temperatūros intervalas): >150 (130 - 210) °C

Pliūpsnio temperatūra: 	> 36 °C

##### Sprogstamumo ribos

Apatinė sprogstamumo riba: 	0,6 % tūrio

Viršutinė sprogstamumo riba: 	7 % tūrio

Santykinis tankis: 	0,74-0,85 g/cm³ 15°C

9.2 Kita informacija: 	Nėra atitinkamų duomenų.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1 Reaktingumas: esant normalioms sąlygoms medžiaga stabili.

10.2 Cheminis stabilumas: esant normalioms sąlygoms medžiaga stabili.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: kontaktas su stipriais oksidatoriais (peroksidais) gali sukelti gaisro pavojų.

10.4 Vengtinos sąlygos: šilumos šaltiniai, liepsna, kibirkštys, statinė elektra.

10.5 Nesuderinamos medžiagos: nitratų ar kitų stiprių oksidatorių mišiniai (chloratai, perchloratai, skystas deguonis) gali sudaryti sprogstamąją masę.

10.6 Pavojingi skilimo produktai: neskyla sandėliuojant normaliomis sąlygomis.

11 SKIRSNIS. toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį:

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus: gali būti mirtina prarijus ir patekus į kvėpavimo takus.

| LD50 žiurkė, prarijus | 5000 mg/kg |
| --- | --- |
| LD50 triušis, oda | 2000 mg/kg |
| LC50 žiurkė įkvėpus | 5,2 mg/l |

Odos ėsdinimas / dirginimas			     Neklasifikuojamas

Sunkus akių pažeidimas / dirginimas		     Neklasifikuojamas

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:: 	Neklasifikuojamas

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:	Neklasifikuojamas

Kancerogeniškumas:			Neklasifikuojamas

Toksiškumas reprodukcijai: 			Neklasifikuojamas

STOT - vienkartinis poveikis: 		Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą.

STOT-kartotinis poveikis: 			Neklasifikuojamas

Aspiracijos pavojus: 				Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtinas.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininę sistemą ardančios savybės

Šioje medžiagoje nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurių koncentracija yra 0,1 % masės arba daugiau.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1 Toksiškumas

Ekologija – bendrai:   Aplinkai pavojinga

Ekologija – oras:   nepavojingas ozono sluoksniui (1999/45/EB)

| LC50 kiti vandens organizmai | 10-100 mg/l |
| --- | --- |

12.2 Patvarumas ir skaidomumas: Nėra atitinkamų duomenų.

12.3 Bioakumuliacinis potencialas

| Log Kow | 4 |
| --- | --- |

12.4 Judumas dirvožemyje: Nėra atitinkamų duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Nėra atitinkamų duomenų.

12.6 Endokrininę sistemą ardančios savybės

Šioje medžiagoje nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurių koncentracija yra 0,1 % masės arba daugiau.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis: Nėra atitinkamų duomenų.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1 Atliekų tvarkymo metodai:

Produkto atliekos yra pavojingos atliekos. Jos turi būti tvarkomos, remiantis nacionalinėmis taisyklėmis ir vietos valdžios įstaigų rekomendacijomis. Kai dirbate su atliekomis, atkreipkite dėmesį į pavojus ir pasirūpinkite būtinomis saugos priemonėmis, žymėjimu ir informacija. Tuščiuose induose gali būti degių arba sprogių gaminio likučių.  Tuščios pakuotės turi būti utilizuojamos vietoje arba šalinama kaip atliekos.

07 01 04 - kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

30

1300

14.1 JT numeris: 		– 1300

14.2 JT  teisingas krovinio pavadinimas:	– terpentino pakaitalas

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė  (-s):	– 3

14.4 Pakuotės grupė:		– III

14.5 Pavojus aplinkai

produktas nekelia pavojaus aplinkai padal vežimo taisykles

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Dirbti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodekcą

Netaikoma

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.

- Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas.

- 2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006.

- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).

- 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvas III priedas.

- HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos  ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-824/A1-389,  Žin., 2011, Nr. 112-5274), keitimai - LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos  ir darbo ministro 2018 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-695/A1-272, TAR, 2018-06-15, Nr. 9988; 2019 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. V-1203/A1-646, TAR, 2019-10-29, Nr. 17148; 2021 m. sausio 6  d. įsakymas Nr. V-13/A1-12, TAR, 2021-01-06, Nr. 184.

- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, nauja redakcija (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-225, TAR, 2016-04-01, Nr. 2016-06779 su vėlesniais keitimais).

- Atliekų tvarkymo taisyklės. (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d.  įsakymu Nr. D1-831, TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16089, keitimas TAR, 2018-01-02, Nr. 57, i. k. 2018-00057).

- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr123-5055), keitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-170 (TAR, 2018-04-20, Nr. 2018-06281).

- Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministrų 2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1-379/4-273, 2007 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. D1-535/4-443, Žin. 2005, Nr. 93-3474 ; 2007. Nr. 111-4550).

15.2. Cheminės saugos vertinimas:	atliktas angliavandeniliams C9-C11: n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai, < 2% aromatinių angliavandenilių, EB Nr. 919-857-5

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti naudojami tik kaip medžiagos saugaus gabenimo, platinimo, naudojimo ir laikymo pagalba.  Saugos duomenų lapas nėra produkto kokybės pažymėjimas.

Saugos duomenų lape pateikti duomenys galioja tik duotajam produktui ir negali galioti arba būti pakankami šiam produktui, naudojamam kartu su kitomis medžiagomis ir įvairiai paskirčiai.

Produkto naudotojas privalo laikytis visų galiojančių normų ir teisės aktų ir yra atsakingas už saugos duomenų lape pateiktų duomenų netinkamą naudojimą arba produkto netinkamą naudojimą.

Ši SAUGOS DUOMENŲ LAPŲ informacija skirta tik šiam produktui, ji netinka derinant šį produktą su kitais ar kitaip jį panaudojant. Tačiau joks atstovavimas ar garantija dėl jos patikimumo ar pilnumo neteikiama. Produkto naudotojas yra atsakingas už teisingą produkto naudojimą ir atsakingas nuspręsti, ar jo reikmėms SDL informacija yra pakankama.

Saugos duomenų lapo pildymo šaltiniai: gamintojo saugos duomenų lapas.

Patikslinti ir papildyti 1 – 16 saugos duomenų lapo skirsniai.