2025 m. ......………… d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ……

1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GENEROLŲ IR ADMIROLŲ UNIFORMINIŲ ŠVARKŲ IR KELNIŲ

INDIVIDUALAUS SIUVIMO PASLAUGAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) ketina įsigyti individualaus siuvimo paslaugas šiems gaminiams:

  - gaminys „Švarkas uniforminio kostiumo, generolo (SP)“ (toliau – SP generolo švarkas) ;

  - gaminys „Kelnės uniforminio kostiumo, generolo (SP)“ (toliau – SP generolo kelnės);

  - gaminys „Švarkas uniforminio kostiumo, generolo (KOP)“ (toliau – KOP generolo švarkas);

  - gaminys „Kelnės uniforminio kostiumo, generolo (KOP)“ (toliau – KOP generolo kelnės);

  - gaminys „Švarkas uniforminio kostiumo, admirolo“ (toliau – admirolo švarkas);

  - gaminys „Kelnės uniforminio kostiumo, admirolo“ (toliau – admirolo kelnės).

- Gaminiai siuvami iš nustatytos spalvos (SP generolo švarkas ir kelnės – samanų, KOP generolo švarkas ir kelnės – tamsiai mėlynos, admirolo švarkas ir kelnės – juodos) pusvilnonio kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio). SP ir KOP generolų švarkai bei SP generolo kelnės puošiami raudonos spalvos apdailinio audinio (toliau – apdailinio audinio) detalėmis. Prie švarkų techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka tvirtinami antpečiai (SP ir KOP generolams), laipsnių skiriamosios juostelės (admirolams) ir skiriamieji ženklai.

Pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, antpečiais ar laipsnių skiriamosiomis juostelėmis, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu ar inkaro ženklu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje (išduodama pagal suderintas ir patvirtintas sunaudojimo normas). SP ir KOP generolų švarkų apykaklės siuvinėjimas atliekamas Pirkėjo nurodytoje įmonėje (siuvinėjimui Paslaugos teikėjas pateikia sukirptą švarko apykaklę su prisiūtu apdailiniu audinio kanteliu). Visos kitos gaminių siuvimui reikalingos medžiagos – Paslaugos teikėjo.

- Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Gaminiai siuvami vyriški pagal individualius kliento išmatavimus.

- Gaminių modelių eskizai pateikti Techninės specifikacijos priede (toliau – Priedas). Matmenys eskizuose nurodyti centimetrais.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui: 182 cm ūgio, 100 cm krūtinės apimties, 88 cm liemens apimties.

- Jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

- Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius, peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės (jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip). Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.

- Švarko ir kelnių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3,5 cm. Švarko rankovių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 4 cm. Kelnių nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm. Pagrindinės gaminių siūlės turi būti ne siauresnės nei 1,5 cm, kitų siūlių minimalūs užleidimai turi būti ne siauresni nei 1,0 cm. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.

- Siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti, kad neirtų.

- Pagrindinės gaminių siūlės prasiuvamos grandininiu dygsniu.

- Detalių ir siūlių kraštai turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

- Kelnių apačios užpakalinė dalis kerpama 1-1,5 cm ilgesnė už priekinę. Palenktų kelnių apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstiline juosta.

- .Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.)

- Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, peltakių sudūrimai matomose vietose, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Gamybos technologinis procesas turi užtikrinti reikiamą detalių ir jų formos standumą. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.

- Gaminiai turi būti išvalyti nuo technologinio proceso liekanų (siūlų, pūkų, žymėjimų ir pan.), tvarkingai išlyginti (be raukšlių, blizgių žymių ar kitokių lyginimo defektų), garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminių formos stabilumą. Kelnės lyginamos su kantu.

Reikalavimai medžiagoms

- Pamušalinis audinys – poliesterinis, arba ne blogesnės kokybės.

- Pamušalinis audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 
IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Kišeninis audinys – specialios paskirties mišriapluoštis (ne mažiau kaip 30 % medvilnės) audinys, kurio paviršinis tankis ne mažiau kaip 100 g/m2, pagrindinio audinio arba juodos spalvos.

- Saga, skirta admirolo švarko priekio puselės prisegimui – 1,9 (±0,1) cm skersmens; sagos, skirtos švarkų vidinių kišenių užsegimui ir kelnėms – 1,5 (±0,1) cm skersmens. Sagos – iš plastiko, paaukštintu kraštu, jų spalva derinama prie audinio spalvos. Sagos turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniam valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos.

- Tekstilinė juostelė – 0,6-0,8 cm pločio, standi, spalva derinama prie audinio spalvos.

- Korsažinėje juostoje turi būti įsiūta gumuota juostelė, prilaikanti marškinius dėvėjimo metu.

- Siuvimo siūlai – armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.). Vidinių siūlių apdorojimui leidžiama naudoti pilkus arba kitos nekontrastuojančios spalvos siūlus.

- Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klijiniai įdėklai, ašutinis audinys, neaustinės medžiagos, peteliai, vatinėliai ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

Reikalavimai SP ir KOP generolų švarkų modeliui

- SP ir KOP generolų švarkai (toliau – švarkai) – prigludusio silueto, su atkirptais šoneliais (Priedo 1 ir 2 eskizai).

- Švarkai užsegami penkiomis didelėmis uniforminėmis sagomis su Vyčiu. Švarkų užsegimas paaukštintas: viršutinė saga turi būti vienoje linijoje su viršutinių antkišenių sagomis, apatinė – vienoje linijoje su apatinių antkišenių viršumi, likusios sagos išdėstytos vienodais atstumais.

- Švarkų užsegimo kilpos siuvamos su akute.

- Švarkų priekio puselės siuvamos su įsiuvais ir dviem poromis uždėtinių kišenių (viršutinių ir apatinių):

  - viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje su figūriniais antkišeniais (Priedo 3 eskizas):

    - uždėtinės kišenės centre užsiūta 3 (±0,2) cm pločio klostelė;

    - uždėtinės kišenės viršus palenktas ir nupeltakiuotas 2,5 (±0,2) cm pločio peltakiu;

    - uždėtinė kišenė prisiuvama 0,1-0,2 cm pločio siūle;

    - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

    - antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

    - antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

  - apatinės kišenės – žemiau liemens linijos, erdvinės, su antkišeniais (Priedo 4 eskizas):

    - uždėtinės kišenės viršus palenktas ir nupeltakiuotas 2,5 (±0,2) cm pločio peltakiu;

    - uždėtinės kišenės šonų ir apačios lenkimo linijos nupeltakiuotos viengubais apdailos peltakiais (kišenės šonų ir apačios lenkimo linijos suformuotos užsiuvus apatinius kišenės kampus). Kišenės šonai ir apačia prisiuvami 0,7-1,0 cm pločio siūlėmis;

    - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

    - antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

    - antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

- Švarkų nugaroje – vidurio siūlė, užsibaigianti atviru skeltuku, kurio aukštis fiksuojamas 
7 cm žemiau liemens linijos.

- Švarkai nešiojami su nustatyto pavyzdžio nuimamais antpečiais:

  - antpečių nešiojimui, ant pečių prisiuvama po dvi 3,3 (±0,2) cm ilgio juosteles iš pagrindinio audinio (Priedo 7 eskizas), skirtas 1,3-1,5 cm pločio antpečių prisegimo juostai prakišti:

  - antpečiai parenkami priklausomai nuo pečių pločio (antpečiai būna 12-14 cm ilgio);

  - laisvas antpečio galas prie švarko prisegamas maža uniformine saga su Vyčiu.

- Prie švarkų apykaklės viršutinės detalės prisiūta stovė (Priedo 1 ir 2 eskizai). Apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu (per stovę).

- Švarkų poapykaklė kerpama iš specialios paskirties veltinio.

- Apykaklės stovės centre prisiūta pakaba iš tekstilinės juostelės. Pakaba turi būti ne trumpesnė nei 6,5 cm ilgio.

- Švarkų apykaklės ir atvarto kampai vienodi – 4,5 (±0,1) cm pločio (Priedo 7 eskizas):

- Švarkų apykaklės kraštuose įsiuvamas 0,2-0,3 cm pločio įsiuvas iš apdailinio audinio.

- Švarkų rankovės statytos, dviejų siūlių.

- SP generolo švarko rankovės užsibaigia į viršų smailėjančiais figūriniais rankogaliais (Priedo 1 ir 5 eskizai):

  - rankogalis sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

  - rankogalio sujungimo su rankove kraštas papuoštas 0,2-0,3 cm pločio įsiuvu iš apdailinio audinio;

  - rankogalio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu.

- KOP generolo švarko rankovės siuvamos be figūrinių rankogalių (Priedo 2 ir 6 eskizai).

- Prie švarkų rankovių prisiuvamas tarnybos ženklas ir antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu (Priedo 5 ir 6 eskizai).

- Švarkai siuvami su pamušalu.

- Kiekvienoje pamušalo priekio puselėje (krūtinės aukštyje) įsiūta 4,5 (±0,3) cm pločio detalė iš pagrindinio audinio, kurioje išsiūta po vidinę, 1 (±0,1) x 14 (±0,5) cm dydžio kišenę (Priedo 8 eskizas):

  - vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pamušalo, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pamušalo;

  - vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 18 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;

  - vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa iš tekstilinės juostelės. Kilpos įsiuvimo vietos uždengimui, įsiūtas trikampio formos antsiuvas, suformuotas sulanksčius kvadratinę pamušalo detalę.

- Kairėje pamušalo priekio puselėje (ties švarkų apatinės uždėtinės kišenės antkišeniu) išsiūta vidinė, 1 (±0,1) x 10 (±0,5) cm dydžio kišenė (Priedo 8 eskizas):

  - vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš pamušalo. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pamušalo;

  - vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 12 cm, matuojant nuo kišenės vidurio.

Reikalavimai SP ir KOP generolų kelnių modeliui

- SP ir KOP generolų kelnės (toliau – kelnės) priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.

- Kiekvienoje kelnių priekio puselėje susiūti 8 (±0,5) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (Priedo 9 ir 10 eskizai).

- Kelnių priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.

- Kiekvienoje kelnių priekio puselėje išsiūta po vieną 1 (+0,2) x 16,5 (±0,5) cm dydžio šoninę kišenę (Priedo 11 ir 12 eskizai):

  - šoninė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - šoninės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 30 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

- Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje susiūti 7,5 (±0,5) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės).

- Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje išsiūta po vieną 1 (+0,2) x 14 (±0,5) cm dydžio užpakalinę kišenę su antkišeniu (Priedo 9, 10 ir 13 eskizai):

  - užpakalinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - užpakalinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - užpakalinės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 22 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);

  - kišenė užsegama saga ir kelnių užpakalinėje puselėje išsiūta kilpa su akute;

  - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

  - antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu.

- Kelnių nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm.

- Kelnių juosmuo – 3,5 (±0,2) cm pločio, su pailgintu galu (Priedo 9 ir 10 eskizai):

  - juosmens vidinėje pusėje prisiūta korsažinė juosta;

  - juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute bei metaliniu kabliuko ir kilputės komplektu.

- Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis:

  - ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 (-0,1; +0,2) cm pločio;

  - ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

  - ąselių viršus ir apačia užtvirtinami spec. mašina.

- SP generolo kelnių šoninėse siūlėse įsiūti 0,2-0,3 cm pločio įsiuvai iš apdailinio audinio (Priedo 11 eskizas). KOP generolo kelnės siuvamos be įsiuvų (Priedo 12 eskizas).

Reikalavimai admirolo švarko modeliui

- Admirolo švarkas (toliau – švarkas) pusiau prigludusio silueto, su atkirptais šoneliais ir nugaros vidurio siūle (Priedo 14 eskizas).

- Švarkas užsegamas dvieiliu užsegimu: trimis poromis didelių uniforminių sagų su inkaro ženklu. Užsegimo aukštis nustatytas Priedo 14 eskize, apatinės sagos – ties švarko antkišenių viršutine linija. Likusios sagos išdėstytos vienodais atstumais. Antrosios (dekoratyvinės) eilės sagos prie švarko prisiuvamos taip, kad jų pagrindas būtų prigulęs prie švarko.

- Švarko užsegimo kilpos siuvamos su akute. Kilpos siuvamos statmenai priekio kraštui.

- Švarko dešinės priekio puselės kraštas prilaikomas, prisegant jį prie sagos, prisiūtos švarko kairės priekio puselės vidinėje pusėje (Priedo 18 eskizas).

- Švarko priekio puselės siuvamos su įsiuvais.

- Švarko kairėje pusėje krūtinės aukštyje įsiūta kišenėlė su 3 (±0,2) x 11 (±0,5) dydžio antsiuvu:

  - kišenėlės antsiuvas sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

  - kišenės maišeliai kerpami iš pamušalo;

  - kišenės galai prisiuvami spec. mašina arba tankiu zigzago dygsniu.

- Švarkas siuvamas su šoninėmis kišenėmis:

  - kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais ir antkišeniu (Priedo 16 eskizas);

  - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

  - kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 20 cm (matuojama nuo antkišenio prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

- Prie švarko apykaklės viršutinės detalės prisiūta stovė (Priedo 14 eskizas). Apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu (per stovę).

- Švarko poapykaklė kerpama iš specialios paskirties veltinio.

- Apykaklės stovės centre prisiūta pakaba iš tekstilinės juostelės (Priedo 14 eskizas). Pakaba turi būti ne trumpesnė nei 6,5 cm ilgio.

- Švarko atvarto kampai turi būti ilgesni už apykaklės kampus (Priedo 15 eskizas).

- Švarko atvarto kraštas ir apykaklės kraštas tarpusavyje sutvirtinami rankiniu dygsniu.

- Švarko rankovės statytos, dviejų siūlių (Priedo 14 eskizas).

- Prie rankovių prisiuvamos laipsnių skiriamosios juostelės (Priedo 17 eskizas).

- Švarkas siuvamas su pamušalu.

- Kiekvienoje pamušalo priekio puselėje (krūtinės aukštyje) įsiūta po vidinę, 
1 (+0,2) x 14 (±0,5) cm dydžio kišenę (Priedo 18 eskizas):

  - vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pamušalo;

  - vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 18 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;

  - vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa iš tekstilinės juostelės.

- Kairėje pamušalo priekio puselėje (ties švarko apatinės uždėtinės kišenės antkišeniu) išsiūta vidinė, 1 (+0,2) x 10 (±0,5) cm dydžio kišenė (Priedo 18 eskizas):

  - vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš pamušalo;

  - vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 12 cm, matuojant nuo kišenės vidurio.

Reikalavimai admirolo kelnių modeliui

- Admirolo kelnės (toliau – kelnės) priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.

- Kiekvienoje kelnių priekio puselėje susiūti 8 (±0,5) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (Priedo 19 eskizas).

- Kelnių priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.

- Kiekvienoje kelnių priekio puselėje išsiūta po šoninę kišenę (Priedo 20 eskizas):

  - šoninės kišenės įėjimas nupeltakiuotas 0,2-0,3 cm atstumu nuo krašto;

  - šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - šoninės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 30 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

- Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje susiūti 7,5 (±0,5) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės).

- Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje išsiūta po vieną 1 (+0,2) x 14 (±0,5) cm dydžio užpakalinę kišenę su antkišeniu (Priedo 19 ir 21 eskizai):

  - užpakalinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - užpakalinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - užpakalinės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 22 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);

  - kišenė užsegama saga ir kelnių užpakalinėje puselėje išsiūta kilpa su akute;

  - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

  - antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu.

- Kelnių nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm.

- Kelnių juosmuo – 3,5 (±0,2) cm pločio, su pailgintu galu (Priedo 19 eskizas):

  - juosmens vidinėje pusėje prisiūta korsažinė juosta;

  - juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute bei metaliniu kabliuko ir kilputės komplektu.

- Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis (Priedo 19 ir 20 eskizai):

  - ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 (-0,1; +0,2) cm pločio;

  - ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

  - ąselių viršus ir apačia užtvirtinami spec. mašina.

III SKYRIUS

ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- Gaminių siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir Lietuvos kariuomenės turimus pavyzdžius.

- Prieš pradedant paslaugos teikimą, Paslaugos teikėjas pristato:

  - priežiūros instrukciją suderinimui;

  - gaminio techninį aprašą (su gaminio siuvime Paslaugos teikėjo panaudotų priedų pavyzdžiais ir techninėmis charakteristikomis);

  - gaminių pasiuvimui reikalingo pagrindinio ir apdailinio audinio sunaudojimo orientacines normas suderinimui. Orientacinės audinių normos derinamos standartiniams dydžiams (krūtinės apimtis nuo 92 iki 128 cm, liemens apimtis nuo 80 iki 116 cm, ūgis nuo 164 iki 200 cm). Esant nestandartiniams dydžiams, audiniai nurašomi pagal faktines išeigas.

- Esant poreikiui, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai, siuvimo technologija, skiriamieji ženklai ir/ar jų tvirtinamo vietos gali būti patikslintos.

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- pluoštinė sudėtis;

- sutarties data ir numeris;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą;

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

- Ženklinimo juostelės kraštai neturi būti aštrūs. Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).

- Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Gaminius individualiai priima klientas.

Techninės specifikacijos

priedas

SP GENEROLO ŠVARKO MODELIS

1 eskizas

KOP GENEROLO ŠVARKO MODELIS

2 eskizas

SP IR KOP GENEROLŲ ŠVARKŲ VIRŠUTINĖ UŽDĖTINĖ KIŠENĖ

3 eskizas

SP IR KOP GENEROLŲ ŠVARKŲ APATINĖ UŽDĖTINĖ KIŠENĖ

4 eskizas

SP GENEROLO ŠVARKO RANKOVĖS

5 eskizas

KOP GENEROLO ŠVARKO RANKOVĖS

6 eskizas

SP IR KOP GENEROLŲ ŠVARKŲ ANTPEČIŲ NEŠIOJIMO JUOSTELĖS

7 eskizas

SP IR KOP GENEROLŲ ŠVARKŲ PAMUŠALO VIDINĖS KIŠENĖS

8 eskizas

SP GENEROLO KELNIŲ MODELIS

9 eskizas

KOP GENEROLO KELNIŲ MODELIS

10 eskizas

SP GENEROLO KELNĖS (IŠ ŠONO)

11 eskizas

KOP GENEROLO KELNĖS (IŠ ŠONO)

12 eskizas

SP IR KOP GENEROLŲ KELNIŲ KIŠENĖ SU ANTKIŠENIU

13 eskizas

KJP ADMIROLO ŠVARKO MODELIS

14 eskizas

| KJP ADMIROLO ŠVARKO ATVARTAS 15 eskizas | KJP ADMIROLO ŠVARKO ŠONINĖ KIŠENĖ 16 eskizas |
| --- | --- |

| KJP ADMIROLO ŠVARKO RANKOVĖS 17 eskizas | KJP ADMIROLO ŠVARKO VIDINĖS KIŠENĖS 18 eskizas |
| --- | --- |

KJP ADMIROLO KELNIŲ MODELIS

19 eskizas

KJP ADMIROLO KELNĖS (IŠ ŠONO)

20 eskizas

KJP ADMIROLO KELNIŲ KIŠENĖ SU ANTKIŠENIU

21 eskizas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KEPURĖMS GENEROLO (SP, KOP)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Kepurės generolo (toliau – kepurės) tai – stabilią formą išlaikančios (tiek dėvint, tiek nedėvint) kariškos uniforminės kepurės, skirtos LK generolams.

- Gaminiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Kepurių gamybai naudojamas pamušalas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Tiekėjas aprūpinamas generolų kepurėms pagaminti reikalingu pusvilnoniu kostiuminiu audiniu (SP – samanų, KOP – tamsiai mėlynos spalvos), raudonos spalvos audiniu apdailos įdūrams, kepurės ženklu, sagomis su Vyčiu, dirželiu ir snapeliu pagal suderintas su Pirkėju medžiagų sunaudojimo normas. Visos kitos medžiagos ir priedai, reikalingi kepurės gamybai, – Tiekėjo.

- Kepurių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

- Kariams reikalingų kepurių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, sudarant sutartis.

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių kepurių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

- Kai techninėje specifikacijoje yra nurodyti standartai ar metodai, turi būti taikoma bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento aktuali galiojanti redakcija.

1 lentelė

KARIŠKŲ UNIFORMINIŲ KEPURIŲ DYDŽIAI

| Dydis | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galvos apimtis, cm | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | 55,5-56,5 | 56,5-57,5 | 57,5-58,5 | 58,5-59,5 | 59,5-60,5 | 60,5-61,5 | 61,5-62,5 |

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Kepurės turi būti patogios dėvint, užtikrinti komfortą ir išlaikyti formos stabilumą visą gaminio eksploatavimo laikotarpį.

- Kepurės modelis, matų lentelės, technologinis apdirbimas, naudojimo – priežiūros instrukcija, prekių ženklinimas, pakavimas derinami su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

- Kepurę sudaro stabilią formą palaikantis karkasas, kuris aptrauktas pusvilnonio kostiuminio audinio ovalo formos apvalkalu su raudonos spalvos įdurais, siuvinėtas ąžuolo lapų vainiku snapelis, aukso spalvos pintas dviejų eilių dirželis, prisegamas dviem 14 mm sagomis su Vyčiu (žiūrėti priedo eskizus), kepurės ženklas.

- Karkasą sudaro lankas (apjuosiantis galvą) ir dugno formą palaikantis lankelis. Karkaso lanko plotis – 4,5 cm ± 0,1 cm, ilgis - pagal kepurės dydį. Karkasas (lankas ir lankelis) turi būti pagamintas iš elastingos, standžios, drėgmei atsparios medžiagos ir užtikrinti stabilią, tinkamą kepurės formą visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Kepurės apvalkalas pasiūtas iš kostiuminio audinio (išorinė pusė), su pamušalu. Pamušalas – poliesterinis (gali būti derinys su kitokiu pluoštu) arba lygiavertis, jo spalva derinama prie viršaus audinio spalvos. Kepurės viršus/dugnelis ir šoneliai turi būti su pamušalu.

- Kepurės viršutinę dalį/apvalkalą sudaro dugnelis, jo šoneliai ir išorinis lanko apsiuvas. Dugnelis – ovalo formos, dviejų sluoksnių. Bazinio 58 dydžio kepurės viršaus skersmens ilgis (matuojant nuo priekinės dalies vidurio iki nugarinės dalies vidurio) – 27,1 cm ± 0,2 cm, plotis (matuojant tarp šoninių kraštų – 25,1 ± 0,2 cm. Dugnelio šonelių plotis priekyje – 5,5 cm ± 0,2 cm, nugaroje – 4,2 cm ± 0,2 cm. Lanko išorinio (kostiuminio audinio) apsiuvo plotis – 4,5 cm ± 0,2 cm, ilgis – pagal dydį.

- Lanko viršutinėje ir dugnelio krašto su šoneliais jungimo siūlėse įsiuvami apdailiniai įdurai. Apdailos įduro plotis 0,2 – 0,3 cm. Apsiuvų ir apdailos įdūrų sujungimo siūlės turi būti nugaroje.

- Kepurės lankas vidinėje pusėje apsiūtas juodos spalvos odine (avies arba ožkos odos), minkšta, perforuota (su skylutėmis) juosta. Lanko apsiuvų sujungimo siūlės turi būti nugarinėje dalyje. Lanko vidaus odinės juostos/apsiuvo plotis – 6,0 cm ± 0,5 cm, ilgis – pagal dydį. Odos spalva turi būti vienodo intensyvumo ir vienoda per visą skerspjūvį. Nusidažymo atsparumas turi būti ne mažesnis nei (balais):

- sausai trinčiai (50 ciklų pirmyn – atgal) ≥ 3 (pagal LST EN ISO 11640 arba lygiavertį);

- šlapiai trinčiai (20 ciklų pirmyn – atgal) > 2 (pagal LST EN ISO 11640 arba lygiavertį);

- prakaitui (10 ciklų pirmyn – atgal) > 2 (pagal LST EN ISO 11641 arba lygiavertį).

- Kepurės viršus/dugnelis ir šoneliai su pamušalu yra pastandinti drėgmei atsparia klijine medžiaga. Priekinės šonelių detalės, kepurės formos palaikymui, vidinėje pusėje paminkštintos. Klijinės medžiagos, naudojamos kepurių gamyboje, turi būti atsparios drėgmei, neatsiklijuoti visą gaminio dėvėjimo laikotarpį.

- Vidinėje pusėje, dugnelio/viršaus centre, turi būti prisiūta skaidraus plastiko detalė pavardės žymėjimui. Jos ilgis – 7,0 cm ± 0,1 cm, plotis – 3,5 cm ± 0,1 cm. Vienas detalės kraštas paliekamas neužsiūtas.

- Kepurės priekis (virš snapelio) puošiamas nustatyto pavyzdžio dekoratyviniu dirželiu, kuris prisegamas dviem 14 mm skersmens uniforminėmis sagomis su Vyčiu.

- Kepurių centre, virš dirželio tvirtinamas kepurės ženklas. Kepurės viduje, priekio viduryje, įsegamo kepurės ženklo tvirtinimo vietai uždengti turi būti pritvirtintas standus pakietinimas (apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo galo aštrumo), iš abiejų pusių apsiūtas pamušalu. Detalė pritvirtinta lanko apačioje ir prie dugnelio/viršaus formos palaikymo lankelio. Detalės, apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo, aukštis 9,5 cm ± 0,2 cm, plotis – 3,5 cm ± 0,1 cm.

- Pagrindiniai gaminių matai (matavimo vietos) ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 2 lentelėje. Matų lentelė gali būti derinama su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

2 lentelė

KARIŠKŲ UNIFORMINIŲ KEPURIŲ VISŲ DYDŽIŲ MATŲ LENTELĖ

| Kepurės matmens (vietos) pavadinimas /Dydis | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | Leistinas nuokrypis cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepurės apimtis, cm (matuoti ilgį lanko vidinėje pusėje) | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 0,5 |
| Kepurės dugno/ ovalo ilgis, cm (skersmuo nuo priekio iki nugaros) | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28,0 | 28,3 | 0,2 |
| Kepurės dugno/ ovalo plotis,cm (skersmuo tarp šonų) | 23,9 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26,0 | 26,3 | 0,2 |

- Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies galvos apdangalų kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui ir siūlėms. Negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, iškreivinimo. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Dygsnių tankumas turi būti tolygus, užtikrinti siūlių stiprumą.

- Kepurių juodos spalvos dalių spalva artima spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą – 19-0303 TP.

- Kepurių detalės turi būti kerpamos viena kryptimi, gaminiuose neleidžiami detalių atspalviai. Iš kostiuminio audinio kerpami: dugnelis – vienos detalės, dugnelio šoneliai – keturios detalės, lanko apsiuvas – vienos detalės. Dugnelis turi būti iš vienos detalės, lygus simetriškas, tolygiai ištemptas ant lankelio, be pūslių, be raukšlių.

- Visų kepurės dalių ir detalių kraštai turi būti apdirbti tvarkingai ir taip, kad neirtų. Užleidimai siūlėms ir dygsnių tankis turi būti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio tvirtumą ir kokybę visą gaminio eksploatacijos/dėvėjimo laikotarpį.

- Siuvimui turi būti naudojami neblunkantys, armuoti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės siūlai, kurie užtikrintų siūlių kokybę ir tvirtumą. Siūlų spalva derinama prie gaminio viršaus audinio spalvos.

- Visų gamyboje naudojamų medžiagų gamybos ir apdailos būdai turi atitikti bendrus technologinius ir kokybės reikalavimus, taikomus šios kategorijos/rūšies gaminiams. Visos naudojamos medžiagos turi būti be defektų, nepažeistos technologinio proceso metu.

- Gaminiai turi būti tinkamai išlaidyti ir išvalyti, nesuglamžyti, nesutepti, be siūlgalių, technologinis apdirbimas turi užtikrinti gaminio formos stabilumą. Gaminiai turi neprarasti savo estetinių ir kitų savybių mažiausiai 5 kartus išskalbus arba išvalius organiniais tirpikliais.

- GAMINIŲ ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS

- Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

  - vieną darbinį pavyzdį, kuris sutarties vykdymo metu ir po sutarties vykdymo lieka Pirkėjui;

  - gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų (medžiagų, furnitūros ir pan.) dokumentus (laboratorinių bandymų protokolus, techninius aprašymus ar pan.), įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą). gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų pavyzdžius (jei reikalaujama).

  - medžiagų, kuriomis Teikėją aprūpina Pirkėjas, sunaudojimo normas (gali būti tvirtinamos atskiros darbinių pavyzdžių ir masinei gamybai reikalingų medžiagų sunaudojimo normos).

  - gaminio naudojimo – priežiūros instrukciją, kuri turi būti pridėta prie kiekvieno gaminio naudojimo - priežiūros instrukcija (turi būti suderinta) lietuvių kalba.

- Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklinimas turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Kepurės pakuojamos po 1 vnt. (individualiai) į kartonines dėžutes su kartoniniu įdėklu kepurės viduje.

- Dėžutė, ženklinama etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksus;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

- Kilmės šalis

- Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO3758))

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Juostelė turi būti pagaminta iš atlasinės medžiagos (kraštai neturi būti aštrūs), informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formos A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

PRIEDAS

SP, KOP generolų kepurių eskizai

SP, KOP generolų kepurės snapelio eskizas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KEPURĖMS ADMIROLO

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Kepurės admirolo (toliau – kepurės) tai – stabilią formą išlaikančios (tiek dėvint, tiek nedėvint) kariškos uniforminės kepurės, skirtos LK admirolams.

- Gaminiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Kepurių gamybai naudojamas pamušalas, turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Tiekėjas aprūpinamas admirolų kepurėms pagaminti naudojamu juodu pusvilnoniu kostiuminiu audiniu, kepurės ženklu, poženkliu ir sagomis su inkaru pagal suderintas su Pirkėju medžiagų sunaudojimo normas. Visos kitos medžiagos ir priedai, reikalingi kepurės gamybai, – Tiekėjo.

- Kepurių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

- Kariams reikalingų kepurių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, sudarant sutartis.

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių kepurių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

- Kai techninėje specifikacijoje yra nurodyti standartai ar metodai, turi būti taikoma bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento aktuali galiojanti redakcija.

1 lentelė

KARIŠKŲ UNIFORMINIŲ KEPURIŲ DYDŽIAI

| Dydis | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galvos apimtis, cm | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | 55,5-56,5 | 56,5-57,5 | 57,5-58,5 | 58,5-59,5 | 59,5-60,5 | 60,5-61,5 | 61,5-62,5 |

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Kepurės turi būti patogios dėvint, užtikrinti komfortą ir išlaikyti formos stabilumą visą gaminio eksploatavimo laikotarpį.

- Kepurės modelis, matų lentelės, technologinis apdirbimas, naudojimo – priežiūros instrukcija, prekių ženklinimas, pakavimas derinami su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį. Orientacinė kepurių pagrindinių matų lentelė patiekta 2 lentelėje.

2 lentelė

KARIŠKŲ UNIFORMINIŲ KEPURIŲ VISŲ DYDŽIŲ MATŲ LENTELĖ

| Kepurės matmens (vietos) pavadinimas /Dydis | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | Leistinas nuokrypis cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepurės apimtis, cm (matuoti ilgį lanko vidinėje pusėje) | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 0,5 |
| Kepurės dugno/ ovalo ilgis, cm (skersmuo nuo priekio iki nugaros) | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28,0 | 28,3 | 0,2 |
| Kepurės dugno/ ovalo plotis,cm (skersmuo tarp šonų) | 23,9 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26,0 | 26,3 | 0,2 |

- Kepurę sudaro: karkasas, atskirai pasiūtas apvalkalas (atskirai pridedamas atsarginis apvalkalas), snapelis, virš snapelio prisegamas dviem sagomis su inkarais, prisiūtomis kepurės šonuose (žiūrėti priedo eskizus) dirželis.

- Karkasą sudaro lankas (apjuosiantis galvą) ir dugno formą palaikantis lankelis. Lanko priekio vidurys – paaukštintas (atraminė dalis ženklui). Karkaso lanko plotis/aukštis – 5,0 cm ± 0,1 cm, priekyje aukštis (kartu su atramine dalimi) – 9,0 cm ± 0,1 cm. Atraminės dalies plotis/ilgis maždaug 10,0 cm ± 0,5 cm. Karkasas turi būti pagamintas iš elastingos, standžios, drėgmei atsparios medžiagos ir užtikrinti stabilią, tinkamą kepurės formą visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Atraminės detalės išorinė pusė turi būti paminkštinta. Įsegamo kepurės ženklo tvirtinimo vietai uždengti, atraminės dalies vidinėje pusėje, turi būti pritvirtintas standus pakietinimas (apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo galo aštrumo). Lanko atraminė dalis ir detalė, apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo, turi būti aptrauktos pamušalu, kurio galai turi būti tvarkingai/tinkamai įsiūti į kepurės siūles ir pritvirtinti prie dugnelio formos palaikymo lankelio. Pamušalas neturi būti matomas kepurės išorėje.

- Kepurės lankas išorinėje pusėje turi būti apsiūtas juodos spalvos kostiuminiu audiniu, kuriuo Tiekėją aprūpina Pirkėjas, vidinėje pusėje apsiūtas juodos spalvos natūralios odos perforuota (su skylutėmis) juosta. Lanko vidaus odinės juostos/apsiuvo plotis – 5,0 cm ± 0,1 cm, ilgis – pagal dydį. Odos spalva turi būti vienodo intensyvumo ir vienoda per visą skerspjūvį. Nusidažymo atsparumas turi būti:

- sausai trinčiai (50 ciklų pirmyn – atgal) ≥ 3 (balai, pagal LST EN ISO 11640 arba lygiavertį);

- šlapiai trinčiai (20 ciklų pirmyn – atgal) > 2 (balai, pagal LST EN ISO 11640 arba lygiavertį);

- prakaitui (10 ciklų pirmyn – atgal) > 2 (balai, pagal LST EN ISO 11641 arba lygiavertį).

- Atraminė dalis iš abiejų pusių turi būti apsiūta pamušalu, kartu pritvirtinant ir ovalios kepurės dugnelio/viršaus formos palaikymo lankelį. Atraminės detalės išorinė pusė turi būti paminkštinta. Įsegamo kepurės ženklo tvirtinimo vietai uždengti, atraminės dalies vidinėje pusėje, turi būti pritvirtintas standus pakietinimas (apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo galo aštrumo), aptrauktas pamušalu. Detalės, apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo, ilgis/aukštis 5,5 cm ± 0,1 cm, plotis – 5,0 cm ± 0,1 cm

- Apvalkalas siuvamas atskirai ir užvelkamas ant karkaso. Apvalkalas baltos spalvos, artimos spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą – 11-0601 TP, tamprios medžiagos (medžiagos techniniai parametrai pateikti 2 lentelėje), dviejų sluoksnių dugneliu, ovalo formos su prisiūtu juodos spalvos elastinės juostos apvadu. Kepurės dugnelis ovalo formos.

2 lentelė

BALTOS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 94 EL 2,0 – 6,0 | LST ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 225,0 – 245,0 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Matmenų pokytis po skalbimo, ne daugiau, (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertį) skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – A) | 2,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. | Nusidažymo atsparumas, balai skalbimui prie 40C * sausai trinčiai šlapiai trinčiai prakaitui | 4 3 3 3 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 5. | Spalvos skirtumas, Δ ECMC | ≤ 1 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |
| 6. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | 3 | LST EN ISO 4920 arba lygiavertis |

Pastabos:

Rodikliai 4.1., 4.2., 4.3. taikomi ir apvalkalo elastinei juostai.

Rodiklis 5 taikomas sutarties vykdymo metu, nustatant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvų.

- Bazinio 58 dydžio kepurės viršaus skersmens ilgis (matuojant nuo priekinės dalies vidurio iki nugarinės dalies vidurio) – 27,1 cm ± 0,2 cm, plotis (matuojant tarp šoninių kraštų) – 25,1 cm ± 0,2 cm. Kepurės dugnelio šonelių detalių (apatinio krašto) plotis priekyje – 5,5 cm ± 0,2 cm, plotis nugaroje - 4,2 cm ± 0,2 cm. Apvalkalo elastinės juostos plotis – 4,5 cm ± 0,1 cm. Uždėtas apvalkalas turi tiksliai atkartoti kepurės formą: būti ištemptas, lygus, be raukšlių. Apvalkalo elastinė juosta turi būti kokybiška, neprarasti elastingumo visą eksploatavimo laiką (mažiausiai 12 mėn. intensyvaus dėvėjimo).

- Vidinėje pusėje, dugnelio/viršaus centre, turi būti prisiūta skaidraus plastiko detalė pavardės žymėjimui. Skaidraus plastiko detalės, pavardės žymėjimui, ilgis – 7,0 cm ± 0,1 cm, plotis – 3,5 cm ± 0,1 cm. Vienas detalės šonas paliekamas neužsiūtas.

- Snapelis turi atitikti nustatytą formą Snapelis sudarytas iš trijų sluoksnių: neperšlampamas įdėklas iš viršaus ir apačios turi būti uždengtas matine juodos spalvos oda. Kepurės snapelio plotis per vidurį – 5,5 cm ± 0,1 cm.

- Kepurės priekis (virš snapelio) puošiamas nustatyto pavyzdžio dekoratyviniu dirželiu, kuris prisegamas dviem 14 mm skersmens uniforminėmis sagomis su inkaru.

- Kepurių centre, virš dirželio tvirtinamas kepurės ženklas.

- Pagrindiniai gaminių matai (matavimo vietos) ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 2 lentelėje. Matų lentelė gali būti derinama su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

- Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies galvos apdangalų kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui ir siūlėms. Negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, iškreivinimo. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Dygsnių tankumas turi būti tolygus, užtikrinti siūlių stiprumą.

- Kepurių juodos spalvos dalių spalva artima spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą – 19-0303 TP.

- Kepurių detalės turi būti kerpamos viena kryptimi, gaminiuose neleidžiami detalių atspalviai. Dugnelis turi būti iš vienos detalės, lygus simetriškas, tolygiai ištemptas ant lankelio, be pūslių, be raukšlių.

- Visų kepurės dalių ir detalių kraštai turi būti apdirbti tvarkingai ir taip, kad neirtų. Užleidimai siūlėms ir dygsnių tankis turi būti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio tvirtumą ir kokybę visą gaminio eksploatacijos/dėvėjimo laikotarpį.

- Siuvimui turi būti naudojami neblunkantys, armuoti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės siūlai, kurie užtikrintų siūlių kokybę ir tvirtumą. Siūlų spalva derinama prie gaminio viršaus audinio spalvos.

- Visų gamyboje naudojamų medžiagų gamybos ir apdailos būdai turi atitikti bendrus technologinius ir kokybės reikalavimus, taikomus šios kategorijos/rūšies gaminiams. Visos naudojamos medžiagos turi būti be defektų, nepažeistos technologinio proceso metu.

- Gaminiai turi būti tinkamai išlaidyti ir išvalyti, nesuglamžyti, nesutepti, be siūlgalių, technologinis apdirbimas turi užtikrinti gaminio formos stabilumą. Gaminiai turi neprarasti savo estetinių ir kitų savybių mažiausiai 5 kartus išskalbus arba išvalius organiniais tirpikliais.

- GAMINIŲ ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS

- Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

  - vieną darbinį pavyzdį, kuris sutarties vykdymo metu ir po sutarties vykdymo lieka Pirkėjui;

  - gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų (medžiagų, furnitūros ir pan.) dokumentus (laboratorinių bandymų protokolus, techninius aprašymus ar pan.), įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą). gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų pavyzdžius (jei reikalaujama).

  - medžiagų, kuriomis Teikėją aprūpina Pirkėjas, sunaudojimo normas.

  - gaminio naudojimo – priežiūros instrukciją, kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Kepurės pakuojamos po 1 vnt. (individualiai) į kartonines dėžutes su kartoniniu įdėklu kepurės viduje.

- Dėžutė, ženklinama etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksus;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

- kilmės šalis

- Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- Tiekėjo/gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO3758))

- Juostelė turi būti pagaminta iš atlasinės medžiagos (kraštai neturi būti aštrūs), informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formos A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

PRIEDAS

Admirolų kepurių eskizai

Admirolo kepurės snapelio eskizas