2025 m. ......………… d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ……

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PUSPALČIO JŪREIVIO (GSK) SIUVIMO PASLAUGAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) ketina įsigyti puspalčių jūreivio (GSK) (toliau – gaminiai) siuvimo paslaugas.

- Gaminiai siuvami iš juodos spalvos storo paltinio audinio, skirto milinėms (toliau – pagrindinio audinio). Perkančioji organizacija aprūpina paslaugos teikėją pagrindiniu audiniu bei nustatyto pavyzdžio skiriamaisiais ženklais (didelėmis ir mažomis metalinėmis sagomis su inkaru).

Paslaugos teikėjas šias medžiagas (pagrindinį audinį ir skiriamuosius ženklus) turės pasiimti iš nurodyto Lietuvos kariuomenės sandėlio Lietuvoje (išduodama pagal suderintas ir patvirtintas sunaudojimo normas). Visos kitos gamybai reikalingos medžiagos – paslaugos teikėjo.

- Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Gaminiai siuvami vyriški pagal individualius kliento išmatavimus.

- Modelio eskizai pateikti Techninės specifikacijos priede (toliau – Priedas). Matmenys Priedo eskizuose nurodyti centimetrais.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui: 182 ūgio, 100 cm krūtinės apimties, 88 cm liemens apimties.

- Jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

- Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Apdailos dygsnių tankis – 3-3,5 dygsniai/cm.

- Detalių ir siūlių kraštai turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

- Gaminių siūlių dygsnių tankis ir užleidimai siūlėms turi užtikrinti tinkamą gaminio kokybę jo eksploatacijos metu. Pagrindinių siūlių minimalūs užleidimai turi būti ne siauresni kaip 1,5 cm, kitų siūlių minimalūs užleidimai turi būti ne siauresni nei 1,0 cm. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.

- Visų siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti, kad neirtų.

- Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.).

- Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių  suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, peltakių sudūrimai matomose vietose, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Gamybos technologinis procesas turi užtikrinti reikiamą detalių ir gaminio formos standumą. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.

- Gaminiai turi būti išvalyti nuo technologinio proceso liekanų (siūlų, pūkų ir pan.), 
tvarkingai išlyginti (be raukšlių, blizgių žymių ar kitokių lyginimo defektų), garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminių formos stabilumą.

Reikalavimai medžiagoms

- Pamušalinis audinys – poliesterinis arba ne blogesnės kokybės, juodos spalvos.

- Pamušalinis audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Kišeninis audinys – specialios paskirties mišriapluoštis (ne mažiau kaip 30 % medvilnės) audinys, kurio paviršinis tankis ne mažiau kaip 120 g/m2, juodos spalvos.

- Šiltinamasis įdėklas – 150 (±20) g/m2 paviršinio tankio, vilnos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 80 %.

- Plastikinės sagos – juodos spalvos, su paaukštintu kraštu, atsparios karščiui ir daugkartiniam valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos.

- Tekstilinė juostelė – 0,6-0,8 cm pločio, standi, juodos spalvos.

- Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti audinio spalvą. Siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui). Visų siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti.

- Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klijuotinės įdėklinės, peteliai, vatinėliai ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą jo eksploatacijos metu. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

Reikalavimai modeliui

- Gaminys tiesaus silueto, su atskirai kirptais šoneliais.

- Nugara su vidurio siūle ir atskirai kirpta papete.

- Nugara ties liemeniu papuošta 5,5 (±0,2) x 26 (±0,5) cm dydžio stačiakampio formos dirželiu:

  - dirželis sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės (dirželio susiuvimo siūlė lyginama skleistai ir po dirželio galų užsiuvimo lieka viduryje);

  - dirželio kraštai nusiūti 1,5 (±0,2) cm pločio peltakiu;

  - dirželio galuose išsiūtos kilpos su akutėmis, skirtos prisegti dirželį prie puspalčio nugaros didelėmis sagomis su inkaru.

- Pečių srityje įsiūti antpečiai:

  - viršutinė antpečio dalis kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė dalis – iš juodos spalvos kostiuminio audinio;

  - antpečio standumui užtikrinti, į jo vidų įdėtas standus neperšlampamas įdėklas;

  - laisvas antpečio galas su puspalčio viršumi sutvirtinamas, prisiuvant mažą sagą su inkaru (antpetyje kilpa neišsiuvama).

- Apykaklė su atskirai kirpta stove. Stovės prisiuvimo siūlė išlyginama skleistai ir nupeltakiuojama 0,1-0,2 cm pločiu iš abiejų pusių.

- Poapykaklė su atskirai kirpta stove. Stovės prisiuvimo siūlė išlyginama skleistai ir nupeltakiuojama 0,1-0,2 cm pločiu iš abiejų pusių.

- Rankovės dvisiūlės, įstatytos į uždarą rankovės išėmą. Rankovių apačios palenkimas nusiūtas 1,5 (±0,2) cm pločio peltakiu.

- Žemiau liemens linijos – stačiakampio formos įleistinės kišenės su antkišeniu ir lystele:

  - antkišenio viršutinė dalis kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė – iš pamušalo;

  - antkišenis nupeltakiuotas 1,5 (±0,2) cm pločio peltakiu;

  - kišenių maišeliai kerpami iš specialios paskirties kišeninio audinio, kišenių įkišeniai – iš pamušalo.

- Gaminys siuvamas su pamušalu. Pamušalo priekio puselių ir nugaros detalės sujungtos su šiltinamuoju įdėklu (įdėklas ilgis – iki pamušalo apačios lenkimo linijos).

- Gaminyje viena vidinė kišenė, išsiūta kairėje pamušalo priekio puselėje, krūtinės aukštyje:

  - kišenė įleistinė su lystele, užsegama kabančia kilpa ir 1,5 (±0,1) cm skersmens plastikine saga;

  - lystelė kerpama iš pagrindinio audinio, kabanti kilpa – iš tekstilinės juostelės, kišenės maišelis – iš specialios paskirties kišeninio audinio,  kišenės įkišenis – iš pamušalo.

- Prie pamušalo priekio puselių prisiūti pokraščiai, prie pamušalo nugaros – priekaklio apsiuvas, sukirpti iš pagrindinio audinio. Prisiuvimo siūlės nupeltakiuotos 0,1-0,2 cm pločio peltakiais.

- Pamušalas prie puspalčio apačios prisiūtas uždara siūle.

- Gaminys su dvieiliu užsegimu 5- iomis poromis didelių sagų su inkaru.

- Kairės priekio puselės pokraštyje prisiūta 2 (±0,1) cm skersmens plastikinė saga, skirta dešiniojo atvarto prisegimui.

- Puspalčio apykaklė, priekio kraštai ir apačia nupeltakiuoti 1,5 (±0,2) cm pločio peltakiu.

III SKYRIUS

ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- Gaminių siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir Lietuvos kariuomenės turimą pavyzdį.

- Prieš pradedant paslaugos teikimą, Paslaugos teikėjas pristato:

  - priežiūros instrukciją suderinimui;

  - gaminių techninį aprašą (su gaminio siuvime Paslaugos teikėjo panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir techninėmis charakteristikomis);

  - gaminių pasiuvimui reikalingo pagrindinio audinio sunaudojimo orientacines normas. Orientacinės audinių normos derinamos standartiniams dydžiams (krūtinės apimtis nuo 92 iki 
128 cm, liemens apimtis nuo 80 iki 116 cm, ūgis nuo 164 iki 200 cm). Esant nestandartiniams dydžiams, audiniai nurašomi pagal faktines išeigas.

- Esant poreikiui, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- pluoštinė sudėtis;

- sutarties data ir numeris;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą;

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

- Ženklinimo juostelės kraštai neturi būti aštrūs. Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).

- Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Gaminius individualiai priima klientas.

Techninės specifikacijos

priedas

PUSPALČIO JŪREIVIO (GSK) ESKIZAI

1 eskizas

2 eskizas

3 eskizas