VISAGINO SEDULINOS ALĖJOS FONTANO „SAULUTĖ“ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Pirkimo objektas – Visagino Sedulinos alėjos fontano „Saulutė“, esančio Visagino Sedulinos alėjoje, tarp Sedulinos al. 3, 5 ir 6B pastatų (toliau – Fontanas) priežiūros paslaugos.

- Fontano priežiūros, t. y. įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros, paleidimo, derinimo, matavimo, bandymo ir kitos su perkamomis paslaugomis susijusios paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais elektros energetikos srities teisės aktais ir taisyklėmis, reikalingomis teikiant fontanų priežiūros paslaugas.

- Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad paslaugų teikimo laikotarpiu, Fontanas veiktų kiekvieną dieną nuo 10.00 iki 22.00 val. atsižvelgiant į dienos ilgumą. Perkančioji organizacija paslaugos teikėjui gali nurodyti paankstinti ar pavėlinti Fontano išjungimo laiką iki dviejų valandų.

- Paslaugos teikėjas, gavęs raštišką nurodymą apie Fontano veikimo sezono pabaigą, išleidžia vandenį iš baseino, prapučia vamzdynus.

- Paslaugų teikimo laikotarpiu visus remonto darbus ir profilaktinius patikrinimus

būtina derinti su Visagino savivaldybės administracijos atsakingu darbuotoju. Fontano remontą, kurį reikia atlikti dėl netinkamai suteiktų paslaugų, Paslaugos teikėjas atlieka savo sąskaita.

- Fontano gedimai, atsiradę ne dėl netinkamai teikiamų paslaugų (dėl vandalizmo ir kitų priežasčių), atliekami sudarius atskirą suderintą, darbų atlikimo sąmatą, atliekant atskirą pirkimą. Gedimai, atsiradę ne dėl netinkamai teikiamų paslaugų turi būti užfiksuoti vaizdine medžiaga ir defektiniu aktu.

- Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.3 papunkčiu, paslaugų teikimo metu naudojamos fontano priežiūrai skirtos cheminės priemonės atitinka joms nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu) arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu.

- Visagino savivaldybės administracija raštu gali nurodyti išjungti fontaną ir  nemokėti Paslaugos teikėjui už Fontano priežiūros paslaugas už laikotarpį, kai fontanas išjungtas (neveikia). Raštišką nurodymą, kuriame nurodytos konkrečios fontano išjungimo ir įjungimo datos, pasirašo Visagino savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo

- Už fontano sunaudotą vandenį ir elektros energiją moka Visagino savivaldybės administracija.

- Preliminarios Fontano priežiūros paslaugų apimtys:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fontano paleidimas po žiemos sezono | kart. | 1 |
| 2 | Vizualinė vandens baseino apžiūra, šiukšlių, plaukiojančių vandenyje, arba uždengusių bet kurias groteles, arba nusėdusių ant dugno išgrėbimas. Matomų apnašų ant grotelių nušveitimas šepetėliu. | kart. | 210 |
| 3 | Vizualinė baseino įrenginių apžiūra, įvertinant srovių purškimo aukštį, srovių su kapojimo mechanizmais veikimą. Pastebėjus nekorektišką srovių darbą (netolygus aukštis, pasvirusios srovės, užsikirtęs kapojimo mechanizmas ar pan.), srovių sureguliavimas ir/ar nešvarumų nuo pakliuvusių teršalų į purkštukus pašalinimas. | kart. | 210 |
| 4 | Vizualinė baseino dugno apžiūra. Esant dugno nuosėdoms, dugno valymas specialiu baseino dugno šepečiu. | kart. | 210 |
| 5 | Vizualinė filtro manometro parodymų kontrolė. Esant didesniam nei norma slėgiui, rankiniu būdu išplaunamas filtras (mygtuko „rankinis plovimas“ paspaudimas). Esant poreikiui, suprogramuojamas dažnesnis automatinis filtro praplovimo režimas | kart. | 28 |
| 6 | Vandens parametrų (pH, chloro koncentracija) patikrinimas rankiniu testeriu. Esant testerio bei automatinio dozatoriaus parodymų nesutapimui, kviečiamas specializuotas servisas sukalibravimo darbams | kart. | 28 |
| 7 | Siurblių krepšelių išvalymas ir automatinio dozatoriaus filtriuko išplovimas | kart. | 50 |
| 8 | Kasdieninis reagentų lygio bakuose sekimas. Pasibaigus reagentams, bakai pakeičiami į pilnus. | kart. | 210 |
| 9 | Kasdieninis druskos kiekį minkštinimo filtrų sistemoje sekimas. Esant poreikiui, druskos bakai papildomi NaCl tabletėmis. | kart. | 210 |
| 10 | Baseino paviršių valymas ir dezinfekavimas specialiai tam skirtais preparatais, pilnai išleidus vandenį iš baseino. | kart. | 7 |
| 11 | Rūko purkštukų sistemos siurblio tepalo pakeitimas | kart. | 7 |
| 12 | Esamo vandens apskaitos prietaiso parodymų nuėmimas ir pateikimas | kart. | 7 |
| 13 | Fontano konservavimas žiemos sezonui | kart. | 1 |
| 14 | Žiemos metu bendras patikrinimas | kart. | 50 |
| 15 | Nenumatyti darbai | žm/val. | 30 |

*Visi aukščiau nurodyti preliminarūs kiekiai gali didėti arba mažėti 30 proc.

PRIDEDAMA: Fontano išpildomoji dokumentacija, 1 byla.

| Visagino savivaldybės administracijos |  |
| --- | --- |
| Aplinkos tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas | Algirdas Petrauskas |