KLIENTŲ APTARNAVIMO  (SKAMBUČIŲ (KONTAKTŲ) CENTRO) PROGRAMINĖS IR TECHNINĖS ĮRANGOS NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančios organizacijos ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Perkančioji organizacija, Pirkėjas – UAB ILTE

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro Sutartį.

  - Kontaktų centras – UAB ILTE padalinys, atsakingas už klientų aptarnavimą telefonu bei elektroniniais kanalais.

  - KAS - Klientų aptarnavimo skyrius.

  - Kontaktų centro konsultanto darbo vieta (toliau – Darbo vieta) - Kontaktų centro konsultantų vardinė darbo vieta, jos veikimui užtikrinti reikalinga programinė įranga, ryšio kanalai ir duomenų centro resursai reikalingi kontaktų centro sistemos komponentams, bei įvardintos įrangos palaikymas ir techninė priežiūra bei kita būtina įranga užtikrinanti tinkamą Paslaugos veikimą kaip tai apibrėžta šioje techninėje specifikacijoje.

  - Prekės/Prekė – Kontaktų centro programinė įranga  su visomis jai funkcionuoti reikalingomis licencijomis.

  - Paslaugos/Paslauga – šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų funkcionalumas, techninis palaikymas ir pateikiamumo garantijos, diegimo ir pritaikymo poreikiams (konfigūravimo), duomenų migravimo paslaugos, mokymų paslaugos.

  - Paslaugos teikimo laikas – tai laiko periodas, kurio metu užtikrinamas Paslaugos funkcijų teikimas.

  - Paslaugos palaikymo valandos – tai techninės priežiūros laiko periodas, kai sprendžiami Paslaugos incidentai ir vykdomos užklausos ir kiti su paslaugos teikimu susiję darbai.

  - Kreipinys – Paslaugos naudotojo pranešimas apie atsiradusius incidentus.

  - Incidentas – tai paslaugos teikimo sutrikimas, dėl kurio paslauga tampa nepasiekiama Perkančiajai organizacijai arba sutrinka bent viena iš paslaugos funkcijų.

  - Reakcijos laikas – tai laikotarpis, per kurį Perkančiosios organizacijos incidentas yra užregistruojamas ir pradedamas spręsti.

  - Sprendimo laikas – tai laikotarpis, nuo incidento užregistravimo iki jo išsprendimo.

  - IVR – angl. k. Interactive Voice Response - automatinis interaktyvus telefono atsakiklis.

  - SLA – angl. k. Service Level Agreement - paslaugų lygio susitarimas.

- PERKAMŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ APIMTYS IR TEIKIMO TVARKA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – techninėje specifikacijoje nurodyto funkcionalumo Prekės, jų techninis palaikymas ir pateikiamumo garantijos, diegimo ir pritaikymo poreikiams (konfigūravimo), duomenų migravimo, mokymų paslaugos (toliau – Paslaugos), kurios yra skirtos klientų aptarnavimui.

  - Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, Pirkimo sąlygose, Techninėje specifikacijoje ar kituose Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar būti jam lygiavertis.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Pirkimo objektą sudaro:

3.1.1. Prekės:

3.1.1.1. Programinė įranga su visomis jai funkcionuoti reikalingomis licencijomis;

3.1.2. Paslaugos:

3.1.2.1. Diegimo, konfigūravimo, duomenų migravimo paslaugos;

3.1.2.2. Integracijos;

3.1.2.3. Mokymai;

3.1.2.4. Techninės priežiūros paslaugos;

3.1.2.5. Papildomos kontaktų centro išplėtimo konfigūravimo paslaugos.

3.2. Paslaugos turi apimti ir Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įskaičiuoti:

3.2.1. Perkančiosios organizacijos poreikių išsiaiškinimą, diegimo techninės užduoties parengimą bei suderinimą;

3.2.2. Prekės parengimą eksploatacijai Tiekėjo duomenų centre;

3.2.3. Reikalingų sujungimų su tinklu ir Perkančiosios organizacijos duomenų centru įrengimą.

3.2.4. Mokymus darbuotojams darbui sistema (ne mažiau 4 val.), jų darbo instrukcijų paruošimą.

3.3. Perkančioji organizacija Sutarties galiojimo laikotarpiu numato išpirkti ne mažiau kaip 8 (aštuonias) Kontaktų centro konsultanto darbo vietas. Visos kitos šioje techninėje specifikacijos nurodytos paslaugos perkamos pagal faktinį poreikį.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas: Perkančioji organizacija siekia įsigyti Prekę, kuri Tiekėjo jėgomis pagal Sutartyje nustatytus įkainius ir nurodytais terminais bus visiškai pritaikyta Pirkėjo poreikiams.

Vidutiniai šiuo metu naudojami KAS parametrai:

- Genesys Engage kontaktų centro įranga.

- Įeinančių skambučių per mėn. – 950 vnt.

- Vid. įeinančio skambučio aptarnavimo trukmė – 4,5 min.

- Išorinių Kontaktų centro telefono numerių kiekis –1 vnt.

- Išeinančių skambučių per mėn. – 800 vnt.

- Vid. išeinančio skambučio aptarnavimo trukmė – 2 min.

- El. laiškų per mėn. – 950 vnt.

- Įeinančio laiško dydis – 10 MB (vidutinis).

- El. pašto adresų kiekis - 4 vnt.

- Naudojama kompiuterizuotų darbo vietų įranga – standartiniai su Microsoft Windows 11 (arba naujesnė versija) suderinami kompiuteriai.

- Aptarnavimo laikas:

Pirmadienį - ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.;

Penktadienį nuo 8:00 iki 15:45 val.;

4.1. Bendrieji reikalavimai:

4.1.1. Prekė teikiama iki Perkančios organizacijos biuro (Ukmergės g. 124, Vilnius), kuriame dirbs aptarnavimo konsultantai, bei turi apimti visą reikalingą infrastruktūrą.

4.1.2. Prekė turi turėti gamintojo techninio aptarnavimo paslaugą (angl. maintenance) viso jos teikimo metu.

4.1.3. Tiekėjas turės teikti duomenų perdavimo linijos nuo Perkančiosios organizacijos duomenų centro adresu Ukmergės g. 124, Vilnius, iki Prekės tiekėjo duomenų centro nuomos paslaugas balso skambučiams ir duomenims.

Reikalavimai linijai:

a) sujungimo tipas L3 arba geresni parametrai;

b) sujungimo greitaveika ne mažiau nei 10 Mbps;

c) turi būti užtikrinta kokybė balsui ir taikomi ne prastesni parametrai: round trip delay <150ms, jitter <20ms, paketų praradimas <0,01%.

Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti reikalingų leidimų suteikimą Prekės Tiekėjui atlikti reikiamus kabeliavimo darbus (jei tokie bus reikalingi). Prekės Tiekėjas turi užtikrinti balso skambučių ir duomenų maršrutizavimą išlaikant kokybę nuo savo duomenų centro iki konsultantų darbo vietų.

4.1.4. Prekės priežiūra, užtikrinanti tinkamą ir kokybišką jų veikimą vykdoma visu sutarties laikotarpiu.

4.1.5. Pasikeitus Prekės funkcijoms, turi būti vykdomi naudotojų mokymai.

4.1.6. Paslaugos teikimo laikas - 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę, Prekės pasiekiamumas 99, 982 proc.,  t.y. metinė prastova turi būti ne didesnė nei 1,6 valandos.

5. KITI REIKALAVIMAI, VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Ne vėliau kaip per 5 d.d., nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas suderinus su Pirkėju parengia Prekės konfigūravimo ir įdiegimo paslaugų teikimo planą (toliau – Planas). Planas turi atitikti Techninės specifikacijos reikalavimus, kiekviena dalis ir jos aprašymas turi būti logiškai ir objektyviai susieti su kitomis Plano dalimis ir gairėmis, Planas turi būti aprašytas naudojant objektyvius pagrindimus, paremtus skaičiais ir techniniais paaiškinimais kodėl vienas ar kitas variantas yra labiau priimtinas Perkančiai organizacijai.

5.2. Perkančiosios organizacijos nustatytiems Prekės tiekimo rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas, nuo pastabų pateikimo.

5.3. Pasibaigus Prekės tiekimo terminui (ar sutarties terminui, ar dėl kitų priežasčių nutrūkus sutarties galiojimui), Prekės tiekėjas įsipareigoja perduoti visus sukauptus duomenis Pirkėjui saugiu abejoms šalims priimtinu būdu, o įsitikinus, jog visi perduodami duomenys buvo gauti, juos iš savo sistemos pašalina ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

6. FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

1. Reikalavimai pateikiamai Prekės apimčiai:

1.1. Visi konsultantai, naudodami kontaktų centro darbo vietos kompiuterinę aplikaciją turės galimybę aptarnauti šias gaunamas užklausas: 1.1.1. Įeinančius skambučius. Įeinančių skambučių maršrutizavimas turi turėti karšto rezervavimo sprendimą (angl. High Availability). 1.1.2. Elektroninius laiškus. 1.1.3. Internetinius pokalbius (angl. Chat). 1.1.4. Trumpąsias SMS žinutes.

1.2. Visi konsultantai iš kontaktų centro darbo vietos kompiuterinės aplikacijos turi turėti galimybę atlikti šiuos išeinančius veiksmus: 1.2.1. Paskambinti į Lietuvos fiksuotus ir mobilius tinklus. 1.2.2. Išsiųsti elektroninius laiškus. 1.2.3. Išsiųsti trumpąsias SMS žinutes

1.3. Visose konsultantų darbo vietose turi veikti: 1.3.1. Kompiuterinėje darbo vietos aplikacijoje integruotas programinis telefonas (angl. Softphone).

1.4. Visi konsultantų pokalbiai turi būti įrašomi, saugomi ir prieinami pokalbių įrašų paieškos, perklausymo ir kokybės vertinimo aplikacijoje. Pokalbių įrašai turi būti saugomi 3 mėnesius nuo įrašymo dienos ir, suėjus terminui, trinami automatiškai.

1.5 Tiekėjas turi užtikrinti galimybę Pirkėjo darbuotojams per pokalbių paieškos ir perklausos aplikaciją surasti, perklausyti, perskaityti įrašytas pastabas ir peržiūrėti vertinimus visiems pokalbių įrašams.

1.6. Konsultanto darbo vietos kompiuterinėje aplikacijoje turi būti pasiekiama aptarnautų užklausų istorija ir rašytinių užklausų turinys. Užklausų istorija ir turinys turi būti saugomas 3 mėnesius nuo įrašymo dienos ir suėjus terminui, trinama automatiškai.

1.7. Visų užklausų aptarnavimo ir konsultantų veiklos rodikliai turi būti apskaitomi realaus ir istorinio laiko statistikos apdorojimo programose. Statistinė informacija turi būti saugoma 3 mėnesius nuo įrašymo dienos ir, suėjus terminui, trinama automatiškai.

1.8. Tiekėjas turi užtikrinti kontaktų centro įrangoje paskutinių 3 mėnesių visų aptarnautų užklausų ir konsultantų veiklos rodiklių perdavimą po Sutarties pabaigos.

1.9. Vartotojų sąsajos turi veikti Pirkėjo standartinėje kompiuterinėje įrangoje su Microsoft gamintojo oficialiai palaikoma Windows operacine sistema.

2. Bendrieji reikalavimai Prekės platformai:

2.1. Prekė turi apimti skirtingus komunikavimo kanalus, kas suteikia galimybę organizuoti užklausų aptarnavimo procesą derinant skirtingus komunikavimo šaltinius ir kaupiant vieningą statistiką.

2.2. Siūloma Prekė turi turėti galimybę aptarnauti šias komunikavimo kanalų rūšis (pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams):

2.2.1. įeinančius skambučius;

2.2.2. atskambinimo (angl. call-back) skambučius, užsakytus iš skambučių eilių, WEB svetainės, konsultanto darbo vietos aplikacijos;

2.2.3. elektroninio pašto užklausas;

2.2.4. „chat“ pokalbius interneto portale;

2.2.5. trumpąsias SMS žinutes;

2.2.6. išeinančių skambučių, el. laiškų ir SMS kampanijas (angl. outbound campaigns) pagal pakraunamus skambinimo sąrašus. Sąrašai gali būti pakraunami per vartotojo grafinę sąsają importuojant *.csv failą arba per API sąsają (metodą pasirenka Pirkėjas);

2.3. Prekė integracijai su Pirkėjo eksploatuojamomis informacinėmis sistemomis turi turėti API įrankį su Web servisų technologijomis.

3. Reikalavimai balsinių pranešimų ir interaktyvaus balsinio atsakymo IVR komponentams:

3.1. Siūloma Prekė turi apdoroti ne mažesnės kaip 180 minučių suminės talpos balsinius pranešimus neribojant pranešimų kiekio, turi būti galimybė išplėsti iki 360 minučių.

3.2. Turi būti ne mažiau kaip 30 prisiskambinimo į IVR ir balsinių pranešimų transliavimo posistemes kanalų, turi būti galimybė išplėsti ne mažiau kaip iki 60 kanalų.

3.3. Turi būti IVR paslaugų pasirinkimo meniu klientams generavimas ir transliavimas, pakeitimų realiu laiku (nestabdant sistemos veikimo) realizavimas.

3.4. Konstruojant IVR paslaugų pasirinkimo meniu turi būti galimybė sukonfigūruoti meniu medį su ne mažiau kaip 5 gyliais ir ne mažiau kaip 9 pasirinkimais į plotį kiekviename gylyje.

3.5. Turi būti galimybė transliuoti dinaminę informaciją (data, laikas, numatoma laukimo trukmė, piniginė suma ir t.t.) įvertinus informaciją išorinėse duomenų bazėse naudojant tiesioginį prisijungimą prie duomenų bazių.

3.6. Turi būti galimybė pakeisti kiekvieno skambučio maršrutizavimą įvertinus informaciją išorinėse duomenų bazėse naudojant tiesioginį prisijungimą prie duomenų bazių.

3.7. Turi būti galimybė kiekvieną skambutį maršrutizuoti įvertinus informaciją išorinėse Pirkėjo sistemose, pasiekiamose „Web services“ technologijų pagalba

3.8. Turi būti galimybė skambučių aptarnavimo metu sukauptą informaciją įrašyti į išorines duomenų bazes.

3.9. Turi būti galimybė integruoti IVR komponentą su skambučių paskirstymo konsultantams sistema, naudojant skirtingus meniu ir skirtingas strategijas priklausomai nuo skirtingų medijų užklausų eilių ir konsultantų būsenų

3.10. Informacijos, surinktos skambučio maršrutizavimo metu (informacija iš duomenų bazių, kliento meniu pasirinkimai), generavimas ir pateikimas: į darbo vietos aplikaciją realiu laiku kartu su skambučiu ir istorinių ataskaitų pavidalu.

4. Reikalavimai užklausų maršrutizavimui:

4.1. Vieninga grafinė aplinka maršrutizavimo strategijų sudarymui visoms aptarnaujamoms užklausų rūšims.

4.2. Automatinis užklausos atpažinimas ir jos priskyrimas paslaugos rūšiai. Fiksuojamų paslaugų rūšių kiekis ne mažesnis kaip 100.

4.3. Įeinančių, atskambinimo (call-back) ir išeinančių skambučių, e-mail, chat, SMS užklausų paskirstymas per vieningą maršrutizavimo mechanizmą konsultantams. Atrinktam konsultantui užklausa į darbo vietos aplikaciją turi būti pristatoma automatiškai, atsižvelgiant į nustatytas maršrutizavimo taisykles. Konsultantas negali pats nuspręsti kurią užklausą paims aptarnavimui.

4.4. Visų tipų užklausų (medijų) paskirstymas pagal paslaugų rūšis, pasirinktą meniu punktą, datą bei laiką, nustatytus prioritetus ir konsultanto kvalifikaciją (ne mažiau 30 skirtingų kvalifikacijos parametrų priskyrimas vienam konsultantui, ne mažiau 100 kvalifikacijos parametrų bendrai per sistemą, ne mažiau 9 kvalifikacijos lygių vienam parametrui).

4.5. Turi būti galimybė bet kurios medijos užklausoms priskirti dinamiškai, nustatytose ribose ir nustatytu žingsniu, besikeičiančius prioritetus. (pvz: kuo užklausa ilgiau laukia eilėje, tuo labiau kyla jos prioritetas ir ji greičiau patenka pas konsultantą aptarnavimui).

4.6. Turi būti galimybė bet kurios medijos užklausoms automatiškai keisti priskirtus konsultantų resursus priklausomai nuo esamos situacijos atitikimo nustatytiems aptarnavimo kokybiniams SLA parametrams, tai yra ar aptarnaujama pvz: 80% įeinančių skambučių per mažesnį nei 30 sekundžių laukimo eilėje laiką.

4.7. Skambučių eilių sudarymas naudojant dinaminių balsinių pranešimų (pranešimo informacija gali skirtis priklausomai nuo situacijos kontaktų centro sistemoje, pvz.: skambučių kiekio, numatomo laukimo laiko (EWT), aptarnaujančių konsultantų kiekio ir pan.) bei muzikinių įrašų transliavimą laukimo metu.

4.8. Visų tipų užklausų maršrutizavimas pagal išorinės duomenų bazės parametrus (identifikacijai naudojant skambinančiojo telefono/fakso numerį, el.pašto adresą, projekto numerį, suvestą ID kodą ir pan.).

4.9. Užklausų aptarnavimo metu sukauptos informacijos įrašymas į išorines duomenų bazes.

4.10. Automatinis aptarnavimo sąlygų pakeitimas tam tikru paros metu ar tam tikrą savaitės dieną.

4.11. Dinaminis užklausų maršrutizavimo sąlygų pasikeitimas atsižvelgiant į skaičiuojamą numatomą laukimo laiką (EWT), užklausų kiekį eilėje, aptarnaujančių konsultantų kiekį ir pan.

4.12. El. pašto laiškų klasifikavimas pagal laiško atributus (siuntėjo adresą, temos ir turinio reikšminius žodžius) ir maršrutizavimas pagal aprašytus parametrus.

4.13. Galimybė atidėti el. laišką vėlesniam aptarnavimui išsaugant atidėtų laiškų aplanke.

4.14. Kontaktų centro konsultantai privalo turėti galimybę persiųsti užklausą (skambutį, e-mail, chat ar kitos rūšies užklausą) kitam konsultantui neprarandant sukauptos ir konsultanto darbo vietos aplikacijoje papildomai įvestos informacijos.

4.15. Galimybė konsultantui aptarnauti kelias skirtingas užklausas tuo pačiu metu. Konsultanto parametrų konfigūravimo metu nurodoma kiek ir kokios rūšies užklausų vienu metu jis gali aptarnauti.

4.16. Galimybė nukreipti užklausą per bendras eiles.

4.17. Galimybė nukreipti užklausą į konkrečią darbo vietą konkrečiam konsultantui, o ne per bendras eiles.

4.18. Užklausos nukreipimas tiesiogiai tam konsultantui, kuris paskutinis yra aptarnavęs tą klientą, o jei toks konsultantas nepasiekiamas – bet kuriam klientui reikiamų žinių lygį turinčiam konsultantui.

4.19. Galimybė dinamiškai maršrutizuoti skirtingų medijų užklausas atsižvelgiant į kitų aptarnaujamų medijų eiles.

4.20. Sistema turi tikrinti ar laiškai nėra SPAM, turi būti galimybė tokius laiškus siųsti į specialias eiles, arba užbaigti be aptarnavimo.

5. Tiekėjo siūloma prekė turi turėti karšto rezervavimo sprendimą. Reikalavimai funkcionalumui:

5.1. Vienu metu lygiagrečiai turi veikti ne mažiau kaip du skambučių aptarnavimo sprendimai atskirose fizinėse tarnybinėse stotyse, kurių vieno rolė – pagrindinis, kito – atsarginis. Tarp komponentų turi būti pastoviai dalinamasi informacija apie maršrutizuojamus ir aptarnaujamus skambučius, kad, gedimo atveju, atsarginis komponentas perimtų tolimesnį jų valdymą be sutrikimų.

5.2. Kontaktų centro sistema turi pastoviai ir periodiškai tikrinti savo komponentus ieškodama gedimų. Sugedus pagrindiniam komponentui, jo veiklą turi perimti atsarginis, perėmimo metu turi nenutrūkti maršrutizuojami ir aptarnaujami skambučiai.

6. Reikalavimai atskambinimų (call-back) klientams funkcionalumui, skambučiui laukiant eilėje prie tam tikrų sąlygų:

6.1. Pasiūlyti laukiantiems eilėje klientams galimybę gauti atgalinį skambutį neprarandant vietos laukimo eilėje. Klientui sutikus užsakyti atskambinimą ir padėjus ragelį, jo virtuali vieta eilėje turi būti išsaugoma. Atėjus laikui patekti pas atsilaisvinusį konsultantą, sistema turi organizuoti kliento ir konsultanto pokalbį.

6.2. Siūlyti atskambinimą, tik jei klientas paskambino iš tam tikro tipo numerių (pvz.: siūlyti, jei paskambino iš mobilių įrenginių, o jei paskambino iš užsienio – nesiūlyti).

7. Reikalavimai internetinių pokalbių (chat) funkcionalumui:

7.1. Priimti internetinių pokalbių sesijos iškvietimus iš Pirkėjo WEB svetainės ir juos paskirstyti konsultantams per vieningą maršrutizavimo mechanizmą pagal iš anksto konfigūracijoje aprašytas taisykles. Internetinio pokalbio (chat) funkcionalumo įdiegimą į WEB svetainės puslapius atliks Pirkėjas

7.2. Turi būti galimybė saugoti internetinių pokalbių sesijos pranešimų kopiją kliento istorijoje, kurią konsultantas mato darbo vietos aplikacijoje.

7.3. Turi būti galimybė pagal konfigūravime nurodytas taisykles, vienam konsultantui vienu metu priskirti ir nusiųsti aptarnavimui kelias internetinių pokalbių sesijas.

7.4. Turi būti galimybė klientui į internetinių pokalbių sesijos langą nusiųsti URL adresą.

7.5. Turi būti galimybė naudoti šabloninius atsakymus.

8. Reikalavimai SMS aptarnavimo funkcionalumui:

8.1. Galimybė priimti ir siųsti SMS standartiniu SMPP protokolu

8.2. Išeinančių SMS siuntimo Lietuvių kalba galimybė

8.3. Konsultantui rašant žinutę rodomas likusių leidžiamų simbolių kiekis. Likęs kiekis turi priklausyti ar panaudoti lietuviški simboliai.

9. Reikalavimai kontaktų centro konsultantų darbo vietos funkcionalumui:

9.1. Konsultanto darbo vietos aplikacija turi turėti galimybę aptarnauti visas sistemoje maršrutizuojamas užklausų rūšis: įeinančius skambučius, atskambinimus ir išeinančių skambučių kampanijas, el. laiškus, internetinius pokalbius, SMS, socialinių tinklų, mobilių aplikacijų, kitas rūšis.

9.2. Konsultantas įeinančių ir atskambinimo skambučių aptarnavimui turi naudoti programinį SIP telefono aparatą, kuris yra integruotas ir valdomas iš konsultanto kompiuterinės darbo vietos aplikacijos. Programinio telefono darbo vietos aplikacijoje ikonų paspaudimais kompiuterinės pelės pagalba turi būti valdomos tokios telefono aparato funkcijos, kaip: 9.2.1. atsiliepti į skambutį. 9.2.2. užbaigti skambutį. 9.2.3. inicijuoti skambutį. 9.2.4. DTMF skaičių įvedimas. 9.2.5. peradresuoti (transfer). 9.2.6. užlaikyti (hold). 9.2.7. užtildyti (mute). 9.2.8. atlikti konsultacinį skambutį (inquiry). 9.2.9. atlikti konferenciją.

9.3. Iš integruoto programinio SIP telefono aparato atliekant peradresavimą, konsultacinį skambutį ar konferenciją, programiniame telefone turi būti galimybė: 9.3.1. matyti prisijungusius konsultantus, jų būseną (prisijungęs, neprisijungęs, užimtas, su kurios medijos interakcija užimtas, laisvas, pertraukėlė, ...). 9.3.2. įrašyti telefono numerį ir, jei kontaktų centro sistemoje yra registruotų klientų su šiuo numeriu, matyti jų sąrašą ir galimybę inicijuoti peradresavimą, konsultaciją ar konferenciją, parašyti email, sms. 9.3.3. įrašyti kliento vardą ar pavardę ir, jei kontaktų centro sistemoje yra registruotų klientų su tokiais vardais ar pavardėmis, matyti jų sąrašą ir galimybę inicijuoti peradresavimą, konsultaciją ar konferenciją.

9.4. Konsultantas savo kompiuterinėje darbo vietos aplikacijoje turi matyti asmeninę realaus laiko statistiką, stebėti jo aptarnaujamų paslaugų kritinių parametrų reikšmes.

9.5. Konsultanto būsenų kontaktų centre (prisijungimo, atsijungimo, ne mažiau nei 7 rūšių pauzių) valdymas iš kompiuterinės darbo vietos aplikacijos.

9.6. Konsultanto būsena kontaktų centre (prisijungęs, atsijungęs, pasiėmęs pauzę) bei jos trukmė turi būti matoma kompiuterinėje darbo vietos aplikacijoje.

9.7. Kontaktų centro sistemoje turi būti bendravimo su klientu (visų rūšių užklausų, aptarnautų kontaktų centro įrangos pagalba) istorijos saugojimas ir pateikimas konsultanto darbo vietos aplikacijoje. Turi būti paieškos mechanizmas užklausų istorijoje pagal temą, datą, aptarnavusį konsultantą ir t.t.

9.8. Užklausos priėmimo metu konsultanto darbo vietos aplikacijoje turi būti matoma informacija apie tuo metu aptarnaujamas kitas kliento užklausas, jei tokių yra.

9.9. Turi būti galimybė kompiuterinėje darbo vietos aplikacijoje parinkti aptarnautos užklausos temą – kokios informacijos teiravosi klientas.

9.10. Aptarnaujant užklausas, konsultantui darbo vietos aplikacijoje parodoma visa su užklausa susijusi informacija (randama pagal telefono numerį arba el. pašto adresą kliento informacija, maršrutizavimo metu surinkti duomenys).

9.11. Konsultantai savo darbo vietos aplikacijoje turi turėti asmeninius atskambinimų kalendorius su galimybe konsultantui susiplanuoti skambučius po bet kurios medijos užklausų.

9.12. Konsultantas, turi turėti galimybę nustatyti atskambinimą klientui, po bet kurios medijos užklausos, pasirinkęs datą ir laiką darbastalio aplikacijos kalendoriuje.

9.13. Konsultantas turi turėti galimybę persiųsti aptarnaujamą užklausą kitam, turinčiam teisę aptarnauti tokio tipo užklausą, konsultantui. Konsultantas, naudodamas paieškos ir konsultantų būsenos stebėjimo mechanizmą savo darbo vietos aplikacijoje, pasirenka tinkamą konsultantą ir persiunčia užklausą. Perduodant neprarandama pirmo konsultanto įrašyta informacija.

9.14. Rašant SMS žinutę turi būti automatinis informavimas apie simbolių skaičių, įvertinant ar žinutė rašoma lietuvių kalba ar ne.

9.15. Konsultanto darbo vietos aplikacijoje turi būti galimybė atsidaryti atsakymo šablonus ir įterpti jų tekstą į aptarnaujamas elektronines užklausas.

9.16. Konsultanto darbo vietos aplikacijos funkcionalumas turi būti valdomas priklausomai nuo konsultanto aptarnaujamų medijos rūšių ir jo atliekamų funkcijų. Pavyzdžiui, jei konsultantas nedirba su kažkuria medijos rūšimi, jam nėra matomi atitinkami mygtukai; jei konsultantui uždrausta daryti skambučio konferencija, tai nėra atitinkamo konferencijos mygtuko.

10. Reikalavimai kontaktų centro konsultanto su priskirtomis aukštesnėmis teisėmis darbo vietos programinei įrangai:

10.1. Aukštesnes teises turintis konsultantas turi turėti galimybę realiu laiku pasiklausyti kito konsultanto pokalbių su klientais darbo vietos aplikacijoje ir, reikalui esant, įsiterpti taip kad girdėtų tik konsultantas.

10.2. Turi turėti galimybę valdyti vadovaujamos grupės konsultantų atskambinimų kalendorius: sekti atlikimą, perplanuoti datas, perskirti kitiems konsultantams. Suplanuoti naujus skambučius

10.3. Turi turėti galimybę kurti atsakymo šablonus, kurie būtų įkeliami į konsultanto darbo vietos aplikaciją. Atsakymo šablonuose turi būti galimybė įterpti dinaminius kintamuosius: kliento vardas pavardė, konsultanto vardas pavardė, maršrutizavimo metu sukaupta informacija, iš duomenų bazių gaunama informacija apie klientą. Šablonai kuriami naudojant tekstinį ir HTML formatą.

10.4. Aukštesnes teises turintis konsultantas turi turėti galimybę pasiimti ar priskirti užklausą kitam konsultantui.

11. Reikalavimai realaus laiko statistikos programinei įrangai:

11.1. Kontaktų centro stebėjimo įranga turi turėti grafinį kontaktų centro stebėjimo modulį su atsinaujinančia informacija ne rečiau kaip kas 10 sekundžių.

11.2. Turi būti galimybė kurti (arba redaguoti) ir matyti realaus laiko ataskaitas apie situaciją kontaktų centre pagal: užklausų eiles ir konsultantų darbo rodiklius, konsultantų statusą-būseną (užimtas, laisvas, ir t.t.).

11.3. Turi būti darbo efektyvumo tarp pasirinktų konsultantų palyginimo galimybė.

11.4. Turi būti pranešimai signalizuojantys: apie laukiančiųjų klientų eilę priklausomai nuo jos dydžio ir kitų parametrų, jei bet kurios paslaugos kokybės (service level) lygmuo nėra pasiekiamas, jei viršijami ar nepasiekiami nustatyti aptarnavimo parametrai, ir t.t.

11.5. Turi būti galimybė matyti gautų užklausų skaičių kiekvienai atskirai paslaugai (eilei).

11.6. Turi būti galimybė matyti neatsakytų užklausų skaičių kiekvienai atskirai paslaugai (eilei).

11.7. Turi būti galimybė matyti neatsakytų užklausų procentą kiekvienai atskirai paslaugai (eilei).

11.8. Turi būti galimybė matyti gautų užklausų skaičių atskirai kiekvienam konsultantui.

11.9. Turi būti galimybė matyti neatsakytų užklausų skaičių atskirai kiekvienam konsultantui.

11.10. Turi būti galimybė matyti atsakytų užklausų skaičių atskirai kiekvienam konsultantui.

11.11. Turi būti galimybė matyti susidariusią užklausų eilę, kiekvienai atskirai paslaugai (eilei).

11.12. Turi būti galimybė matyti užklausų, su kuriomis konsultantas dirba, rūšį.

12. Reikalavimai detalių įvykių kaupimo, agregavimo ir istorinių ataskaitų pateikimo komponento programinei įrangai:

12.1. Visų įvykių kontaktų centre fiksavimas ir kaupimas:

12.1.1. Konsultanto būsenų pokyčiai (įsiregistravimas, išsiregistravimas, pertraukėlių trukmė ir rūšis, pauzė po skambučio, skambėjimo laikas, pokalbio ar kito bendravimo kanalo trukmė ir t.t.).

12.1.2. Visų tipų užklausų detalios informacijos kaupimas (numeris, trukmė, el. pašto adresas ir t.t.).

12.2. Turi apimti šių tipų užklausų aptarnavimo detalios informacijos surinkimą ir kaupimą:

12.2.1. Įeinančių ir išeinančių skambučių, vykdomų siūlomos kontaktų centrų sistemos SIP serverio pagrindu, aptarnavimo duomenis.

12.2.2. El. laiškų aptarnavimo duomenis.

12.2.3. SMS žinučių aptarnavimo duomenis.

12.2.4. Chat aptarnavimo duomenis.

12.2.5. Išeinančių skambučių, el. laiškų ir SMS kampanijų aptarnavimo duomenis.

12.3. Sukaupti detalūs duomenys turi būti prieinami ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį.

12.4. Agreguoti statistiniai duomenys turi būti prieinami ne trumpesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį.

12.5. Praėjus nustatytam laikotarpiui saugomi duomenys turi būti trinami neįtakojant sistemos veikimo.

12.6. Agreguoti statistiniai duomenys turi būti kaupiami šiais intervalais: 1 valanda, 1 diena, 1 mėnuo.

12.7. Galimybė įdiegti naujų užklausų (medijų) tipų duomenų kaupimą ir jų apdorojimą be papildomo komponento konfigūravimo.

12.8. Unikalių kontaktų centro sistemos techninių identifikatorių (pvz.: užklausos ID, sujungimo ID ir t.t.) kaupimas kiekvienai užklausai.

12.9. Turi būti galimybė nustatyti skirtingas užklausų atsiliepimo ar atsisakymo (abandoned) slenkstines vertes. Statistikos ataskaitų generavimas atsižvelgiant į tokias vertes (pvz.: jei klientas atsisakė sulaukti aptarnavimo laukiant eilėje iki 5 sekundžių, jo skambutis būtų traktuojamas kaip trumpas nukritusių skambučių požiūriu).

12.10. Turi būti ataskaitų pateikimas šiais formatais: Acrobat Reader .pdf; Comma separated value .csv.

12.11. Turi būti galimybė automatiškai generuoti ataskaitas nustatytu laiku ir su nustatytais parametrais, filtrais.

12.12. Turi būti galimybė automatiškai sugeneruotas ataskaitas išsiusti elektroniniu paštu grupei gavėjų.

12.13. Turi būti galimybė nustatyti individualius automatinių ataskaitų generavimo formatus, gavėjus ir kitus parametrus bei filtrus.

12.14. Turi būti galimybė lokaliai pasiekti visus sukauptus detalius ir agreguotus istorinius duomenis standartinėmis trečių šalių priemonėmis.

13. Reikalavimai pokalbių įrašymo, paieškos ir perklausymo komponentui:

13.1. Pokalbių įrašymas ir saugojimas atliekamas centralizuotai kontaktų centro tarnybinėse stotyse ir duomenų bazėse, be jokios papildomos, prijungtos prie konsultanto telefono, aparatinės įrangos ar programinės įrangos, esančios konsultanto kompiuteryje. Pokalbio įrašo byla nekuriama ir nesaugoma konsultanto kompiuteryje. Konsultantas negali išjungti įrašymo funkcijos iš darbastalio aplikacijos.

13.2. Saugomų pokalbių įrašų kiekis ir talpa negali būti ribojami siūlomo komponento parametrų.

13.3. Visi pokalbių įrašai turi būti prieinami per pokalbių įrašymo, paieškos ir perklausymo komponentą.

13.4. Turi būti įrašomas stereo įrašas – kiekviena pokalbio šalis atskiru kanalu (kad būtų galimybė tiksliai identifikuoti kiekvienos pokalbio šalies sakomus žodžius).

13.5. Turi būti įrašytas visas kliento pokalbis, net jei jis buvo persiunčiamas kitiems konsultantams.

13.6. Turi būti galimybė įrašų paiešką ir perklausymą vykdyti pagal įrašų metaduomenis duomenų bazėje: skambinančiojo bei paslaugos numerius, konsultanto numerį, datą, laiką bei papildomus su skambučiu maršrutizacijos metu susietus parametrus (kliento segmentas, paslaugos rūšis, kita IVR informacija).

13.7. Turi būti galimybė paieškos aplikacijoje pasirinkti kuriuos duomenų stulpelius nori matyti.

13.8. Įvairių lygių teisių delegavimas vartotojams: administruoti sistemą; perklausyti visus įrašus; perklausyti tik savo ar tik savo grupės įrašus; išsaugoti įrašus.

13.9. Galimybė vartotojams suteikti teises perklausyti tik tam tikrą įrašytų pokalbių segmentą. Pavyzdžiui pagal numerį į kurį skambinta, IVR pasirinktą temą, konsultanto pažymėtą klasifikavimo kodą.

13.10. Galimybė rūšiuoti įrašus pagal: pokalbio datą, skambučio trukmę, konsultanto vardą.

13.11. Turi būti galimybė uždrausti ištrinti pokalbių įrašus iš paieškos ir perklausymo aplikacijos.

13.12. Klausant įrašą, grotuve turi būti galimybė:

13.12.1. Laisvai pereiti į bet kurią įrašo vietą.

13.12.2. Keisti įrašo perklausos greitį.

13.12.3. Keisti garso stiprumą atskirai stereo pokalbio kanalams, užtildyti vieną iš kanalų.

13.12.4. Pažymėti įrašo vietą, kad perklausymas prasidėtų nuo jos.

13.12.5. Turi būti galimybė komentuoti pokalbio įrašą keletą kartų, išsaugant komentuojamo momento laikinę žymę.

13.12.6. Parsisiųsti ir išsaugoti įrašą nurodytoje disko vietoje (tik turinčiam atitinkamą teisę vartotojui).

13.12.7. Persiųsti nuorodą į įrašą kitam vartotojui.

13.12.8. Turi būti galimybė suteikti įrašui pavadinimą, kategoriją, užklausos tipą iš laisvai konfigūruojamų pasirinkimo meniu.

13.12.9. Atidaryti kokybės vertinimo šabloną.

13.13. Turi būti fiksuojamas kiekvienas įrašo perklausymo faktas įvykių istorijoje.

14. Reikalavimai pokalbių įrašų kokybės vertinimo komponentui:

14.1. Pokalbių vertinimas turi būti vykdomas iš pokalbių paieškos ir perklausymo aplikacijos.

14.2. Turi būti galimybė susikurti šablonus įrašų vertinimui priskiriant konkrečius klausimus. Galimų klausimų skaičius ne mažiau kaip 20.

14.3. Kuriant šabloną turi būti galimybė pasirinkti tokio tipo vertinimo klausimus:

14.3.1. Taip/Ne vertinimas.

14.3.2. Galimybė pasirinkti tik vieną vertinimą iš pateikiamo sąrašo.

14.3.3. Galimybė pasirinkti kelis vertinimus iš pateikiamo sąrašo.

14.3.4. Laisvo teksto įvedimo laukas.

14.4. Klausimai gali būti privalomi arba neprivalomi įvertinimui.

14.5. Turi būti galimybė klausimus grupuoti.

14.6. Turi būti galimybė kurti skirtingas klausimų grupes skirtingoms paslaugoms

14.7. Turi būti galimybė kurti dinaminius pokalbių vertinimo šablonus pagal nustatytus klausimus

14.8. Visų klausimų grupių vertinimo suma turi būti lygi 100

14.9. Visų klausimų grupėje vertinimo suma turi būti lygi 100.

14.10. Visų klausimų suma turi būti automatiškai sumuojama

14.11. Turi būti galimybė gauti vertinimo rezultatų ataskaitą.

15. Reikalavimai kontaktų centro konsultantų darbo vietų programiniams telefonams:

15.1. Programiniai telefono aparatai turi būti to pačio kontaktų centro įrangos gamintojo ir integruoti į konsultanto kompiuterinę darbo vietos aplikaciją.

15.2. Programiniai telefono aparatai, kontaktų centro SIP serveris ir maršrutizavimo valdymo serveris tarpusavyje turi dalintis turima informacija apie skambutį, paskambinusį klientą, konsultanto veiksmus programiniame telefone.

15.3. Skambučių SIP serverio dubliavimo palaikymas.

15.4. Programiniai telefono aparatai turi būti konfigūruojami iš vieningos kontaktų centro administratoriaus aplikacijos.

7. NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

1. Reikalavimai Tiekėjui:

1.1. Prekės tiekėjas turi būti siūlomos kontaktų centro programinės įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo platintojas, turintis teisę pardavinėti siūlomą programinę įrangą, ją įdiegti ir teikti techninio aptarnavimo/priežiūros paslaugas. Kartu su pasiūlymu pateikiamos dokumentų ir sertifikatų kopijos, įrodančios, kad Tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas įgaliotas parduoti, įdiegti ir techniškai aptarnauti Prekę.

1.2. Prekės tiekėjo kontaktų centro programinės įrangos platforma turi būti pagrįsta „Cloud SaaS“ („Software as a Service“) technologijomis, fizinė platformos ir duomenų laikymo vieta privalo būti Europos Sąjungoje.

2. Reikalavimai techninės priežiūros paslaugoms:

2.1. Techninės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos visu Prekės tiekimo i laikotarpiu. Techninės priežiūros valandos: darbo dienomis, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8:00 iki 17:00, penktadienį - nuo 8:00 iki 16:00.

2.2. Techninės priežiūros paslaugos turi apimti Incidentų šalinimą. Incidentų šalinimas turi būti pradedamas per nustatytą reagavimo į pranešimą apie sistemos sutrikimą laiką (reakcijos laikas) ir atliktas per nustatytą incidento išsprendimo laiką (sprendimo laikas).

2.3. Kiekvienam incidentui pašalinti nustatomas reakcijos laikas ir laikas skirtas incidentui pašalinti: • Kritinis: Reakcijos laikas – 1 val.; Sprendimo laikas – 4 val. • Svarbus: Reakcijos laikas – 8 val..; Sprendimo laikas – 2 darbo dienos.

3. Reikalavimai tiekėjo pagalbos tarnybai:

3.1. Turi turėti aprašytą ir veikiantį kreipinių ir incidentų sprendimo procesą, atitinkantį ITIL (ar lygiavertės metodikos) geriausių praktikų rekomendacijas, pagal kurį registruojami gedimų kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga.

3.2. Turi suteikti galimybes registruoti kreipinius įvairiais nurodytais kanalais: elektroniniu paštu; fiksuoto ir mobilaus ryšio telefonu; naudojant WEB sąsają. Turėti interneto portalą, veikiantį HTTPS protokolu ir atitinkantį ITIL (ar lygiavertės metodikos) IT paslaugų valdymo geriausių praktikų metodiką, kuriame įstaigų atsakingi asmenys turėtų galimybę registruoti gedimų kreipinius, sekti darbų vykdymo eigą.

3.3. Turi užtikrinti operatyvų atgalinį ryšį ir informacijos apie incidentus realiu laiku (angl. On-line) teikimą interneto tinklalapyje. Pagalbos tarnyba turi informuoti apie užregistruotų incidentų būklę, planuojamą incidentų išsprendimo datą ir laiką bei incidentų išsprendimą.

3.4. Su Perkančiąja organizacija komunikuoti lietuvių kalba raštu ir žodžiu.