# TVIRTINU

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius

PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJOS PASTATO DALIES

SMĖLYNĖS G. 29, PANEVĖŽIO M., REMONTAS

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

- PROJEKTO PAVADINIMAS: Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos pastato dalies Smėlynės g. 29, Panevėžio m., remontas.

- STATYTOJAS: Panevėžio miesto savivaldybė.

- PROJEKTO RŪŠIS: Paprastojo remonto aprašas (projektas rengiamas vienu etapu)*.

- STATINIO KATEGORIJA: Ypatingas statinys.

- STATINIO STATYBOS RŪŠIS: Paprastasis remontas*.

- STATINIO PASKIRTIS: Mokslo paskirties pastatai.

- LĖŠŲ POBŪDIS: valstybės, savivaldybės biudžetas ir kt.

- STATYBOS DARBŲ PIRKIMO BŪDAS: Viešieji pirkimai.

- STATYTOJO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:

  - Statinio projektavimo užduotis;

  - Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos pastato dalies Smėlynės g. 29, Panevėžio m., Rūsio planas.

- STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:

  - Projekto tikslas: suprojektuoti Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos pastato dalies Smėlynės g. 29, Panevėžio m., remontą, pritaikant Rūsio patalpas (toliau – Pastato dalis) 3 lygio priedangai (vadovautis Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 07-012-10-04-01/07-013-10-04-01/01-001-10-04-01 „Stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1V-127 „Dėl Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 07-012-10-04-01/07-013-10-04-01/01-001-10-04-01 „Stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius“ aprašo patvirtinimo“, 2 priedu);

  - Suprojektuoti šiuos Pastato dalies remonto darbus:

    - Pastato dalies patalpose suprojektuoti ne mažesnio, kaip 726 m2 ploto, 3 lygio priedangą - žemesnio atsparumo, numatoma naudoti iki 5 val. (Rūsio aukšte numatytas priedangai patalpas tikslintis projektavimo metu);

    - Esant galimybei, suprojektuoti ne mažiau kaip 2 evakuacinius išėjimus su evakuaciniu apšvietimu. Įėjimas ir išėjimas į priedangą turi būti pritaikytas riboto judumo asmenims;

    - Priedangai skirtose Pastato dalies patalpose suprojektuoti priemones langams uždengti ir apsaugoti nuo stiklo šukių;

    - Priedangos patalpose turi būti numatyta pirminių gaisro gesinimo priemonių laikymo vieta;

    - Jei reikia, numatyti priedangai skirtų esamų sistemų sutvarkymą ar kur reikia suprojektuoti naujai: evakuacinį apšvietimą, mechaninio vėdinimo sistemą arba natūralaus vėdinimo sistemą, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą arba autonominius dūmų signalizatorius;

    - Suprojektuoti rezervinio elektros energijos tiekimo iš rezervinio energijos šaltinio sistemą priedangos patalpoms (elektros generatorių).

*Projektuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapą ir statybos rūšį atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, projekto rengimo metu.

- KITI REIKALAVIMAI:

  - Projektavimo užduotyje pateiktos darbų apimtys yra preliminarios. Projektuotojui apžiūrėjus ir išsimatavus remontuojamą Pastato dalį vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas išlaidas, susijusias su Pastato dalies remonto darbais;

  - Parengti projektą (toliau – Projektas) tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą;

  - Projektuojant darbus, kai reikia atvesti inžinerines sistemas per remontuojamas ir kitas patalpas, numatyti jų keitimą ar atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte;

  - Teikiant projektavimo paslaugas sunaudoti kuo mažiau gamtos išteklių: rengiant Projektą, aptariant jo eigą, pasitarimus organizuoti nuotoliniu būdu (bus mažiau sunaudota kuro), derinant projektą, jį pateikti tik el. paštu, pastabas taip pat pateikti tik el. paštu (bus mažiau sunaudota popieriaus) ir kt.;

  - Rengiant Projektą taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus;

  - Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos higienos normomis, normatyviniais dokumentais ir kitais projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

  - Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal Statytojo (užsakovo) pastabas;

  - Baigus projektavimo darbus, Statytojui (užsakovui) pateikti 2 pilnos apimties Projekto komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterinę laikmeną (USB) su įrašyta Projekto kopija ir su Projekto originaliais dokumentų formatais (tekstinė dalis - .docx, brėžiniai - .dwg);

  - Statybos produktus ir įrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas Projekto dalis kurios yra būtinos Projektą suderinti;

  - Paaiškėjus, kad Projekte yra klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, projekto rengėjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

# Statybos skyriaus vyriausiasis projektavimo priežiūros specialistas,

# atliekantis projekto vadovo funkcijas

# Patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas

# Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos direktorius

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos pastato dalies Smėlynės g. 29, Panevėžio m., Rūsio planas