Pirkimo sąlygų 1.1 priedas

# ŠVIESOFORINIO REGULIAVIMO PROGRAMINĖ ĮRANGA, JOS DIEGIMO, PRIEŽIŪROS, PAPILDOMOS PASLAUGOS IR SANKRYŽŲ VALDIKLIŲ TIEKIMAS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

I.	PAGRINDINĖS SĄVOKOS	2

II.	TERMINŲ ŽODYNAS	2

III.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	5

IV.	SISTEMOS REIKALAVIMAI	6

a.	Sistemos funkcionalumas	6

b.	Viešojo transporto prioriteto modulis	13

c.	Kibernetinis saugumas	16

d.	Licencijos, garantija ir autorinės teisės	16

V.	DIEGIMO PASLAUGOS	17

a.	Sistemos diegimas	17

b.	Sankryžų valdiklių duomenų įvedimas	18

c.	Duomenų integracija	19

d.	Mokymai	21

VI.	PRIEŽIŪROS PASLAUGOS	22

VII.	PAPILDOMOS PASLAUGOS	24

VIII.	VALDIKLIŲ TIEKIMAS	25

IX.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	29

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1	31

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2	43

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3	51

Techninės specifikacijos priedas Nr. 4	53

Techninės specifikacijos priedas Nr. 5	55

Techninės specifikacijos priedas Nr. 6	77

Techninės specifikacijos priedas Nr. 7	78

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

Pirkimo objektas – šviesoforinio reguliavimo programinė įranga (toliau – Sistema), jos diegimo, priežiūros paslaugos ir šviesoforų valdiklių tiekimas.

Pirkimo objekto aprašymas – pirkimas apima:

- Sistemos ir jos licencijų pirkimą.

- Sistemos diegimo, konfigūravimo, esamų miesto sankryžų valdiklių pajungimo į Sistemą per OCIT protokolą ir mokymų paslaugų (toliau – Diegimo paslaugos) pirkimą.

- Sistemos priežiūros paslaugų (toliau - Priežiūros paslaugos) pirkimą.

- Sistemos tobulinimo/vystymo, naujų valdiklių integravimo ir papildomų mokymų paslaugų (toliau - Papildomos paslaugos) pirkimą.

- 210 vnt. naujų, su Sistema suderinamų, valdiklių tiekimą.

Terminai:

- Diegimo paslaugos turi būti atliktos per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Priežiūros paslaugos turi būti teikiamos 54 mėn. po Diegimo paslaugų užbaigimo ir pridavimo Užsakovui.

- 210 vnt. naujų valdiklių tiekimas numatomas per 60 mėn. laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Sistemos įdiegimo ir priežiūros vieta – Laisvės pr. 10A, Vilniaus mieste. Priežiūros paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu.

TERMINŲ ŽODYNAS

2FA - kartais vadinamas dviejų etapų patikrinimu arba dviejų veiksnių autentifikavimu - tai saugumo procesas, kai naudotojai pateikia du skirtingus autentifikavimo veiksnius, kad save patikrintų. Tai prieigos valdymo saugos metodas, kuriam reikia dviejų tipų identifikavimo, kad būtų galima pasiekti išteklius ir duomenis.

API (angl. Application Programming Interface) – komunikacijos tarp sistemų būdas (sąsaja) pagristas standartų ir protokolų rinkiniu.

ArcGis - geografinės informacinės sistemos programinė įranga.

AVL (angl. Automatic vehicle locating) - automatinė transporto priemonių vietos nustatymo sistema, skirta transporto priemonių buvimo vietų, greičio ir sustojimų nustatymui.

Backup – kompiuterio duomenų kopija, padaryta ir saugoma kitoje vietoje, kad praradus duomenis būtų galima atkurti originalą.

Ciklo laikas – laiko intervalas, per kurį kiekviena signalinė grupė (sankryžos kryptis) gauna žalia signalą.

Ciklo laikų sinchronizacija – laiko tarpas, kurio metu įvyksta tam tikros sankryžų valdiklių grupės signalinių planų ciklo laiko suvienodinimas.

CVE (angl. Common Vulnerabilities and Exposures) DB – duomenų bazė, kurioje  pateikiamas viešai žinomų informacijos saugumo spragų ir pažeidžiamumų sąrašas. CVE tikslas - nustatyti, apibrėžti ir kataloguoti viešai atskleistas kibernetinio saugumo spragas.

Darbo režimas – sankryžos valdiklyje aktyvuotas signalinis planas, kurio ciklo metu metu žalias signalas paskirstomas visoms sankryžoms kryptims ir pėsčiųjų perėjoms.

Detalios informacijos (apie objektą) langas – Sistemos langas, skirtas detalios informacijos apie tam tikrą objektą (pvz. sankryžos valdiklį) peržiūrai, gedimų analizei ir objekto valdymui.

DHCP (angl. Dynamic Host Configuration Protocol) - tinklo valdymo protokolas, naudojamas dinamiškai priskirti IP adresą bet kuriam tinklo įrenginiui arba mazgui, kad jis galėtų bendrauti naudodamas IP.

DWH (angl. data warehouse) - organizacijos elektroninių duomenų talpykla.

Fazė – tai kelių signalinių grupių rinkinys, kurios tarpusavyje nekonfliktuoja. Gali būti įjungiama vieną ar kelis kartus vieno ciklo laiko metu.

GET – tai HTTP užklausos metodas, naudojamas informacijai iš serverio gauti, jos nekeičiant.

GNSS (angl. Global Navigation Satellite System) - bendrinis terminas, apibūdinantis bet kokį palydovų sąstatą, kuris teikia padėties nustatymo, navigacijos ir laiko nustatymo paslaugas pasauliniu arba regioniniu mastu.

GPS (angl. Global Positioning System) - globali padėties nustatymo sistema. Leidžia nustatyti objekto koordinates bet kurioje pasaulio vietoje visomis oro sąlygomis, kuomet yra galimybė gauti signalus iš keturių ar daugiau palydovų.

Interaktyvi (darbo režimų) diagrama (diagrama) – grafinė Sistemos sąsaja realiu laiku atvaizduojanti šviesoforų signalų, jutiklių, mygtukų ir kitos įrangos duomenų pasikeitimą.

„Intergreen“ laikas – saugos laikas. Saugos laiku vadinamas laiko intervalas tarp vienos signalinės šviesoforų grupės leidžiamojo signalo pabaigos ir kitos su ja susikertančios signalinės šviesoforų grupės leidžiamojo signalo pradžios. Saugos laiko metu draudžiamieji signalai dega vienu metu sankryžą arba šviesoforais reguliuojamą pėsčiųjų perėją atlaisvinantiems ir į juos ketinantiems įvažiuoti arba įžengti eismo dalyviams. Saugos laikas turi būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių narių gerąją patirtį (pavyzdžiui, vadovaujantis šviesoforų gairėmis RiLSA Guidelines for Traffic Signals)

IoT (angl. Internet of things) - apibūdina prietaisus su jutikliais, apdorojimo galimybėmis, programine įranga ir kitomis technologijomis, kurie jungiasi ir keičiasi duomenimis su kitais prietaisais ir sistemomis internetu ar kitais ryšių tinklais.

Įvykis – Sistemoje užfiksuotas pranešimas apie sankryžos valdiklio ar periferinės įrangos būsenos pasikeitimą, apie iš Sistemos nusiųstas komandas į valdiklius, kiti Sistemos automatiškai sugeneruoti pranešimai reikalingi sankryžų valdiklių ir periferinės įrangos stebėsenai.

Kelionės laikas (trukmė) - bendras laikas, praleistas įveikiant tam tikrą atstumą. Vidutinė kelionės trukmė - tai tam tikros jungties ar koridoriaus važiavimų vidurkis.

Koordinacija – kelių ar keliasdešimt sankryžų valdiklių darbo režimų suderintas veikimas, kuris leidžia ta pačia kryptimi leistinu greičiu važiuojančių transporto priemonių grupei pravažiuoti kuo daugiau sankryžų per žalią šviesoforų signalą.

Kritinių klaidų paketas (angl. Hotfix arba Bugfix) - nedidelė kodo dalis, sukurta siekiant ištaisyti pagrindinę Sistemos programinės įrangos klaidą. Programinės įrangos atnaujinimas, kuriuo ištaisoma Sistemos klaida arba pažeidžiamumas.

Laukimo laikas (angl. Waiting time) - tai laikas nuo tada, kai transporto priemonė atvažiuoja prie šviesoforais reguliuojamos sankryžos ar perėjos ir įsijungia į transporto eilę, iki tada, kai ji kerta „Stop“ liniją esant žaliam šviesoforo signalui.

LOS (angl. Level of Service) - tai kokybinis rodiklis, naudojamas automobilių eismo paslaugų kokybei įvertinti. LOS naudojamas kelių ir sankryžų analizei, skirstant eismo srautus į kategorijas ir priskiriant eismo kokybės lygius pagal tokius rodiklius kaip transporto priemonių greitis, tankis, grūstys ir kt.

Objektas – į Sistemą integruotas įrenginys (sankryžos valdiklis, jutiklis, šviesoforas, pėsčiųjų mygtukas, akustinis įrenginys) ar Sistemoje sukurtas virtualus objektas (matavimo taškas, žemėlapio spalvota linija).

Objektų sluoksnis – žemėlapyje atvaizduojamų vienarūšių objektų (pvz.: sankryžų valdiklių) visuma.

OCIT (angl. Open Communication Interface for Road Traffic Control Systems / Open Interfaces for Traffic Engineering) - kelių eismo valdymo sistemų atviroji ryšio sąsaja - nuo eismo valdymo centro centrinės sistemos iki sankryžų valdymo įrangos.

OCPI (angl. Open Content Provider Interface) - tai išsami sąsaja, leidžianti greitai ir ekonomiškai efektyviai integruoti kitas sistemas. Be to, sąsajos keitikliai leidžia palaikyti ryšį pagal kitus standartus, pavyzdžiui, WanCom, TLS, DAV, DATEX II, VDV ir kt.

Odoo platforma – Užsakovo infrastruktūroje įdiegta programinė įranga skirta Užsakovo Sistemos gedimų registravimui, gedimo šalinimo terminų kontrolei, oficialių klausimų, atsakymų ir komentarų apie gedimų priežastis bei sprendimo eigą teikimui (angl. service desk).

„Offset“ laikas – tai laiko nuokrypis, kuris yra koordinavimo signalų laiko nustatymo pagrindas. Tai laiko skirtumas nuo atskaitos taško cikle prieš srovę esančioje sankryžoje iki to paties taško cikle pasroviui esančioje sankryžoje. Šiuo atskaitos tašku paprastai laikoma pagrindinės gatvės žalios spalvos signalo pradžia.

PUSH – tai HTTP užklausos metodas, naudojamas naujai informacijai į serverį įkelti arba esamai informacijai atnaujinti.

Ridango – viešojo transporto elektroninio bilieto ir viešojo transporto stebėjimo realių laiku sistema.

Sankryžos periferinė įranga – įranga įrengiama šviesoforais reguliuojamose sankryžose ar perėjose, skirta transporto, pėsčiųjų ar dviratininkų srautų valdymui, t. y. šviesoforai, jutikliai, mygtukai, akustiniai įrenginiai, šviesoforų atramos ir pan.

Sankryžos periferinės įrangos būsena – jutiklių, šviesoforų, pėsčiųjų mygtukų, akustinių įrenginių ir kitos eismo valdymo įrangos prijungtos prie sankryžos valdiklio statutas, informuojantis apie įrangos įjungimą, išjungimą, gedimą, šviesoforų lempų gedimą.

Sankryžos valdiklio būsena – valdiklio statusas informuojantis apie jo veikimo padėtį: (įjungtas, išjungtas, sugedęs (įspėjimas, aliarmas, ryšio sutrikimas), veikia lokaliame režime, veikia pagal Sistemos kalendorių, veikia rankiniame režime, įjungtas specialus planas, veikia mirksėjimo režime ir kt.).

Sankryžos valdiklio valdymo langas – grafinė sąsaja skirta sankryžos valdiklio pagrindinių valdymo funkcijų įgalinimui.

Sankryžos valdiklis (arba valdiklis) – komutacinė spinta, įrengiama šalia šviesoforais reguliuojamos sankryžos ar perėjos, kurioje įrengiami elektroninio valdymo blokai (komponentai), skirti šviesoforų ir kitos sankryžos periferinės įrangos valdymui ir duomenų perdavimui į Sistemą.

Sankryžų valdiklių grupė – Sistemoje su vartotojo sąsaja sudarytas virtualus sankryžų sąrašas, kurio tikslas valdyti ne vieną, o kelias sankryžas vienu metu.

Signalinė grupė – šviesoforų grupė, skirta vienos sankryžos krypties valdymui.

Signalų planas – sankryžos valdiklyje aktyvuotas darbo režimas, kurio ciklo metu žalias signalas paskirstomas visoms sankryžoms kryptims ir pėsčiųjų perėjoms.

System log files - žurnalų failai, tai istoriniai įrašai apie viską, kas vyksta Sistemoje, įskaitant tokius įvykius kaip operacijos, klaidos ir įsilaužimai. Šie duomenys gali būti perduodami įvairiais būdais ir gali būti tiek struktūrizuoti, tiek pusiau struktūrizuoti, tiek nestruktūrizuoti.

Sistemos pasiekiamumas (patikimumas) – tai objekto, dirbančio nustatytu režimu ir nustatytomis darbo, techninio aptarnavimo sąlygomis savybė nustatytą laiką atlikti savo funkcijas, išlaikant nustatytas eksploatacines charakteristikas.

SiTraffic Office – programinė įranga skirta šviesoforinių sankryžų ir perėjų planavimui, konfigūravimui ir naujos konfigūracijos siuntimui į valdiklį.

SiTraffic Scala – programinė įranga skirta šviesoforinių sankryžų ir perėjų bei kitos eismo valdymo įrangos  stebėsenai ir valdymui.,

SOAP (angl. Simple Object Access Protocol) - yra lengvas XML pagrįstas protokolas, naudojamas keistis informacija decentralizuotose, paskirstytose taikomųjų programų aplinkose. SOAP pranešimus galima perduoti bet kokiu taikomosioms programoms reikalingu būdu, jei klientas ir serveris naudoja tą patį metodą.

Sutartis – sutartis pasirašytą tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Sistemos diegimo ir priežiūros bei valdiklio tiekimo.

TIS2 (angl. NIS2) - yra naujausia ES direktyva, skirta stiprinti kibernetinį saugumą kritinėse sektorių šakose. Direktyvos tikslas: užtikrinti aukštą bendrą kibernetinio saugumo lygį bei pagerinti gebėjimus pasirengti ir reaguoti į kibernetinius incidentus tose viešo ir privataus sektoriaus organizacijose, kurios pateks į būtinų arba svarbių veiklų sąrašą.

Valdymo lygis – funkcionalumas leidžiantis vykdyti pirmiau tas komandas, kurios turi aukštesnį prioritetą – yra aukštesniame lygyje.

Vartotojo sąsaja - yra grafinis svetainės arba programos išdėstymas, leidžiantis naudotojams sąveikauti su Sistema. Tai tiltas tarp vartotojo ir sistemos, leidžiantis vartotojams pasiekti ir valdyti sistemos funkcijas

VTP modulis – viešojo transporto prioriteto modulis, tai Sistemos dalis skirta viešojo transporto priemonių reisų įveikimo laiko sumažinimui. Pagrindinis VTP modulio veikimo principas – sąlyginis ar besąlyginis žalio signalo paankstintas įjungimas ar žalio signalo trukmės pailginimas  viešojo transporto priemonėmis artėjančios, prie šviesoforais reguliuojamų sankryžų. VTP modulis gauna informacija apie viešojo transporto buvimo vietą iš AVL sistemos.

Web aplikacija - taikomoji programinė įranga, kuri pasiekiama naudojant žiniatinklio naršyklę.

Žalių koridorių interaktyvi diagrama (žalių koridorių diagrama ar laiko ir atstumo diagrama) - tai diagrama, kurioje nubraižytos transporto priemonių srauto trajektorijos per kelias šviesoforais reguliuojamas sankryžas ar perėjas. Diagrama parodo kaip transporto srautas pradėjęs judėjimą pirmoje koridoriaus sankryžoje judės su pastoviu greičiu per kitas koridoriaus sankryžas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Sistemos reikalavimai aprašyti IV skyriuje:

  - Tiekėjas turi įdiegti Sistemą, kurios funkcionalumas atitinka IV.a. skyriuje aprašytus Sistemos funkcionalumo reikalavimus.

  - Sistemoje turi būti įdiegtas viešojo transporto prioriteto modulis gebantis priimti Užsakovo teikiamus duomenis apie viešojo transporto priemonių judėjimą iš Užsakovo infrastruktūroje įdiegtos Ridango AVL sistemos. Detalūs viešojo transporto prioriteto modulio funkcionalumo ir duomenų integravimo reikalavimai pateikiami IV.b. skyriuje.

  - Tiekėjas turi įdiegti Sistemą, kuri atitinka kibernetinio saugumo reikalavimus aprašytus IV.c. skyriuje.

  - Sistemos licencijavimo, garantinės sąlygos bei autorinės teisės yra aprašytos IV.d. skyriuje.

- Diegimo paslaugos yra aprašytos V skyriuje:

  - Tiekėjas turi įdiegti naują Sistemą su licencijomis, skirtą Vilniaus miesto šviesoforinių sankryžų ir perėjų stebėsenai bei valdymui, apjungiančią visus 290 vnt. Vilniaus miesto sankryžų valdiklių per OCIT protokolą, pagal V.a. skyriuje aprašytus Sistemos diegimo reikalavimus.

  - Sankryžų valdiklių duomenų įvedimas ir migravimas iš esamos SiTraffic Scala šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos į naują Sistemą yra aprašytas V.b. skyriuje.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad naujai įdiegtoje Sistemoje kaupiami statistiniai duomenys apie transporto, dviratininkų ir pėsčiųjų srautus būtų perduodami į esamą Užsakovo duomenų sandėlį (toliau - DWH). V.c. Duomenų integracijos skyriuje pateikiamas dabartinių duomenų perdavimo sąsajų aprašymas ir veikimas tarp esamų SiTraffic Scala, ArcGis ir DWH sistemų.

  - Tiekėjas turi suteikti Užsakovui ne mažiau nei 80 val. mokymus (su praktinėmis užduotimis) suteikiančius galimybę naudotis naujai įdiegta Sistema bei administruoti Sistemos veikimą. Detalūs reikalavimai mokymams pateikiami V.d. Mokymų skyriuje.

- Po Sistemos įdiegimo Tiekėjas turi užtikrinti nuolatinę Sistemos priežiūrą ir  gedimų šalinimą. Priežiūros paslaugų reikalavimai aprašyti VI Priežiūros paslaugų skyriuje.

- Tiekėjas turi suteikti galimybę Užsakovui įsigyti papildomas Sistemos tobulinimo/vystymo paslaugas pagal valandinį įkainį, sankryžų valdiklių integravimo bei papildomų mokymų paslaugas (toliau- Papildomos paslaugos). Papildomų paslaugų sąrašas pateikiamas VII skyriuje.

- Užsakovas planuoja įsigyti sankryžų valdiklius, kurie yra suderinami su Sistema ir išpildo techninėje specifikacijoje aprašytus reikalavimus. Valdiklių tiekimo sąlygos pateikiamos VIII skyriuje.

SISTEMOS REIKALAVIMAI

Sistemos funkcionalumas

- Sistemos paskirtis yra Vilniaus miesto šviesoforinių sankryžų stebėsena ir valdymas. Sistema turi turėti patogią naudojimui (angl. user friendly) žiniatinklio (angl. web) pagrindu sukurtą vartotojo sąsają. Vartotojo sąsajos pagrindinė kalba – lietuvių, antra kalba - anglų.

- Pagrindiniame Sistemos lange turi būti atvaizduojamas aktualus ir nuolat atnaujinamas Vilniaus miesto žemėlapis su visų sankryžų 290 vnt. valdiklių piktogramomis kaip atskiras objektų sluoksnis. Žemėlapyje turi būti nuolat (realiu laiku) atnaujinama informacija apie sankryžų valdiklių ir periferinės įrangos būseną.

- Žemėlapyje atvaizduojamos sankryžų valdiklių piktogramos turi atvaizduoti skirtingas sankryžų valdiklių ar periferinės įrangos būsenas skirtingomis spalvomis:

  - Žalia spalva: valdiklis įjungtas ir veikia pagal Sistemos kalendorių, nėra valdiklio ar kitos periferinės įrangos gedimų.

  - Geltona spalva: valdiklis įjungtas ir veikia lokaliai pagal vidinį kalendorių, nėra valdiklio ar kitos periferinės įrangos gedimų.

  - Raudona spalva: valdiklis užfiksavo valdiklio ar kitos periferinės įrangos gedimą, dėl kurio išsijungė visi šviesoforų signalai.

  - Oranžinė spalva: valdiklis užfiksavo valdiklio ar kitos periferinės įrangos gedimą/įspėjimą, šviesoforų signalai veikia.

  - Violetinė spalva: valdiklis užfiksavo ryšio sutrikimą.

  - Žydra spalva: valdiklis užfiksavo lokalaus lankstaus valdymo veikimo sutrikimą.

  - Mėlyna spalva: valdiklis veikia geltono mirksėjimo režime.

  - Kitos spalvos: tamsiai žalia ar juoda atvaizduoja skirtingus valdymo režimus – rankinis planas, specialus planas ir pan.

- Užsakovui turi būti suteikta administravimo teisė savarankiškai konfigūruoti sankryžų valdiklių ar periferinės įrangos būsenų spalvinę gamą ir jų atvaizdavimo žemėlapyje eiliškumą (prioritetus).

- Tiekėjas turi sukonfigūruoti žemėlapį, kuriame realiu laiku būtų atvaizduojamas kiekvienos sankryžos krypties (kiekvienos signalinės grupės) LOS parametras – spalvota linija, kaip atskiras objektų sluoksnis:

  - Bet kurios sankryžos krypties LOS A ar B lygis turi būti atvaizduojamas žalios spalvos linija.

  - Bet kurios sankryžos krypties LOS C ar D lygis turi būti atvaizduojamas geltonos spalvos linija.

  - Bet kurios sankryžos krypties LOS E ar F lygis turi būti atvaizduojamas raudonos spalvos linija.

- Sistema turi leisti vartotojui valdyti skirtingų objektų sluoksnių rodymą įjungiant ar išjungiant objektų sluoksnio atvaizdavimą žemėlapyje. Vartotojas vienu metu gali aktyvuoti bet kokį sluoksnių skaičių. Sistema privalo turėti mažiausiai penkis objektų sluoksnius, kuriuos galima atvaizduoti visus iš karto ar po vieną žemėlapyje:

  - Sankryžų valdiklių sluoksnis.

  - Sankryžos periferinės įrangos sluoksnis.

  - LOS atvaizdavimo sluoksnis.

- Sistemos vartotojas gali sąveikauti su bet kuriuo objektų sluoksniu tiesiogiai spusteldamas ant žemėlapyje pavaizduotos  tam tikro sluoksnio objekto (pvz.: sankryžos valdiklio) piktogramos. Sąveikaujant su objektu žemėlapyje galima iškviesti detalios informacijos apie objektą langą.

- Sistema turi leisti sukurti kiekvienam vartotojui individualius Sistemos langų rodinius įskaitant prietaisų skydelį (angl. dashboard )su pritaikomais valdikliais, susietus su prisijungusiu vartotoju t. y. personalizuoti darbą su Sistema. Vartotojas gali grįžti į tą patį vaizdą iš ankstesnės prisijungimo sesijos.

- Žemėlapis turi būti rodomas pagal nemokamą duomenų licenciją.

- Sistemoje turi būti įgyvendintas šis bazinis eismo valdymo specialistui skirtas funkcionalumas:

  - Detalios informacijos langas: detali sankryžos valdiklio ir periferinės įrangos būsena (ar nėra sugedusių šviesoforų modulių, ar nesutriko valdiklio ryšys ar įtampos tiekimas, ar tinkamai veikia jutikliai ir yra teikiami jutiklių skaičiavimai), veikimo režimas, signalų planas, adaptyvumo būsena, įvykių istorija, sankryžos schema (brėžinys), prieiga prie vaizdo stebėjimo kamerų transliuojamo srauto ir kita sankryžos valdymui reikalinga informacija.

  - Esant sankryžos valdiklio ar periferinės įrangos gedimui, Sistema turi nedelsiant pranešti apie tai vartotojo sąsajoje iššokančiame lange arba kitu interaktyviu būdu. Sistema turi taip pat išsiųsti pranešimą apie gedimą el. paštu ir SMS žinutę. Pranešimų šablonai ir adresatų sąrašas turi būti lengvai koreguojami

  - Sistema turi klasifikuoti valdiklių, pajungtų per OCIT protokolą klaidas į kelias kategorijas pagal konkretų klaidos tipą, konkretų valdiklį ir jo numerį. Eismo valdymo specialistas gali konfigūruoti klaidų klasifikavimą.

  - Sistemos vartotojui turi būti leista Sistemoje patvirtinti pranešimą apie gedimą ir įrašyti pastabą ar komentarą prie gedimo aprašymo.

  - Sistemą galima nustatyti įvairiems veiksmams, kai išpildomi vartotojo nustatyti  kriterijai susiję su jutiklių duomenimis, pvz. generuoti konfigūruojamus iššokančius langus su informacija eismo valdymo specialistui su pritaikomais rekomenduojamais veiksmais arba automatiškai vykdyti valdymo komandas. Sistemoje taip pat turi būti konfigūruojama histerezės funkcija, skirta nustatytiems kriterijams pasiekti ir jų atsisakyti. Išsaugotų konfigūracijų eksportavimas atviru duomenų formatu (.json).

  - Detalios informacijos lange turi būti nuoroda į sankryžos valdiklio valdymo langą su signalinių planų perjungimo, adaptyvumo lygio nustatymo ir keitimo, sankryžos valdiklio įjungimo/išjungimo, spec. tarnyboms skirtų planų įjungimo/išjungimo funkcijomis bei su jutiklių veikimo ir jų skaičiavimo atvaizdavimu.

  - Iš Sistemos vartotojo sąsajos turi būti įgyvendinta funkcija skirta sankryžos lankstaus/fiksuoto režimo įjungimui/išjungimui (TA- traffic actuation, IT – individual traffic, PT – public transport), ši funkcija turi veikti  su Sistemos gamintojo valdikliais, bet ir su esamais Siemens/Yunex valdikliais, kurie su Sistema komunikuoja per OCIT protokolą ir turi išpildytą šį funkcionalumą SiTraffic Scala sistemoje.

  - Sistemoje turi būti įgyvendintas sankryžų valdiklių grupavimo funkcionalumas ir sankryžų valdiklių grupių valdymas.

  - Sistemoje turi būti įgyvendintas daugiapakopis valdymas skirtas skirtinguose sankryžų ar jų grupių valdymo lygiuose parinkti skirtingą darbo režimą.

  - Sistema turi gauti pranešimus iš sankryžų valdiklių pagal OCIT protokole aprašytus reikalavimus ir saugoti Sistemos įvykių istoriją ne mažiau ne 2 metus Sistemos duomenų bazėje. Įvykių žurnalą galima atspausdinti ar išeksportuoti .pdf ir .csv formatų bylose.

  - Sistema turi realiu laiku (ne vėliau negu per 10 s) atvaizduoti sankryžos darbo režimą (interaktyvią darbo režimo diagramą) pateikdama signalinių grupių, jutiklių, pėsčiųjų mygtukų ir kitos prie valdiklio prijungtos periferinės įrangos veikimo atvaizdavimą grafinės diagramos būdu. Skiriamoji diagramos geba yra viena sekundė. Vartotojas gali pasirinkti, kurią signalų grupę ir kurį jutiklį įtraukti į diagramą. Vartotojas gali išsaugoti sukurtą diagramos šabloną ir pasidalinti su kitais vartotojais.

  - Vartotojas peržiūrėdamas diagramą gali slinkti diagramą pirmyn, atgal ir išmatuoti laiką, praėjusį tarp dviejų įvykių (pvz.: signalų pasikeitimo) diagramoje. Vartotojas gali įjungti kelias realaus laiko ar istorinių duomenų interaktyvias diagramas vienu metu. Interaktyvių diagramų duomenis galima atspausdinti ar išeksportuoti į .pdf, .jpg ir .csv formatų bylas. Vartotojas gali sukurti paieškos užklausas/filtrus pagal nustatytus kriterijus, susijusius su signalinių grupių trukme ar jutiklių užimtumo ar pareikalavimo duomenimis atvaizduojamais diagramoje. Sistema turi išsaugoti paieškos kriterijus.

  - Sistemoje turi būti saugoma ne trumpesnė nei 2 metų istorija apie sankryžų valdiklių būseną, valdymo komandas bei interaktyvią darbo režimų diagramą.

  - Sistemoje turi būti realiu laiku atvaizduojama žalių koridorių interaktyvi diagrama (laiko ir atstumo diagrama) su galimybe peržiūrėti 2 metų senumo istorinius duomenis bei išeksportuoti į .pdf ir .jpg formatų bylas.:

    - Laiko ir atstumo diagramoje turi būti atvaizduojami sankryžų ir koordinuojamų signalinių grupių numeriai, greitis, atstumai tarp sankryžų, greičio juostos su viena ar abejomis koordinavimo kryptimis.

    - Sistema turi leisti vartotojui konfigūruoti tiek diagramoje atvaizduojamų sankryžų ir signalinių grupių kiekį, tiek greitį ir atstumą tarp sankryžų „STOP“ linijų.

    - Laiko ir atstumo diagramos sąsajoje turi būti įvesties laukelis, kuriame naudotojas gali įvesti pageidaujamą greitį, o tada bus imituojamas koordinavimo veikimas esant skirtingoms greičio sąlygoms, vizualizuotas alternatyvioje laiko ir atstumo diagramoje.

    - Sistema turi pranešti vartotojui, jei valdikliai, kurie yra priskirti koordinavimo koridoriui veikia netinkamai arba sukonfigūruotas koordinavimas yra netinkamas.

  - Sistema turi vykdyti transporto jutiklių duomenų patikimumo patikrą ir pranešti vartotojo sąsajoje apie netinkamus jutiklio skaičiavimus.

  - Sistemoje turi būti įdiegtas duomenų filtravimo ir paieškos funkcionalumas, kuris leistų greitai pasiekti tam tikrą langą ar Sistemos objektą. Pagrindiniai paieškos ir filtravimo kriterijai:

    - Sistemos objektai (sankryžos, valdikliai, jutikliai ir kita periferinė įranga);

    - vartotojai;

    - įvykių istorijos pranešimai;

    - interaktyvi darbo režimų diagrama;

    - žalių koridorių interaktyvi diagrama;

    - specialūs reakcijos/atsako planai.

- Tiekėjas turi pateikti mobilųjį Sistemos valdymo sprendimą skirtą Sistemos objektų būsenos monitoringui iš mobilių įrenginių (mobilaus telefono ar planšetės su Android ar iOS operacinėmis sistemomis)

- Mobilus Sistemos monitoringo sprendimas turi teikti vartotojui šią bazinę informaciją:

  - Žemėlapis atitinkantis 7 punkto aprašymą su sankryžų valdiklių piktogramomis, kurių spalva atitinka tam tikrą valdiklio būseną, aprašytą 8 punkte.

  - Sankryžų valdiklių įvykių istorija ir detalūs gedimų aprašymai (klaidos, valdymo komandos, būsenos pokyčiai ir kt).

  - Šiuo metu įjungtas darbo režimas ir darbo režimų istorija, t. y. .signalų planų persijungimo istorija.

  - Interaktyvi darbo režimų diagrama.

  - Valdiklių suskirstymas į grupes pagal būklę.

  - Rodyti valdiklio komponentų būsenų apžvalgą.

  - Valdiklių valdymas:  signalų plano perjungimas.

  - Rankinis fazių (angl. manual stage) perjungimas ar avarinių signalinių planų (angl. emergency) įjungimas.

- Sistemoje turi būti įdiegtas statistikos modulis su šiuo baziniu funkcionalumu:

  - Duomenų (ne mažiau nei 2 metų senumo) apie transporto srautus eksportavimas .csv  formatu. Turinys turi atitikti vartotojo nustatytus filtrus ir eiliškumą.

  - Istorinių duomenų atvaizdavimas (langas su duomenų grafiku ir .pdf, .jpg bylų eksportavimas). Turinys turi atitikti vartotojo nustatytus filtrus ir eiliškumą.

  - Sistema turi leisti sukurti ir išsaugoti statistinių duomenų atvaizdavimo šablonus pagal vartotojo nustatytus filtrus.

  - Galimybė vartotojui sukurti duomenų eksportavimo šablonus parinkus skirtingus atvaizduojamų duomenų laukus/stulpelius bei skirtingus duomenų agregavimo intervalus.

  - Sistema turi realiu laiku atvaizduoti jutiklių ar jų grupių statistinius transporto srautų duomenis pasirinkus tam tikrą jutiklį vartotojo sąsajoje.

  - Sistema naudojant esamų jutiklių statistinius transporto srautų duomenis turi leisti stebėti ir analizuoti kelionės laiką (esama, vidutinė, maksimali, minimali), transporto srauto greitį (esamas, vidutinis, maksimalus, minimalus ) ir laukimo laiko duomenis (esamas, vidutinis, maksimalus, minimalus).

  - Sistemoje turi būti galimybė klasifikuoti transporto srautų duomenis arba gauti klasifikuotus duomenis iš tų transporto jutiklių, kurie yra pajungti tiesiogiai prie valdiklio tinklo ir turi savyje įdiegtą API. Pagrindinės duomenų klasės, kurios turi būti Sistemoje: lengvasis automobilis, mikroautobusas, sunkvežimis/vilkikas, viešojo transporto priemonė, dviratis, paspirtukas, pėsčiasis.

- Sistemoje turi būti sukurti duomenų laukai (atributai), kurių duomenis ar duomenų ataskaitas būtų galima peržiūrėti vartotojo sąsajoje, eksportuoti į .csv ir kitus su pirkėju suderintų formatų bylas bei perduoti per API į trečiųjų šalių sistemas.

- Sistemoje turi būti įdiegtas kokybės valdymo modulis, kuris teiktų šias ataskaitas:

  - Sistema pagal įvykių istorijoje saugomus pranešimus ir pagal sankryžų valdiklių ir periferinės įrangos būsenų istoriją parengia diagnostinės ir eksploatacinės būklės ataskaitas:

    - Valdiklio ir jutiklio (-ių) veikimo laikas be gedimų vartotojo nustatytame intervale.

    - Valdiklio ir jutiklio (-ių) skirtingų aktyvių įvykių laikas (pvz. kiek užtruko aliarmo būsena) .

    - Ryšio gedimų trukmė.

    - Jutiklių skaičiavimo vertės, duomenų tikslumas.

    - Signalinių grupių žalio ir raudono signalų trukmės.

    - Individualaus transporto laukimo laikas.

  - Kokybės valdymo modulis turi teikti vartotojui įrangos eksploatacinio patikimumo ataskaitas, kurių šablonai gali būti lanksčiai konfigūruojami pagal vartotojo nustatytus filtrus

  - Sistemoje turi veikti ir automatinė kokybės valdymo modulio dalis, kuri vykdytų automatinę Sistemos parametrų stebėseną ir vartotojui teiktų skaitinę ir procentinę reikšmę:

    - Signalinių grupių signalų trukmė ir atitikimas vartotojo nustatytų rėžių.

    - Jutiklių užimtumo ir neužimtumo trukmė.

    - Ciklo laiko trukmė.

    - Laukimo laiko trukmė.

- Sistemoje turi būti įdiegtas adaptyvus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulis, kuris turi veikti su 210 vnt. Tiekėjo siūlomais naujais valdikliais ir jau mieste įdiegtais Sistemos gamintojo valdikliais. Šio modulio sprendimas gali būti įgyvendintas dviem skirtingais būdais: Sistemos lygyje (modulis yra integruotas į Sistemą ar diegiamas Užsakovo infrastruktūroje) ar valdiklių (lokaliame) lygyje (sankryžų valdiklių darbo režimų optimizavimas vyksta valdikliuose nesąveikaujant su Sistema, kurie bendrauja tarpusavyje per OCIT ar TCP/IP komunikacijos protokolus). Tiekėjas privalo pasirinkti bent vieną iš sprendimo būdų ir įdiegti bent vieną ir pateiktų sprendimų.

  - Jei Tiekėjo siūlomas adaptyvus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulis yra įgyvendinamas Sistemos lygyje tai privaloma išpildyti funkcionalumą pateiktą 1 lentelėje. Šio punkto įgyvendinimas priklauso nuo sankryžose įrengtų valdiklių modelių ir gali būti įgyvendinamas įrengus valdiklius, kurie palaiko Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio komandų gavimą ir vykdymą.

  - Jei Tiekėjo siūlomas adaptyvus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulis yra įgyvendinamas valdiklių lygyje tai privaloma išpildyti funkcionalumą pateiktą 2 lentelėje. Šio punkto įgyvendinimas priklauso nuo sankryžose įrengtų valdiklių ir gali būti įgyvendinamas su esamais sankryžų valdikliais arba įrengus naujus sankryžų valdiklius po sankryžų rekonstrukcijos.

1 lentelė. Adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio Sistemos lygyje funkcionalumas.

| Eil. Nr. | Charakteristika | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Realaus laiko transporto srautų duomenų, reikalingų signalinių planų generavimui, gavimas iš transporto jutiklių, nuolatinis atnaujinimas ir saugojimas Sistemoje | Ne rečiau negu kas 45 s |
| 2. | Naujų signalinių planų generavimas su žalio signalo paskirstymu kiekvienai fazei/signalinei grupei pagal Sistemoje realiu laiku gaunamus transporto srautu duomenis | Ne rečiau negu kas 5 min. |
| 3. | Naujai sugeneruotų signalinių planų siuntimas į sankryžų valdiklius ir įjungimas | Iš karto po sugeneravimo vienu metu visose vieno koridoriaus valdikliuose Maksimalus signalinių planų siuntimo ir įjungimo uždelsimas 5 s. Gali būti taikoma kita signalų planų siuntimo į valdiklius ir įjungimo technologiją su specialiu didesniu uždelsimu - geresnei koordinacijai. |
| 4. | Naujai sugeneruotų ir įjungtų signalinių planų ciklo laiko (jei toks taikomas) sinchronizacija | Ne ilgesnė nei vieno ciklo laikas |
| 5. | Žalių koridorių „offset“ laikų dinaminis prisitaikymas prie transporto srauto intensyvumo | Privalomas |
| 6. | Žalio koridoriaus koordinacijos veikimo trukmė | Ne trumpiau negu 20 min. Signalinių planų sinchronizacija neturi sutrikdyti žalio koridoriaus koordinacijos. Koordinacija gali sutrikti ne dažniau negu kas 20 min. |
| 7. | Transporto eilių (spūsčių) iki sankryžos ilgio optimizavimo algoritmas | Generuojant signalinius planus turi būti vertinamas transporto eilių iki sankryžos ilgis remiantis esamų transporto jutiklių duomenimis (neįrengiant papildomų nutolusių jutiklių) arba adaptyvaus algoritmo išvestis, kuri paremta esamais transporto jutiklių skaičiavimais |
| 8. | Duomenų patikimumas | Sutrikus transporto jutiklių duomenų tiekimui, turi būti naudojami istoriniai to pačio paros meto ar teoriniai duomenys, skirti signalinių planų generavimui. |

2 lentelė. Adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio valdiklių lygyje funkcionalumas

| Eil. Nr. | Charakteristika | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Realaus laiko duomenų, reikalingų signalinių planų generavimui, panaudojimas | Valdiklis turi vertinti transporto srauto kiekį realiu laiku ir pagal intensyvumą koreguoti žalio signalo fazių/signalinių grupių trukmės minimalius ir maksimalius rėžius. Būtina užtikrinti ir realaus laiko transporto srautų duomenų perdavimą į Sistemą ne rečiau negu kas 45 s. |
| 2. | Naujų signalinių planų generavimas su žalio signalo paskirstymu kiekvienai fazei/signalinei grupei pagal valdiklyje suskaičiuotus transporto srautus iš transporto jutiklių | Kiekvieno naujo ciklo laiko metu turi vykti ciklo laiko ir žalio signalo trukmės korekcija pagal transporto intensyvumą. Valdiklis pagal transporto srautų intensyvumą realiu laiku parenka reikiamą ciklo laiką (jei toks būtinas). Valdiklyje turi būti įdiegti išmanūs algoritmai (paremti dirbtinio intelekto algoritmų ir/ar transporto srautų modeliavimo principais), kurie parinktų tinkamą žalio signalo trukmę ir/ar ciklo laiką. |
| 3. | Naujai sugeneruotų signalinių planų siuntimas ir įjungimas | Kiekvieno naujo ciklo laiko metu. Naujas signalinis planas neturi kiekvieno ciklo metu sutrikdyti žalio koridoriaus koordinacijos. Koordinacija gali sutrikti ne dažniau negu kas 20 min. |
| 4. | Naujai sugeneruotų ir įjungtų signalinių planų ciklo laiko (jei toks taikomas) sinchronizacija | Sinchronizacija neturi kiekvieno ciklo metu sutrikdyti žalio koridoriaus koordinacijos. Koordinacija gali sutrikti ne dažniau negu kas 20 min. |
| 5. | Žalių koridorių „offset“ laikų dinaminis prisitaikymas prie transporto srauto intensyvumo | Privalomas |
| 6. | Žalio koridoriaus koordinacijos veikimo trukmė | Ne trumpiau negu 20 min. Signalinių planų sinchronizacija neturi sutrikdyti žalio koridoriaus koordinacijos. Koordinacija gali sutrikti ne dažniau negu kas 20 min. |
| 7. | Transporto eilių (spūsčių) iki sankryžos ilgio optimizavimo algoritmas | Generuojant signalinius planus turi būti vertinamas transporto eilių iki sankryžos ilgis remiantis esamų transporto jutiklių duomenimis (neįrengiant papildomų nutolusių jutiklių) arba adaptyvaus algoritmo išvestis, kuri paremta esamais transporto jutiklių skaičiavimais. |

- Sistemoje turi būti sukurtas koordinuojamų sankryžų tinklas (koridoriai) remiantis esamoje SiTraffic Scala sukurtais transporto koridoriais. Sistemos diegimo metu Tiekėjas kartu su Užsakovu parenka optimalų transporto koridorių ilgį ir sudaro koridorių sankryžų sąrašus. Vartotojo sąsaja turi leisti vartotojui koreguoti sankryžų tinklo parametrus.

- Sistemoje turi būti įdiegtas ar įdiegti eismo intensyvumo prognozavimo įrankiai, strategijų ir scenarijų kūrimo, planavimo ir aktyvavimo įrankiai, kurie leistų reikiamu metu atsižvelgiant į pasikeitusius transporto srautus Sistemai automatiškai parinkti tinkamą darbo režimą sankryžų valdikliams:

  - Sistema taip pat turi aptikti eismo srauto sutrikimus, remdamasi tinkle esančiais jutikliais, ir inicijuoti scenarijų, skirtų eismo sutrikimų sprendimui aktyvavimą. Scenarijų poveikį eismui turi būti galima įvertinti pagal vidutinį laukimo laiką.

  - Tiekėjas turi paruošti visas reikiamas strategijas rytiniam, vakariniam pikų laikotarpiams, dienos ir nakties metams remiantis esamos SiTraffic Scala sistemos duomenimis. Sistemos diegimo metu Užsakovas pateikia esamą strategijų ir scenarijų konfigūraciją.

  - Naudojant vartotojo sąsają vartotojas gali kurti, redaguoti ir ištrinti naujas strategijas ir scenarijus.

  - Strategijų aktyvavimo trigeriais turi būti paros laikas, kelionės ir laukimo laiko duomenys, transporto srauto greitis ir intensyvumas.

- Sistemoje turi būti įdiegtas inžinieriams skirtas valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo modulis skirtas naujiems 210 vnt. valdikliams su šiuo funkcionalumu:

  - Sistema turi leisti inžinieriui atlikti šių bazinių valdiklio duomenų korekciją ar naujų duomenų įvedimą:

  - Sankryžos numeris ir pavadinimas;

  - Sankryžos koordinatės;

  - Sankryžos schema;

  - Fizinių ir loginių signalinių grupių lentelė;

  - Jutiklių ir jų parametrų lentelė;

  - Konfliktų ir/ar „Intergreen“ laikų matrica;

  - Fazių seka;

  - Fazių perjungimo logika;

  - Fazių perėjimai;

  - Programos;

  - Rėmų planai ir/ar fazių minimalūs ir maksimalūs laikai;

  - Darbo režimų grafikas.

  - Sistemoje įdiegtas valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo modulis privalo turėti suderinamumą su Sistemos gamintojo valdikliais:

    - Sistema turi leisti inžinieriui nusiųsti valdiklių duomenų korekcijas (kurios neturi įtakos eismo saugumo duomenims/parametrams) ir paleisti sankryžoje naują valdiklio valdymo programą nuotoliniu būdu.

    - Sistema turi leisti inžinieriui keisti fizinių ir loginių jutiklių kanalų priskyrimus nuotoliniu būdu.

    - Sistema turi leisti koreguoti visus kitus parametrus susijusius su adaptyviu sankryžos valdymu ir nusiųsti pakeitimus nuotoliniu būdu.

  - Sistemoje turi būti įdiegtas sankryžos planavimo modulis, kuris leistų atlikti šiuos veiksmus:

  - Sankryžos topologijos sukūrimas.

  - Signalinių grupių parametrų įvedimas.

  - Jutiklių parametrų įvedimas.

  - Konfliktų matricų kūrimas ir saugos (angl. intergreen) laikų įvedimas.

  - Fazių, fazių sekų, fazių perėjimų planavimas, kūrimas ir redagavimas.

  - Signalinių planų automatinis  sukūrimas pagal pasirinktą fazių seką.

  - Rėmų planų ar fazių minimalių ir maksimalių laikų įvedimas

  - Valdiklio logikos kūrimas ir koregavimas. Loginių sąlygų ir apribojimų įvedimas.

  - Dienos, metų kalendoriaus sukūrimas.

  - Adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu lauku modulio parametrų įvedimas ir koregavimas.

Viešojo transporto prioriteto modulis

- Sistemoje turi būti įdiegtas viešojo transporto prioriteto (toliau - VTP) modulis skirtas operatyviam Sistemos ir naujų 210 vnt. šviesoforų valdiklių su OCIT protokolo versija 3.0 reagavimui ir prioriteto suteikimui viešojo transporto priemonėms šviesoforais reguliuojamose sankryžose.

- Tiekėjo įdiegta Sistema turi automatiškai kreiptis į Ridango AVL API ir Tiekėjas turi užtikrinti duomenų, gaunamų iš Ridango AVL sistemos, integravimą į Sistemos VTP modulį.

  - GPS duomenys iš AVL perduodami naudojant API, PUSH metodu, nustatytų intervalu (1-30 s., šiuo metu nustatyta 5 s). Esant poreikiui Užsakovas kreipsis į Ridango dėl duomenų perdavimo intervalo keitimo į minimalų 1 s.

  - Duomenis iš AVL taip pat galima gauti per API, GET metodu. Turi būti galimybė konfigūruoti gavimo dažnumą.

- Sistemos VTP modulis turi palaikyti šiuos bazinius Ridango AVL sistemos duomenis: viešojo transporto priemonės identifikacinis numeris, pozicija (koordinatės), data, laikas, maršruto numeris

- Užsakovas pateikia Ridango AVL API sąsajos duomenų struktūrą:

Ridango response:

{

"id": 289,

"registrationNumber": "3038",

"internalNumber": "KBBxxx",

"lastUpdateTime": "2025-01-22T13:34:04.406Z",

"incidentOn": false,

"direction": 271.82,

"directionSnapped": 263.6326,

"assetType": null,

"drivingStatus": "IDLING",

"communicationStatus": "NORMAL",

"routeStatus": "ON_ROUTE",

"latitude": 54.680084666666666,

"longitude": 25.417521000000004,

"latitudeSnapped": 54.67998039525881,

"longitudeSnapped": 25.41754112651155,

"routeId": 15647,

"tripId": "1363354213255713978",

"distanceOnRoute": 14448,

"distanceOnRoutePercentage": 0.98619294,

"speed": 0.0,

"gpsSpeed": 0.0,

"routeName": "115",

"routeDestination": "Antakalnis–Rokantiškės–Parko—Linksmoji g.",

"routeVariant": "1",

"routeLenght": 14651.16375853587,

"driver": {

"id": 1031,

"code": "3269",

"fullName": "Last name First name",

"alternativeFullName": null

}

- Užsakovas yra atsakingas už duomenų Ridango AVL sistemoje generavimą kas 1 s. Tiekėjas yra atsakingas už duomenų paėmimą iš Ridango AVL sistemos, tų duomenų panaudojimą ir prioriteto suteikimą  VT priemonėms. VTP modulis turi apdoroti duomenis gaunamus iš Ridango AVL sistemos ir nusiųsti komandą apie prioriteto suteikimą į valdiklį ne lėčiau negu per 1 s.

- Sistemoje turi būti sukurta sąsaja skirta VTP modulio konfigūravimui. Sąsaja turi būti patogi naudojimui (angl. user friendly). Naudojantis sąsaja turi būti įgyvendintas funkcionalumas, skirtas VTP modulio veikimo kriterijų konfigūravimui, tokių kaip:

  - VT priemonių virtualus grupavimas (Pavyzdys 1: Greitieji, Troleibusai, Autobusai. Pavyzdys 2: Autobusai1, Autobusai2 ir t.t.)

  - Sistemos kalibravimas/režimų keitimas atsižvelgiant į paros laiką. Skirtingų VTP parametrų įvedimas piko ir ne piko metams.

  - Sistemos kalibravimas/režimų keitimas atsižvelgiant į netipines ar nedarbo dienas. Skirtingų VTP parametrų įvedimas švenčių, savaitgalio dienomis ar renginio metu.

  - Turi būti įgyvendintas viešojo transporto priemonių grupės sąlyginis prioritetas:

    - Grupių sustatymas į prioriteto eilę (pvz.: jeigu "Greitieji" grupė yra aukštesnio prioriteto nei "Autobusai", tuomet sankryžoje autobusas iš "Greitieji" grupės gauna prioritetą esant konfliktui su "Autobusai" grupėje esančia  viešojo transporto priemone.).

    - Vėlavimo/skubėjimo laiko ribų, kuomet įsijungtų prioritetas, nustatymas viešojo transporto priemonių grupei.  (Pavyzdys 1: nustačius laiką 0, visi vėluojantys gautų prioritetą, o skubantys ne. Pavyzdys 2: nustačius -1 min skubančios daugiau nei 1 min nebegautų prioriteto, Pavyzdys 3: nustačius 3 min, tik vėluojantys daugiau gautų prioritetą).

    - Jei konfliktuojančiose kryptyse yra tos pačios grupės vėluojančios viešojo transporto priemonės, prioriteto suteikimas labiau vėluojančiai.

    - Jei konfliktuojančiose kryptyse yra tos pačios grupės nevėluojančios viešojo transporto priemonės, prioriteto suteikimas pirmai atvažiavusiai.

    - Galimybė turėti prioritetų šabloną visoms sankryžoms, bei galimybė konfigūruoti kiekvieną sankryžą atskirai.

- Tiekėjas privalo atlikti virtualių VTP modulio detektavimo (VT priemonių registravimosi ir išsiregistravimo) zonų konfigūraciją naujoje Sistemoje tose sankryžose, kur yra įdiegti naujausi Sistemos gamintojo valdikliai, kurie yra pilnai suderinami su Sistema ir palaiko VTP modulio komandas.

- Sistemos VTP modulis veikimo principas pateiktas 1 pav.

1 pav. VTP modulio veikimo principas

- Sistemos VTP modulis, statistikos ar kokybės valdymo modulis turi teikti ataskaitas su viešojo transporto judėjimo ir prioriteto suteikimo duomenimis:

  - Viešojo transporto prioriteto iškvietimo duomenys pagal sankryžas ir maršrutus.

  - Viešojo transporto priemonių kelionės laikas.

  - Viešojo transporto priemonių laukimo laikas.

  - Viešojo transporto priemonių vidutinis, minimalus ir maksimalus greitis.

  - Kiti rankiniu būdu konfigūruojami ataskaitų šablonai leidžiantys parinki konkrečiam maršrutui taikomo prioriteto analizę bei ištirti prioriteto efektyvumą.

Kibernetinis saugumas

- Tiekėjas turi įdiegti Sistemą atitinkančią šiuolaikinius kibernetinio saugumo standartus:

  - Sistemoje turi būti įgyvendintas bent dviejų veiksnių autentifikavimas (2FA) prie administravimo ir vartotojų sąsajų, siekiant užtikrinti, kad prie Sistemos prisijungtų tik autorizuoti asmenys.

  - Sistemoje turi būti užtikrintas skirtingo lygio teisių valdymas skirtingiems vartotojams.

  - Sistemoje turi būti lengvai prieinamas žurnalas, kuriame būtų fiksuojami visi skirtingų vartotojų prisijungimai prie Sistemos.

  - Užsakovui turi būti suteikta Sistemos administravimo teisę konfigūruoti vartotojų kiekį, teises, lygius ir pan.

  - Sistemos sankryžų valdymo įvykių istorijoje turi atsispindėti vartotojų veiksmai: kiekvieną Sistemos komandą valdikliui ar periferinės įrangai nusiuntęs vartotojo veiksmas turi būti fiksuojamas įvykių istorijoje.

  - Sistemoje turi būti lengvai prieinamas įvykių, susijusių su Sistemos sutrikimais, žurnalas su detalia informacija apie gedimus (angl. System log files).

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad Sistemos sprendimas neturėtų žinomų kibernetinio saugumo spragų, pažymėtų viešai prieinamoje CVE duomenų bazėje.

- Tiekėjas turi perduoti ne tik Sistemos vartojimui reikalingus slaptažodžius, bet ir Sistemos administravimo slaptažodžius.

- Užsakovui turi būti suteikta teisė administruoti vartotojų paskyrų detalią informaciją bei suteiktų teisių lygį.

- Teikiant Paslaugas ar Papildomas paslaugas, Tiekėjas privalo laikytis šios prisijungimo nuotoliniu būdu tvarkos:

  - Vykdant nuotolinius prisijungimus per Užsakovo suteiktą prieigą, užtikrinti Sistemos duomenų saugumą nuo duomenų nutekėjimo, kopijavimo, perkėlimo, perdavimo tretiesiems asmenims.

  - Duomenys, esantys Sistemos duomenų bazėse, yra laikomi Užsakovo konfidencialia informacija. Draudžiama šią informaciją kopijuoti, perkelti ar perduoti tretiesiems asmenims, panaudojant nešiojamas laikmenas, nuotolinius prisijungimus ar kitus perkėlimo budus, išskyrus, kai yra gautas atskiras Užsakovo nurodymas ar leidimas.

  - Tiekėjas turi iš anksto informuoti Užsakovą el. paštu (eismo@judu.lt ir eos.sviesoforai@judu.lt) apie galimus prisijungimus prie Sistemos nuotoliniu būdu, nurodant datą, laiką ir prisijungimo priežastį. Užsakovas gali patvirtinti arba atmesti Tiekėjo suplanuotų prisijungimų datą ir laiką.

Licencijos, garantija ir autorinės teisės

- Užsakovas įgydamas Sistemą įgyja ir Sistemos licenciją (-as), kuri (-ios) yra neriboto galiojimo ir perduodamos Užsakovo nuosavybėn. Užsakovas nereikalauja Tiekėjo pateikti Sistemos išeities kodo (-ų).

- Tiekėjas turi numatyti ir Sistemos diegimo metu įdiegti ne mažiau 350 unikalių licencijų sankryžų valdikliams. Sistema negali apsiriboti maksimaliu 350 unikalių sankryžų valdiklių licencijų kiekiu ir esant poreikiui licencijų kiekis gali būti didinamas iki 500.

- Tiekėjas turi numatyti neribotą licenciją (licencijų kiekį) sankryžų jutikliams ar matavimo taškams. Sistemoje neturi būti ribojamas maksimalus transporto jutiklių ar matavimo taškų skaičius.

- Tiekėjas turi sukurti ne mažiau 10 unikalių Užsakovo vartotojų paskyrų skirtų Sistemos valdymui ir administravimui.

- Tiekėjas neturi riboti galimybių integruotis į Sistemą trečiųjų šalių programinei įrangai panaudojant API ar kitus integravimo metodus.

- Tiekėjas Sistemai ir suteiktoms Diegimo Paslaugoms turi suteikti ne trumpesnę nei 5 metų garantiją.

- Tiekėjas suteiktoms Papildomoms paslaugoms turi suteikti ne trumpesnę nei 2 metų garantiją.

- Garantiniu terminu Tiekėjas privalo savo sąskaita ir ištekliais šalinti visus suteiktų Paslaugų ir Papildomų paslaugų trūkumus ir (ar) defektus, išskyrus trūkumus ir (ar) defektus:

  - atsiradusius dėl Užsakovo kaltės;

  - atsiradusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

- Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo savo sąskaita ir ištekliais šalinti Odoo platformoje Užsakovo registruotus Sistemos, suteiktų Diegimo Paslaugų ar Papildomų paslaugų trūkumus ir (ar) defektus 4 lentelėje nustatytais terminais.

- Tiekėjas suteikęs papildomas Sistemos tobulinimo/vystymo paslaugas, kurių metu buvo tobulinamas esamų Sistemų modulių funkcionalumas, kuriamas papildomas Sistemoje integruotas funkcionalumas ar kuriami Sistemoje integruoti moduliai su nauju funkcionalumu, neprivalo besąlygiškai perduoti Užsakovui visą intelektinę nuosavybę į tobulinimo metu sukurtą objektą.

- Tiekėjas suteikęs papildomas Sistemos tobulinimo/vystymo paslaugas, kurių metų buvo sukurti atskiri nuo Sistemos moduliai, aplikacijos ar kiti programavimo rezultato objektai turi besąlygiškai perduoti Užsakovui visą intelektinę nuosavybę į tobulinimo metu sukurtą objektą (t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtinės teisės, numatytos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisių objektą.

DIEGIMO PASLAUGOS

- Sistemos diegimas

- Prieš pradedant Sistemos diegimo darbus Tiekėjas turi pateikti ir suderinti detalųjį Sistemos diegimo planą ir grafiką per 20 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Prieš pradedant Sistemos diegimo darbus Tiekėjas turi pateikti Sistemos architektūrinę schemą su detaliu Sistemos reikalavimų aprašymu per 20 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovas pagal Tiekėjo pateiktą Sistemos architektūrinę schemą ir reikalavimus paruošia Sistemos diegimo ir veikimo užtikrinimui reikalingus serverių infrastruktūros resursus (virtualiosios mašinos, procesorių branduolių kiekis, operatyvios atminties dydis, saugyklos dydis)  su operacinėmis sistemomis įdiegtomis virtualiosiose mašinose.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą bei vertindamas ekonominio naudingumo kriterijus turi nurodyti Sistemai reikalingą saugyklos dydį (įskaitant ne mažiau nei 2 metų senumo transporto srautų Užsakovo duomenis, kuriuos reikia perkelti iš esamos Sitraffic Scala progaminės įrangos). Užsakovas pagal Tiekėjo nurodytą Sistemai reikalingą saugyklos dydį  įtrauks papildomus kaštus (prie Tiekėjo pasiūlymo kainos), kuriuos patirs praplėsdamas serverių infrastruktūrą. Užsakovo Sitraffic Scala programinės įrangos 2 metų senumo duomenys apie transporto srautus užima 2 TB.

  - Tiekėjas, nurodęs klaidingą Sistemai reikiamą saugyklos dydį arba Sistemos diegimui ir Užsakovo duomenų saugojimui reikalingas 6 TB ar didesnis saugyklos dydis, privalės savo sąskaita ir ištekliais įgyti, pristatyti, sumontuoti ir perduoti Užsakovo nuosavybėn papildomą saugyklą (-as) pagal reikalavimus, kuriuos pateiks Užsakovas Sistemos diegimo metu.

  - Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą nenurodo Sistemai reikiamo saugyklos dydžio, Užsakovas remiantis ekonominio naudingumo skaičiavimo metodika taiko maksimalųjį Sistemai reikiamą saugyklos dydį į įtraukia maksimalius kaštus (prie Tiekėjo pasiūlymo kainos), kuriuos patirs praplėsdamas serverių infrastruktūrą.

- Tiekėjas turi įdiegti Sistemos programinę įrangą į Užsakovo paruoštą serverių infrastruktūrą. Tiekėjas privalo įdiegti duomenų bazių kūrimo ir valdymo programinę įrangą, kuri reikalinga Sistemos veikimo užtikrinimui ir duomenų saugojimui

- Sistema turi būti pasiekiama per naršyklės langą kaip žiniatinklio (angl. web) aplikacija. Neturi būti diegiama atskira klientui skirta programinė įranga kliento kompiuteryje (Užsakovo darbo vietos kompiuteryje). Gali būti diegiama atskira aplikacija skirta tik sankryžų valdiklių duomenų korekcijai ir siuntimui.

- Užsakovas yra atsakingas už tinkamą operacinių sistemų veikimą, operacinių sistemų ir virtualiųjų mašinų atsarginių kopijų (angl. backup) savalaikį automatinį kūrimą, bei esant poreikiui atstatymą. Sistemos Tiekėjas sutaria su Užsakovu dėl Sistemai skirtų operacinių sistemų ir virtualiųjų mašinų atsarginių kopijų kūrimo tvarkos po Sistemos įdiegimo.

- Užsakovas yra atsakingas už antivirusinės programinės įrangos įdiegimą Sistemai paruoštose virtualiosiose mašinose ir automatinį antivirusinės programinės įrangos atnaujinimą.

- Diegiant Sistemą Tiekėjas bendradarbiaudamas su Užsakovu turi sukonfigūruoti Sistemos tinklo parametrus ir adaptuoti Sistemą prie jau esamos valdiklių tinklo konfigūracijos. Esant poreikiui valdikliuose gali būti pakeistas tik centrinio serverio IP adresas, laiko serverio IP adresas, tačiau bazinė tinklo konfigūracija (valdiklių IP adresas, unikalus vardas (angl. host name) ir kaukė nebus keičiama.

- Diegiant naują Sistemą neturi sutrikti esamos SiTraffic Scala sistemos veikimas. Tiekėjas turi įvertinti galimas rizikas vykdant naujos Sistemos tinklo konfigūraciją ir užkirsti kelią galimiems IP adresų dubliavimams ir valdiklių ryšio sutrikimams.

- Tiekėjas turi įvesti į  Sistemą esamų valdiklių OCIT konfigūracijai reikalingą informaciją (valdiklių unikalius vardus (angl. host name) ir IP adresus). Užsakovas pateikia pagrindinę informaciją apie valdiklius techninės specifikacijos priede Nr. 1. Užsakovas pateikia  sankryžos valdiklių unikalius vardus ir IP adresus tik po Sutarties pasirašymo, Sistemos diegimo metu.

- Užsakovas Sistemos diegimo metu pateikia laiko serverio tinklo konfigūraciją, kurią Užsakovas turi panaudoti konfigūruodamas naują Sistemą.

- Sistema turi leisti sankryžų valdikliams gauti laiko sinchronizavimo duomenis. Sistema savo ruožtu sinchronizuoja laiką su Užsakovo laiko serveriu laiku.

Sankryžų valdiklių duomenų įvedimas

- Tiekėjas įdiegęs Sistemą, turi atlikti 290 vnt. sankryžų valdiklių duomenų įvedimą. Tiekėjas turi įvesti į naują Sistemą esamų valdiklių bazinius duomenis:

  - Sankryžos numeris ir pavadinimas;

  - Sankryžos koordinatės;

  - Sankryžos schema;

  - Signalinių grupių lentelė;

  - Jutiklių lentelė;

  - Signalų programos;

  - Darbo grafikas (metinė automatika).

- Tiekėjas turi suderinti su Užsakovu detalųjį sankryžų valdiklių perjungimo planą. Užsakovas bendradarbiaudamas su Tiekėju vykdys sankryžų valdiklių atjungimo darbus iš esamos SiTraffic Scala šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos. Atjungtus sankryžų valdiklius iš esamos SiTraffic Scala programinės įrangos Tiekėjas turi pajungti valdiklius į naują Sistemą tą pačią dieną. Užsakovas pateikia preliminarų sankryžų perjungimo planą techninės specifikacijos priede Nr. 2

- Tiekėjo įdiegta Sistema turi palaikyti tinkamą OCIT protokolo versiją, kuri turi sąveikauti su šiuo metu valdikliuose naudojamomis OCIT protokolo 1.1 ir 2.0 versijomis. Esami Siemens, Yunex, Swarco, Dynniq ir Cross valdikliai, esantys Vilniaus mieste palaiko OCIT protokolo 1.1 ir 2.0 versijas.

- Tiekėjas turi atlikti esamų valdiklių (Siemens, Yunex, Swarco, Dynniq ir Cross) bazinio OCIT funkcionalumo testavimą (signalinių programų perjungimas, interaktyvios darbo režimo diagramos atvaizdavimas, jutiklio duomenų atvaizdavimas, klaidų ir įspėjimų atvaizdavimas ir pranešimų apie klaidas saugojimas) pagal Užsakovo pateiktą testavimo protokolą (Techninės specifikacijos priedas Nr. 3).

- Tiekėjas Sistemoje turi sukurti sankryžų valdiklių grupes analogiškas šiuo metu esamoje SiTraffic Scala sistemoje esančioms sankryžų valdiklių grupėms. Sankryžų grupės pateikiamos techninės specifikacijos priede Nr. 4.

- Tiekėjas turi sukurti jau šiuo metu galiojančius sankryžų valdiklių darbo režimų grafikus kiekvienai savaitės dienai individualiems sankryžų valdikliams ar sankryžų valdiklių grupėms. Užsakovas pateikia esamą darbo režimų grafiką, galiojantį esamoje SiTraffic Scala sistemoje techninės specifikacijos priede Nr. 5.

- Tiekėjas turi paruošti Sistemoje specialius šventinių dienų darbo režimų grafikus ir sukurti specialios paskirties reakcijos/atsako planus (angl. response plans), kurie skirti netipinių situacijų mieste suvaldymui. Informacija apie specialius reakcijos/atsako planus Užsakovas pateikia techninės specifikacijos priede Nr. 6.

- Sistemoje turi būti sukurta duomenų bazė skirta sankryžos valdiklio duomenų saugojimui, jų korekcijai, naujų sankryžų valdiklių duomenų įvedimui.

Duomenų integracija

- Esama SiTraffic Scala šviesoforinio reguliavimo įranga per OCPI sąsają perduoda transporto, dviratininkų ir pėsčiųjų srautų realaus laiko duomenis (intensyvumo, greičio, užimtumo valandiniai vidurkiai) iš kiekvieno jutiklio kas 90 s į Užsakovo ArcGis ir DWH duomenų bazes naudojant SOAP protokolą (servisą). Tiekėjas turi pritaikyti Sistemos konfigūraciją prie jau sukurto ir veikiančio SOAP serviso Užsakovo infrastruktūroje. Nesant galimybei, Tiekėjas, bendradarbiaudamas su Užsakovu, turi sukurti naują duomenų perdavimo servisą/sąsają, skirtą duomenų perdavimui iš naujos Sistemos į Užsakovo ArcGis ir DWH duomenų bazes.

- Užsakovas Sistemos diegimo metu įsipareigoja pateikti jutiklių, kurių duomenys yra perduodami iš SiTraffic Scala į ArcGis ir DWH duomenų bazes unikalių pavadinimų sąrašą. Svarbu, kad įvedant valdiklių duomenis į Sistemą būtų naudojami tokio pat formato jutiklių pavadinimai. Šiuo metu esamoje SiTraffic Scala yra apie 2900 unikalių jutiklių pavadinimų.

- Užsakovas pateikia maksimaliai detalią informaciją apie dabartinių duomenų perdavimo sąsają tarp SiTraffic Scala ir ArcGis bei DWH 2 pav. ir 3 pav.

2 pav. Duomenų perdavimo iš SiTraffic Scala į Užsakovo ArcGis ir DWH principinė schema

3 pav. SOAP serviso sintaksė

- Sistemoje turi būti įgyvendintas bazinis API funkcionalumas (SOAP pagrindu), skirtas duomenims perduoti, kuris palaikytų šiuos duomenų perdavimo metodus: PUT, PUSH, GET, DELETE. Be bazinio API funkcionalumo, skirtų duomenims perduoti trečiųjų šalių sistemoms, turi būti įdiegtos papildomos API funkcijos, leidžiančios integruoti papildomus trečiųjų šalių įrankius, pvz., miesto planavimo sistemas, išmaniųjų miestų platformas, eismo kontrolės sistemas.

- Sistema turi būti lengvai pritaikoma naujoms technologijoms, ypač daiktų interneto (IoT) įrenginių integracijai. Tai leis ateityje prijungti naujus transporto ir srautų stebėjimo įrenginius, kaip pažangius jutiklius ar kameras. Diegiama Sistema taip pat turi palaikyti V2X technologiją, kuri leistų stebėti, integruoti ir valdyti V2X įrenginius.

- Sistemos sankryžų planavimo modulis turi palaikyti valdiklio duomenų eksportavimą į VISSIM programinės įrangos palaikomo formato bylas arba Sistema turi būti pritaikyta VISSIM modeliavimui, pvz., sujungiant valdiklio eismo logiką su VISSIM modeliavimo programine įranga. Turi būti įgyvendintas sankryžos valdymo logikos ir kitų adaptyvumo parametrų eksportavimas.

Mokymai

- Po Sistemos įdiegimo Tiekėjas turi suteikti ne mažiau negu 80 val. mokymų kursą skirtą eismo valdymo specialistams ir inžinieriams. Mokymų kursas gali būti skaidomas etapais.

- Mokymai turi vykti oficialia valstybinę lietuvių kalba. Mokymai gali vykti anglų kalba, tačiau turi būti verčiami į lietuvių kalbą.

- Dalis, ne daugiau 50%, mokymų gali vykti nuotoliniu būdu. Tiekėjas turi suderinti mokymų planą su Užsakovu.

- Mokymai skirti eismo valdymo specialistams turi apimti šias temas:

  - Žemėlapio navigacija.

  - Sankryžų valdiklių būsenos patikra.

  - Įvykių istorijos peržiūra.

  - Interaktyvi diagrama.

  - Jutiklių duomenų vertinimas.

  - Sankryžų valdiklių valdymas, signalinių planų perjungimas.

  - Specialių reakcijos/atsako planų kūrimas ir paleidimas.

  - Sistemos scenarijų ir strategijų kūrimas, valdymas.

  - Darbas su statistikos moduliu, ataskaitų generavimas, naujų šablonų ataskaitoms kūrimas.

  - Viešojo VTP modulio stebėseną, ataskaitų generavimas ir ataskaitų šablonų kūrimas.

- Mokymai skirti inžinieriams turi apimti papildomai šias temas:

  - Sistemos administravimas: sankryžų valdiklių būsenų atvaizdavimo eiliškumo (prioritetų) keitimas, valdiklių būsenų spalvinės gamos keitimas.

  - Valdiklių duomenų įvedimas, importavimas, eksportavimas. Naujų valdikių integravimas į Sistemą.

  - Valdiklių duomenų korekcija, naujų signalinių planų, signalinių grupių, jutiklių, fazių, rėmų planų, valdymo logikos korekcija ir siuntimas į valdiklį.

  - Darbas su sankryžų planavimo moduliu: sankryžos topologijos kūrimas, „intergreen“ laikų skaičiavimas, automatinis ar pusiau automatinis fazių, fazių sekų, fazių perėjimų, signalinių planų sukūrimas.

  - Darbas su adaptyviu darbo režimų optimizavimo realiu laiku moduliu: signalinių planų generavimo parametrų konfigūravimas, žalių koridorių koordinavimo parametrų konfigūravimas, žalio signalo paskirstymo parametrų konfigūravimas ir kiti.

  - VTP modulio konfigūravimas.

- Mokymo metu Tiekėjas turi paruošti praktines užduotis skirtas tiek eismo valdymo specialistams, kurie vykdo sankryžų stebėsenos ir valdymo funkcijas, tiek inžinieriams, kurie vykdo sankryžų duomenų korekcijos ir Sistemos konfigūravimo funkcijas.

- Suteikęs mokymus Tiekėjas turi pateikti mokymų medžiagą ir instrukcijas skirtas Sistemos  naudojimui ir administravimui el. formatu:

  - Tiekėjas turi pateikti mokymo medžiagą lietuvių ir anglų kalbomis.

  - Tiekėjas turi pateikti Sistemos naudojimo instrukcijas, skirtas eismo valdymo specialistams lietuvių ir anglų kalbomis.

  - Tiekėjas turi pateikti Sistemos administravimo ir konfigūravimo instrukcijas skirtas inžinieriams lietuvių ir anglų kalbomis.

PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

- Užsakovas nustato Sistemos priežiūros atsakomybių ribas:

  - Tiekėjas yra atsakingas už Sistemos programinės įrangos veikimą, priežiūrą, naujinimą ir už trečiųjų šalių programinės įrangos veikimą, priežiūrą, naujinimą, kuri buvo įdiegta Tiekėjo ir  yra reikalinga Sistemos veikimo užtikrinimui.

  - Užsakovas yra atsakingas už serverių infrastruktūros (fizinės/techninės serverių įrangos) veikimą, virtualių mašinų kūrimą, priežiūrą, atnaujinimą, atsarginių kopijų kūrimą, už virtualių mašinų operacinių sistemų veikimą ir naujinimą, tinklų konfigūravimą ir ryšio tarp serverių, virtualių mašinų ir sankryžų valdiklių tiekimą, laiko serverio veikimą bei antivirusinės programinės įrangos atnaujinimą.

- Tiekėjas turi užtikrinti ne mažesnį negu 99 % Sistemos pasiekiamumą. Sistemos pasiekiamumui matuoti panaudojant devintukų (NINES) metodą, kuris parodo, kiek laiko procentais sistema buvo pasiekiama ir veiksni (3 lentelė).

3 lentelė. Sistemos pasiekiamumo rodikliai

| Veiksnumas procentais | Neveiksnumas procentais | Neveiksnumas per metus | Neveiksnumas per savaitę |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 % | 1 % | 3,65 dienos | 1 val., 41 min. |

- Tiekėjas privalo vykdyti Sistemos (įdiegtos Užsakovo serverių infrastruktūroje) periodinę patikrą nuotoliniu būdu 2 kartus per mėnesį (pirmą ir trečią mėnesio savaitėmis), kurią sudaro:

  - Sistemos visų modulių (vartotojo sąsajos ir bazinio Sistemos funkcionalumo, statistikos modulio, kokybės valdymo modulio, adaptyvus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio, valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo modulio,  sankryžų planavimo modulio, viešojo transporto prioriteto modulio ir kitų čia neišvardytų, tačiau Sistemos veikimo užtikrinimui reikalingų modulių) veikimo patikra;

  - Sistemos įvykių žurnalų (angl. System log files) peržiūra, klaidų ir įspėjimų paieška ir analizė. Radus klaidą Sistemoje Tiekėjas turi nedelsiant inicijuoti klaidos taisymą;

  - Tiekėjas turi patikrinti ar Sistemai skirti resursai Užsakovo serverių infrastruktūroje yra pakankami Sistemos normaliam veikimui. Tiekėjas matydamas poreikį plėsti Užsakovo serverių infrastruktūrą turi iš anksto pranešti apie tai Užsakovui.

- Tiekėjas įpareigotas Sistemos priežiūros laikotarpiu tiekti Sistemos naujinimus, kritinių klaidų taisymo paketų diegimą arba diegti visiškai naujas Sistemos versijas. Naujų Sistemos versijų diegimo laikotarpis turi būti suderintas su Užsakovu. Kritinių Sistemos klaidų taisymo paketai turi būti diegiami ne vėliau negu per 24 val. po klaidų taisymo paketų atsiradimo. Naujų Sistemos versijų ar klaidų taisymo paketų diegimas galimas darbo dienomis 10-14 val. arba 20-24 val. Po Sistemos atnaujinimo Tiekėjas turi patikrinti ar visi Sistemos moduliai veikia. Sistemos naujinimas, kritinių klaidų taisymo paketų diegimas gali vykti automatiniu būdu darbo dienomis 10-14 val., 20-06 val. arba savaitgaliais – visą parą. Kitu laiku Sistemos automatinis naujinimas ir kritinių klaidų taisymo paketų diegimas yra draudžiamas.

- Tiekėjas privalo priimti ir reaguoti į Užsakovo registruojamus pranešimus (užklausas) apie Sistemos sutrikimus Užsakovo service desk Odoo platformoje.

- Tiekėjas privalo reaguoti į Užsakovo registruotus pranešimus apie Sistemos gedimus darbo dienų darbo valandomis nuo 08:00 iki 17:00 val. Lietuvos laiku pagal oficialų Lietuvos darbo dienų kalendorių.  Tiekėjas privalo sureaguoti į gautą užklausą per 1 darbo valandą.

- Reakcijos laikas – laikas, skirtas identifikuoto Sistemos gedimo tolimesnių veiksmų jam pašalinti plano pateikimui.

- Užsakovas registruodamas užklausas apie Sistemos gedimus Odoo platformoje priskiria kiekvienai užklausai gedimo lygį. Priklausomai nuo parinkto gedimo lygio priskiriamas gedimo sprendimo laikas. Į sprendimo laiką yra įskaičiuotas reakcijos laikas. Gedimų lygiai, jų aprašymas ir sprendimo laikas pateikiami 4 lentelėje.

4 lentelė. Sistemos gedimų lygiai ir sprendimo laikai

| Sistemos gedimo lygis | Gedimo aprašymas | Reakcijos laikas | Spendimo laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritinis | - Kibernetinio saugumo incidentas. - Neveikia Sistemos vartotojo sąsaja. - Žemėlapyje užstrigo sankryžų būsenų atvaizdavimas, būsenos nekinta - Sutriko sankryžų valdymo funkcionalumas, neįmanoma skubiai perjungti signalinio plano ar išjungti sankryžos adaptyvumo. - Užstrigo sankryžų valdiklių daugiapakopis valdymas, negalima išjungti/įjungti tam tikruose lygiuose esančių komandų. - Sutriko sankryžų grupių valdymo funkcionalumas. - Sutriko adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulis. Sistema negeneruoja signalinių planų adaptuotų prie transporto srautų intensyvumo. Sankryžos persijungė į nelankstų ar lokalaus valdymo darbo režimą. - Kitas gedimas, kuris turi įtakos eismo valdymo specialisto tiesioginėms funkcijos atlikti. | 1 darbo valanda | Ne ilgiau nei 8 darbo valandos |
| Vidutinis | - Sutriko žemėlapio navigacija. - Neveikia detalios informacijos langas - Sutriko interaktyvios diagramos atvaizdavimas. - Sutriko sankryžų valdiklių įvykių istorijos peržiūros funkcija. - Sutriko valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo modulio veikimas. - Sutriko viešojo transporto prioriteto modulio veikimas. - Sutriko prognozavimo, strategijų ar scenarijų kūrimo ir valdymo įrankių veikimas. - Kitas gedimas, kuris turi įtakos inžinieriaus tiesioginėms funkcijos atlikti. | 1 darbo valanda | Ne ilgiau nei 16 darbo valandų |
| Žemas | - Žemėlapyje neatvaizduojamas LOS ar kiti objektų sluoksniai. - Neveikia sankryžų valdiklių būsenų eiliškumo nustatymo ir būsenų spalvinės gamos konfigūravimo funkcijos. - Sutriko statistikos modulio veikimas ar tam tikros jo funkcijos. - Sutriko sankryžos planavimo modulio veikimas. - Kiti gedimai, kurie neturi tiesioginės įtakos sankryžų operatyviam valdymui. | 1 darbo valanda | Ne ilgiau nei 40 darbo valandų |

- Tiekėjas gavęs užklausą per Odoo platformą apie Sistemos gedimą, išanalizavęs gedimo priežastį ir nustatęs, kad gedimo priežastis yra Užsakovo atsakomybės ribose (pagal 82 punktą) turi nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą.

- Esant Užsakovo serverių infrastruktūros gedimui, Užsakovas įsipareigoja nedelsiant atstatyti techninės įrangos ir virtualių mašinų veikimą panaudojant anksčiau sukurtas atsargines kopijas. Esant poreikiui ir Sistemos veikimo užtrikimui Tiekėjas turi atstatyti Sistemos veikimą po to kai Užsakovas atstato techninės įrangos veikimą (Sistemos veikimo atstatymas turi būti įtrauktas į Sistemos priežiūros kaštus). Tokiu atveju Sistemos veikimo atstatymo terminai nustatomi bendru Tiekėjo ir Užsakovo sutarimu remiantis protingumo principu.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

- Tiekėjas turi suteikti Užsakovui galimybę užsakyti Papildomas paslaugas, kurias sudaro:

  - Sistemos tobulinimo/vystymo paslaugos (maksimalus kiekis - 300 val. per visą Sutarties laikotarpį), skirtos naujo ar esamo Sistemos funkcionalumo ar Sistemos modulių kūrimui ar tobulinimui.

  - Naujų sankryžų/perėjų valdiklių integravimas (duomenų įvedimas) į Sistemą, ryšio ir bazinio OCIT funkcionalumo testavimas (maksimalus kiekis – 50 vnt. šviesoforų valdiklių integravimas) pagal testavimo protokolą (Techninės specifikacijos priedas Nr. 3).

  - Papildomų mokymų paslaugos (maksimalus kiekis - 100 val. per visą Sutarties laikotarpį).

- Papildomų paslaugų teikimas vykdomas gavus atskirą Užsakovo užsakymą:

  - Tiekėjas gavęs užsakymą iš Užsakovo apie Sistemos tobulinimo/vystymo paslaugų suteikimą turi įvertinti Užsakovo prašomo funkcionalumo įgyvendinimo galimybes ir pateikti komercinį pasiūlymą ne ilgiau negu per 15 d. d. Standartinis Sistemos tobulinimo/vystymo paslaugų vykdymo terminas 40 d. d. Sistemos tobulinimo/vystymo paslaugų vykdymo terminas gali būti ilgesnis priklausomai nuo užsakytų paslaugų sudėtingumo, tačiau turi būti suderintas su Užsakovu.

  - Tiekėjas gavęs užsakymą ir reikiamus duomenis iš Užsakovo apie naujų sankryžų/perėjų valdiklių integravimą (duomenų įvedimą) į Sistemą turi suteikti integravimo paslaugas tokia tvarka:

    - Užsakovui užsakius vienu užsakymu 1-5 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - Užsakovui užsakius vienu užsakymu 6-10 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 10 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - Užsakovui užsakius vienu užsakymu 11-15 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 15 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - Užsakovui užsakius vienu užsakymu 16-20 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 20 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - Užsakovui užsakius vienu užsakymu 21-25 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 25 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - Užsakovui užsakius vienu užsakymu 26-30 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 30 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - Užsakovui užsakius vienu užsakymu 31-35 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 35 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - Užsakovui užsakius vienu užsakymu 36-40 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 40 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - Užsakovui užsakius vienu užsakymu 41-45 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 45 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - Užsakovui užsakius vienu užsakymu 46-50 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 50 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

- Apmokėjimas už Papildomas paslaugas vykdomas pagal faktiškai suteiktas paslaugas. Papildomos paslaugos įtraukiamos į einamojo mėnesio suteiktų Paslaugų aktą atskiroje eilutėje. Tiekėjas atlikęs valdiklių integravimo paslaugas turi pateikti užpildytą testavimo protokolą pagal Užsakovo šabloną (Techninės specifikacijos priedas Nr. 3).

- Tiekėjas turi užtikrinti galimybę Užsakovui po suteiktų mokymų nemokamai el. priemonėmis užduoti klausimus ir gauti atsakymus susijusius su Sistemos funkcijų ir modulių veikimu, veikimo atstatymu ar administravimu bei konfigūravimu.

VALDIKLIŲ TIEKIMAS

- Valdikliai tiekiami atskirais užsakymais nuo Sutarties įsigaliojimo iki Priežiūros paslaugų teikimo pabaigos. Užsakovas numato pirkti minimaliai 50 vnt. ir maksimaliai 210 vnt valdiklių. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti maksimalaus 210 vnt. valdiklių kiekio, perkama pagal poreikį.

- Sutarties vykdymo metu Užsakovas užsakinės valdiklių tiekimą paketais. Techninės specifikacijos priede Nr. 7 pateikiama valdiklių komplektacija ir preliminarūs užsakymų paketai su maksimaliu 210 vnt. valdiklių kiekiu.

  - Užsakovas planuoja atlikti iki keturių valdiklių paketų užsakymų per vienerius Sutarties metus. Preliminarus valdiklių paketų tiekimo planas:

    - Pirmieji Sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 1-4 valdiklių paketai.

    - Antrieji Sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 5-8 valdiklių paketai.

    - Tretieji Sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 9-11 valdiklių paketai.

    - Ketvirtieji Sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 12-13 valdiklių paketai.

    - Penktieji Sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 14 valdiklių paketas.

  - Valdiklių paketų tiekimo planas yra preliminarūs, nes priklauso nuo sankryžų projektavimo ir remonto/rekonstrukcijų darbų eigos (pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto gatvių tvarkymo prioritetus) ir realaus naujų valdiklių įrengimo poreikio, todėl  gali būti koreguojamas Sutarties vykdymo metu.

    - Užsakovas praneša, kad Sutarties vykdymo metu koreguojant preliminarų valdiklių paketų tiekimo planą gali atsirasti poreikis pirmais ar vėlesniais  Sutarties metais užsakyti didesnį valdiklių paketų kiekį (pvz. antraisiais Sutarties metais bus užsakomi 5-10 valdiklių paketai).

    - Užsakovas praneša, kad dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto gatvių tvarkymo prioritetų keitimo gali atsirasti poreikis Sutarties vykdymo metu koreguoti valdiklių paketų užsakymo eiliškumą (pvz. pirmaisiais Sutarties metais bus užsakomi 5-8 valdiklių paketai).

  - Užsakovas valdiklių paketų užsakymo metu gali koreguoti valdiklių komplektaciją (nekeičiant maksimalaus valdiklių ir jų vidinių komponentų kiekio).

  - Valdiklių paketų tiekimas bus užsakomas atskirais užsakymais. Vieno valdiklių paketo užsakymo įvykdymo (sukomplektuotų valdiklių pristatymas Užsakovui) terminas yra 40 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.  Atsižvelgiant į Tiekėjo valdiklių gamybos pajėgumus vieno valdiklių paketo užsakymo įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas iki 60 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

- Tiekėjas turi pasiūlyti Užsakovui valdiklius suderinamus su Sistema, kurie būtų integruojami į Sistemą per OCIT protokolą ir palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir VTP modulio.

- Tiekėjas turi įtraukti valdiklių programų parengimo kaštus į valdiklių kainą. Užsakovas pateiks visą valdiklio programos parengimui reikalingą informaciją valdiklių užsakymo metu. Užsakant didesnį valdiklių paketų skaičių (daugiau nei keturi paketai per vienerius Sutarties metus) programų parengimo terminas gali būti pratęsiamas iki 60 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

- Tiekėjas neturi įtraukti valdiklių montavimo darbų kaštų į valdiklių kainą. Valdiklių montavimas bus vykdomas sankryžų remonto/rekonstrukcijų darbų metu pagal parengtus sankryžų remonto/rekonstrukcijų projektus/aprašus (atskira sutartimi).

- Užsakovas praneša, kad nevykdys valdiklių montavimo darbų savarankiškai, o valdiklių montavimą paves sankryžų remonto/rekonstrukcijų darbų rangovui, kuris vykdys remonto/rekonstrukcijų darbus pagal atskirą sutartį. Rangovas, vykdantis valdiklio montavimo darbus bus atsakingas už tinkamą specialistų, šiems darbams atlikti, paruošimą, reikiamų mokymų išklausymą ir/ar sertfikatų, įrodančių mokėjimą atlikti šių valdiklių montavimo darbus, gavimą iš valdiklių Tiekėjo ar tiesiogiai iš valdiklių gamintojo.

- Tiekėjo siūlomi valdikliai turi išpildyti visas technines charakteristikas, pateiktas valdiklio techninės specifikacijos 5 lentelėje. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti valdiklių atitikties deklaraciją (patvirtinanti atitiktį 5 lentelėje 4 punkte nustatytą reikalavimą). Pasiūlymo formoje (Pirkimo sąlygų 2 priedas) tiekėjas dekalaruoja siūlomų valdiklių parametrų reikšmes ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai  pagrindžiančius gamintojo techninius dokumentus ir (arba) gamintojo nuorodas ir (arba) kitus lygiaverčius įrodymus. Tiekėjas pristatant valdiklius Užsakovui turi pateikti valdiklių techninių parametrų aprašymą (techniniai duomenys), eksploatacijos ir naudojimo instrukcijas, „firmware“ ir jo įrašymo instrukciją.

5 lentelė. Šviesoforų valdiklis su įrenginiu skydu:

| Eil. Nr. | Charakteristika |  | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spinta |  | Valdiklis sumontuojamas poliesterinėje arba metalinėje (apsaugotoje nuo korozijos) sustiprintoje dėžėje ant pamato. Dėžės apsaugos laipsnis IP54. Rakinama įleidžiama spyna. Korpuso spalva RAL 9004 MATT. |
| 2. | Maitinimo įtampa |  | 230 V AC – 10/+10%; 50 Hz |
| 3. | Išėjimo įtampa |  | 230 V AC – 10/+10%; 50 Hz |
| 4. | Standartas |  | LST EN 12675 ar lygiavertis |
| 5. | Kiekvieno išėjimo (šviesoforo pajungimui) srovė |  | Ne mažiau 1 A |
| 6. | Išėjimo grandinės |  | Kiekvienas išėjimas apsaugomas individualiu saugikliu. |
| 7. | Valdomų signalinių grupių skaičius |  | Turi palaikyti iki 32 signalinių grupių ar daugiau. |  |
| 8. | Papildoma maitinimo rozetė spintoje |  | Privaloma. Turi būti apsaugota atskiru kirtikliu. |  |
| 9. | Skystųjų kristalų ekranas (LCD) |  | Privalomas |  |
| 10. | Laikrodis |  | Privalomas, elektroninis kvarcinis, integruotas į valdiklio valdymo plokštę, laikas atvaizduojamas ant valdiklio skystųjų kristalų ekrano (LCD) ir papildomas GPS modulis, skirtas laikrodžio sinchronizacijai. |  |
| 11. | Darbinė temperatūra |  | -400C - +600C |  |
| 12. | Ryšiai, sąsajos, protokolai |  | RS485, TCP/IP, USB, OCIT-O 1.1, OCIT-O 2.0, OCIT-O 3.0 |  |
| 13. | Išorinių įėjimų/išėjimų skaičius |  | Turi palaikyti iki 16 įėjimų/išėjimų ar daugiau. |  |
| 14. | Galimi naudojami jutiklio tipai |  | Indukciniai kontūrai, video, infraraudonųjų spindulių, radariniai ir bevieliai magnetiniai jutikliai |
| 15. | Signalizacijos sauga (šviesos diodų optinių elementų kontrolė) | Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į Sistemą: Raudonos spalvos transportui skirtų šviesos diodų optinių elementų kontrolė: - Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra DU raudonos spalvos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. - Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra TRYS raudonos spalvos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO, ĮRENGTO VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. Esant DVIEJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Esant bent VIENO, ĮRENGTO NE VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. - Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra KETURI raudonos spalvos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO ar DVIEJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. Esant TRIJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Esant bent VIENO, ĮRENGTO NE VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. - Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra PENKI raudonos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO ar DVIEJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. Esant TRIJŲ ar KETURIŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Esant bent VIENO, ĮRENGTO NE VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Raudonos spalvos pėstiesiems skirtų šviesos diodų optinių elementų kontrolė: - Esant bent VIENO raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Žalios spalvos šviesos diodų optinių elementų kontrolė: - Esant bent VIENO žalios spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. - Esant VISŲ signalinės grupės žalios spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Žalios spalvos pėstiesiems skirtų šviesos diodų optinių elementų kontrolė: - Esant bent VIENO žalios spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Geltonos spalvos šviesos diodų optinių elementų kontrolė: - Esant bent VIENO ar VISŲ geltonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. |  |
| 16. | Atmintis |  | Valdiklis kaupia savo atmintyje visus įvykius, bei detektorių rodmenis pagal gamintojo numatytus maksimalius terminus. Valdiklio atmintis turi būti išplėsta iki maksimalaus galimo dydžio priklausomai nuo valdiklio modelio. Mažiausias terminas – 24 val. |
| 17. | Nepertraukiamo maitinimo sistema |  | Dingus elektros maitinimui, valdiklis turi išsiųsti aliarminį pranešimą į Sistemą naudodamas vidinį rezervinio maitinimo šaltinį (pvz. akumuliatorių). Minimalios ir maksimalios įtampos kontrolė su išsaugojimu atmintyje. |
| 18. | Apjungimas su sistema ir kitais valdikliais |  | Suderinamas su Sistema pagal OCIT protokolo reikalavimus, suderinamas su Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku moduliu ir viešojo transporto prioriteto moduliu. |
| 19. | Durų atidarymo signalizacija |  | Atidarius bet kokias valdiklio dureles, turi būti užfiksuotas valdiklyje ir išsiųstas pranešimas į Sistemą apie valdiklio durų atidarymą. |
| 20. | Garantinis laikas |  | Ne mažiau 5 metų nuo pristatymo Užsakovui dienos. |

- Tiekėjo siūlomas valdiklis turi būti suderinamas su Sistema:

  - Valdiklis turi reaguoti į visas valdymo komandas nusiųstas iš Sistemos per OCIT protokolą ir turi būti suderinamas su Sistemos baziniu funkcionalumu.

  - Valdiklis turi išpildyti adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio funkcionalumo reikalavimus Sistemos ar valdiklio lygyje:

    - Arba valdiklis ar valdiklių grupė turi reaguoti ir sąveikaujant su Sistema išpildyti 1 lentelės funkcionalumo reikalavimus.

    - Arba valdiklis ar valdiklių grupė turi savarankiškai/lokaliai (nebūtinai gaunant komandas iš Sistemos)  išpildyti 2 lentelės funkcionalumo reikalavimus.

  - Valdiklis turi būti suderinamas su Sistemos valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo moduliu ir turi priimti visas komandas susijusias su naujų pakoreguotų duomenų siuntimu į valdiklį pagal 24 punktą.

  - Valdiklis turi priimti ir vykdyti iš Sistemos viešojo transporto prioriteto modulio gautas komandas.

- Tiekėjas, tiekdamas valdiklius, turi patvirtinti oficialiu valdiklių gamintojo raštu, kad siūlomų valdiklių atsarginių dalių gamyba ir pardavimas bei vidinių komponentų remontas bus galimas 10 metų nuo valdiklio pristatymo dienos Užsakovui.

- Valdiklių garantinio laikotarpio pradžia laikoma valdiklių pristatymo Užsakovui diena. Valdiklių ar jų vidinių komponentų garantinių gedimų šalinimo tvarka yra tokia:

  - Sugedus valdiklio komponentui, kuris turi tiesioginę įtaką eismo saugai užtikrinti (neveikia signalų monitoringas, neveikia šviesoforų signalai, šviesoforų signalai pastringa, valdiklis neįsijungia, vienu metu įsijungia konfliktuojančių krypčių šviesoforų signalai), Užsakovas ar Užsakovo rangovas, atliekantis šviesoforinės įrangos priežiūrą Vilniaus mieste, pristato Tiekėjui ar jo atstovui Vilniaus miesto ribose, sugedusį valdiklio komponentą. Tiekėjas, nustatęs, kad valdiklio komponento gedimas yra garantinis, turi kaip įmanoma greičiau, bet ne ilgiau negu per 15 d. d. nuo sugedusio komponento gavimo dienos, pateikti Užsakovui naują ar analogišką ir neblogesnės kokybės veikiantį valdiklio komponentą.

  - Sugedus valdiklio komponentui, kuris neturi tiesioginės įtakos eismo saugos užtikrinimui (neveikia I/O plokštė, neveikia nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema, ryšio plokštė, sankryža veikia fiksuotu režimu, neveikia kiti programiniai ar fiziniai komponentai), Užsakovas ar Užsakovo rangovas, atliekantis šviesoforinės įrangos priežiūrą Vilniaus mieste, pristato Tiekėjui ar jo atstovui Vilniaus miesto ribose, sugedusį valdiklio komponentą. Tiekėjas, nustatęs, kad valdiklio komponento gedimas yra garantinis, turi ne ilgiau negu per 30 d. d. nuo sugedusio komponento gavimo dienos, pateikti Užsakovui naują ar analogišką ir neblogesnės kokybės veikiantį valdiklio komponentą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad visa duomenų perdavimo ir saugojimo  Sistemos infrastruktūra atitinka aukščiausius duomenų saugumo standartus, įskaitant GDPR reikalavimus.

- Už Sistemos kūrimą atsakinga šalis turi pateikti įrodymus, kad trečiųjų šalių prieiga prie informacijos apdorojimo įrenginių yra griežtai kontroliuojama ir atitinka EN ISO 9001 (arba lygiavertį)  ir ISO/IEC 27001 (arba lygiavertį) standartus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti EN ISO 9001 (arba lygiaverčio) ir ISO/IEC 27001 (arba lygiaverčio) standartų sertifikatus arba kitus lygiaverčius įrodymus.

- Tiekėjas turi pateikti suteiktų Priežiūros paslaugų ataskaitą (kartu su suteiktų Priežiūros paslaugų aktu, 1 kartą per mėnesį) su detaliu aprašymu: kada buvo vykdoma periodinė patikra, kiek ir kokių gedimų buvo užfiksuota, gedimų šalinimo eiga, kiek ir kokių Papildomų paslaugų buvo suteikta.

- Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, kadangi pirkime taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – aprašas):

  - Sistemai, jos diegimo, priežiūros, papildomoms paslaugoms taikomas aprašo 4.4.3. papunktis: perkama programinė įranga ir teikiamos tik nematerialaus pobūdžio paslaugos, t. y. intelektinės paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos

  - Valdikliams taikomas aprašo 4.4.4.4 papunktis – prekėms (valdikliams) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija su galimybe tiekėjams pasiūlyti ilgesnį garantinį laikotarpį.

  - Valdiklių įpakavimui taikomi aprašo 6 p. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (Aprašo 2 priedas) 2 p.: Pakuotės: visų šioje techninėje specifikacijoje nurodytų valdiklių pakuotės (jei jos teikiamos antrinėse pakuotėse) turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

6 lentelė. Pakuotės ir jų ženklinimas

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

    - Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami sutarties vykdymo metu: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Pradinė informacija apie sankryžų valdiklius

| Eil. Nr. | Sankryžos numeris | Sankryžos pavadinimas | Platumos koordinatė, WGS-84 | Ilgumos koordinatė, WGS-84 | Unikalus vardas (Host name) | Valdiklio gamintojas | Valdiklio modelis | IP adresas | Kaukė (Mask) | Tinklo vartai (Gateway) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1001 | Rinktinės–Kazliškių g. | 54,6986 | 25,28687 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 2 | K1002 | Žirmūnų g. perėja prie Tuskulėnų rimties p. | 54,69812 | 25,30102 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 3 | K1003 | Olandų–Filaretų g. | 54,68496 | 25,30899 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 4 | K1004 | Subačiaus g. pėsčiųjų perėja | 54,67713 | 25,30297 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 5 | K1005 | Drujos–Manufaktūrų g. | 54,67861 | 25,3111 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 6 | K1006 | Liepkalnio pėsčiųjų perėja | 54,6681 | 25,29669 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 7 | K1007 | Rasų–Sukilėlių–Ribiškių didžioji g. | 54,66666 | 25,3053 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 8 | K1008 | Dunojaus–Liepkalnio–Dzūkų g. | 54,6624 | 25,30104 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 9 | K1009 | Liepkalnio g.–Žirnių g.–Minsko pl. | 54,65427 | 25,30285 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 10 | K101 | Žygimantų–A. Goštauto–Vilniaus g. | 54,69051 | 25,27984 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 11 | K1010 | Šilo–V. Grybo g. | 54,70424 | 25,31598 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 12 | K1011 | Žirmūnų g. 67 (prie PC „LIDL“) | 54,71629 | 25,30527 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 13 | K1013 | Šiaurės–A. Kojelavičiaus | 54,69506 | 25,39683 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 14 | K1014 | Kalvarijų–Didlaukio g. | 54,72756 | 25,28006 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 15 | K1015 | Didlaukio g. ties Baltupio m-kla | 54,72906 | 25,27311 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 16 | K1016 | Geležinio Vilko–Didlaukio g. | 54,72908 | 25,26781 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 17 | K1017 | Gelvonų g. perėja (ties PC „Maxima“) | 54,71808 | 25,25764 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 18 | K1018 | Gelvonų–Paberžės g. | 54,71622 | 25,25776 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 19 | K1019 | Šeškinės–Paberžės g. | 54,71573 | 25,25127 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 20 | K102 | A. Goštauto–A. Vienuolio A. Goštauto–A.Jakšto g. | 54,69088 | 25,27804 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 21 | K1020 | S. Stanevičiaus g. pėsčiųjų perėja (ties „Jovaru“) | 54,72348 | 25,25393 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 22 | K1021 | Buivydiškių g. perėja | 54,71359 | 25,23769 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 23 | K1023 | Pašilaičių g. pėsčiųjų perėja | 54,73166 | 25,23112 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 24 | K1024 | Ukmergės g. perėja (ties Gedvydžių g.) | 54,73437 | 25,2342 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 25 | K1026 | L. Asanavičiūtės g. perėja (ties „Kometa“) | 54,69322 | 25,21482 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 26 | K1027 | L. Asanavičiūtės–V. Maciulevičiaus g. | 54,68811 | 25,20782 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 27 | K1028 | Architektų g. pėsčiųjų perėja | 54,67804 | 25,20221 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 28 | K1029 | Architektų–Erfurto g. | 54,67401 | 25,20146 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 29 | K103 | A. Goštauto g.–Vasario 16-osios g. | 54,6916 | 25,27338 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 30 | K1030 | Metalo–Geologų g. | 54,63758 | 25,26691 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 31 | K1032 | Galvės–Kirtimų g. | 54,63271 | 25,15163 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 32 | K1033 | Lazdynėlių–Šiltnamių g. | 54,67007 | 25,19812 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 33 | K1035 | Santariškių pėsčiųjų perėja | 54,75497 | 25,28054 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 34 | K1036 | Metalo g.–Eišiškių pl. | 54,64613 | 25,26541 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 35 | K1038 | Molėtų pl.–Skersinės g. | 54,76484 | 25,27174 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 36 | K1039 | Nemenčinės pl.–Svajonių g. | 54,73435 | 25,33764 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 37 | K104 | A. Goštauto g.–J. Tumo-Vaižganto g. | 54,69226 | 25,27172 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 38 | K1040 | Ukmergės–S. Nėries g. | 54,73752 | 25,23224 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 39 | K1041 | Žemaitės g. (ties PC „LIDL“) | 54,67199 | 25,25653 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 40 | K1042 | Saulėtekio al.–Šatrijos Raganos g. | 54,7239 | 25,33838 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 41 | K1043 | Eišiškių pl. 13 (ties VĮ Oro navigacija) | 54,64961 | 25,26834 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 42 | K1044 | Justiniškių–Virbeliškių g. | 54,72921 | 25,21857 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 43 | K1045 | Ukmergės–M. Lietuvio g. | 54,74501 | 25,22014 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 44 | K1046 | Vakarinis aplink.–Pavilnionių g. | 54,73572 | 25,20845 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 45 | K1047 | S. Stanevičiaus g. 2A pėsčiųjų perėja | 54,72116 | 25,2558 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 46 | K1048 | P. Lukšio–J. Kubiliaus g. | 54,71132 | 25,29864 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 47 | K1049 | Drujos–Rasų g. | 54,67373 | 25,2983 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 48 | K105 | J. Tumo-Vaižganto–Lukiškių g., J. Tumo-Vaižganto-Savickio g. | 54,69121 | 25,27024 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 49 | K1050 | Pilaitės pr. –V. Pociūno g | 54,70151 | 25,20459 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 50 | K1051 | Savanorių pr.–Sausupio g. | 54,64683 | 25,21114 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 51 | K1052 | Rygos - Taikos g. (prie PC „IKI“) | 54,71879 | 25,21414 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 52 | K1053 | Pilaitės pr.–Įsruties g. | 54,71025 | 25,18208 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 53 | K1055 | G. Vilko g.–Mokslininkų g.–Molėtų pl. | 54,7533 | 25,26929 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 54 | K1056 | Mokslininkų–Baltupio g. | 54,75295 | 25,27124 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 55 | K1057 | Mokslininkų g. perėja | 54,75077 | 25,27639 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 56 | K1058 | Panerių g. perėja | 54,6682 | 25,26416 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 57 | K1059 | Naugarduko–Iešmininkų g. | 54,66714 | 25,25371 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 58 | K106 | Gedimino pr.–J. Tumo-Vaižganto g. | 54,689 | 25,26866 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 59 | K1060 | Naugarduko–Gerosios Vilties g. | 54,66657 | 25,25207 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 60 | K1061 | Panerių–Iešmininkų g. | 54,66628 | 25,25459 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 61 | K1062 | Vydūno–Karaliaučiaus g. | 54,70734 | 25,17495 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 62 | K1063 | Molėtų pl.–Santaros g. | 54,75804 | 25,27208 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 63 | K1064 | Santariškių–Santaros g. | 54,75764 | 25,281 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 64 | K1065 | Santarišnių g. 1A perėja | 54,75249 | 25,28007 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 65 | K1066 | Rygos–Taikos g. (prie PC „Maxima“) | 54,71656 | 25,22834 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 66 | K1067 | Gelvonų g. perėja | 54,71473 | 25,25707 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 67 | K1068 | Kalvarijų–J. Kazlausko g. | 54,723 | 25,28262 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 68 | K1069 | Verkių–P. Lukšio g. | 54,71232 | 25,29264 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 69 | K107 | V. Kudirkos–Pamėnkalnio–J. Jasinskio g. | 54,68761 | 25,26786 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 70 | K1070 | Žirmūnų–P. Lukšio g. | 54,7113 | 25,30484 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 71 | K1071 | Drujos–Subačiaus g. | 54,67679 | 25,307 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 72 | K1072 | Parko–Pergalės g. | 54,68847 | 25,41126 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 73 | K1073 | Parko g. perėja | 54,68562 | 25,42234 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 74 | K1074 | Ukmergės–Perkūnkiemio g. | 54,74235 | 25,22322 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 75 | K1075 | Vikingų. (prie Oreivių g.) | 54,65009 | 25,27874 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 76 | K1076 | Kalvarijų g. 294 perėja | 54,73375 | 25,27888 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 77 | K1078 | F. Vaitkaus g.–Vikingų g.–Rodūnios kel. | 54,64304 | 25,27778 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 78 | K1079 | Naugarduko g. pėsčiųjų perėja | 54,66551 | 25,2469 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 79 | K108 | V. Kudirkos–Z. Sierakausko g. | 54,68397 | 25,26486 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 80 | K1080 | Gariūnų–Paneriškių g. | 54,65903 | 25,15995 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 81 | K1081 | Ukmergės-Pašilaičių-J. Baltrušaičio g. | 54,72934 | 25,23655 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 82 | K1082 | P. Žadeikos–S. Nėries g. | 54,7309 | 25,2397 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 83 | K1083 | Ukmergės–Bieliūnų g. (prie PC BIG) | 54,73969 | 25,22699 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 84 | K1084 | Laisvės pr. 80 perėja | 54,722862 | 25,233653 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 85 | K1085 | Ukmergės perėja ties P. Žadeikos g. | 54,730991 | 25,237644 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 86 | K1086 | Ukmergės perėja ties J. Baltrušaičio g. | 54,728544 | 25,239768 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 87 | K1087 | B. Radvilaitės-Pilies g. | 54,6848 | 25,28939 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 88 | K1089 | Pavilnionių g. 55 | 54,73572 | 25,21195 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 89 | K109 | V. Kudirkos–M. K. Čiurlionio g. | 54,6824 | 25,26498 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 90 | K1090 | Galvės–J. Tiškevičiaus g. | 54,62387 | 25,11128 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 91 | K1091 | Pilaitės pr.–Pilkalnio g. | 54,71045 | 25,16486 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 92 | K1092 | Pavilnionių–Perkūnkiemio–Grigalaukio g. | 54,73575 | 25,21659 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 93 | K1093 | Saulėtekio g. perėja | 54,72408 | 25,3402 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 94 | K1094 | Nemenčinės pl. 112 | 54,75528 | 25,36614 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 95 | K1095 | V. Pociūno–Sidaronių g. | 54,70539 | 25,20583 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 96 | K1096 | Nemenčinės pl. 15 | 54,73091 | 25,3323 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 97 | K1097 | L. Asanavičiūtės g. 48 | 54,69423 | 25,21591 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 98 | K1098 | S. Batoro g. pėsčiųjų perėja | 54,68598 | 25,32399 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 99 | K1099 | Vikingų-Oro uosto | 54,64416 | 25,27756 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 100 | K110 | Švitrigailos–J. Basanavičiaus g. | 54,68133 | 25,26535 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 101 | K1100 | Olandų g. perėja ties Polocko st. | 54,68291 | 25,31255 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 102 | K1101 | Pilaitės pr.- Karaliaučiaus g. | 54,710378 | 25,17266 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 103 | K111 | Švitrigailos–A. Vivulskio g. | 54,67923 | 25,26684 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 104 | K112 | Švitrigailos–T. Ševčenkos g. | 54,67753 | 25,26744 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 105 | K113 | Švitrigailos–Naugarduko g. | 54,67438 | 25,26857 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 106 | K114 | Švitrigailos–Kauno g. | 54,67185 | 25,26944 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 107 | K115 | Švitrigailos–Panerių g. | 54,66942 | 25,27044 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 108 | K116 | Dariaus ir Girėno–Pelesos–Prūsų g. | 54,66589 | 25,27288 | xxxxxx | Siemens | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 109 | K117 | Dariaus ir Girėno–Brolių g. | 54,66313 | 25,27337 | xxxxxx | Siemens | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 110 | K118 | Dariaus ir Girėno–Šaltkalvių–Kapsų g. | 54,66146 | 25,27352 | xxxxxx | Siemens | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 111 | K119 | Dariaus ir Girėno g.–Eišiškių pl. | 54,65227 | 25,27151 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 112 | K120 | Dariaus ir Girėno g. perėja | 54,64617 | 25,27341 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 113 | K121 | Dariaus ir Girėno–F. Vaitkaus g. | 54,64304 | 25,274 | xxxxxx | Siemens | C800V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 114 | K151 | J. Jasinskio g. perėja (ties mokykla) | 54,68818 | 25,26379 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 115 | K153 | Žemaitės–Kauno–Naugarduko g. Kauno–Smolensko g. | 54,67013 | 25,26024 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 116 | K154 | Naugarduko g. (ties PC „Maxima“) | 54,66954 | 25,25787 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 117 | K155 | Kauno g. perėja (ties suaugusiųjų m-kla) | 54,67075 | 25,26338 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 118 | K156 | Kauno–Vytenio g. | 54,67131 | 25,26639 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 119 | K201 | Kalvarijų–Upės–Žvejų g. | 54,69207 | 25,28008 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 120 | K202 | Kalvarijų–A. Juozapavičiaus g. | 54,69342 | 25,28102 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 121 | K203 | Kalvarijų g.–Šeimyniškių g.–Konstitucijos pr. | 54,69472 | 25,28178 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 122 | K204 | Kalvarijų–Krokuvos g. | 54,69701 | 25,28187 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 123 | K205 | Kalvarijų g., pėsčiųjų perėja prie turgaus | 54,69978 | 25,28274 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 124 | K206 | Kalvarijų–Žalgirio g. | 54,70377 | 25,28382 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 125 | K207 | Žalgirio–Rinktinės–Tuskulėnų g., Minties–Apkasų g. | 54,70346 | 25,28809 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 126 | K209 | Kalvarijų g. perėja prie m-klos | 54,70688 | 25,28483 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 127 | K210 | Kalvarijų–Apkasų g. | 54,70872 | 25,28564 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 128 | K211 | Kalvarijų–P. Lukšio g. Kalvarijų g. 127 perėja | 54,71343 | 25,2868 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 129 | K213 | Kalvarijų–Kareivių–Ozo g. | 54,71505 | 25,2868 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 130 | K214 | Kalvarijų–V. Gerulaičio g. | 54,71722 | 25,28655 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 131 | K215 | Kareivių–Verkių g. | 54,71719 | 25,29484 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 132 | K216 | Kareivių–Žirmūnų g. | 54,72031 | 25,30246 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 133 | K217 | Kareivių–Valakupių tiltas (perėja) | 54,72382 | 25,30785 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 134 | K218 | Kareivių g., ties degaline | 54,71884 | 25,29982 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 135 | K219 | Žirmūnų g. 87 perėja | 54,71904 | 25,30366 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 136 | K220 | Tuskulėnų g. pėsčiųjų perėja | 54,7025 | 25,28987 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 137 | K251 | Konstitucijos pr. - L. Kačynskio g. | 54,69507 | 25,27936 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 138 | K252 | Konstitucijos pr. (ties PC „Europa“) | 54,69616 | 25,27517 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 139 | K253 | Konstitucijos pr., ties „Quadrum“ | 54,69749 | 25,27123 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 140 | K254 | Konstitucijos pr.–Linkmenų g. | 54,69824 | 25,26767 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 141 | K255 | Geležinio Vilko–Ukmergės g. | 54,70164 | 25,26282 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 142 | K256 | G. Vilko–Žalgirio g. | 54,70414 | 25,26647 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 143 | K257 | Žalgirio–Linkmenų g. | 54,70471 | 25,27076 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 144 | K258 | Žalgirio–Kernavės g. | 54,70429 | 25,27606 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 145 | K259 | Žalgirio–Giedraičių g. | 54,70398 | 25,27991 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 146 | K260 | Kalvarijų–Žvalgų g. | 54,72199 | 25,28443 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 147 | K261 | Apkasų–Ulonų g., Ulonų–S. Žukausko g. | 54,7084 | 25,29084 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 148 | K262 | Kalvarijų–J. Treinio g. | 54,71013 | 25,2861 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 149 | K263 | Lvovo–Gegužės 3-iosios g. | 54,69728 | 25,27653 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 150 | K264 | Lvivo - Kernavės g. | 54,69825 | 25,27376 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 151 | K265 | Žalgirio-Širvintų g. | 54,70418 | 25,27765 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 152 | K301 | Gedimino pr. –Šventaragio g. | 54,68594 | 25,28616 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 153 | K302 | Arsenalo–Žygimantų–T. Vrublevskio g. | 54,68825 | 25,28805 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 154 | K303 | T. Kosciuškos pėsčiųjų perėja | 54,68902 | 25,29365 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 155 | K304 | T. Kosciuškos–Sluškų g. | 54,69078 | 25,29832 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 156 | K306 | Antakalnio g., prie L. Sapiegos g. | 54,69599 | 25,30795 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 157 | K308 | Antakalnio g. perėja ties J. Lelevelio m-kla | 54,70199 | 25,30948 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 158 | K309 | Antakalnio g. 35 perėja | 54,70294 | 25,30982 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 159 | K310 | Antakalnio g. 37 perėja | 54,70385 | 25,31015 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 160 | K311 | Antakalnio–Šilo g. | 54,70503 | 25,31061 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 161 | K312 | Žirmūnų–Minties g. | 54,70572 | 25,30454 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 162 | K313 | Antakalnio - Tramvajų g. | 54,70681 | 25,31175 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 163 | K314 | Antakalnio–Klinikų g. | 54,70885 | 25,31334 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 164 | K315 | Antakalnio g. perėja prie poliklinikos, Antakalnio–Žolyno g. | 54,71175 | 25,3149 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 165 | K317 | Antakalnio–Švyturio g. | 54,71386 | 25,3156 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 166 | K318 | Antakalnio–P. Širvio g. | 54,71498 | 25,31598 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 167 | K319 | Antakalnio–Tverečiaus | 54,71664 | 25,31648 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 168 | K320 | Antakalnio–M. K. Oginskio | 54,71883 | 25,31712 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 169 | K321 | Antakalnio g. perėja ties universitetine ligonine | 54,72029 | 25,3177 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 170 | K351 | Rinktinės–Olimpiečių–Žvejų g. | 54,68958 | 25,28841 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 171 | K352 | Rinktinės–A. Juozapavičiaus g. | 54,69198 | 25,2893 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 172 | K353 | Šeimyniškių–Rinktinės g. | 54,69475 | 25,2883 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 173 | K354 | Šeimyniškių g. pėsčiųjų perėja ties Slucko g. | 54,69438 | 25,28515 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 174 | K355 | Olandų ties Vilniaus technikos kolegija | 54,69079 | 25,30461 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 175 | K356 | Žirmūnų g. pėsčiųjų perėja ties Minties st. | 54,70391 | 25,30436 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 176 | K357 | Nemenčinės pl.–Žirgo g. | 54,72386 | 25,32104 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 177 | K358 | Nemenčinės pl.–Saulėtekio al. | 54,7269 | 25,32613 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 178 | K359 | Rinktinės g.–Ceikinių g. | 54,69358 | 25,28873 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 179 | K401 | J. Basanavičiaus–Vytenio g. | 54,68081 | 25,26288 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 180 | K402 | J. Basanavičiaus–S. Konarskio g. | 54,68009 | 25,26034 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 181 | K403 | Savanorių pr.–Kedrų g. | 54,67739 | 25,25502 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 182 | K404 | Savanorių pr.–Žemaitės g.–V. Pietario g. | 54,67549 | 25,25128 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 183 | K405 | S. Konarskio–V. Pietario g. | 54,67702 | 25,24887 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 184 | K406 | Savanorių pr. pėsčiųjų perėja prie PC „Maxima“ | 54,67376 | 25,24789 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 185 | K407 | Savanorių pr. 43A perėja | 54,67274 | 25,2459 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 186 | K408 | Savanorių pr.–Gerosios Vilties g. | 54,67135 | 25,24319 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 187 | K409 | Geležinio Vilko–Gerosios Vilties g. | 54,67325 | 25,24027 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 188 | K410 | Savanorių pr. 68 perėja | 54,67033 | 25,24126 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 189 | K411 | Savanorių pr.–Vilkpėdės g | 54,66369 | 25,23591 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 190 | K412 | Savanorių pr.– N.Riovonių g. | 54,65918 | 25,23295 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 191 | K413 | Savanorių pr. (prie „Plastos“) | 54,64986 | 25,21651 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 192 | K414 | Savanorių pr.–Vaduvos g. | 54,64416 | 25,20559 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 193 | K415 | Savanorių pr. 6 perėja | 54,67881 | 25,25779 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 194 | K451 | Žemaitės–Eglių g. | 54,67362 | 25,25416 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 195 | K501 | Vasario 16-osios–Šermukšnių g. | 54,69029 | 25,27287 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 196 | K502 | Vasario 16-osios g.–Gedimino pr. | 54,68842 | 25,27215 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 197 | K503 | Gedimino pr.–A. Jakšto g. | 54,68793 | 25,27506 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 198 | K504 | Vasario 16-osios–Pamėnkalnio g. | 54,68713 | 25,27166 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 199 | K505 | Pamėnkalnio–A. Stulginskio g. | 54,68603 | 25,2745 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 200 | K506 | Pylimo–Pamėnkalnio–Jogailos g. | 54,68457 | 25,27713 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 201 | K507 | Mindaugo–K. Kalinausko–Tauro g. | 54,68266 | 25,27331 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 202 | K508 | Pylimo–Palangos–K. Kalinausko | 54,68285 | 25,2773 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 203 | K509 | Pylimo–Klaipėdos g. | 54,68188 | 25,27725 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 204 | K510 | Mindaugo–J. Basanavičiaus g. | 54,68088 | 25,27263 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 205 | K511 | Pylimo–J. Basanavičiaus–Trakų g. | 54,67989 | 25,27784 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 206 | K512 | Mindaugo–T. Ševčenkos g. (perėja) | 54,67843 | 25,27352 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 207 | K513 | Pylimo g., prie PC „IKI“, Pylimo–Naugarduko g. | 54,67816 | 25,27935 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 208 | K515 | Pylimo–Ligoninės g. | 54,67713 | 25,28045 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 209 | K516 | Mindaugo–Naugarduko g. | 54,67639 | 25,2743 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 210 | K517 | Mindaugo–Šaltinių g. | 54,67501 | 25,27478 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 211 | K518 | Pylimo–Šv. Stepono–Rūdninkų g. | 54,67552 | 25,28319 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 212 | K519 | Pylimo–Sodų g. | 54,67427 | 25,28506 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 213 | K520 | Aušros Vartų–Bazilijonų–M. Daukšos g. | 54,67405 | 25,28956 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 214 | K521 | M. Daukšos g. perėja prie Senamiesčio m-klos | 54,67466 | 25,29219 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 215 | K522 | Mindaugo–Kauno g. | 54,67267 | 25,27559 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 216 | K523 | Kauno–Aguonų g. | 54,6728 | 25,27799 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 217 | K524 | Kauno–Šv. Stepono–V. Šopeno g. | 54,67244 | 25,27993 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 218 | K525 | V. Šopeno–Sodų g. | 54,672 | 25,2826 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 219 | K551 | J. Basanavičiaus–Algirdo g. | 54,6817 | 25,26955 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 220 | K552 | Algirdo–T. Ševčenkos g. | 54,67802 | 25,2708 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 221 | K553 | Algirdo–Naugarduko g. | 54,6755 | 25,27178 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 222 | K554 | Kauno–Algirdo g. | 54,67245 | 25,27281 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 223 | K555 | Aušros Vartų–Geležinkelio–Drujos g. | 54,67218 | 25,29029 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 224 | K556 | Panerių–Algirdo g. | 54,67 | 25,27366 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 225 | K601 | T. Narbuto–Saltoniškių g. | 54,69877 | 25,25874 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 226 | K602 | T. Narbuto pėsčiųjų perėja | 54,69941 | 25,25356 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 227 | K603 | T. Narbuto–Sėlių g., T. Narbuto g. perėja, netoli Sėlių g. | 54,69938 | 25,24341 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 228 | K605 | Sėlių g. perėja | 54,69846 | 25,24777 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 229 | K606 | Kęstučio–Latvių g. | 54,69487 | 25,25052 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 230 | K607 | Kęstučio–A. Mickevičiaus g. | 54,69001 | 25,25184 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 231 | K608 | Vytauto–A. Mickevičiaus g. | 54,69041 | 25,25646 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 232 | K609 | Liubarto–Vytauto g. | 54,68904 | 25,25639 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 233 | K610 | Gedimino pr.–A. Goštauto | 54,6904 | 25,25991 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 234 | K701 | A. Goštauto–Gynėjų g. | 54,69506 | 25,26431 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 235 | K702 | Gynėjų–Lukiškių g. | 54,69357 | 25,26486 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 236 | K721 | Sėlių–Saltoniškių g., Vytauto–Latvių–Upės g. | 54,69626 | 25,256 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 237 | K740 | Ozo g., ties Licėjumi (ties PC „Ozas“) | 54,71311 | 25,27813 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 238 | K741 | Ozo–Gelvonų g. | 54,711 | 25,25731 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 239 | K742 | Ozo–Ukmergės g. | 54,71014 | 25,24909 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 240 | K743 | Ozo g. perėja | 54,70982 | 25,2452 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 241 | K744 | Ozo–Buivydiškių g. | 54,7089 | 25,2403 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 242 | K761 | Laisvės pr. –Pilaitės pr.–T. Narbuto g. | 54,69933 | 25,22227 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 243 | K762 | Laisvės pr.–Justiniškių g. | 54,70342 | 25,22461 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 244 | K763 | Laisvės pr.–Viršuliškių g. (prie PC „Mada“) | 54,70727 | 25,22659 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 245 | K764 | Laisvės pr. ties degaline (prie PC „Mada“) | 54,70965 | 25,22622 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 246 | K765 | Laisvės pr.–Viršuliškių g. (prie bažnyčios) | 54,71212 | 25,22749 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 247 | K766 | Laisvės pr.–Rygos g.–Buivydiškių g. | 54,71616 | 25,23081 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 248 | K767 | Laisvės pr.-Čiobiškio g. | 54,71919 | 25,23249 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 249 | K768 | Laisvės pr.–Žemynos g. | 54,72622 | 25,23367 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 250 | K781 | Justiniškių–Viršilų g. | 54,70386 | 25,21887 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 251 | K782 | Justiniškių–Šešuolių g. | 54,7061 | 25,21565 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 252 | K783 | Justiniškių–Lūžių g. | 54,71124 | 25,21714 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 253 | K784 | Justiniškių–Rygos g. | 54,71701 | 25,22145 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 254 | K785 | Justiniškių–Taikos g. | 54,72114 | 25,22274 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 255 | K786 | Taikos–Lūžių g. | 54,71177 | 25,21447 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 256 | K787 | Rygos g. 8 | 54,71666 | 25,22481 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 257 | K801 | Ukmergės–Fabijoniškių g. (ties „Topo centru“) | 54,7211 | 25,24422 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 258 | K802 | Ukmergės g. perėja ties poliklinika | 54,72413 | 25,2425 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 259 | K803 | Ukmergės g., ties PC „Senukai | 54,72279 | 25,24325 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 260 | K821 | Ateities–Fabijoniškių g. | 54,73057 | 25,24529 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 261 | K822 | Ateities g. ties silpnaregių centru | 54,7315 | 25,24798 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 262 | K823 | Ateities–S. Stanevičiaus g. | 54,7336 | 25,25343 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 263 | K824 | Ateities–Didlaukio g. | 54,73527 | 25,25889 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 264 | K825 | Ateities–Baltupio g. | 54,73692 | 25,26588 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 265 | K826 | Ateities-Bitininkų g., Ateities-Maumedžių g. | 54,73807 | 25,26987 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 266 | K828 | Kalvarijų–Ateities g. | 54,73926 | 25,27676 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 267 | K829 | Jeruzalės–Braškių g. | 54,74357 | 25,27739 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 268 | K830 | Jeruzalės–Mokyklos g. | 54,74488 | 25,27795 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 269 | K831 | Ateities (prie PC „LIDL“) | 54,73916 | 25,2739 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 270 | K832 | Ateities–Visorių g. | 54,73566 | 25,2611 | xxxxxx | Dynniq | EC-2 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 271 | K841 | Vydūno–Papilėnų g. | 54,70723 | 25,18659 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 272 | K842 | Vydūno–Įsruties g., Vydūno–Tolminkiemio g. | 54,70729 | 25,18195 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 273 | K861 | Saulėtekio al. prie VGTU, Saulėtekio al., prie VU | 54,7247 | 25,33171 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 274 | K881 | S. Batoro–Dūmų g. | 54,69216 | 25,40793 | xxxxxx | Siemens | C900V | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 275 | K882 | Pramonės–Pergalės g. | 54,693 | 25,41053 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 276 | K883 | Juodasis kel.–Gurių g. | 54,66298 | 25,339 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 277 | K884 | Juodasis kel.–Tolimoji g. | 54,66262 | 25,34136 | xxxxxx | Yunex | sX | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 278 | K1000 | Ukmergės–Gabijos–S. Neries g | 54,73692 | 25,230989 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 279 | K1106 | Ukmergės–Pašilaičių g. | 54,730214 | 25,235767 | xxxxxx | Cross | RS5 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 280 | K1105 | Molėtų pl. perėja | 54,769787 | 25,271624 | xxxxxx | Cross | RS5 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 281 | K250 | Linkmenų–Lvovo g. | 54,69968 | 25,26856 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 282 | K360 | Šeimyniškių g. perėja | 54,695175 | 25,292526 | xxxxxx | Cross | RS5 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 283 | K417 | Konarskio g. perėja | 54,67921 | 25,255346 | xxxxxx | Cross | RS5 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 284 | K833 | L. Giros–M. Šleževičiaus g. | 54,734648 | 25,251692 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 285 | K760 | Pilaitės pr.–Spaudos–Sietyno g. | 54,699663 | 25,212215 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 286 | K416 | Savanoriu pr. - Račių g. | 54,654258 | 25,224401 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 287 | K1102 | Vikingų g. ties Žirnių g. viaduku | 54,652821 | 25,282544 | xxxxxx | Cross | RS5 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 288 | K1103 | Vikingų g. 1 | 54,651629 | 25,282324 | xxxxxx | Cross | RS5 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 289 | K745 | Buivydiškių–Dūkštų g. | 54,712365 | 25,239081 | xxxxxx | Swarco | ITC-3 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |
| 290 | K1104 | Kovo 11 g. (Grigiškės) | 54,669231 | 25,097359 | xxxxxx | Cross | RS5 | xxx.xxx.xxx.xxx | 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx.xxx |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

Preliminarus sankryžų perjungimo planas iš esamos SiTraffic Scala šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos į naują Sistemą.

| Sankryžos numeris | Sankryžos pavadinimas | Valdiklio gamintojas | Valdiklio modelis | Valdymo lygis | Perjungimo etapas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1002 | Žirmūnų g. perėja prie Tuskulėnų rimties p. | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1006 | Liepkalnio pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Control center | 1 |
| K1011 | Žirmūnų g. 67 (prie PC „LIDL“) | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1013 | Šiaurės–A. Kojelavičiaus | Siemens | C900V | Control center | 1 |
| K1020 | S. Stanevičiaus g. pėsčiųjų perėja (ties „Jovaru“) | Siemens | C900V | Control center | 1 |
| K1021 | Buivydiškių g. perėja | Siemens | C900V | Local | 1 |
| K1023 | Pašilaičių g. pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Control center | 1 |
| K1024 | Ukmergės g. perėja (ties Gedvydžių g.) | Siemens | C900V | Control center | 1 |
| K1026 | L. Asanavičiūtės g. perėja (ties „Kometa“) | Siemens | C900V | Local | 1 |
| K1028 | Architektų g. pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Control center | 1 |
| K1035 | Santariškių pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Local | 1 |
| K1047 | S. Stanevičiaus g. 2A pėsčiųjų perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1057 | Mokslininkų g. perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1058 | Panerių g. perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1065 | Santariškių g. 1A perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1067 | Gelvonų g. perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1073 | Parko g. perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1076 | Kalvarijų g. 294 perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1079 | Naugarduko g. pėsčiųjų perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1084 | Laisvės pr. 80 perėja | Dynniq | EC-2 | Local | 1 |
| K1093 | Saulėtekio g. perėja | Yunex | sX | Local | 1 |
| K1098 | S. Batoro g. pėsčiųjų perėja | Yunex | sX | Local | 1 |
| K120 | Dariaus ir Girėno g. perėja | Siemens | C800V | Local | 1 |
| K303 | T. Kosciuškos pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Local | 1 |
| K304 | T. Kosciuškos–Sluškų g. | Siemens | C900V | Local | 1 |
| K1106 | Ukmergės–Pašilaičių g. | Cross | RS5 | Local | 1 |
| K1105 | Molėtų pl. perėja | Cross | RS5 | Local | 1 |
| K360 | Šeimyniškių g. perėja | Cross | RS5 | Local | 1 |
| K417 | Konarskio g. perėja | Cross | RS5 | Local | 1 |
| K1104 | Kovo 11 g. (Grigiškės) | Cross | RS5 | Local | 1 |
| K1010 | Šilo–V. Grybo g. | Siemens | C900V | Control center | 2 |
| K1015 | Didlaukio g. ties Baltupio m-kla | Siemens | C900V | Control center | 2 |
| K1017 | Gelvonų g. perėja (ties PC „Maxima“) | Siemens | C900V | Control center | 2 |
| K1018 | Gelvonų–Paberžės g. | Siemens | C900V | Control center | 2 |
| K1019 | Šeškinės–Paberžės g. | Siemens | C900V | Local | 2 |
| K1027 | L. Asanavičiūtės–V. Maciulevičiaus g. | Siemens | C900V | Control center | 2 |
| K1030 | Metalo–Geologų g. | Siemens | C900V | Control center | 2 |
| K1032 | Galvės–Kirtimų g. | Siemens | C900V | Local | 2 |
| K1033 | Lazdynėlių–Šltnamių g. | Siemens | C900V | Local | 2 |
| K1036 | Metalo g.–Eišiškių pl. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1038 | Molėtų pl.–Skersinės g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1041 | Žemaitės g. (ties PC „LIDL“) | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1042 | Saulėtekio al.–Šatrijos Raganos g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1043 | Eišiškių pl. 13 (ties VĮ Oro navigacija) | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1052 | Rygos - Taikos g. (prie PC „IKI“) | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1062 | Vydūno–Karaliaučiaus g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1071 | Drujos–Subačiaus g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1072 | Parko–Pergalės g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1075 | Vikingų. (prie Oreivių g.) | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1082 | P. Žadeikos–S. Nėries g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1085 | Ukmergės perėja ties P. Žadeikos g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1086 | Ukmergės perėja ties J. Baltrušaičio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1092 | Pavilnionių–Perkūnkiemio–Grigalaukio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1094 | Nemenčinės pl. 112 | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K1096 | Nemenčinės pl. 15 | Dynniq | EC-2 | Manual | 2 |
| K1101 | Pilaitės pr.- Karaliaučiaus g. | Swarco | ITC-3 | Local | 2 |
| K355 | Olandų ties Vilniaus technikos kolegija | Siemens | C900V | Control center | 2 |
| K356 | Žirmūnų g. pėsčiųjų perėja ties Minties st. | Dynniq | EC-2 | Local | 2 |
| K787 | Rygos g. 8 | Siemens | C900V | Local | 2 |
| K1004 | Subačiaus g. pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Control center | 3 |
| K1009 | Liepkalnio g.–Žirnių g.–Minsko pl. | Yunex | sX | Local | 3 |
| K1039 | Nemenčinės pl.–Svajonių g. | Siemens | C900V | Local | 3 |
| K1044 | Justiniškių–Virbeliškių g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1045 | Ukmergės–M. Lietuvio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1046 | Vakarinis aplink.–Pavilnionių g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1048 | P. Lukšio–J. Kubiliaus g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1049 | Drujos–Rasų g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1050 | Pilaitės pr. –V. Pociūno g | Yunex | sX | Local | 3 |
| K1051 | Savanorių pr.–Sausupio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1053 | Pilaitės pr.–Įsruties g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1055 | G. Vilko g.–Mokslininkų g.–Molėtų pl. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1056 | Mokslininkų–Baltupio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1059 | Naugarduko–Iešmininkų g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1060 | Naugarduko–Gerosios Vilties g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1061 | Panerių–Iešmininkų g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1063 | Molėtų pl.–Santaros g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1064 | Santariškių–Santaros g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1066 | Rygos–Taikos g. (prie PC „Maxima“) | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1068 | Kalvarijų–J. Kazlausko g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1069 | Verkių–P. Lukšio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1070 | Žirmūnų–P. Lukšio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1074 | Ukmergės–Perkūnkiemio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1078 | F. Vaitkaus g.–Vikingų g.–Rodūnios kel. | Yunex | sX | Local | 3 |
| K1081 | Ukmergės-Pašilaičių-J. Baltrušaičio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1083 | Ukmergės–Bieliūnų g. (prie PC BIG) | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1087 | B. Radvilaitės-Pilies g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1090 | Galvės–J. Tiškevičiaus g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1091 | Pilaitės pr.–Pilkalnio g. | Dynniq | EC-2 | Local | 3 |
| K1099 | Vikingų-Oro uosto | Yunex | sX | Local | 3 |
| K1001 | Rinktinės–Kazliškių g. | Siemens | C900V | Control center | 4 |
| K1003 | Olandų–Filaretų g. | Siemens | C900V | Control center | 4 |
| K1005 | Drujos–Manufaktūrų g. | Yunex | sX | Control center | 4 |
| K1007 | Rasų–Sukilėlių–Ribiškių didžioji g. | Siemens | C900V | Control center | 4 |
| K1014 | Kalvarijų–Didlaukio g. | Siemens | C900V | Control center | 4 |
| K1016 | Geležinio Vilko–Didlaukio g. | Siemens | C900V | Control center | 4 |
| K1029 | Architektų–Erfurto g. | Siemens | C900V | Control center | 4 |
| K1080 | Gariūnų–Paneriškių g. | Dynniq | EC-2 | Local, Manual | 4 |
| K1095 | V. Pociūno–Sidaronių g. | Yunex | sX | Local | 4 |
| K1097 | L. Asanavičiūtės g. 48 | Yunex | sX | Local | 4 |
| K119 | Dariaus ir Girėno g.–Eišiškių pl. | Siemens | C800V | Local | 4 |
| K121 | Dariaus ir Girėno–F. Vaitkaus g. | Siemens | C800V | Local | 4 |
| K260 | Kalvarijų–Žvalgų g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K261 | Apkasų–Ulonų g., Ulonų–S. Žukausko g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K264 | Lvivo - Kernavės g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K301 | Gedimino pr. –Šventaragio g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K357 | Nemenčinės pl.–Žirgo g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K841 | Vydūno–Papilėnų g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K842 | Vydūno–Įsruties g., Vydūno–Tolminkiemio g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K881 | S. Batoro–Dūmų g. | Siemens | C900V | Local | 4 |
| K882 | Pramonės–Pergalės g. | Yunex | sX | Local | 4 |
| K883 | Juodasis kel.–Gurių g. | Yunex | sX | Local | 4 |
| K884 | Juodasis kel.–Tolimoji g. | Yunex | sX | Local | 4 |
| K1000 | Ukmergės–Gabijos–S. Neries g | Swarco | ITC-3 | Local | 4 |
| K250 | Linkmenų–Lvovo g. | Swarco | ITC-3 | Local | 4 |
| K833 | L. Giros–M. Šleževičiaus g. | Swarco | ITC-3 | Local | 4 |
| K760 | Pilaitės pr.–Spaudos–Sietyno g. | Swarco | ITC-3 | Local | 4 |
| K416 | Savanoriu pr. - Račių g. | Swarco | ITC-3 | Local | 4 |
| K1102 | Vikingų g. ties Žirnių g. viaduku | Cross | RS5 | Local | 4 |
| K1103 | Vikingų g. 1 | Cross | RS5 | Local | 4 |
| K745 | Buivydiškių–Dūkštų g. | Swarco | ITC-3 | Local | 4 |
| K1008 | Dunojaus–Liepkalnio–Dzūkų g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K1040 | Ukmergės–S. Nėries g. | Dynniq | EC-2 | Manual | 5 |
| K1089 | Pavilnionių g. 55 | Yunex | sX | Manual | 5 |
| K1100 | Olandų g. perėja ties Polocko st. | Yunex | sX | Manual | 5 |
| K358 | Nemenčinės pl.–Saulėtekio al. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K409 | Geležinio Vilko–Gerosios Vilties g. | Siemens | C900V | Manual | 5 |
| K411 | Savanorių pr.–Vilkpėdės g | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K412 | Savanorių pr.– N.Riovonių g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K413 | Savanorių pr. (prie „Plastos“) | Swarco | ITC-3 | Control center | 5 |
| K414 | Savanorių pr.–Vaduvos g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K701 | A. Goštauto–Gynėjų g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K702 | Gynėjų–Lukiškių g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K741 | Ozo–Gelvonų g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K742 | Ozo–Ukmergės g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K743 | Ozo g. perėja | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K744 | Ozo–Buivydiškių g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K761 | Laisvės pr. –Pilaitės pr.–T. Narbuto g. | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K801 | Ukmergės–Fabijoniškių g. (ties „Topo centru“) | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K802 | Ukmergės g. perėja ties poliklinika | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K803 | Ukmergės g., ties PC „Senukai | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K861 | Saulėtekio al. prie VGTU, Saulėtekio al., prie VU | Siemens | C900V | Control center | 5 |
| K762 | Laisvės pr.–Justiniškių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K763 | Laisvės pr.–Viršuliškių g. (prie PC „Mada“) | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K764 | Laisvės pr. ties degaline (prie PC „Mada“) | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K765 | Laisvės pr.–Viršuliškių g. (prie bažnyčios) | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K766 | Laisvės pr.–Rygos g.–Buivydiškių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K767 | Laisvės pr.-Čiobiškio g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K768 | Laisvės pr.–Žemynos g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K781 | Justiniškių–Viršilų g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K782 | Justiniškių–Šešuolių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K783 | Justiniškių–Lūžių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K784 | Justiniškių–Rygos g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K785 | Justiniškių–Taikos g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K786 | Taikos–Lūžių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K821 | Ateities–Fabijoniškių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K822 | Ateities g. ties silpnaregių centru | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K823 | Ateities–S. Stanevičiaus g. | Siemens | C900V | Control center, manual | 6 |
| K824 | Ateities–Didlaukio g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K825 | Ateities–Baltupio g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K826 | Ateities-Bitininkų g., Ateities-Maumedžių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K828 | Kalvarijų–Ateities g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K829 | Jeruzalės–Braškių g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K830 | Jeruzalės–Mokyklos g. | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K831 | Ateities (prie PC „LIDL“) | Siemens | C900V | Control center | 6 |
| K832 | Ateities–Visorių g. | Dynniq | EC-2 | Control center | 6 |
| K401 | J. Basanavičiaus–Vytenio g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K402 | J. Basanavičiaus–S. Konarskio g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K403 | Savanorių pr.–Kedrų g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K404 | Savanorių pr.–Žemaitės g.–V. Pietario g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K405 | S. Konarskio–V. Pietario g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K406 | Savanorių pr. pėsčiųjų perėja prie PC „Maxima“ | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K407 | Savanorių pr. 43A perėja | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K408 | Savanorių pr.–Gerosios Vilties g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K410 | Savanorių pr. 68 perėja | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K415 | Savanorių pr. 6 perėja | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K451 | Žemaitės–Eglių g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K601 | T. Narbuto–Saltoniškių g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K602 | T. Narbuto pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K603 | T. Narbuto–Sėlių g., T. Narbuto g. perėja, netoli Sėlių g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K605 | Sėlių g. perėja | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K606 | Kęstučio–Latvių g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K607 | Kęstučio–A. Mickevičiaus g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K608 | Vytauto–A. Mickevičiaus g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K609 | Liubarto–Vytauto g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K610 | Gedimino pr.–A. Goštauto | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K721 | Sėlių–Saltoniškių g., Vytauto–Latvių–Upės g. | Siemens | C900V | Motion | 7 |
| K501 | Vasario 16-osios–Šermukšnių g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K502 | Vasario 16-osios g.–Gedimino pr. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K503 | Gedimino pr.–A. Jakšto g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K504 | Vasario 16-osios–Pamėnkalnio g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K505 | Pamėnkalnio–A. Stulginskio g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K506 | Pylimo–Pamėnkalnio–Jogailos g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K507 | Mindaugo–K. Kalinausko–Tauro g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K508 | Pylimo–Palangos–K. Kalinausko | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K509 | Pylimo–Klaipėdos g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K510 | Mindaugo–J. Basanavičiaus g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K511 | Pylimo–J. Basanavičiaus–Trakų g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K512 | Mindaugo–T. Ševčenkos g. (perėja) | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K513 | Pylimo g., prie PC „IKI“, Pylimo–Naugarduko g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K515 | Pylimo–Ligoninės g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K516 | Mindaugo–Naugarduko g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K517 | Mindaugo–Šaltinių g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K518 | Pylimo–Šv. Stepono–Rūdninkų g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K519 | Pylimo–Sodų g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K520 | Aušros Vartų–Bazilijonų–M. Daukšos g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K521 | M. Daukšos g. perėja prie Senamiesčio m-klos | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K522 | Mindaugo–Kauno g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K523 | Kauno–Aguonų g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K524 | Kauno–Šv. Stepono–V. Šopeno g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K525 | V. Šopeno–Sodų g. | Siemens | C900V | Motion | 8 |
| K153 | Žemaitės–Kauno–Naugarduko g. Kauno–Smolensko g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K154 | Naugarduko g. (ties PC „Maxima“) | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K155 | Kauno g. perėja (ties suaugusiųjų m-kla) | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K156 | Kauno–Vytenio g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K220 | Tuskulėnų g. pėsčiųjų perėja | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K251 | Konstitucijos pr. - L. Kačynskio g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K252 | Konstitucijos pr. (ties PC „Europa“) | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K253 | Konstitucijos pr., ties „Quadrum“ | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K254 | Konstitucijos pr.–Linkmenų g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K255 | Geležinio Vilko–Ukmergės g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K256 | G. Vilko–Žalgirio g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K257 | Žalgirio–Linkmenų g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K258 | Žalgirio–Kernavės g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K259 | Žalgirio–Giedraičių g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K262 | Kalvarijų–J. Treinio g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K263 | Lvovo–Gegužės 3-iosios g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K265 | Žalgirio-Širvintų g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K551 | J. Basanavičiaus–Algirdo g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K552 | Algirdo–T. Ševčenkos g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K553 | Algirdo–Naugarduko g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K554 | Kauno–Algirdo g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K555 | Aušros Vartų–Geležinkelio–Drujos g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K556 | Panerių–Algirdo g. | Siemens | C900V | Motion | 9 |
| K302 | Arsenalo–Žygimantų–T. Vrublevskio g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K306 | Antakalnio g., prie L. Sapiegos g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K308 | Antakalnio g. perėja ties J. Lelevelio m-kla | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K309 | Antakalnio g. 35 perėja | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K310 | Antakalnio g. 37 perėja | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K311 | Antakalnio–Šilo g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K312 | Žirmūnų–Minties g. | Dynniq | EC-2 | Motion | 10 |
| K313 | Antakalnio - Tramvajų g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K314 | Antakalnio–Klinikų g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K315 | Antakalnio g. perėja prie poliklinikos, Antakalnio–Žolyno g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K317 | Antakalnio–Švyturio g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K318 | Antakalnio–P. Širvio g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K319 | Antakalnio–Tverečiaus | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K320 | Antakalnio–M. K. Oginskio | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K321 | Antakalnio g. perėja ties universitetine ligonine | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K351 | Rinktinės–Olimpiečių–Žvejų g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K352 | Rinktinės–A. Juozapavičiaus g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K353 | Šeimyniškių–Rinktinės g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K354 | Šeimyniškių g. pėsčiųjų perėja ties Slucko g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K359 | Rinktinės g.–Ceikinių g. | Siemens | C900V | Motion | 10 |
| K202 | Kalvarijų–A. Juozapavičiaus g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K203 | Kalvarijų g.–Šeimyniškių g.–Konstitucijos pr. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K204 | Kalvarijų–Krokuvos g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K205 | Kalvarijų g., pėsčiųjų perėja prie turgaus | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K206 | Kalvarijų–Žalgirio g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K207 | Žalgirio–Rinktinės–Tuskulėnų g., Minties–Apkasų g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K209 | Kalvarijų g. perėja prie m-klos | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K210 | Kalvarijų–Apkasų g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K211 | Kalvarijų–P. Lukšio g. Kalvarijų g. 127 perėja | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K213 | Kalvarijų–Kareivių–Ozo g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K214 | Kalvarijų–V. Gerulaičio g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K215 | Kareivių–Verkių g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K216 | Kareivių–Žirmūnų g. | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K217 | Kareivių–Valakupių tiltas (perėja) | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K218 | Kareivių g., ties degaline | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K219 | Žirmūnų g. 87 perėja | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K740 | Ozo g., ties Licėjumi (ties PC „Ozas“) | Siemens | C900V | Motion | 11 |
| K101 | Žygimantų–A. Goštauto–Vilniaus g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K102 | A. Goštauto–A. Vienuolio A. Goštauto–A.Jakšto g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K103 | A. Goštauto g.–Vasario 16-osios g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K104 | A. Goštauto g.–J. Tumo-Vaižganto g. | Siemens | C800V | Motion | 12 |
| K105 | J. Tumo-Vaižganto–Lukiškių g., J. Tumo-Vaižganto-Savickio g. | Siemens | C800V | Motion | 12 |
| K106 | Gedimino pr.–J. Tumo-Vaižganto g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K107 | V. Kudirkos–Pamėnkalnio–J. Jasinskio g. | Siemens | C800V | Motion | 12 |
| K108 | V. Kudirkos–Z. Sierakausko g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K109 | V. Kudirkos–M. K. Čiurlionio g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K110 | Švitrigailos–J. Basanavičiaus g. | Siemens | C800V | Motion | 12 |
| K111 | Švitrigailos–A. Vivulskio g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K112 | Švitrigailos–T. Ševčenkos g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K113 | Švitrigailos–Naugarduko g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K114 | Švitrigailos–Kauno g. | Siemens | C800V | Motion | 12 |
| K115 | Švitrigailos–Panerių g. | Siemens | C800V | Motion | 12 |
| K116 | Dariaus ir Girėno–Pelesos–Prūsų g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K117 | Dariaus ir Girėno–Brolių g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K118 | Dariaus ir Girėno–Šaltkalvių–Kapsų g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K151 | J. Jasinskio g. perėja (ties mokykla) | Siemens | C900V | Motion | 12 |
| K201 | Kalvarijų–Upės–Žvejų g. | Siemens | C900V | Motion | 12 |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

Data:

Objektas:

_______ VALDIKLIO SĄRYŠIO SU SISTEMA PER OCIT PROTOKOLĄ BANDYMO PROTOKOLAS

_______ valdiklio valdymo funkcijų patikra, po to kai _______ valdiklis buvo įjungtas į Sistemą.

Bandymai ir rezultatai:

| Nr. | Bandymų pavadinimas | Pastabos | Bandymų rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Signalinių planų perjungimas iš Sistemos vartotojo sąsajos. | Sėkmingas planų perjungimas. Galima išjungti ar įjungti jau esamus signalinius planus, išjungti į mirksėjimą ir grąžinti į veikimo režimą. Valdiklis supranta signalinių planų perjungimo komandas iš skirtingų Sistemos valdymo lygių |  |
| 2. | Valdiklio išjungimas – maitinimo klaidos imitacija | Bandymas atliekamas kai ryšio įranga pajungta prie nepertraukiamo maitinimo įrangos. |  |
| 3. | Jutiklių interaktyvi diagrama Sistemoje. | Sankryžos valdiklio interaktyvioje diagramoje atvaizduojamas jutiklių užimtumas realiame laike. |  |
| 4. | Signalinių grupių interaktyvi diagrama Sistemoje. | Sankryžos valdiklio interaktyvioje diagramoje atvaizduojama signalinių grupių būsena realiame laike. |  |
| 5. | Jutiklių statistika Sistemos vartotojo sąsajoje ir statistikos modulyje | Jutikliai prijungti prie valdiklio matomi Sistemos vartotojo sąsajoje ir statistikos modulyje |  |
| 6. | Pranešimų iš valdiklių gavimas ir tinkamas atvaizdavimas | Valdiklis turi pranešti Sistemai, o Sistema turi atvaizduoti vartotojui informacinius, įspėjimo, klaidų ir kritinių klaidų pranešimus pagal OCIT protokolo specifikaciją: - Actual stage fault. - Red lamp fault - Detector fault - Detector ok - Signal plan on - Signal plan off - Mains off - Mains on - Communication fault - Communication ok - Door open - Door closed |  |
| 7. | Valdiklio būsenos pasikeitimas žemėlapyje, | Valdiklio perėjimas iš centrinio į vietinį režimą – pasikeičia Valdiklio piktogramos spalva iš žalios į geltoną. Valdiklio perėjimas į geltono mirksėjimo režimą – pasikeičia valdiklio piktogramos spalva iš žalios (ar geltonos) į mėlyną. Valdiklio gedimas (antrinė klaidą – detektorius arba lempa) – pasikeičia valdiklio piktogramos spalva iš žalios (ar geltonos) į oranžinę. Valdiklio gedimas (pirminė klaidą – raudona lempa) – pasikeičia valdiklio piktogramos spalva iš žalios (ar geltonos) į raudoną. Valdiklio gedimas (ryšio klaida, nėra ryšio) –pasikeičia valdiklio piktogramos spalva iš alios (ar geltonos) į rožinę (violetinę). Kitos piktogramų spalvinės gamos pagal Sistemoje sukonfigūruotus gedimų rūšis ir prioritetus. |  |
| 8. | Signalinių planų pasikeitimo atvaizdavimas | Sistemoje parinkus signalinių planų pasikeitimo atvaizdavimą matomas detalus sankryžos signalinių planų persijungimo sąrašas. |  |
| 9. | Valdiklio laikrodžio sinchronizavimas | Valdiklio laikrodis yra sinchronizuojamas su Sistemos serverio laikrodžiu. |  |
| 10. | Valdiklis gauna IP adresą iš Sistemos DHCP serverio | Valdiklio konfigūracijoje yra nurodomas pagrindinis vardas Host name, DHCP serverio IP adresas ir valdiklis automatiška priima Sistemoje paskirta IP adresą. |  |

Parengė:

Patikrinimą atliko:

Techninės specifikacijos priedas Nr. 4

| Eil. Nr. | Sankryžų grupės pavadinimas | Sankryža įtraukta į grupe |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 pagrindinė grupė EVR K121-K116 | K116, K117, K118, K120, K121, K119 |
| 2 | 1-a grupė EVR K121-K119 | K119, K120, K121 |
| 3 | 1-b grupė EVR K118-K116 | K116, K117, K118 |
| 4 | 2 pagrindinė grupė EVR K115-K106 | K111, K113, K114, K115, K107, K108, K109, K110, K106, K112 |
| 5 | 2-a grupė EVR K115-K111 | K111, K113, K114, K115, K112 |
| 6 | 2-b grupė EVR K110-K106 | K106, K107, K108, K109, K110 |
| 7 | 3 pagrindinė grupė EVR K511-K402 | K510, K511, K110, K551, K402, K401 |
| 8 | 3-a grupė EVR K511-K551 | K510, K511 K551 |
| 9 | 3-b grupė EVR K110-K402 | K110, K402, K401 |
| 10 | 4 pagrindinė grupė EVR K415-K410 | K404, K410, K406, K407, K415, K403, K408 |
| 11 | 4-a grupė EVR K415-K404 | K404, K415, K403 |
| 12 | 4-b grupė EVR K415-K410 | K410, K406, K407, K408 |
| 13 | Dviraciu Plento Varžybos | K1033, K1028, K1027, K1029 |
| 14 | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_K1016_K1017_K1018_K1027_ K1029_K1030 | K1030, K1017, K1013, K1027, K1029, K1018, K1010, K1016, K1014, K1007, K1005, K1003 |
| 15 | K101-K116_K151-K156_K201 | K112, K156, K111, K113, K114, K115, K151, K153, K154, K155, K107, K108, K109, K116, K110, K105, K102, K103, K101, K106, K104, K201 |
| 16 | K1059-1060-1061 | K1059, K1061, K1060 |
| 17 | K117-K118 | K117, K118 |
| 18 | K202-K216_K218_K262_K251-K254 | K254, K263, K207, K214, K215, K216, K218, K211, K213, K210, K204, K205, K209, K262, K203, K206, K202 |
| 19 | K213-K211 | K211, K213 |
| 20 | K255-K256 | K255, K256 |
| 21 | K255-K257 | K255, K256, K257 |
| 22 | K301-K304_K501-K503 | K101, K301, K302, K303, K304, K351, K502, K503, K608, K610, K721 |
| 23 | K302-K354 | K353, K354, K359, K352, K302, K351 |
| 24 | K303-K304 | K303, K304 |
| 25 | K306-K321 | K320, K321, K310, K311, K313, K314, K315, K317, K318, K319, K306, K308, K309 |
| 26 | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_ K1020_K1023_K1028 | K1023, K1015, K1006, K1001, K1004, K1028, K355 |
| 27 | K401-K410_K415_K451 | K404, K410, K406, K407, K405, K451, K402, K401, K415, K403, K408 |
| 28 | K411-K412 | K411, K412 |
| 29 | K413-K414 | K413, K414 |
| 30 | K501-K556 | K555, K511, K518, K515, K513, K509, K508, K521, K519, K520, K505, K506, K522, K516, K512, K556, K510, K525, K523, K524, K501, K517, K507, K554, K553, K552, K551, K504, K503, K502 |
| 31 | K501-K502-K503 | K501, K502, K503 |
| 32 | K502-K503 | K503, K502 |
| 33 | K601-K610-K721 | K602, K603, K601, K605, K609,K606,K607 K721,K608, K610 |
| 34 | K741-K744 | K742, K744, K741, K743 |
| 35 | K762-K767 | K766, K767, K762, K763, K764, K765 |
| 36 | K781-K786 | K784, K785, K786, K782, K783, K781 |
| 37 | K801-K803 | K801, K802, K803 |
| 38 | K821-K828 | K823, K821, K822, K825, K826, K828, K832, K831, K824 |
| 39 | K829-K830 | K829, K830 |
| 40 | Kaledinis_begimas | K302, K303, K304 |
| 41 | Kaledinis_begimas_2 | K1087, K301 |
| 42 | Kalvariju_202-262 | K207, K210, K204, K205, K209, K262, K203, K206, K202 |
| 43 | KAZIUKAS | K610, K301, K502, K503 |
| 44 | Konstitucijos_251-254 | K264, K263, K254, K201, K202 |
| 45 | Velomaratonas | K302, K351, K303, K304, K301, K202, K502, K503, K610, K102, K103, K101, K106, K104, K701, K201, K721, K608 |
| 46 | Vilniaus_maratonas-1 | K105, K1087, K505, K506, K102, K103, K101, K106, K104, K701, K201, K721, K608, K504, K503, K202, K610, K501, K302, K351, K303, K304, K301,K502 |
| 47 | Vilniaus_pusmaratonis | K352, K506, K505, K105, K104 ,K701, K721, K608 K610, K102, K103, K201, K501, K302, K351, K202, K101, K303, K304, K502, K503 |
| 48 | Vilniaus maratonas-2 | K605, K609, K606, K607, K107, K108, K109 |
| 49 | We Run maratonas | K105, K1087, K102, K103, K101, K106, K104, K701 K501, K303, K304, K202, K201, K302, K351, K610, K301, K502, K503 |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 5

| Pirmadienis-Ketvirtadienis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įjungimo laikas |  | Tipas |  | Objekto pavadinimas | Veiksmas |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K202 | SP4 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K259 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP1 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP16 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP20 |
| 08:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP16 |
| 13:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP15 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP20 |
| 08:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP25 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP4 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP5 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP6 |
| 20:30:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP5 |
| 07:08:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP6 |
| 07:40:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 08:10:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP5 |
| 08:20:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 06:50:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 16:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP2 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP6 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP5 |
| 08:20:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP6 |
| 16:15:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP5 |
| 18:45:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP6 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP2 |
| 16:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1035 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 06:15:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP1 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 15:30:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP3 |
| 19:30:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 06:45:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP2 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP2 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP6 |
| 15:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 19:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K701 | SP4 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K701 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K701 | SP3 |
| 20:30:00 |  | Group |  | K701 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K701 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP1 |
| 11:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 06:53:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 16:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP13 |
| 18:30:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 16:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP13 |
| 18:30:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP11 |
| 11:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP8 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP10 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 06:45:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP16 |
| 08:45:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 16:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP16 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP1 |
| 14:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| Penktadienis |  |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas |  | Tipas |  | Objekto pavadinimas | Veiksmas |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP1 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP16 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP20 |
| 08:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP16 |
| 13:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP15 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP20 |
| 08:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 14:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP25 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP4 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP5 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP6 |
| 20:30:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP5 |
| 07:08:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP6 |
| 07:40:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 08:10:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP5 |
| 08:20:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 14:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 06:50:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP2 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP6 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP5 |
| 08:20:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP6 |
| 16:00:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP5 |
| 18:45:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP6 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1035 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 06:15:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP1 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP3 |
| 19:30:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 06:45:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP2 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP2 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP6 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 19:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K701 | SP4 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K701 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K701 | SP3 |
| 20:30:00 |  | Group |  | K701 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K701 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP1 |
| 11:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 06:53:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP13 |
| 18:30:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 16:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP13 |
| 18:30:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP11 |
| 11:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP8 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP10 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 06:45:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP16 |
| 08:45:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP16 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP1 |
| 14:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| Šeštadienis |  |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas | Tipas |  | Objekto pavadinimas |  | Veiksmas |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K358 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K411 |  | SP2 |
| 06:00:00 | Single intersection |  | K411 |  | SP1 |
| 21:00:00 | Single intersection |  | K411 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K412 |  | SP2 |
| 06:00:00 | Single intersection |  | K412 |  | SP1 |
| 21:00:00 | Single intersection |  | K412 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K702 |  | SP4 |
| 07:00:00 | Single intersection |  | K702 |  | SP2 |
| 22:00:00 | Single intersection |  | K702 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K761 |  | SP4 |
| 06:00:00 | Single intersection |  | K761 |  | SP2 |
| 13:00:00 | Single intersection |  | K761 |  | SP10 |
| 16:00:00 | Single intersection |  | K761 |  | SP2 |
| 22:00:00 | Single intersection |  | K761 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K768 |  | SP4 |
| 06:00:00 | Single intersection |  | K768 |  | SP10 |
| 22:00:00 | Single intersection |  | K768 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K861 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K1008 |  | SP2 |
| 06:00:00 | Single intersection |  | K1008 |  | SP1 |
| 21:00:00 | Single intersection |  | K1008 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K1020 |  | SP6 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K1024 |  | SP4 |
| 09:30:00 | Single intersection |  | K1024 |  | SP2 |
| 18:00:00 | Single intersection |  | K1024 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Single intersection |  | K1035 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 |  | SP4 |
| 06:00:00 | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 |  | SP2 |
| 22:00:00 | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K302-K354 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K306-K321 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Group |  | K401-K410_K415_K451 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K413-K414 |  | SP8 |
| 07:00:00 | Group |  | K413-K414 |  | SP9 |
| 10:00:00 | Group |  | K413-K414 |  | SP6 |
| 18:00:00 | Group |  | K413-K414 |  | SP9 |
| 22:00:00 | Group |  | K413-K414 |  | SP8 |
| 00:00:00 | Group |  | K501-K556 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K601-K610-K721 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K701 |  | SP4 |
| 07:00:00 | Group |  | K701 |  | SP2 |
| 22:00:00 | Group |  | K701 |  | SP4 |
| 00:00:00 | Group |  | K741-K744 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K762-K767 |  | SP2 |
| 06:00:00 | Group |  | K762-K767 |  | SP1 |
| 10:00:00 | Group |  | K762-K767 |  | SP3 |
| 22:00:00 | Group |  | K762-K767 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K781-K786 |  | SP2 |
| 06:00:00 | Group |  | K781-K786 |  | SP3 |
| 22:00:00 | Group |  | K781-K786 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K801-K803 |  | SP2 |
| 06:00:00 | Group |  | K801-K803 |  | SP1 |
| 10:00:00 | Group |  | K801-K803 |  | SP3 |
| 21:00:00 | Group |  | K801-K803 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K821-K828 |  | SP2 |
| 07:00:00 | Group |  | K821-K828 |  | SP3 |
| 21:00:00 | Group |  | K821-K828 |  | SP2 |
| 00:00:00 | Group |  | K829-K830 |  | SP2 |
| Sekmadienis |  |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas |  | Tipas |  | Objekto pavadinimas | Veiksmas |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP4 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1020 | SP6 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1035 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 07:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP9 |
| 18:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP9 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K701 | SP4 |
| 07:00:00 |  | Group |  | K701 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K701 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 07:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| Prieššventinė diena (panaši į penktadienį) |  |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas |  | Tipas |  | Objekto pavadinimas | Veiksmas |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP9 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP10 |
| 14:30:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP12 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP10 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP9 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP4 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP4 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP1 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP2 |
| 06:50:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP4 |
| 09:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP2 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP5 |
| 18:30:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP3 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP1 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP4 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP1 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP3 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP1 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP4 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP1 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K301 | SP15 |
| 03:55:00 |  | Single intersection |  | K301 | SP16 |
| 19:05:00 |  | Single intersection |  | K301 | SP15 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP1 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP1 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP2 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP3 |
| 09:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP2 |
| 15:45:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP3 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP2 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP15 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 14:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP25 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP15 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP2 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP5 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP6 |
| 20:30:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP5 |
| 07:08:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP6 |
| 07:40:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 08:10:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP5 |
| 08:20:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 14:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 06:50:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP13 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP2 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP5 |
| 06:45:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP3 |
| 08:20:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP7 |
| 08:50:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP11 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP13 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP11 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP5 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP13 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP12 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP14 |
| 08:30:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP13 |
| 15:30:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP14 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP13 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1035 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP9 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP11 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP10 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP12 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP10 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP9 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP5 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP2 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP3 |
| 14:30:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP4 |
| 19:30:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP12 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP5 |
| 09:20:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP12 |
| 13:30:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP14 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP6 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP5 |
| 09:20:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP6 |
| 13:30:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP8 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP16 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP12 |
| 09:20:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP16 |
| 13:30:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP13 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1066 | SP1 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1066 | SP3 |
| 18:30:00 |  | Single intersection |  | K1066 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP4 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP5 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP2 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP3 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP5 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP2 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP4 |
| 08:30:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP3 |
| 15:30:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP9 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 06:15:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP1 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP3 |
| 19:30:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP5 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP7 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP6 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP8 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 06:45:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP2 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP2 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 09:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP6 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 19:30:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K701 | SP2 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K701 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K701 | SP3 |
| 20:00:00 |  | Group |  | K701 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP1 |
| 11:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 06:53:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP13 |
| 18:30:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 06:30:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP10 |
| 09:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 16:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP13 |
| 18:30:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP11 |
| 11:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP8 |
| 14:30:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP10 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 06:45:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP16 |
| 08:45:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP16 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| 06:45:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP15 |
| 08:45:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP16 |
| 19:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP11 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP13 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP8 |
| 08:50:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP12 |
| 15:30:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP8 |
| 19:30:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP12 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP11 |
| Šventinė diena (panaši į šeštadienį) |  |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas |  | Tipas |  | Objekto pavadinimas | Veiksmas |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP9 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP10 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP9 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP2 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP4 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP1 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP2 |
| 10:30:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP2 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP1 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP2 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP1 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1087 | SP6 |
| 08:00:00 |  | Single intersection |  | K1087 | SP7 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1087 | SP6 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1094 | SP14 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1095 | SP30 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K301 | SP15 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 13:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP10 |
| 16:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K883 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K883 | SP2 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K883 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K884 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K884 | SP16 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K884 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP5 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP11 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP5 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP2 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP13 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP13 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP13 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1035 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP9 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP5 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP6 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP3 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP12 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP6 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP16 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1066 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP2 |
| 09:30:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP3 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP5 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP3 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP5 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 07:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP9 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP6 |
| 18:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP9 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K701 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP11 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP10 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP12 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP10 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP11 |
| Šventinė diena grįžimas į miestą (panaši į sekmadienį) |  |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas |  | Tipas |  | Objekto pavadinimas | Veiksmas |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP9 |
| 06:30:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP10 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1080 | SP9 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1083 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP1 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP2 |
| 10:30:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1084 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1085 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1086 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1087 | SP6 |
| 08:00:00 |  | Single intersection |  | K1087 | SP7 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K1087 | SP6 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1094 | SP14 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1095 | SP30 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K301 | SP15 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K358 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP1 |
| 14:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP2 |
| 20:00:00 |  | Single intersection |  | K409 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K411 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K412 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K702 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K761 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP10 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K768 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K861 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K883 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K883 | SP2 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K883 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K884 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K884 | SP16 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K884 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1008 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP5 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP11 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP11 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP5 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1009 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1024 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1026 | SP13 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1035 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP9 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP11 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1045 | SP9 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP5 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP6 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP2 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1051 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP12 |
| 16:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP12 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP5 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1055 | SP11 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP6 |
| 16:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP6 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP5 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1056 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP16 |
| 16:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP16 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP12 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1063 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1066 | SP1 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP2 |
| 15:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP4 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K1074 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP5 |
| 08:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP3 |
| 19:00:00 |  | Single intersection |  | K1097 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP2 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K101-K116_K151-K156_K201 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP5 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP6 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K1059-1060-1061 | SP5 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K302-K354 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K306-K321 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028 | SP4 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K401-K410_K415_K451 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 07:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP9 |
| 18:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP1 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP9 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K413-K414 | SP8 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K501-K556 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K601-K610-K721 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K701 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K741-K744 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K762-K767 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP3 |
| 22:00:00 |  | Group |  | K781-K786 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 06:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP1 |
| 10:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP3 |
| 21:00:00 |  | Group |  | K801-K803 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K821-K828 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Group |  | K829-K830 | SP2 |
| 00:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP11 |
| 07:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP10 |
| 10:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP12 |
| 18:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP8 |
| 21:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP12 |
| 22:00:00 |  | Single intersection |  | K1038 | SP11 |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 6

| Kategorija | Specialaus reakcijos plano pavadinimas (Response plan) | Pradžios laikas | Pabaigos laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Specialus planai | Evening: K1030 SP3 | 16:00:00 |  |
| 1. Specialus planai | Evening: K1080 SP12 | 14:30:00 |  |
| 1. Specialus planai | Evening: K721 VAKARAS NUO16 IKI 19 | 16:00:00 |  |
| 1. Specialus planai | Evening: K742 | 16:30:00 |  |
| 1. Specialus planai | K1094 |  |  |
| 1. Specialus planai | K409: SP3 | 14:45:00 |  |
| 1. Specialus planai | k512 full adaptiv | 22:00:00 |  |
| 1. Specialus planai | k823 sp5 Full_TA Evening peak | 15:00:00 |  |
| 1. Specialus planai | k823 sp6 Full_TA Morning peak | 06:45:00 |  |
| 1. Specialus planai | Morning: K603 SP7 | 06:30:00 |  |
| 1. Specialus planai | Morning: K721 SP1 | 07:30:00 |  |
| 1. Specialus planai | Morning: K828 SP15 | 06:45:00 |  |
| 1. Specialus planai | Night: K502,K503,SP5 | 22:00:00 |  |
| 1. Specialus planai | Weekend: K741 SP1 | 09:00:00 |  |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 7

Šviesoforų valdiklių komplektacija ir maksimalus kiekis pagal komplektaciją

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 | Ne | Taip | 24V/10A | 44 |
| 2 | 16 | 16 | 230 | Ne | Taip | 24V/10A | 110 |
| 3 | 16 | 32 | 230 | Ne | Taip | 24V/10A | 45 |
| 4 | 24 | 16 | 230 | Ne | Taip | 24V/10A | 5 |
| 5 | 24 | 32 | 230 | Ne | Taip | 24V/10A | 4 |
| 6 | 32 | 16 | 230 | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 7 | 32 | 32 | 230 | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |

Šviesoforų valdiklių paketai

1 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 10 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 5 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

2 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 3 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 5 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 7 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

3 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 3 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 6 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 7 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |

4 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 8 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 9 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

5 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

6 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 4 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 8 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 3 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

7 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 17 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

8 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 4 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 8 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 3 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

9 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 6 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

10 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 7 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 3 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

11 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 10 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

12 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 5 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 9 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 2 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

13 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 8 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 6 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 3 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

14 paketas

| Šviesoforų valdiklio komplektacija | Signalinių grupių kiekis | I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis | Šviesoforų modulių įtampa | Pritemdymo funkcija | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai | Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams | Valdiklių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 1 |
| 2 | 16 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 8 |
| 3 | 16 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 6 |
| 4 | 24 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 5 | 24 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 6 | 32 | 16 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 230 V | Ne | Taip | 24V/10A | 0 |

Tiekėjas, diegdamas adaptyvųjį darbo režimų optimizavimo realiuoju laiku modulį, gali diegti atviras, išsamiai dokumentuotas ir palaikomas testavimo priemonėmis sąsajas, skitas adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiuoju laiku modulio komandų į valdiklius siuntimui/gavimui.

Adaptyvus darbo režimų optimizavimo realiuoju laiku modulis privalo generuoti naujus signalinius planus pagal transporto srautus su fazių sekos parinkimu, žalio signalo trukmių apskaičiavimu ir poslinkio nustatymu. Esamų Sistemoje jau esančių signalinių planų parinkimas ir įjungimas yra netinkamas, nes nėra pakankamas efektyviam sankryžos valdymui.

Jei Sistemos diegimo metu Vilniaus mieste jau yra įrengtų Sistemos gamintojo valdiklių (pagal ankstesnes miesto rangos sutartis), Tiekėjas privalo Sistemoje ir tuose valdikliuose sukonfigūruoti, paleisti ir išbandyti VTP modulį. VTP modulio konfigūracija bus derinama Sistemos diegimo metu.

VTP modulio kriterijų ir sąlygų kūrimas ir jų išpildymas priklauso nuo perduodamų duomenų ir jų tipo iš Ridango AVL sistemos. Jei dėl tam tikro duomenų tipo nebuvimo Ridango AVL API sąsajoje (pvz.: jei per Ridango AVL API nėra perduodami VT vėlavimo ar kiti VT tvarkaraščių duomenys) Tiekėjas neprivalo išpildyti VTP moduliui skirtų reikalavimų susijusių su prioriteto suteikimu vėluojančiai VT priemonei, tačiau turi išlikti galimybė išpildyti visus VTP modulio reikalavimus atsiradus papildomiems duomenų tipams Ridango AVL API sąsajoje.