Olympus® ETD Cleaner

Skystas neutralus ploviklis enzimų pagrindu Olympus® ETD mašinoms

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Skirtas plovimo mašinoms medicinos įstaigose endoskopams (kietiems ir lankstiems) plauti ETD metodu.

Sudėtyje yra korozijos inhibitorių ir vandenį minkštinančių elementų. Tinka chemo-terminiam endoskopų apruošimui.

Naudojimo instrukcijos:

Pasirinkite reikiamą plovimo ir dezinfekcijos mašinos gamintojo nustatytą programą. Procesas vykdomas automatiškai.

Plovimo mašinos dozavimo siurblys pagal atitinkamą programą. Plovimo ciklas vykdomas 45°C temperatūroje. Ciklo trukmė – pagal atitinkamą programą. Darbinio tirpalo pH ciklo metu – neutralus (naudojant dejonizuotą vandenį).

Atsargumo priemonės

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje pašaliniams neprieinamoje vietoje.