[image: image1.jpg]* % %

* X %

* ok

* ok

Bendrai finansuoja
Europos Sagjunga





ESAMŲ KONTEINERINIŲ AIKŠTELIŲ REKONSTRUKCIJOS IR NAUJŲ KONTEINERINIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Įžanga
Pirkimas laikomas žaliuoju, kadangi vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.1  punktu (-ais).

1.1. Techninės specifikacijos sudėtis

Šią techninę specifikaciją sudaro techninė specifikacija (Užsakovo reikalavimai) bei techninės specifikacijos priedai: esamų konteinerinių statybos dokumentai (Techninės specifikacijos 1 priedas) ir naujai įrengiamų aikštelių vietų nuotraukos (Techninės specifikacijos 2 priedas)
Techninėje specifikacijoje pateikiami reikalavimai atliekamiems darbams.

Rangovas rengdamas aikštelių projektus privalės įvertinti esamus inžinerinius tinklus, jų apsaugos zonas ir aikštelių įrengimo normatyvus, kad suprojektuota aikštelė būtų suderinta su toje teritorijoje esančiais inžinerinių tinklų savininkais (naudotojais).

1.2. Įstatyminė bazė

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai prisilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos reikalavimų; darbų projektinė dokumentacija turi tenkinti visus atitinkamų ES direktyvų bei Lietuvos įstatymų, statybos techninius bei normatyvinius statybos dokumentų reikalavimus.

Rangovas privalo vadovautis nurodytų šiame skyriuje ir kituose Techninės specifikacijos skyriuose teisės aktų aktualiomis redakcijomis (jei nenurodyta kitaip), neapsiribojant nurodytais, įskaitant ir pasikeitimus, kurie gali įvykti viešojo pirkimo procedūrų metu bei vykdant Sutartį:

· Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

· Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų  klasifikavimas“;
· Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
· Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
· Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
· Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857.
1.3. Darbų apimtis
Rangovas turi įvertinti, kad integruojant konteinerių aikšteles į jas supančią aplinką gali tekti papildomai atlikti įvairių papildomų dangų įrengimo (nuovažų, šaligatvių, augalinio sluoksnio ar pan.), didinančių nurodytą aikštelių plotą, ir aikštelių įrengimo metu pažeistų dangų atstatymo darbus. Tokių papildomų dangų plotas gali būti ne daugiau kaip 50 m2.
Taip pat Rangovas turi įvertinti, kad įrengiant dalį konteinerių aikštelių gali tekti perkelti esamus inžinerinius tinklus, esant būtinybei Rangovas tokių tinklų perkėlimui savo kaštais turi parengti ir suderinti su trečiosiomis šalimis tam būtinus dokumentus (projektas, rašytinis pritarimas ir pan.). Vertinama, kad tokių tinklų perkeliama gali būti ne daugiau kaip 150 m. 

Rangovas turi įvertinti, kad esant sąlygoms, apibrėžtoms statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ turės būti įrengtos šiame reglamente papildomos priemonės (pvz. pandusai, turėklai ir pan.).

1.4. Konteinerių aikštelių tipai ir išdėstymas
Rangovas turės įrengti pusiau požemines konteinerines aikšteles, bei rekonstruoti 10 jau esamų aikštelių.
Naujos pusiau požeminės aikštelės įrengiamos
:

· Kimbirų / Vienkiemio g., Birštonas;
· SB „Nemunas“ Šilėnų k., Sodų g. Birštono sen.;
· Kęstučio g. 75, 75A, Prienai;
· Miškininkų g., Prienai;
· Revuonos g. Prienai.

Rekonstruojamos esamos aikštelės
:

· Svarainių g. SB „Rūta“ – įrengiamas papildomas požeminis maisto atliekų surinkimo konteineris;
· Parko g. 10, Balbieriškis – įrengiamas papildomas pusiau požeminis maisto atliekų surinkimo konteineris;
· Klevų g. 21, Balbieriškis - įrengiamas papildomas pusiau požeminis maisto atliekų surinkimo konteineris;
· Jaunimo g. (54.514320 23.890300)), Balbieriškis - įrengiamas papildomas pusiau požeminis maisto atliekų surinkimo konteineris;
· Kauno g. 11, Stakliškių sen., - įrengiamas papildomas pusiau požeminis maisto atliekų surinkimo konteineris;
· Ropių g. (54.633690 23.935060), Prienai - įrengiamas papildomas pusiau požeminis maisto atliekų surinkimo konteineris
· Šiltnamių g. 11, Prienai - įrengiamas papildomas pusiau požeminis maisto atliekų surinkimo konteineris ir Žaliųjų atliekų surinkimo konteineris;
· Aviečių g. (54.638800 23.939780), Prienai - įrengiamas papildomas pusiau požeminis maisto atliekų surinkimo konteineris ir Žaliųjų atliekų surinkimo konteineris;
· J. Basanavičiaus g. 20, Prienai  - įrengiamas papildomas Žaliųjų atliekų surinkimo konteineris;
· Prienlaukio g. 14, Prienai - įrengiamas papildomas Žaliųjų atliekų surinkimo konteineris.
1.4.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelės

Konteineriai bus įrengiami Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse. 

Planuojamas konteinerių aikštelių skaičius- 5 vnt.
Kiekvienoje aikštelėje bus įrengiama po keturis arba penkis konteinerius:

· 5 m3 talpos – mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti. Viso – 5 vnt.;
· 5 m3 talpos – plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms surinkti. Viso – 5 vnt.;
· 5 m3 talpos – popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti. Viso – 5 vnt.;
1,3 m3 talpos – stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti. Viso – 5 vnt.;
· 0,8 m3 talpos – maisto atliekoms surinkti. Viso – 4 vnt.
1.4.2. Esamų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija.
Rangovas turės rekonstruoti 10 konteinerinių aikštelių, įrengiant papildomą konteinerį maisto atliekų surinkimui, bei 4 aikštelėse įrengiant vietą 10 m3 žaliųjų atliekų surinkimo konteineriams.
Konteinerių aikštelių rekonstrukcija apima šiuos darbus:

· Aikštelių projektų parengimas pagal 2.9. skyriaus reikalavimus;

· paviršinio dirvožemio sluoksnio pašalinimas (nukasimas) ir išvežimas arba panaudojimas statybvietėje;

· esamų dangų (asfalto, trinkelių) išardymas ir pašalinimas, jei įrengiamos aikštelės plote yra tokios dangos ir tinkamų panaudoti elementų (trinkelės, šaligatvio bortai ir pan.) perdavimas savivaldybei;
· reikalingų gruntų atvežimas;

· šalčiui atsparaus grunto sluoksnių įrengimas;

· smėlio-cemento mišinio išlyginamojo sluoksnio įrengimas;

· betono trinkelių ar kitų konstrukcijų grindinio (atsižvelgiant į plečiamos aikštelės sprendinius) su betoniniais bortais įrengimas;

· pilnas konteinerių įrengimas (įkasimas ir montavimas) pagal gamintojų ir Konteinerių techninės specifikacijos reikalavimus;

· papildomų dangų (esant poreikiui) įrengimas integruojant konteinerių aikštelę į esamą aplinką;

· rangovas paruošia ir pateikia Užsakovui kadastrinių duomenų bylas kiekvienai rekonstruotai aikštelei.

1.5. Darbų aprašymas
Žemiau pateikiamas bendresnis aprašymas. Detalūs reikalingų įvykdyti darbų aprašymai yra pateikti kituose techninės specifikacijos skyriuose.
Konteinerių aikštelių įrengimas apima šiuos darbus:

· paviršinio dirvožemio sluoksnio pašalinimas (nukasimas) ir išvežimas arba panaudojimas statybvietėje;

· esamų dangų (asfalto, trinkelių) išardymas ir pašalinimas, jei įrengiamos aikštelės plote yra tokios dangos ir tinkamų panaudoti elementų (trinkelės, šaligatvio bortai ir pan.) perdavimas savivaldybėms;

· reikalingų gruntų atvežimas;

· šalčiui atsparaus grunto sluoksnių įrengimas;

· apkrovoms atsparaus sluoksnio įrengimas (dolomito skalda);

· smėlio-cemento mišinio išlyginamojo sluoksnio įrengimas;

· betono trinkelių grindinio su betoniniais bortais įrengimas;

· pilnas konteinerių (tiekia-Užsakovas) įrengimas (įkasimas ir montavimas) pagal gamintojų ir šios techninės specifikacijos reikalavimus

· papildomų dangų (esant poreikiui) įrengimas integruojant konteinerių aikštelę į esamą aplinką;

· inžinerinių tinklų perkėlimas (esant poreikiui);

· betoninių atraminių sienelių įrengimas (esant poreikiui);

· priemonių neįgaliems įrengimas;

· informacinių lentelių įrengimas.

1.6. Darbų atlikimo terminai

Darbų atlikimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties vykdymo pradžios dienos., Šis terminas gali būti pratęstas 12 (dvylikai) mėnesių Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

2. Bendrieji reikalavimai (bendrosios specifikacijos)

2.1. Geologinės sąlygos
Konteinerių aikštelės įrengiamos skirtingomis geologinėmis sąlygomis pasižyminčiuose sklypuose. Geologiniai tyrimai numatytose konteinerių aikštelių vietose nebuvo atliekami.

Rangovas yra atsakingas už reikiamų tyrimų, geologinių tyrinėjimų ar kitos informacijos, kurios gali prireikti projektavimui ir statybai, surinkimą. Esant būtinybei, Rangovas savo lėšomis turi atlikti grunto ir gruntinio vandens tyrinėjimus. 

Rangovas yra atsakingas už grunto tyrimus, pakankamus projektavimo ir statybinių darbų vykdymui.
Tuo atveju, jei geologinės sąlygos yra netinkamos numatytų darbų įgyvendinimui, Rangovas privalo informuoti, siūlant galimus problemos sprendimus.

2.2. Kokybė

Darbų ir patiektų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad tenkintų jiems keliamus tikslus, t.y., atlaikytų apkrovas, temperatūras ir slėgius bei būtų atsparūs cheminiam ir biologiniam poveikiui, susijusiam su objekto specifika.

2.3. Sveikata ir sauga

2.3.1. Atsakomybė

Rangovas yra visiškai ir visais atžvilgiais atsakingas už sveikatos apsaugą ir darbo saugą vykdant rangos darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis Lietuvoje galiojančių sveikatą ir saugą reglamentuojančių įstatymų bei atitinkamų Europos Komisijos direktyvų.

2.3.2. Ženklai ir įspėjimai

Visi ženklai ir įspėjamieji užrašai statybvietėje turi būti rašomi lietuvių kalba.

Vairuotojams, artėjantiems prie iškasų ar išardytų kelio ruožų, turi būti pastatyti reikiami skydai su įspėjamaisiais užrašais, kaip aprašyta Transporto valdymo plane. Šie įspėjimo skydai turi būti palaikomi švarūs ir lengvai įskaitomi bei, darbams tęsiantis, turi būti kasdien arba prireikus perkeliami taip, kad visada būtų išdėstyti tinkamai ir patogiai kelio naudotojams.

Nepaisant viešų pranešimų spaudoje ir pan. apie uždarytus kelius atitikimo, Rangovas privalo pastatyti reikiamus statybos normas ir taisykles atitinkančius apylankos ženklus visose reikiamose vietose taip, kad jokiam kelio naudotojui netektų grįžti atgal susidūrus su vykdomais darbais ir nepravažiuojamu keliu. Siūlomą užrašų tekstą bei skydų dydį ir išdėstymo vietas Rangovas privalo suderinti. 

2.3.3. Stebėjimas, apšvietimas, aptvėrimai, turėklai

Rangovas privalo užtikrinti visas būtinas stebėjimo, apšvietimo ir aptvėrimo priemones žmonių, gyvūnų, automobilių ir t.t. apsaugai nuo sužalojimų, susijusių su vykdomais darbais. Visa tai turi būti suderinta su Užsakovu.

Rangovas laikomas atsakingu už nelaimingus atsitikimus ir žalą, susijusius su jo nesugebėjimu užtikrinti tinkamą aptvėrimą, apsaugą ir apšvietimą kaip aprašyta aukščiau, taip pat už bet kokius nepatogumus ar žalą, sukeltus visuomenei arba turto savininkams dėl jo atsainaus požiūrio į šiuos klausimus.

2.3.4. Pravažiavimo užtikrinimas avarinės pagalbos tarnyboms

Prieš uždarydamas bet kokią gatvę ar jos dalį, Rangovas privalo pranešti apie tai gaisrinės ir policijos tarnyboms, o taip pat gauti Užsakovo pritarimą tokiam uždarymui. Gaisrinės ir policijos tarnybos turi būti informuojamos, kada gatvėmis vėl gali pravažiuoti pagalbos automobiliai. Pasirinkta rangos darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis gaisrinės ir policijos automobilių privažiavimui bei jokiu atveju neužkirsti kelio tokiam privažiavimui.

Visur, kur vykdomi statybos darbai ir yra užtveriamos važiuojamosios kelių/gatvių dalys, Rangovas privalo pranešti vietinei policijos nuovadai savo telefono numerį, skirtą susisiekimui nakties metu. 

2.3.5. Pasirengimas avariniams atvejams

Rangovas privalo nuolat būti pasirengęs greitai sukviesti darbuotojus ne darbo valandomis bet kokiems darbams, reikalingiems įvykus su ranga susijusiai avarijai, vykdyti. 

Užsakovui visada turi būti pateiktas Rangovo personalo, tuo metu atsakingo už avarijų likvidavimo darbų organizavimą, sąrašas su nurodytais adresais ir telefono numeriais.

Rangovas privalo susipažinti ir supažindinti savo darbuotojus su visomis esamomis vietinėmis organizacinėmis priemonėmis, skirtomis avarijų likvidavimui.

2.3.6. Atliekų srautai statybos darbų metu

Rangovas yra atsakingas už visas medžiagas, kurias jis patiekia. Tai taip pat reiškia, kad Rangovas yra atsakingas už rangos darbų metu susidariusias atliekas.

Rangovas privalo savo sąskaita išgabenti atliekas į atliekų tvarkymo įmonę, įgaliotą jas tvarkyti ir utilizuoti arba perduoti atliekas jas tvarkančioms įmonėms. Transportavimo ir perdavimo (utilizavimo) kaštai laikomi į darbų kainų žiniaraščius įtrauktų vieneto kaštų dalimi.

2.4. Pareigūnų lankymasis

Įgaliotieji vyriausybės ir savivaldybių atstovai turi teisę bet kada lankytis rangos darbų vietose tiek parengiamojo laikotarpio, tiek darbų vykdymo metu; Rangovas privalo užtikrinti tinkamas sąlygas tokiems apsilankymams ir inspekcijoms.

2.5. Darbai, įtakojantys kitus statinius arba infrastruktūrą

2.5.1. Esami infrastruktūros tinklai

Rangovas privalo vykdyti darbus tokiu būdu, kad nesugadintų ir neįtakotų esamų infrastruktūros tinklų statybvietėje arba jos apylinkėse. Jeigu dėl Rangovo vykdomų darbų tinklai sugadinami arba įtakojami, jis privalo, gavęs Užsakovo ir atitinkamos valdžios įstaigos suderinimą, savo sąskaita atlikti remontą.

Rangovas yra atsakingas už bet kokių iškasų, kurias rangos darbų teritorijoje dėl Rangovo vykdomų darbų poreikio atlieka bet kuri paslaugų įmonė, tinkamo grunto užpylimo, atitinkančio duotosios sklypo dalies poreikius, užtikrinimą.

Rangovas privalo pats organizuoti bet kokį tinklų perkėlimą arba pašalinimą, reikalingą jo darbo patogumui arba reikalaujamą darbų metodikos, prieš tai gavęs Užsakovo pritarimą tokiam organizavimui. 

Kiekviena Rangovo brigada turi būti aprūpinta veikiančiu detektoriumi, aptinkančiu užkastus vamzdžius bei kabelius, ir bent vienas brigados darbininkas turi būti apmokytas juo naudotis. Kiekvienas detektorius turi būti pagal gamintojo instrukcijas naudojamas prieš pradedant ir atliekant kiekvieną iškasą visų kabelių bei vamzdžių padėčių nustatymui.

2.5.2. Esami statiniai

Rangovas privalo apsaugoti visus esamus požeminius ir antžeminius statinius nuo sugadinimo, nepriklausomai nuo to, ar jie yra išdėstyti Užsakovo valdomoje teritorijoje, ar už jos ribų. 

Tais atvejais, kai tokias esamas sienas, tvoras, vartus, stogines, pastatus ar kitokius statinius, norint tinkamai atlikti statybos darbus, reikalinga išardyti, jie turi būti atstatyti, atkuriant pirminę būklę pagal turto savininko, naudotojo ir Užsakovo reikalavimus.

Užsakovui turi būti pranešama apie bet kokią statiniams padarytą žalą, o remontas arba pakeitimai atliekami iki užpilant iškasą. Įvairius smulkius objektus, tokius kaip tvoros, pašto dėžutės ir kelio ženklai, Rangovas privalo šalinti ir keisti be papildomos kompensacijos iš Užsakovo. Šie objektai turi būti pakeičiami tokiais, kurių būklė yra neblogesnė negu pašalintųjų. 

Jeigu susiduriama su statiniais, kurie neleidžia vykdyti rangos darbų, Rangovas, prieš pratęsdamas darbus, privalo informuoti Užsakovą, suteikdamas Užsakovo atstovui galimybę atlikti reikalingas statybvietės peržiūras, įgalinančias išvengti susidūrimo su esamais statiniais. Jeigu Rangovas nepraneša Užsakovui apie susidūrimą su esamu statiniu ir tęsia statybos darbus nežiūrint šių trukdžių, taip elgdamasis jis prisiima visą riziką.

2.5.3. Transporto reikalavimai

Prieš pradedant bet kokius darbus viešuosiuose keliuose arba naudojimąsi jais įtakojančius darbus, Rangovo pasiūlytai darbų vykdymo metodikai turi būti gautas Užsakovo, o taip pat atsakingųjų ir policijos tarnybų pritarimas bei raštiškas patvirtinimas.

Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo bendradarbiauti su atsakingosiomis ir policijos tarnybomis dėl darbų, vykdomų bet kokiuose viešuosiuose keliuose ar naudojimosi jais. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie visus reikalavimus ir suderinimus, gaunamus iš atsakingųjų ir policijos tarnybų.

Jeigu rangos darbai reikalauja laikinai įrengti bet kokio esamo automobilių kelio, pėsčiųjų tako ar viešojo naudojimo pakelės apylanką, Rangovas privalo įrengti ir prižiūrėti Užsakovo reikalavimus tenkinantį apylankos kelią, kuris turi būti tinkamas naudoti prieš pradedant darbus esamame kelyje.

Jeigu reikalingi pandusai, jie turi būti įrengiami ir prižiūrimi taip, kad visais atžvilgiais būtų tinkami transporto rūšiai ar rūšims, arba pėstiesiems, kurie jais naudosis.

Rangovas privalo imtis visų priimtinų priemonių, kad į statybvietę neįvažiuotų ir iš jos neišvažiuotų transporto priemonės, skleidžiančios purvą ar kitokias šiukšles ant gretimų kelių ar pėsčiųjų takų paviršiaus, taip pat privalo nedelsdamas šalinti tokiu būdu susikaupiančias medžiagas. 

2.5.4. Apsauga nuo sugadinimo

Rangovas privalo imtis visų reikiamų atsargumo priemonių, kad išvengtų bet kokios nepateisinamos žalos padarymo keliams, žemės sklypams, turtui, medžiams bei kitiems objektams, taip pat per visą Sutarties galiojimo laikotarpį operatyviai nagrinėti bet kokius turto savininkų ar naudotojų skundus. Rangovas yra atsakingas už visų remonto darbų, kurie turi būti atlikti pagal Užsakovo bei savininko ir (arba) kontroliuojančios įstaigos reikalavimus, kaštų padengimą.

Jeigu bet kuri rangos darbų dalis priartėja prie bet kokių esamų įrenginių, priklausančių eksploatuojančioms įmonėms, atsakingoms įstaigoms ar kitoms šalims, kerta juos ar praeina po jais, Rangovas privalo šiuos įrenginius laikinai paremti ir atlikti darbus aplink, šalia arba po jais tokiu būdu, kuris įgalina išvengti sugadinimų, sandarumo pažeidimų ar pavojaus sukėlimo be užtikrina nepertraukiamą jų darbą.

Aptikus bet kokį pratekėjimą arba sugadinimą, Rangovas privalo nedelsiant pranešti apie tai Užsakovui bei eksploatuojančiai įmonei, atsakingai įstaigai ar savininkui ir parūpinti visas reikiamas priemones pažeistam įrenginiui suremontuoti arba pakeisti.

2.6. Tarša

2.6.1. Gatvių (kelių) valymas statybos darbų metu

Baigiantis kiekvienai darbo dienai Rangovas privalo nuvalyti nuo visų gatvių ir kelių purvą, žvyrą bei kitas pašalines medžiagas, patekusias ten dėl vykdomų statybos darbų. Valymas turi apimti nuplovimą vandeniu, mechaninių šepečių panaudojimą ir (arba) darbininkų pasitelkimą, priklausomai nuo to, kokios priemonės reikalingos pasiekti švarai, sulyginamai su gretimomis gatvėmis, kurios nebuvo užterštos dėl vykdomų darbų.

2.6.2. Dulkių sukėlimo apribojimas

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurias Užsakovas laiko priimtinomis ir būtinomis, nepatogumams, kylantiems dėl skleidžiamų dulkių, triukšmo ar dėl kitų priežasčių, sumažinti. Nusistovėjus sausiems orams, Užsakovas gali pareikalauti, kad keliai, kuriais dažnai pravažiuoja sunkusis transportas, būtų drėkinami mažiausiai 3 kartus per dieną, o kiti keliai statybvietėje – bent kartą per dieną. 

Drėkinimui turi būti parenkamas tinkamas laikas, suderinant jį su Užsakovu. Rangovas turi atkreipti dėmesį į galimai dulkių daromą žalą pasėliams. Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių, kad tokia žala dėl keliamų dulkių Sutarties vykdymo metu nebūtų daroma.

2.6.3. Triukšmas

Nė vieno įrenginio sukeliamas slėgio lygis neturi viršyti 85dB(A), matuojant 1 m atstumu nuo atitinkamo to įrenginio paviršiaus horizontalia kryptimi, esant aplinkos sąlygoms, atitinkančioms LST EN ISO 3746 arba lygiaverčio reikalavimus.

Jeigu įrenginys netenkina aukščiau minėtų reikalavimų, Rangovas privalo sumažinti garso slėgio lygį izoliacinėmis medžiagomis, užtikrindamas, kad šie reikalavimai būtų patenkinti.

2.6.4. Darbas pasibaigus normaliai darbo dienai

Jeigu Rangovas pasiūlo tęsti darbus pasibaigus normalioms darbo valandoms (pamaininis darbas ir pan.), jis privalo gauti raštišką Užsakovo leidimą. Dirbdamas statybos aikštelėje pasibaigus normaliai darbo dienai, Rangovas privalo vengti triukšmingų operacijų (tokių kaip pneumatinių kūjų naudojimas ir pan.). Normaliomis darbo valandomis laikomos valandos nuo 7:00 iki 17:00.

2.7. Leidimai ir licencijos

Rangovas privalo savo sąskaita gauti visus būtinus leidimus, derinimu ir (arba) licencijas, kurie pagal Lietuvos įstatymus yra reikalingi vykdant rangos darbus. 

Rangovo pagrindinis personalas ir darbininkai privalo turėti atitinkamas, Užsakovo reikalavimus tenkinančias licencijas bei sertifikatus, liudijančius, kad jie yra pilnai apmokyti ir gali vykdyti jiems skiriamus darbus. 

Turi būti vykdomi visi susiję vyriausybės bei vietos savivaldybių aplinkraščiai, potvarkiai ir t.t. Be to, iš savivaldybių bei transportą, elektros energijos tiekimą ir telefono ryšį kontroliuojančių institucijų turi būti gaunami reikiami leidimai kasinėjimo darbams vykdyti.

Rangovas privalo saugoti ir pareikalavus pateikti patikrinimui visų gautų leidimų (licencijų) originalus, o jų kopijas perduoti Užsakovui.

2.8. Rangovo darbų programa

2.8.1. Pateikimas

Rangovas privalo pateikti Užsakovui darbų programą, kurioje nurodomas jų eiliškumas, trukmė ir datos, o taip pat aprašoma numatoma naudoti darbų vykdymo metodika. Darbų programa patvirtinimui turi būti pateikta dviejų savaičių laikotarpiu po to, kai su Rangovu pasirašoma rangos sutartis. 

Konteinerių aikštelių įrengimas turi būti vykdomas prisilaikant tam tikro eiliškumo, apibrėžto šiame punkte. Darbų programoje nurodomi darbų etapai turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

· rengiama projektinė dokumentacija;

· įrengiamos konteinerių aikštelės. 
Konkretus konteinerių aikštelių įrengimo eiliškumas turi būti suderintas su Užsakovu. 

2.8.2. Darbų vykdymo grafikai

Rangovas privalo pateikti Užsakovui mėnesinius ir savaitinius darbų vykdymo grafikus. Šiuose grafikuose turi būti nurodyti numatomi duotajam laikotarpiui darbai ir jų vykdymo vietos. Grafikai turi būti pateikiami iš anksto, priimtinu laiku, ir patvirtinami Užsakovo iki pradedant statybos darbus. 
2.9. Projektas

2.9.1. Bendrieji reikalavimai

Rangovas turi parengti supaprastintus statinio projektus (toliau – Projektas) kiekvienai konteinerių aikštelei atskirai.

Projekto sudėtis:

1. Bendroji dalis;
2. Sklypo plano dalis;

3. Konstrukcinė dalis (esant poreikiui).

Parengti projektai teikiami Bendrąjai ekspertizei (STR 1.04.04:2017). Projektų teikimas ekspertizei ir projekto ekspertizės kaštai yra Užsakovo atsakomybėje.
Projektas rengiamas vadovaujantis šiomis techninėmis specifikacijomis, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Projektiniais pasiūlymais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

Esant poreikiui projekto apimtyje parinkti tinkamus sprendinius, Rangovas privalo atlikti  papildomus geologinius tyrinėjimus.

Rangovas turi parengtus projektus derinti su įgaliotais savivaldybių atstovais ir tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis.
Esant poreikiui (pvz. keičiant konteinerių aikštelių lokalizaciją) Rangovas turi gauti sutikimą iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos dėl konteinerių aikštelės įrengimo valstybinėje žemėje. 
2.9.2. Rangovo projektiniai dokumentai

Rangovas privalo pateikti Užsakovui parengtus ir suderintus projektus, kartu teikdamas ir ekspertizės aktus.
Rangovo paruošti projektiniai dokumentai turi atitiki STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

Užsakovas privalo per dešimt dienų nuo dokumentų gavimo datos įvertinti šiuos projektus ir pritarti jiems arba argumentuotai atmesti. Jeigu dokumentai atmetami, Rangovas privalo per dešimt dienų pateikti juos atitinkamai pataisytus.

2.10. Rangos darbų išdėstymas

Rangovui tenka visa atsakomybė už teisingą visų įtrauktų į Sutartį rangos darbų dalių išdėstymą, įskaitant, jeigu reikalinga, jų išdėstymo duomenų apskaičiavimą. Toms darbų dalims, kurių išdėstymo detalės nepateiktos brėžiniuose, Užsakovas pateikia išdėstymo duomenis arba nurodo jų tikslią vietą statybvietėje Sutarties vykdymo eigoje. Rangovas yra atsakingas už informacijos apie darbų išdėstymą tikslumo patikrinimą prieš pradedant vykdyti darbus.

Prieš pradėdamas vykdyti bet kokius statybos darbus, Rangovas privalo ištirti teritoriją ir patvirtinti brėžinių tikslumą esamų antžeminių bei požeminių pastatų ir įrenginių išdėstymo, namų ribų, vamzdžių sujungimų ir t.t. atžvilgiu. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, turi būti parengti faktiniai sklypo brėžiniai. Prieš pradedant tyrimų darbus, jiems numatomi naudoti prietaisai turi būti patvirtinti Užsakovo. Visi matavimo prietaisai turi būti reguliariai tikrinami ir derinami. 

Statinių, vamzdynų, kelių ir t.t. išdėstymas turi būti atliekamas kaip reikalauja ši Specifikacija. Visi su rangos darbų išdėstymo ir nustatymo tyrimais susiję kaštai yra įtraukti į Sutarties kainą.

2.11. Galutinė dokumentacija ir vadovai
Užbaigus darbus, Rangovas privalo pateiki Užsakovui suderinimui vieną komplektą faktinių brėžinių. 
Prieš surašant perdavimo aktą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui šiuos brėžinius, dokumentaciją ir vadovus:

· komplektą visų techninių dokumentų (originalaus formato);

· originalią kiekvieno techninio dokumento AutoCad, Word ir (arba) Excel (arba lygiaverčiuose formatuose) elektroninę kopiją.
2.12. Statybvietės sutvarkymas ir išvalymas užbaigus rangos darbus

Užbaigęs rangos darbus Rangovas privalo Užsakovui priimtinu būdu sutvarkyti ir išvalyti statybvietę, atlikdamas tokius darbus kaip:

· apgadintų statinių remontas;

· statybos ir griovimo atliekų pašalinimas;

· visų statybos darbų vykdymo metu naudotų laikinų statinių pašalinimas;

· laikinų elektros energijos tiekimo, vandentiekio ir telefono ryšio tinklų atjungimas;

· medžiagų sukrovimas statybvietės sklype pagal Užsakovo nurodymus;

· smėlio (grunto) krūvų nukasimas ir žemės paviršiaus išlyginimas;

· grunto lygio išlyginimas;

· visų teritorijų su dirbtine danga nuvalymas;

3. Reikalavimai medžiagoms

3.1. Medžiagų tiekimas

Prieš užsakydamas bet kokias medžiagas, Rangovas privalo įsitikinti, kokie jų kiekiai bus realiai sunaudoti. 

Visoms Sutarties vykdymui naudojamoms medžiagoms turi būti gautas Užsakovo suderinimas. Jeigu Užsakovo asmenine nuomone kokiai nors medžiagai reikalingi pavyzdžiai išbandymui, tokie pavyzdžiai turi būti patiekti ir bandymai atlikti Rangovo sąskaita.

Jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas patiekia medžiagas, kurių kokybė, Užsakovo nuomone, yra nepakankama, Užsakovas pareikalauja, kad Rangovas patiektų medžiagas iš kito patvirtinto šaltinio, o Rangovas privalo prisiimti visas išlaidas, susijusias su tokiu alternatyviu medžiagų tiekimu. Tik Užsakovas sprendžia apie Rangovo patiektų į statybvietę medžiagų tinkamumą ir kokybę.

3.2. Medžiagų kokybė

Visos rangos darbams naudojamos medžiagos ir kitos priemonės turi būti naujos ir aukščiausios jų rūšiai kokybės; jų transportavimas, tvarkymas, sandėliavimas ir panaudojimas nuolatiniams darbams turi būti atliekamas taip, kad įgalintų išvengti kokybės pablogėjimo, sugadinimo ar užteršimo. Medžiagos turi būti tiekiamos iš patvirtintų šaltinių ar gamintojų, turi būti reikiamo atsparumo numatytam panaudojimui, be paslėptų defektų ir tinkamai prižiūrėtos iki perdavimo Užsakovui, atsižvelgiant į įrangos prigimtį bei jos naudojimo aplinkybes. Tai taip pat galioja kiekvienai rėminių ar kitokių konstrukcijų daliai, kiekvienai ašiai ar kitam įrangos elementui.
Rangovas privalo pateikti Užsakovui įvairių kompanijų, iš kurių jis siūlo įsigyti reikiamas medžiagas bei kitas rangos darbų vykdymui reikalingas priemones, pavadinimus ir nė vienai šių kompanijų neturi pateikti užsakymų, prieš tai negavęs Užsakovo pritarimo dėl pasiūlytos kompanijos. Medžiagų ir gaminių vienetai turi būti aiškiai ir įskaitomai paženklinti, nurodant gamintojo pavadinimą, prekinį ženklą ir gaminio tipą, o jeigu įmanoma, paženklintas turi būti ir įpakavimas.

Jeigu yra specifikuoti firminiai gaminiai, Užsakovui neprieštaraujant, vietoje jų gali būti priimti naudojimui kitų gamintojų gaminiai, su sąlyga, kad jų kokybė yra bent ne žemesnė negu specifikuotųjų. Mėginiai, kur tai taikytina, turi būti imami pagal atitinkamo standarto reikalavimus. Vėliau tiekiamos medžiagos turi atitikti mėginių kokybę, kuriai buvo gautas Užsakovo pritarimas. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pateikti papildomų tiekėjų ir gamintojų pavadinimus, tačiau nė vienas tiekimo šaltinis negali būti pakeistas be Užsakovo pritarimo.

Užsakovas pasilieka teisę atmesti medžiagas, siūlomas tiekėjo, kurio tiekimo sąlygos numato tik tiekiamų medžiagų savikaina apribotą atsakomybę arba kitokius apribojimus, kurie, jo nuomone, gali lemti nepakankamą Užsakovo nuostolių atlyginimą tuo atveju, jeigu medžiagos pasirodytų netinkamos ir turėtų būti pakeistos.

Rangovas taip pat privalo pateikti Užsakovui visus jo reikalaujamus brėžinius, kuriuose detalizuojamos Rangovo siūlomos tiekti medžiagos ar kitos darbų vykdymui reikalingos priemonės.

3.3. Medžiagų licencijavimas

Visais taikytinais atvejais statybinės medžiagos turi būti sertifikuotos jų kilmės šalyje veikiančios standartų organizacijos arba Užsakovas gali pareikalauti, kad tiekėjai pateiktų įrodymus, jog jų gaminiams išduoti tokie sertifikatai. Nepriklausomai nuo šių sertifikatų pateikimo niekas negali užginčyti ar atimti išimtinės Užsakovo teisės pareikalauti nepriklausomų bandymų. Užsakovas turi visus įgaliojimus gauti tokių bandymų atlikimui mėginius gamintojo įmonėje arba paimti juos iš medžiagų siuntos ir pateikti juos savo paties pasirinktai tyrimų laboratorijai. Be to, Užsakovui suteikiama teisė tokių bandymų pagrindu atmesti bet kokias medžiagas nepriklausomai nuo to, kad gamintojo turimi sertifikatai gali teigti, jog jos yra priimtinos.

3.4. Medžiagų bandymai

Kiekvienas medžiagų vienetas turi būti periodiškai tikrinamas pagal Užsakovo nurodymus, o išbandytos medžiagos turi visais atžvilgiais tenkinti atitinkamų standartinių specifikacijų arba bet kurių kitų Užsakovo, remiantis šia Specifikacija, nurodytų standartinių bandymų procedūrų reikalavimus. 

3.5. Bandymų prietaisai

Rangos darbų, jų kokybės bei sunaudotų medžiagų svorio ir kiekio patikrinimui Rangovas privalo suteikti visą pagalbą, prietaisus, mechanizmus, darbo jėgą ir medžiagas, kurios paprastai yra reikalingos, atliekant tokį patikrinimą statybvietėje. Jis privalo pateikti Užsakovo atrinktų ir pareikalautų bandymams medžiagų pavyzdžius prieš panaudodamas jas rangos darbams.

3.6. Medžiagų sandėliavimas

Medžiagos ir komponentai turi būti sandėliuojami tokiu būdu, kuris įgalintų išsaugoti Sutarties reikalaujamą jų kokybę bei būklę. Statybvietėje sandėliuojamų medžiagų ir komponentų kiekiai turi atitikti efektyvaus darbų vykdymo poreikius.

3.7. Medžiagų tvarkymas ir naudojimas

Medžiagos ir komponentai turi būti tvarkomi tokiu būdu, kuris įgalintų išvengti bet kokio jų sugadinimo ar užteršimo, bei laikantis visų taikytinų gamintojų rekomendacijų.

Jeigu Sutartis nereikalauja kitaip, visos medžiagos ir komponentai turi būti naudojami, instaliuojami, taikomi ir tvirtinami, remiantis visomis taikytinomis gamintojų rekomendacijomis. Jeigu reikalinga, Rangovas privalo naudotis visomis gamintojų siūlomomis techninio konsultavimo paslaugomis.

3.8. Įrengiamų konteinerių priėmimas ir saugojimas

Rangovas turės užtikrinti įrengiamų konteinerių priėmimą ir saugojimą šiame Techninės specifikacijos skyriuje nustatytomis sąlygomis.
Užsakovas pristatys įrengiamus konteinerius į Rangovo nurodytą vietą, kurioje saugiai galės būti saugomi konteineriai iki jų įmontavimo konteinerių aikštelėse pagal su Užsakovu suderintą grafiką. Rangovas turi užtikrinti pakankamą plotą saugiam konteinerių saugojimui. 

Pristačius konteinerius į Rangovo nurodytą vietą, jei konteineriai atitinka jų tiekimo Sutarties reikalavimus, yra tinkamai pristatyti ir gali būti įdiegti, Užsakovas ir Rangovas priimantis konteinerius savo atsakomybėn, pasirašo dvišalį priėmimo-perdavimo aktą. Jei viena iš nurodytų šalių atsisako pasirašyti priėmimo-perdavimo  aktą, ji turi nurodyti motyvus, dėl kurių atsisakoma pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą. Rangovas privalo apdrausti konteinerius nuo jų priėmimo pagal dvišalį priėmimo perdavimo aktą ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. 
Konteineriai po jų priėmimo turi būti laikomi ir saugomi tokiu būdu, kuris įgalintų išvengti bet kokio jų sugadinimo bei laikantis visų taikytinų gamintojų rekomendacijų. Už konteinerių sugadinimą po jų priėmimo atsako Rangovas. 
4. Reikalavimai konteinerių aikštelių įrengimui
4.1.  Bendrieji žemės darbų reikalavimai

4.1.1. Pranešimas prieš pradedant žemės darbus

Rangovas privalo bent prieš septynias dienas raštu pranešti Užsakovui apie savo ketinimus pradėti žemės darbus bet kurioje konteinerių aikštelėje, tuo suteikdamas Užsakovui galimybę išsiaiškinti žemės paviršiaus lygius ir kitas detales, kurių jam gali prireikti tikslinių matavimų atlikimui. Žemės darbai neturi būti pradedami, kol Rangovas negauna jiems raštiško Užsakovo pritarimo.

4.1.2. Žemės darbai pagal linijas ir lygius

Visi žemės darbai, atliekami įvairių rangos darbų apimtyse, turi būti vykdomi pagal matmenis ir lygius, pateiktus brėžiniuose arba kitaip nurodytus Užsakovo. Matmenys, kurie remiasi žemės paviršiaus lygiais ar jų pokyčiais, arba yra su jais susieti, turi būti pateikti Užsakovui prieš pradedant žemės darbus bet kurioje vietoje.

Šioje Specifikacijoje terminas „žemės paviršiaus lygis“ reiškia žemės paviršių prieš pradedant žemės darbus, bet jau atlikus bendrąjį teritorijos paruošimą.

4.1.3. Vertingi radiniai

Visos iškasenos, monetos, kiti vertingi ar istoriniai radiniai, Rangovo aptikti vykdant kasimo darbus bet kurioje statybvietės vietoje, laikomi neginčijama Užsakovo nuosavybe. Radus istorinių daiktų, būtina juos pristatyti valstybinėms institucijoms - Kultūros paveldo departamentui ir jo padaliniams, muziejams ar savivaldybių Paveldosaugos skyriams.

Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių, kad jo darbuotojai nepašalintų ir nesugadintų tokių iškasenų ar daiktų bei nedelsiant, neliesdami jų, praneštų apie tokį atradimą Užsakovui ir vykdytų atitinkamus jo nurodymus.

4.1.4. Tinklų perkėlimas

Rangovas privalo savo sąskaita imtis visų reikiamų priemonių bet kokių drenų, vamzdynų, kabelių bei panašių jau įrengtų tinklų, su kuriais susiduria per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, apsaugai, užtikrindamas jų geros darbinės būklės palaikymą.

Bet kokia galimai Sutartyje pateikiama informacija, susijusi su dabartine esamų statinių, kelių, sutvirtinimų ir pan. objektų būkle bei jų pobūdžių, o taip pat su įvairių esamų statinių dalių matmenimis, drenų, vamzdynų, kabelių bei panašių tinklų padėtimi, dydžiu ir kitomis detalėmis apie juos, yra pateikta nesuteikiant jos tikslumo garantijos, ir Užsakovas negali būti laikomi atsakingais už bet kokius šios informacijos netikslumus.

Rangovas yra atsakingas už ryšių su paslaugų įmonėmis užmezgimą, jų koordinavimą ir visos šių įmonių turimos informacijos, susijusios su magistralinių bei vietinių paslaugų tinklų išdėstymu ir (arba) jų perkėlimu, gavimą. Vos gavęs tokią informaciją, Rangovas privalo pateikti ją Užsakovui.

Visi nustatymo darbai turi būti atlikti prieš dvi savaites iki pradedant rangos darbus. Rangovas privalo gauti iš paslaugų įmonių visą informaciją ir paramą nustatant magistralinių bei vietinių paslaugų tinklų padėtis, taip pat suderinti su Užsakovu bet kokius tiriamuosius kasimo darbus, kurių gali prireikti šių padėčių nustatymui ar patvirtinimui. Visi šių tiriamųjų darbų kaštai laikomi įtrauktais į Rangovo nurodytas kasimo darbų kainas.

Jeigu tokios informacijos nėra, tai neatleidžia Rangovo nuo prievolės padengti bet kokio remonto, kurio prireiktų dėl jo vykdomų darbų sukelto šių esamų tinklų pažeidimo, kaštus, o taip pat visus su tokiu pažeidimu susijusius nuostolius.

Bet koks laikinas ar nuolatinis magistralinių ir vietinių paslaugų tinklų nukreipimas ir (arba) perkėlimas leidžiamas tik gavus atitinkamos paslaugų įmonės sutikimą bei Užsakovo pritarimą.

Tinklų perkėlimas apmokamas pagal įkainį, nurodytą Rangovo pasiūlyme, tačiau ne daugiau kaip 150 m tinklų.

4.2. Bendrieji žemės kasimo (užpylimo) darbų reikalavimai

4.2.1. Įvadinė informacija

Kasimo darbus sudaro grunto iškasimas, išvežimas (supylimas) ir tinkamas bet kokių medžiagų, nepriklausomai nuo jų pobūdžio, pašalinimas, atliekamas įvairiose statybvietės dalyse. Rangovo pasirinktai kasimo darbų metodikai turi būti gautas Užsakovo pritarimas. 

Jeigu nėra specifikuota arba nenurodoma kitaip, tinkamos iškastos medžiagos turi būti panaudojamos iškasų užpylimui bei kitų rangos darbų vykdymui. Perteklinės medžiagos ir medžiagos, kurias Užsakovas pripažįsta netinkamomis, turi būti, jeigu to reikalauja Užsakovo, pašalintos į Rangovo nurodytus ir Užsakovo patvirtintus sąvartynus. Jokios medžiagos neturi būti išvežamos į sąvartynus ar kitur, jeigu tam negautas Užsakovo pritarimas. Medžiagų trūkumą, atsiradusį dėl nesankcionuoto tinkamų medžiagų pašalinimo, Rangovas privalo padengti savo sąskaita.


Rangovas neturi teisės nukirsti ar laužyti jokių gyvatvorių arba medžių, esančių darbų zonoje; jis privalo kasti po jais, išskyrus atvejus, kai gauna konkrečius raštiškus Užsakovo leidimus. Gazonai ir kiti želdiniai, ant kurių supilamas iškastas gruntas, arba jį paremiančios sienos turi būti apkloti brezentu ar panašia apsaugančia medžiaga.

Jeigu nenurodyta kitaip, užpylimui tinkamos medžiagos, kurios iškasimo metu negali būti panaudotos galutinėje joms skirtoje rangos darbų vietoje, turi būti supilamos į krūvas vėlesniam panaudojimui. Joks kainos įvertinimas arba apmokėjimas neatliekamas atskirai ar tiesiogiai už supylimą ir vėlesnį laikinai supiltų medžiagų perkėlimą.

Jeigu dėl ribotos darbų vykdymui skirtos erdvės, transporto judėjimo ar kitų priežasčių kasimo darbų vietų nepasiekia žemės kasimo įranga, kasimo darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu.

4.2.2. Statybvietės paruošimas

Prieš pradedant statybvietės paruošimo darbus, Užsakovas, dalyvaujant Užsakovui, privalo apsilankyti statybvietėje ir nustatyti, kurios nuolatinės konstrukcijos turi būti paliktos savo vietose. 

Statybvietėje esančių statinių (pvz., nelegalių stoginių, tvorų ir pan.) pašalinimas yra numatytas tik tais atvejais, kai:

· šie statiniai akivaizdžiai yra išdėstyti statybvietės ribose;

· šie statiniai trukdo atlikti sutvarkymo darbus;

· šie statiniai nepriklauso kaimyninių sklypų savininkams ar kitiems tretiesiems asmenims.

Tvarkydamas neįtvirtintus objektus (medžių kelmus, krūmus, gyvatvores, konstrukcijas), Rangovas privalo visų pirma pagal nurodymus pašalinti jų dalį iki minimalaus gylio po žemės paviršiumi iš visų nuolatinių konstrukcijų apylinkių, nuo pylimų, šlaitų ir kitų teritorijų, kuriose bus vykdomi statybos darbai. 

Medžių kelmai ir šaknys turi būti išrauti arba sunaikinti. Subrendę medžiai neturi būti pažeisti arba persodinti į kitą vietą, išskyrus atvejus, kai, to konkrečiai reikalauja Užsakovas. 

Darbai palei medžius, kuriuos numatyta išsaugoti, turi būti vykdomi tokiu būdu, kad būtų išvengta šių medžių ir jų šaknų pažeidimo. Jeigu reikalinga, medžiai turi būti apsaugoti medinėmis lentomis ar kitais priimtinais būdais.

Visos statybvietės paruošimo metu surinktos degios medžiagos turi būti pašalintos iš statybos sklypo, jos negali būti deginamos vietoje. 
4.2.3. Profilio tolerancijos

Iškasų dalys, profiliai ir šlaitai turi būti tikslūs ir tiesūs, atitinkantys brėžiniuose nurodytas linijas, nuolydžius ir lygius su šiomis tolerancijomis, matuojant statmenai iškasos paviršiui:

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Tolerancijos, (mm, 3 m tiesiam paviršiui

	1
	Nuovažų profilis
	20

	2
	Konteinerių aikštelės pagrindo sluoksnis
	20

	3
	Žemės paviršiaus lygio (apželdinamų teritorijų) profilis
	50


Baziniams iškasų lygiams ir galutiniams žemės paviršiaus profiliams palei statinius neturi būti taikomos teigiamos tolerancijos, be to, jų lygis neturi būti žemesnis už nurodytą daugiau negu 20 mm.

4.2.4. Žemės kasimo darbai palei esamus statinius

Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių, sutvirtindamas ir paremdamas visas sienas, pamatus ar kitas statinių konstrukcijas, kurių stabilumui gali kelti pavojų jo vykdomi darbai.

Laikoma, kad bendrieji Rangovo žemės kasimo darbų ir laikinojo paviršių sutvarkymo įkainiai apima visų aplinkinių sienų, netiesiogiai sugadintų ar pažeistų dėl mašinų panaudojimo vykdant statybos darbus, sutvarkymą ir remontą.

Vykdant kasimo darbus palei esamų statinių pamatus, Rangovui gali prireikti juos paremti, siekiant užtikrinti pamatų stabilumą. Esant tokioms aplinkybėms, kasimo darbai turi būti vykdomi trumpais, neviršijančiais 1 metro atstumais, o atramos turi būti pakaitomis įrengiamos naujose atkarpose. Kasant kiekvieną atkarpą, esamo statinio pamatas ir visi tranšėjos kraštai aplinkui turi būti sutvirtinti tankiu lentų klojiniu ir tvirtai paremti. Šios operacijos turi būti įtrauktos į Rangovo žemės kasimo darbų įkainius. 

Rangovas yra atsakingas už šių statinių išsaugojimą, o jeigu įvyksta jų nusėdimas ar jie kitaip sugadinami dėl nepakankamo parėmimo ar kitokio sutvirtinimo, Rangovas privalo suremontuoti juos savo sąskaita.

4.2.5. Esamų aikštelių ir dangų demontavimas

Tais atvejai, kai konteinerių aikštelės įrengiamos kitų konteinerių aikštelių vietose, arba įrengiamų aikštelių vietoje yra paklotos šaligatvių dangos, rangovas atsakingas už rūpestingą esamų dangų išardymą (demontavimą). Aikštelių elementai, tinkami naudoti (trinkelės, šaligatvių bortai ir pan.) turi būti perduoti savivaldybėms pristatant į savivaldybių nurodytas vietas. Netinkami panaudoti aikštelių elementai tvarkomi vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytais reikalavimais.
4.2.6. Sausos iškasos

Jeigu nesuderinama kitaip – o toks suderinimas gali būti duodamas tik išskirtiniais atvejais – Rangovas privalo parūpinti tinkamą nusausinimo sistemą esamo gruntinio vandens lygio pažeminimui žemiau iškasos dugno lygio ir sausos iškasos palaikymui, kol nuolatinės konstrukcijos pastatomos ir užpilamos gruntu. Jeigu darbų vykdymo metu iškasa dalinai arba pilnai užliejama, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti visus susijusius darbus, kol ji bus nusausinta.

Vandens pašalinimo iš iškasų metodui ir vietai, kur jis bus nukreiptas, turi būti gautas Užsakovo pritarimas.

Vanduo iš  iškasų turi būti šalinamas tokiu būdu, kad būtų išvengta kelių ir visuomeninio ar privataus turto sugadinimo, drenažinių ir vandens kanalų užteršimo sąnašomis darbų vykdymo metu ar juos užbaigus, taip pat, kad nebūtų trukdoma naudotis bendraisiais bei privažiavimo keliais ir kad nekiltų pavojaus visuomeninei sveikatai.

Rangovas privalo savo sąskaita suremontuoti visas potvynio pažeistas laikinas ir nuolatines konstrukcijas. Rangovo pretenzijas dėl vėlavimo ir sugadinimų, susijusių su šiomis aplinkybėmis, nagrinėja Užsakovas.

Nusausinimo ir vandens tvarkymo darbai turi būti laikomi tiesiogiai susijusiais su žemės kasimo darbais ir atliekami Rangovo be papildomo apmokėjimo.

4.3. Žemės kasimo (užpylimo) darbai

4.3.1. Statinių statybos žemės kasimo darbai

Šiame skirsnyje aprašomi darbai apima žemės kasimą (užpylimą) vykdant statinių (konteinerių aikštelių ir, jei reikia, jų nuovažų) statybą, tiksliai laikantis brėžiniuose nurodytų matmenų, įskaitant išlyginimą, profiliavimą ir netinkamų medžiagų pašalinimą 1 km atstumu.

Statinių statybai skirti žemės kasimo darbai apima visų rūšių medžiagų iškasimą ir jų pašalinimą, įskaitant vandens išpumpavimą iš visų iškasų bei jų nusausinimą, jeigu nėra nurodyta kitaip.

Iškasos turi būti minimaliai reikalingų matmenų; neleidžiama naudoti jokių medžiagų minimalioms statinio linijoms padidinti.

Medžiagos, kurios, Užsakovo nuomone, nėra tinkamos pagrindui, turi būti Rangovo sąskaita pašalintos ir pagal nurodymus pakeistos sutankintu gruntu.

Rangovas privalo imtis visų reikiamų priemonių užtikrindamas, kad iškasos iki nurodyto gylio kasimas, o taip pat visi išlyginimo darbai ir sutankinimo būtų atliekami sausame grunte, išskyrus atvejus, kai nurodoma kitaip.

Jeigu iškasų paviršius užduotame lygyje dėl bet kokių priežasčių sugadinamas, Rangovas privalo papildomai iškasti visas medžiagas, kurios, Užsakovo nuomone, tapo netinkamos, ir savo sąskaita pakeisti jas Užsakovo nurodytomis medžiagomis ir nurodytu būdu.

Jeigu Užsakovas nenurodo kitaip, tinkamos iškastos medžiagos turi būti panaudotos užpylimui (tam turi būti gautas Užsakovo pritarimas). 

4.4. Pasiruošimas sutankintų užpylimo medžiagų klojimui ir dangų įrengimui

4.4.1. Bendri reikalavimai

Šiame skirsnyje aprašomus darbus sudaro paruošimas pagrindo, kuris yra skirtas kloti sutankintai užpylimo medžiagai (apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui ir žvyro arba skaldos pagrindo sluoksniui) įrengiant konteinerių aikštelių dangas arba reikalauja paruošimo dėl kitų tikslų, pagal Užsakovo nurodymus.

Visuose pagrinduose neturi būti palaidų medžiagų, įmaišytų šiukšlių ar kitų netinkamų medžiagų; dėl tinkamumo turi būti gautas Užsakovo pritarimas. 

Visas pagrindų plotas turi būti gerai suprofiliuotas ir sutankintas. 

Jeigu iškasos dugne (nukasus paviršinio dirvožemio sluoksnį) pasitaiko bet kokių netinkamų medžiagų, Rangovas privalo pagal Užsakovo nurodymus iškasti jas ir pašalinti, gaudamas atliktam darbui Užsakovo pritarimą. 

Jeigu nėra specifikuota arba Užsakovas nenurodo kitaip, Rangovas privalo užpildyti tokiu būdu susidariusias tuštumas tinkama, Užsakovo patvirtinta medžiaga. Pašalinus visas netinkamas medžiagas, visas pagrindo paviršiaus plotas turi būti suprofiliuotas ir kruopščiai sutankintas. 

Užsakovas savo nuožiūra gali nurodyti, kad netinkamos pagrindo medžiagos būtų pašalintos ir pakeistos tinkamomis. Jokie apmokėjimai nevykdomi už grunto pašalinimą ir užpildymą, jeigu tam iš anksto nebuvo gautas Užsakovo pritarimas arba nurodymas.

Jeigu dangos bus įrengiamos ant natūralaus grunto, pagrindas  turi būti suprofiliuojamas ir sutankinamas statybos darbų metu pagal vietoje gaunamus Užsakovo nurodymus.

Jeigu pagrindas, ant kurio bus įrengiama dangų pakloto sistema, yra išpurentas arba suardytas, jis turi būti sutankintas mažiausiai iki 95 % standartinio maksimalaus sausojo tankio, nustatyto atlikus palyginamąjį bandymą, pvz., pagal LST 1360.5:1995 arba lygiavertį.

Laikotarpis tarp pagrindo paruošiamųjų darbų ir atitinkamų įrenginių statybos ant jo turi būti kuo mažesnis, kiek tai praktiškai įmanoma.

Jeigu dangos yra įrengiamos ant grunto pagrindo, kuriam prieš tai nebuvo gautas Užsakovo patvirtinimas, jie Rangovo sąskaita turi būti pašalinti, o pagrindas paruoštas taip, kaip aprašyta šiame skirsnyje.

4.4.2. Netinkamas gruntas

Visas minkštas, užterštas ir pan. gruntas iš iškasų (nukasus paviršinio dirvožemio sluoksnį) turi būti iškastas iki nurodyto gylio ir po to atitinkamos vietos užpildytos patvirtinta medžiaga. 

Rangovas privalo patikrinti visų iškasų dugną ir atkreipti Užsakovo dėmesį į bet kokias netinkamas ar silpnas vietas, kurios po to turi būti sutvarkomos taip, kaip nurodo Užsakovas; jis neturi pradėti jokių nuolatinių konstrukcijų statybos, kol pagrindo kokybės raštu nepatvirtina Užsakovas. Jeigu dugnas sugadinamas dėl vykdomų kasimo darbų arba pablogėja dėl blogos priežiūros, apie tai turi būti nedelsiant pranešta Užsakovui. Rangovas bet kuriuo atveju privalo vykdyti darbus tokiu būdu, kuris leidžia išvengti galutinai paruošto paviršiaus sugadinimo arba pablogėjimo.

Jeigu Rangovas negauna šiame skirsnyje minėtų Užsakovo nurodymų, tai neatleidžia jo nuo bet kokios atsakomybės už rangos darbų defektus, susijusius su statyba ant netinkamo pagrindo, jeigu Rangovas raštu neinformavo apie tai Užsakovas.
4.4.3. Iškasų užkasimas (užpylimas) 

Medžiagos iškasų užpildymui ir užkasimui turi būti parenkamos iš patvirtintų tinkamų statybvietėje iškastų medžiagų arba atvežamos iš nustatytų jų gavimo vietų. 

Medžiagos iš iškasų, kurios tinka sutankinamam užpylimui, po sutankinimo turi tapti tankios ir homogeniškos. Iš šių medžiagų turi būti pašalintos visos organinės kilmės priemaišos. 

Užkasimui  (užpylimo) skirtos medžiagos turi būti išvalytos nuo šakų, šaknų ir kitų organinių arba kitais atžvilgiais netinkamų priemaišų. Rangos darbams skirtos užpylimo medžiagos, prisilaikant šios Specifikacijos reikalavimų, turi būti parenkamos iš statybvietėje atliktų iškasų arba atvežamos iš nustatytų jų gavimo vietų. 

Darbų vykdymo eigoje Užsakovas nuolat vertina iškasamų medžiagų tinkamumą, remdamasis Rangovo pateikiamais duomenimis ir bandymų, kuriuos, Užsakovo nuomone, būtina atlikti, rezultatais.

Užsakovas privalo pagal čia specifikuotas sąlygas nustatyti medžiagų tinkamumą ir jų paskirstymą įvairiose rangos darbų vietose. Šis nustatymas turi būti be kita ko (tačiau tuo neapsiribojant) paremtas tokia informacija kaip reikalingi grunto bandymai bei Rangovo pateikti bandymų rezultatai. Užsakovas nusprendžia, kokius bandymus Rangovas privalo atlikti, kad būtų nustatytas medžiagų tinkamumas iškasų užkasimui (užpylimui).

Jeigu nenurodyta kitaip, visos iškasos turi būti užpilamos gruntu tuoj pat po iškasimo darbų atlikimo. Pradėjus užkasimo darbus, jie turi būti vykdomi operatyviai.

Kitur užkasimui naudojamos iškastos medžiagos turi būti klojamos ir sutankinamos 200 mm sluoksniais. Užkasimo medžiagos turi būti klojamos 0,25 m storio sluoksniais ir kruopščiai sutankinamos. Jeigu medžiaga, kuri, iškasus, yra tinkama pakartotiniam naudojimui, dėl Rangovo kaltės tampa nebetinkama užkasimui, jis privalo savo sąskaita pakeisti tokią medžiagą kita, patvirtinta naudojimui.

4.5. Perteklinių medžiagų pašalinimas

Jokios iškastos medžiagos, tinkamos pakartotiniam panaudojimui rangos darbams toje pačioje įrengiamoje konteinerių aikštelėje, neturi būti išvežamos iš statybvietės, išskyrus atvejus, kai tam gaunamas Užsakovo nurodymas arba leidimas. Rangovas privalo pervežti ir pašalinti visas iškastas medžiagas, kurios nereikalingos rangos darbams. Rangovo pasiūlytas vietas tiek laikinam, tiek nuolatiniam iškastų medžiagų pašalinimui arba kaupimui turi patvirtinti Užsakovas. Perteklinių tinkamų medžiagų bei netinkamų medžiagų sankaupos čia vadinamos „grunto sąvartomis“. Rangovas privalo pagal poreikį sutankinti, suprofiliuoti ir nusausinti grunto sąvartas, užtikrindamas jų tinkamą išvaizdą ir stabilumą bei prisilaikydamas Užsakovo nurodytų lygių ir šlaitų.

Medžiagos turi būti supilamos į grunto sąvartas taip, kad jos neužterštų ar kitaip neblogintų tinkamų naudoti žemės sklypų, netrikdytų natūralaus drenažo ir neužtvertų praėjimų. 

Jeigu dalis supiltų medžiagų dėl bet kokių priežasčių tampa netinkamos naudoti rangos darbams, jų turi būti atsisakyta, o Rangovas savo sąskaita privalo pakeisti jas medžiagomis, patiektomis iš patvirtinto šaltinio.

4.6. Įrengiamos konteinerių aikštelių dangos sudėtis

Įrengimas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis: smėlio sluoksnis 0-4mm (20-30 mm), viršaus sutankinimo deformacijos modulis – Ev2 = 45Mpa;
Įrengiamas apkrovoms atsparus sluoksnis – dolomitinė skalda arba žvyro/skaldos mišinio sluoksnis (10-15cm), fr.0-16, viršaus sutankinimo deformacijos modulis – Ev2 = 80 Mpa;
Įrengiamos ant skaldos atsijų (3 cm) betoninės trinkelės (pilka spalva) 60 mm aukščio.
4.7. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis - apatinis pagrindo sluoksnis, apsaugantis dangos konstrukciją nuo šalčio poveikio.
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršaus deformacijos modulis – Ev2 = 45Mpa.
Užbaigus sluoksnio klojimo darbus, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Rangovas dalyvaujant Užsakovui.

Apsauginių šalčiui atsparių sluoksnių sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip 100 %. 
Kartu šie sluoksniai turi būti laidūs vandeniui ir tenkinti filtracijos koeficiento ar laidumo rodiklio reikalavimus.
Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti gali būti vartojami šių grupių gruntai arba gamtinių mineralinių medžiagų mišiniai pagal LST 1331:2001:
1) žvyras ZB, ZP ir ZG grupių bei jo ir smėlio mišiniai;
2) smėlis SB, SG ir SP grupių bei jo ir žvyro mišiniai;
3) ZD, ZM, SD, SM grupių gruntai, kai jie priskiriami F l jautrio šalčiui klasei.
Dalelių, mažesnių kaip 0,063 mm, kiekis turi būti ne didesnis kaip 7 % mišinio masės. 

Jei gruntinis vanduo gali pakilti iki sankasos viršaus, tada apatinei apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio ne plonesnei kaip 10 cm daliai turi būti vartojamos medžiagos, kuriose mažesnių kaip 0,063 mm dalelių kiekis sudarytų ne daugiau kaip 5 % mišinio masės.
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršutinėje 10 cm storio dalyje grūdelių, didesnių kaip 2 mm, kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 30 % mišinio masės. 

Smėlis bei smėlio ir žvyro mišiniai, neatitinkantys šio reikalavimo, gali būti vartojami, kai yra pagrindžiama, kad iš jų įrengtų ir sutankintų sluoksnių sutankinimo rodiklio vertės bus reikalaujamo dydžio ir tokie sluoksniai bus pakankamai laidūs vandeniui bei atsparūs šalčiui.

Be to, apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršutinėje 10 cm storio dalyje gruntų arba gamtinių mineralinių medžiagų iš žvyro ZB, ZP ir ZG grupių bei jo ir smėlio mišiniuose grūdelių, didesnių kaip 2 mm, kiekis neturi būti didesnis kaip 75 % mišinio masės, o mineralinių medžiagų iš žvyro ŽB, ŽP ir ŽG grupių bei jo ir smėlio ar smėlio SB, SG ir SP grupių bei jo ir žvyro  mišiniuose grūdelių, didesnių kaip 16 mm, kiekis neturi būti didesnis kaip 40 % mišinio masės.

4.8. Apkrovoms atsparus sluoksnis
Sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo laikomosios ir deformacinės savybės, kiek galima, būtų vienodos. Todėl mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų frakcijomis. Tarpinis mišinių sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys turi būti pakankamo drėgnio, pasirinkto remiantis tinkamumo bandymais, kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas reikalaujama deformacijos modulio reikšmė turi būti Ev2 = 80Mpa. Užbaigus pagrindo sluoksnių klojimo darbus, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Rangovas dalyvaujant Užsakovui.

Leistini nukrypimai pagrindui iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių:

• Projektiniai aukščiai  - 4,0 cm.

• Skersinis nuolydis  -0,5 %.

• Lygumas. Maksimali prošvaisa po 3 m. liniuote  iki 2 cm.

• Faktinis storis iki10%, mažesnis už numatytą projektinį storį. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3.5 cm. mažesnė už projektinį sluoksnio storį.

4.9. Trinkelių dangos, bortai.
4.9.1. Bendrieji reikalavimai

Trinkelių dangos, jei nenurodyta kitaip, įrengiamos vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymais MN TRINKELĖS 14, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14  bei Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA TRINKELĖS 14.

Visi konteinerių aikštelių elementai (dangos, bortai), aukščių skirtumai aikštelėse ir kiti konteinerių aikštelių sprendiniai turi atitikti reikalavimus, nustatytus statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

4.9.2. Reikalavimai betoninėms trinkelėms
Aikštelės dangos turi būti priderintos prie šalia esančių šaligatvių dangos. Jeigu nereikia derinti dangos tuomet įrengiamos betoninių trinkelių ir/ar betono plytelių dangos.

Betono trinkelių  ir/ar betono plytelių grindinio dangos klojamos ant tinkamai parengto pagrindo, jo viršuje įrengiant 3 cm storio smėlio ir cemento mišinio arba akmens atsijų išlyginamąjį sluoksnį. 

Betoninės trinkelių danga skirta pėstiesiems. Trinkelių storis – 6 cm. 

Reikalavimai betoninėms trinkelėms:

· Naujos, nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų;

· Išmatavimai: ilgis 200 mm, plotis 100 mm, storis 60 mm;

· Spalva – pilka;
· Betono atsparumas šalčiui F200;
· Dilumas iki 0,70 g/cm2;
· Vandens įgeriamumas  iki 5%.
Rangovas privalo pateikti trinkelėms naudojamų betono užpildų atitikties sertifikatą išduotą „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ – nepriklausomos valstybinės įmonės.

Rangovas privalo pateikti trinkelių atitikties sertifikatą išduotą „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ – nepriklausomos valstybinės įmonės. Atitinka LST EN 1338:2003/AC:2006 standarto reikalavimus.

4.9.3. Reikalavimai betoniniams bortams (bordiūrams)

Aikštelės perimetru įrengiami išoriniai betoniniai vejos bortai (bordiūrai), 100x20x8 cm. 

Reikalavimai išoriniams betoniniams bortams:

· Nauji, nesuskilę, taisyklingi ir lygūs;

· Išmatavimai: ilgis 1000 mm, plotis 80 mm, aukštis 200 mm;

· Spalva – pilka;
· Betono atsparumas šalčiui F200;
· Dilumas iki 0,70 g/cm2;
· Vandens įgeriamumas  iki 5%.
Rangovas privalo pateikti vejos bortams naudojamų betono užpildų atitikties sertifikatą išduotą  „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ – nepriklausomos valstybinės įmonės.

Rangovas privalo pateikti vejos bortų atitikties sertifikatą išduotą „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ – nepriklausomos valstybinės įmonės.  Atitinka LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 standarto reikalavimus.
Esant poreikiui, integruojant aikštele į aplinką, gali būti įrengiami kelio bortai (bordiūrai), kurių išmatavimai: ilgis 1000 mm, plotis 150 mm, aukštis 300 mm. Spalva pritaikoma prie aplinkoje naudojamų bortų spalvos. Kitos savybės analogiškos vejos bortų savybėms.
4.10. Kiti konteinerių aikštelių elementai
Kiekvienoje aikštelėje, pagal reikalavimus įrengiama lentelė informacijai.
Integruojant konteinerių aikšteles į jas supančią aplinką esant poreikiui įrengiamos įvairios papildomos dangos (nuovažos, šaligatviai ar pan.), didinančios nurodytą aikštelių plotą. Tokių papildomų dangų bendras plotas gali būti iki 50 m2.

Įrengiant konteinerių aikšteles, esant poreikiui, perkeliami inžineriniai tinklai. 

Dėl paviršaus perkritimo, kai kurioms aikštelėms įrengti papildomai įrengiamos 30-40 cm aukščio betonines atramines sienutes.

Esant sąlygoms, apibrėžtoms statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ turės būti įrengtos šiame reglamente papildomos priemonės (pvz. pandusai, turėklai ir pan.).

4.11. Viršutinis dirvožemio sluoksnis ir apželdinimas

4.11.1. Viršutinis dirvožemio sluoksnis
Aplink konteinerių aikštelę esantis pažeistas natūralus paviršius padengiamas  dirvožemio sluoksniu ir apželdinamas. Viršutinis dirvožemio sluoksnis turi būti mažiausiai 10 cm storio ir sutankintas pagal Užsakovo nurodymus.

Jeigu paaiškėja, kad viršutinio dirvožemio sluoksnio medžiagos, kuri buvo nuimta vykdant statybos darbus, nepakanka, pagal poreikį dirvožemis turi būti atvežtas papildomai.

4.11.2. Apželdinimas

Visi žole apsėjami paviršiai turi būti deramai suprofiliuoti. Prieš pat apsėjimą paviršiai turi būti tinkamai paruošti; nuo jų pašalinti didesni negu 50 mm maksimalaus matmens akmenys ir kitos daugiau negu 50 mm išsikišusios priemaišos, gulinčios ant paviršiaus arba įsmigusios jame.

Trąšos turi būti tolygiai paskleistos ant dirvožemio paviršiaus. 

Užsėjimas žolės sėklomis turi būti atliekamas esant ramiam orui, tolygiai paskleidžiant sėklas ir naudojant būdingas aplinkai geros kokybės sėklų rūšis po 0,25 kg dešimčiai kvadratinių metrų, esant puriam ir drėgnam dirvožemiui. Po apsėjimo paviršius turi būti supurenamas grėbliais.

Žole apsėtos teritorijos priimamos kaip praktiškai užbaigtos, kai sudygsta daugiau negu 80 % želdinių. Rangovas yra atsakingas už patenkinamą žolės augimą ir priežiūrą iki priėmimo akto pasirašymo.

4.12. Konteinerių korpusų ar padėklų įkasimas
Konteinerių korpusų ar padėklų (priklausomai nuo konteinerio tipo) įkasimas ir konteinerių montavimas atliekamas vadovaujantis konteinerių montavimo/ įrengimo instrukcijomis, kurios bus pateiktos pasirašius sutartį, bei užbaigus konteinerių viešųjų pirkimų procedūras. 
Iškasta duobė turi atitikti į žemę įkasamo konteinerio korpuso ar padėklo ilgį, kuris turi būti toks, kad konteinerius būtų galima įrengti pagal gamintojo reikalavimus nurodytus montavimo instrukcijoje.
Įrengiant konteinerius, duobė, esant po aikštele inžinieriniams tinklams, daroma tokio gylio, kad būtų užtikrintas tinklus eksploatuojančių įmonių reikalaujamas atstumas. Jei šį atstumą išlaikyti esant natūraliam žemės paviršiui nėra galimybių, žemės paviršius aukštinamas naudojant papildomą gruntą.
Duobės dugnas, prieš nuleidžiant konteinerį turi būti išlygintas ir sutankintas pagal konteinerių tiekėjų reikalavimus nurodytus konteinerių montavimo instrukcijoje. Dugnas turi būti padengtas 30 cm storio tolygiu smėlio sluoksniu.
Konteinerio korpusas ar įdėklas statomas vertikaliai žemės lygiui, pritvirtinant montavimo atramas.

Konteinerio korpusas ar įdėklas užkasamas iki nurodytos ribos ant konteinerio korpuso ar įdėklo.

Užkasimui naudojamas užpildas turi būti švarus, išrūšiuotas, birus ir negali būti sumaišytas su ledu, sniegu, organinėmis medžiagomis bei dideliais ir stambiais svetimkūniais, galinčiais pažeisti talpą jiems krentant. Minimalus užpildo tankis – 1 500 kg/m3.

Visas korpuso ar padėklo išorinis paviršius pasluoksniais užpilamas 30 cm storio žvyro, skaldos arba smėlio sluoksniu. Be to, kiekvienas sluoksnis paeiliui sutankinamas iki jo 95 % tankio, esant natūralioms sąlygoms.

Atstumas tarp konteinerių išlaikomas vienodas ir turi būti nemažesnis nei 0,3 m. Konteinerių iškėlimo įrenginiai turi būti vienodam aukštyje ir vienoje linijoje.
� Dėl galimų inžinerinių tinklų įrengimo apribojimų ar nepavykus įrengti suplanuotos aikštelės numatytoje vietoje, gali būti parinkta alternatyvi aikštelės įrengimo vieta.


� Dėl galimų inžinerinių tinklų įrengimo apribojimų ar nepavykus įrengti konteinerio numatytoje vietoje, gali būti parinkta alternatyvi aikštelė konteinerio įrengimui.





25/26

[image: image1.jpg]