2025 m. rugpjūčio 18 d.

Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. DPS-396

2 priedas

PASIŪLYMAS

TECHNINĖ FICHA – SANDALAI LAIVO ĮGULOS NARIUI

I. Paskirtis

Sandalai skirti naudoti Lietuvos kariuomenės laivuose tarnaujančiam personalui, užtikrinant komfortą, stabilumą ir saugų naudojimą tarnybos metu.

II. Techniniai parametrai (pagal 1 priedo 2 pirkimo dalį)

1. Garantinis laikotarpis: - Ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo perdavimo vartotojui pradžios - Ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo

2. Noselės užlaida:

- Padas pereina į užlaidą, uždengiančią pirštus ir apsaugančią nuo sužalojimų

3. Viršus:

- Pagamintas iš tamsiai pilkos hidrofobinės verstos odos

- Sudarytas iš atskirų dirželių ir liežuvėlio

- Suveržiamas elastine virvele su fiksatoriumi

4. Vidinis pamušalas:

- Kvėpuojantis, antibakterinis, higroskopiškas tekstilinis audinys

- Paminkštintas lateksu ar kita lygiaverte medžiaga

5. Padas:

- Stambaus rašto, neslystantis

- Atsparus slydimui ir degalams (SRC, FO)

- Turi pakulnę ir energiją sugeriančią sritį (≥30 J)

- Vidus ortopedinis, antibakterinis ir higroskopiškas

6. Užkulnis:

- Sutvirtintas termoplastiniu intarpu, užtikrinančiu stabilumą

7. Pado ir viršaus sujungimo stipris:

- Ne mažesnis kaip 4 N/mm, išbandytas pagal LST EN ISO 20344 arba lygiavertį standartą

8. Svoris (280 mm dydžio pusporė):

- Ne didesnis kaip 0,52 kg

9. Furnitūra ir komponentai:

- Fiksatoriai ir virvelių galai pagaminti iš acetalio arba lygiaverčio plastiko

- Užsimovimo kilpos liežuvėlio ir užkulnio srityje

10. Dydžių skalė:

- 230 mm – 340 mm pėdos ilgiui (atitinka 36–51 dydžius)

III. Atitiktis

• Atitinka 1 priedo „Techninė specifikacija sandalams KJP“ 4–15 punktų reikalavimus

• Pagaminta pagal LST EN ISO 20344 ir lygiaverčius standartus

• Gamintojas įsipareigoja pateikti atitikties deklaracijas ir bandymų protokolus pagal ISO/IEC 17050-1

PIRKĖJAS								PARDAVĖJAS

Gynybos resursų agentūra						Suecos Footwear S.L.U

prie Krašto apsaugos ministerijos

Direktorius 								Finansų direktorius

Sigitas Dzekunskas							Gustavo Santín Sánchez

A.V.									A.V.