TVIRTINU

Visagino savivaldybės administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

BŪSTO ESANČIO SEDULINOS AL. 75-12, VISAGINE, PRITAIKANT ASMENIMS SU NEGALIA, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbų sudėtis: demontavimo darbai, apdailos darbai, grindų įrengimas, dažymo darbai, durų įrengimas, įrenginių montavimas.

Objektų skaičius: 1.

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir darbų saugos reikalavimais.

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, suremontuotos patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų negali pablogėti patalpų elementų eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą, nurodytą remonto darbų užduotyje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbu atlikimui.

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ ESAMA BŪKLĖ

Atliekami paprastojo remonto darbai bute esančiame Sedulinos al. 75-12, Visagine. Įvertinus patalpas vizualiai galima konstatuoti, kad konstrukcijų techninė būklė yra gera, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta.

TRUMPAS PATALPŲ REMONTO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Bute esančiame Sedulinos al. 75-12, Visagine, planuojama atlikti kambario garso izoliacijos darbus.

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Mato vnt. | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- | --- |
| Šviestuvų kabinamų ant kronšteinų demontavimas | 100vnt | 0,01 |
| Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0,1796 |
| Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1796 |
| Perdangų garso izoliacijos įrengimas iš apačios, klijuojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0,1796 |
| Papildomas garso izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas | 100vnt | 0,6 |
| "Amstrong" tipo akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 17,96 |
| LED panelių 600x600mm montavimas pakabinamų lubų angose | 100vnt | 0,04 |
| Grindjuosčių ir laminuotų grindlenčių bei po ja esnačios parketlenčių dangos ardymas | 100m2 | 0,19 |
| Gulekšnių ardymas | m2 | 17,96 |
| Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles | m2 | 17,96 |
| Gulekšnių grindų dangoms įrengimas (m2 grindų dangos) | m2 | 17,96 |
| Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai universalios mineralinės vatos plokštės storis 100 mm | 100m2 | 0,1796 |
| Paklotų įrengimas grindų dangoms , iš orientuotų skiedrų ploščių | m2 | 17,96 |
| Orientuotų drožlių plokštės "OSB 3", 22mm (22 plokštės EGGER) | m2 | 35,92 |
| Kamštienos laminuotų grindlenčių danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | 100m2 | 0,1796 |
| Kamštinis ritinys (paklotas) | rulonas | 1,0 |
| Kamštinė grindų danga Ąžuolas Blaze | m2 | 20,0 |
| Kambario sienų garso izoliacija iš vidaus 70 mm storio ekovata, įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant akustinėmis gipso k. pl.(100 m2 pav.) | 100m2 | 0,25 |
| Garso izoliacinėė plokštė SW-12 kompooziitas GKP+GUMA 1200x1000mm (11 plokščių) | m2 | 15,84 |
| Sienų vidinių paviršių apklijavimas garsą izoliuojančia kamštine danga | 100m2 | 0,25 |
| Kamštinės sienų dangos įrengimas | m2 | 30,0 |
| Popierinių tapetų klijavimas |  |  |
| Akustinių vidaus durų su furnitura montavimas | kompl. | 1,0 |

II. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, gyvenamųjų pastatų remonto darbams, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai).

III. KITI REIKALAVIMAI

Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, montažinės - tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Visi įrengiami sanitariniai prietaisai turi atitikti neįgaliųjų poreikiams ir turėti atitikties sertifikatus.

Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, dėl objektų apžiūros kreiptis į Visagino Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierių statybai Aleksejų Gergelį, tel. +370 386 61 212, mob. +370 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.

Darbai turi būti atlikti per ne ilgesnį, nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Parengė: Visagino Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai Aleksej Gergel, tel. +370 386 61 212, mob. +370 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.