PERNEŠAMO ŠVIESOS SRAUTĄ KURIANČIO PRIETAISO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. (Techninės specifikacijos punktas) | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Apšvietimo įrenginys turi turėti lanksčią, iš trijų segmentų sudarytą LED galvutę, leidžiančią apšviesti iki 360° kampu. Turi turėti galimybę rinktis taškinį arba plataus kampo apšvietimą bei derinti abu režimus. Visi trys šviesos segmentai valdosi individualiai, reguliuojant jų ryškumą bei įjungimą/ išjungimą. Pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija; |
|  | Surinkto ištraukiamo apšvietimo įrenginio su trimis apšvietimo galvutėmis aukštis ne mažesnis nei 1,7 m. Korpusas turi integruotas išlankstomas kojeles. |
|  | Turi galimybę šviesos intensyvumo apšvietimą turi reguliuoti pagal poreikius. |
|  | Apsaugos klasė ne mažiau IP54 (arba analogiška); |
|  | Maitinimo šaltinis - Li-Ion baterijos (arba lygiavertis); Nemažiau kaip 14,4 V / 41,6 Ah |
|  | Apšvietimo įrenginys turi galėti pasiekti 12 000 liumenų ar didesnį šviesos srautą |
|  | Bendras sistemos svoris turi būti ne mažesnis nei 8,5 kg ir ne didesnis kaip 10 kg; |
|  | Pridedamas integruotas įkroviklis su nemažiau kaip 1,8 m įkrovimo laidu, turi turėti įkrovimo lygio indikatorius ir komplektuojamas su įkrovikliu 12/24 V cigarečių pridegiklio jungtimi. |
|  | Matmenys (nesurinkto): Plotis – ne mažiau 420 mm ir ne daugiau 450 mm. Aukštis – ne mažiau 200 mm ir ne daugiau 230 mm. Gylis – ne mažiau 240 mm ir ne daugiau 270 mm. |