TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

19. Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema su adata, kraujo dujų tyrimams atlikti:

- tinka naudoti su aparatu ABL 90 Flex;

- sterili (pažymėta simboliu);

- savaime užsipildanti;

- su sausu heparinu, laisvai judančiu švirkšto cilindre;

- elektrolitams subalansuoto heparino kiekis ne mažiau 60 IU/ml;

- orą išstumiančiu kamšteliu;

- švirkšto tūris 1,5-2 ml;

- adatos ilgis 32+-1 mm;

- adatos diametras 22 +-1 G;

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- su nurodyta galiojimo data.

Orientacinis poreikis: 5 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.