TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB Technologijų ir inovacijų centras

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės arba RRL įranga– Radijo relinė įranga (RRL), nurodyta 3.1.1 lentelėje.

  - Darbai – Techninio – darbo projekto parengimo, įrangos įrengimo, įrangos, kabelių demontavimas ir kiti darbai nurodyti 3.1.2 lentelėje.

- PIRKIMO OBJEKTAS

RRL įrangos teikimo, techninio-darbo projekto rengimo ir įrangos įrengimo ir demontavimo pirkimas

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Perkamų Prekių ir Darbų sąrašai pateikti  3.1.1  ir 3.1.2 lentelėse:

    - lentelė. Perkamų Prekių sąrašas

| Nr. | Prekės pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | I tipo SFP modulis |
| 2. | II tipo SFP modulis |
| 3. | III tipo SFP modulis |
| 4. | I tipo RRL įranga |
| 5. | II tipo RRL įranga |
| 6. | III tipo RRL įranga |
| 7. | IV tipo RRL įranga |
| 8. | Žaibo iškrovikliai |

    - lentelė. Perkamų Darbų sąrašas

| Nr. | Darbų pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Techninio-darbo projekto parengimas |
|  | RRL įrengimo darbai |
|  | RRL demontavimo darbai |
|  | RRL kabelių demontavimas objekte |
|  | RRL ODU įrenginio keitimas ryšių bokšte |
|  | RRL elektromagnetinio lauko matavimai, radijo techninės dalies projekto ir stebėsenos plano suderinimas su nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie sveikatos apsaugos ministerijos |

  - Prekės ir Darbai bus perkami pagal Pirkėjo poreikį, t.y. pagal Pirkėjo Tiekėjui šiame dokumente nustatyta tvarka pateikiamus užsakymus. Maksimalia planuojama Prekių ir Darbų įsigijimui skirti lėšų suma – 100.000,00 EUR be PVM.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Lietuvos respublikos teritorija. Tiksli įsipareigojimų vykdymo vieta bus nurodoma užsakyme.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas:

UAB Technologijų ir inovacijų centras, siekiant patenkinti klientų poreikius, plėtoja turimą telekomunikacijų tinklą, paremtą aukšto dažnio radijo ryšio technologijomis. Todėl reikalinga laiku ir kokybiškai suprojektuoti ir įrengti naujus tinklo mazgus, pasikeitus situacijai perkelti ar pakeisti įrangos montavimo vietą.

5.1. Reikalavimai Prekėms:

1 lentelė. Sertifikavimo ir techninės dokumentacijai techniniai reikalavimai

| Nr. | Techninės specifikacijos reikalavimo elementas, grupė ar komponentas ir jo aprašymas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | RRL įranga turi būti sertifikuota Lietuvoje ir turėti Ryšių Reguliavimo Tarnybos leidimą naudoti šią įrangą Lietuvoje. | Būtina |
| 1.2 | Pateikiama RRL įranga turi atitikti tarptautinius ITU, ETSI standartus EN 301489, EN 300019 Class 3.1E; EN 300019 Class 4.1. arba lygiaverčius standartus. | Būtina |
| 1.3 | Siūloma RRL įranga turi atitikti Europos Telekomunikacijų Standartų Instituto EMC arba lygiaverčius standartus. | Būtina |
| 1.4 | Turi būti pateikta pilna RRL įrangos techninė dokumentacija popieriuje ir CD diskuose. | 1 |
| 1.5 | Visa dokumentacija RRL įrangos eksploatavimui ir programavimo instrukcijos – lietuvių arba anglų kalbomis. | 1 |
| 1.6 | Visiems tipams pateikiamos RRL turi būti vieno gamintojo. | Būtina |
| 1.7 | Projektuojant RRL įrangos sujungimą su siūlomais MPLS technologijos maršrutizatoriais ir komutatoriais prioritetas turi būti teikiamas optinei sąsajai. | Būtina |
| 1.8 | Tuose mazguose kur projektuojamos RRL įrangos su optiniais prievadais sąsaja su naujai diegiamais MPLS LER maršrutizatoriais ir komutatoriais turi būti projektuojama per optinius prievadus. | Būtina |
| 1.9 | Kartu su RRL įranga turi būti pateikti visi reikiami SX/LX/ZX moduliai suderinami su siūloma RRL įranga ir su projektuojama sujungti tinklo įranga. | Būtina |
| 1.10 | RRL įrangos dažnis turi būti suderintas su RRT ir gautas RRT leidimas naudoti radijo dažnius siūlomai RRL įrangai be papildomų išlaidų Pirkėjui. | Būtina |

2 lentelė. I tipo RRL įrangos techniniai reikalavimai

| Nr. | Aprašymas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | RRL sistemos techniniai reikalavimai |  |
|  | RRL sistemos išorinis radijo blokas ir vidinis sąsajų blokas tarpusavyje apjungiami vienaašiu koaksialiniu kabeliu, kurio slopinimas prie 450 MHz ne didesnis nei 8,9 dB/100m arba kitos struktūros RRL įrangos gamintojo nurodytu kabeliu. | Būtina |
|  | Turi būti įdiegta 500 mbps licencija. | Būtina |
|  | Turi būti pateikta RRL IDU programinės įrangos versijos kopija. | Būtina |
|  | RRL sistema turi būti keičiamo greičio, kuomet visos sistemos duomenų perdavimo greitį galima nustatyti vien tik integruotomis valdymo programinėmis priemonėmis, t.y. nedarant jokių aparatinės įrangos pakeitimų ir nenaudojant jokių papildomų licencijų. | Būtina |
|  | RRL sistemos maksimalus duomenų perdavimo greitis per vieną nešlį. | 50, 100, 150, 200, 300, 350, 400, 450, 500 Mbps |
|  | Teikiamos RRL įrangos gamintojas turi gaminti RRL įrangą, kuri veikia diapazonuose. | 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 42 GHz |
|  | Visa pateikiama RRL įranga turi būti vieno gamintojo. | Būtina |
|  | RRL sistemos darbo režimas. | 1+0, 1+1, 2+0 |
|  | RRL sistemos parametrų visuma turi užtikrinti ryšio linijos metinį patikimumą, skaičiuojant BER 10-6 ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos meteorologines sąlygas. | 99,994% |
|  | Tiekiamai RRL įrangai turi būti pateikta lokali konfigūravimo ir valdymo programinė licencijuota įranga (NMS), jei Pirkėjas neturi, įdiegiama NMS į Pirkėjo pateiktą serverį be papildomų išlaidų Pirkėjui. | Būtina |
|  | RRL įrangos išorinių blokų (ODU) techniniai reikalavimai |  |
|  | ODU darbinio dažnio diapazonai. | 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 42 GHz |
|  | Pateikiami ODU privalo palaikyti dupleksinių kanalų planą pagal CEPT/ERC/REC (12-02) E. | Būtina |
|  | Siūloma RRL įranga turi turėti aktyvuotą ACM (Adaptive Coding and Modulation) funkciją. | Būtina |
|  | Siūloma RRL įranga turi turėti automatinę siųstuvo galingumo reguliavimo funkciją ATPC (angl. Automatic Transmitter Power Control). | Būtina |
|  | Siūloma RRL įranga turi palaikyti ne mažiau moduliacijų lygių. | 9 moduliacijų lygių tame tarpe 512 ir 1024 QAM |
|  | Siūloma RRL įranga turi turėti ne mažiau kaip 2 lygių FEC (angl. Forward Error Correction) funkciją aukščiausiai galimai moduliacijai – 1024 QAM esant 28 MHz pločio kanalui. | Būtina |
|  | RRL ODU maksimalus pralaidumas. | Ne mažiau 500 Mbps |
|  | RRL sistemos darbinio dažnių kanalo juostos plotis, priklausomai nuo nustatyto duomenų perdavimo greičio. | 7/14/28/56 Mhz |
|  | Turi būti XPIC (angl. Cross Polarization Interface Canceller) palaikymas. | Būtina |
|  | RRL sistemos dažnio stabilumas. | Ne blogiau, kaip +0,001% |
|  | RRL ODU siųstuvo maksimalus galingumas, esant 512 QAM moduliacijai, 18 GHz dažnių diapazone. | Ne mažiau +16 dBm |
|  | ODU eksploatavimo temperatūra. | Ne siauresnė nei nuo –33ºC iki +55ºC |
|  | ODU eksploatavimo santykinė drėgmė. | Ne siauresnė nei nuo 5% iki 100% |
|  | RRL įrangos vidinių sąsajų (IDU) techniniai reikalavimai |  |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas turi būti modulinės konstrukcijos su galimybe įstatyti ne mažiau kaip 6 plokštes ir aukštis ne daugiau kaip 2U. | Būtina |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas IDU turi turėti ODU prijungimo prievadus. (Galinčius veikti skirtingomis radijo kryptimis). | Ne mažiau kaip 4 |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas IDU turi turėti ne mažiau kaip 6 10/100/1000Base-Tx, 4 1000 Base-X SFP prievadų duomenų perdavimui. | Būtina |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas – su galimybe programiniu būdu keisti maksimalų duomenų perdavimo greitį, nekeičiant ir nepapildant aparatinės, programinės ar licensinės įrangos. | Būtina |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas – su galimybe programiniu būdu nustatyti bent vienai Ethernet sąsajai pralaidumą iki maksimalios RRL pralaidumo reikšmės. | Būtina |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas turi turėti sukomplektuotą maitinimo šaltinį. | 48V DC |
|  | RRL IDU turi būti komplektuojami su aukštos kokybės industriniais maitinimo šaltinių blokais, kurie turėtų apsaugas nuo viršįtampių, apsaugas nuo perkrovimo, apsaugas nuo užtrumpinimo ir perkaitimo. | Būtina |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas turi būti montuojamas į rėmą. | 19 colių |
|  | RRL IDU nuotolinio valdymo priemonės – integruotas ssh serveris, integruotas web serveris, integruotas SNMP agentas, RADIUS serveris. | Būtina |
|  | Kiekviena Ethernet sąsaja turi palaikyti „jumbo“ ethernet paketus. | Ne mažiau kaip 9600 baitų |
|  | Turi būti integruotas ethernet komutatorius. | Komutavimo talpa ne mažiau 10 Gbps/ 6.25 Mpps |
|  | Turi palaikyti QoS eiles. | Ne mažiau kaip 8 |
|  | Turi palaikyti Hierarchical-QoS (H-QoS). | Būtina |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų klasifikavimą pagal DSCP, VLAN ID, VLAN 802.1p, MPLS EXP bitus. | Būtina |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų spūsčių (congestion management) išvengimo mechanizmus WRED, Tail-drop. | Būtina |
|  | Turi palaikyti kiekvienos QoS eilės buferio dydžius. | Būtina |
|  | Suminis eilių buferio dydis. | Ne mažiau kaip 8 Mbits |
|  | Turi būti galimybė peržiūrėti kiekvienos QoS eilės persiųstų ir išmestų (dropped) duomenų skaitiklius. | Būtina |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų ribojimą per portą ir QoS eilę. | Būtina |
|  | Turi palaikyti VLAN. | Ne mažiau kaip 4093 |
|  | Turi būti QinQ palaikymas. | Būtina |
|  | Turi būti SyncE, 1588v2 palaikymas. | Būtina |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas (IDU) turi turėti 10/100base-Tx ethernet sąsajas įrangos valdymui ir nuotoliniam stebėjimui. | Ne mažiau 2 |
|  | RRL IDU – su galimybe nuotoliniu būdu užkrauti naujas IDU valdymo programinės įrangos versijas. | Būtina |
|  | Pateikiami RRL IDU privalo būti suderinti darbui su bet kokio dažnių diapazono tos pačios produktų linijos ODU. | Būtina |
|  | RRL vidinio sąsajos bloko darbinė temperatūra. | Ne siuresnė nei nuo +5 iki +55 C° |
|  | IDU eksploatavimo santykinė drėgmė. | Ne siauresnė nei nuo 5% iki 95% |
|  | RRL antenų techniniai reikalavimai |  |
|  | Pateikiamos antenos – suprojektuotos dažnių diapazonams. | 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 32, 38, 42 GHz |
|  | Pateikiamos antenos turi būti su numatytais tvirtinimais tiesioginiam išorinio radijo bloko (ODU) prijungimui, t.y. nenaudojant lanksčių bangolaidžių. | Būtina |
|  | Pateikiamos antenos turi atitikti ETSI EN300 833 Nov 2002 Class 3 arba lygiavertį standartą. | Būtina |
|  | Pateikiamos antenos su galimybe nustatyti vertikalią ir horizontalią poliarizacijas. | Būtina |
|  | Pateikiamų antenų svoris įskaitant tvirtinimo elementus ne didesnis kaip: - 0,3 m diametro – 7 kg - 0,6 m diametro – 11 kg - 0,9 ar 1,0 m diametro – 27 kg - 1,2 m diametro – 51 kg - 1,8 m diametro – 80 kg | Būtina |
|  | Pateikiamos antenos – parabolės tipo, uždengtos. | Būtina |
|  | Antenų darbinė temperatūra. | Ne siauresnė nei nuo -40ºC iki +55ºC |
|  | Antenų eksploatavimo santykinė drėgmė. | Ne siaureiau kaip nuo 15 % iki 100 % |
|  | Antenų darbinis maksimalus atlaikomas vėjuotumas. | Ne mažiau kaip 50 m/s |
|  | Antenų reguliavimo mechanizmas vertikaliai ir horizontaliai plokštumai. | Ne prastesnis kaip +/-15o |
|  | Antenų tvirtinimo mechanizmas su galimybe anteną tvirtinti prie kronšteinų. | Nuo ne mažiau kaip 50 mm iki ne daugiau kaip 115 mm |
|  | Garantija |  |
|  | Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija, kurios metu: - turi būti nemokamas programinės įrangos klaidų šalinimas garantiniu laikotarpiu. Programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas kaip įmanoma per trumpesnį laiko periodą nuo Pirkėjo pranešimo Pardavėjui išsiuntimo dienos; - turi būti programinės įrangos atnaujinimo galimybė garantiniu laikotarpiu. Programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio; - turi būti nemokamas garantinės įrangos gedimų šalinimas ir nemokamas atvykimas į gedimo šalinimo vietą; Gedimų šalinimo reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 4 darbo valandos nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo momento. Pranešimai siunčiami el. paštu, nurodytu sutartyje. Garantiniu laikotarpiu įrangos gedimų šalinimo laikas turi būti ne ilgesnis nei 20 val. nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo momento. Pranešimai siunčiami el. paštu, nurodytu sutartyje. Rangovo RRL gedimų šalinimo etapai: - Gedimo vietos identifikavimas nuotoliniu būdu. - Vykimas į objektą. - Tikslus gedimo nustatymas. - Gedimo šalinimas. - Pirkėjo informavimas apie gedimo pašalinimą. |  |

3 lentelė. II tipo RRL techniniai reikalavimai

| Nr. | Aprašymas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | RRL sistemos techniniai reikalavimai |  |  |
|  | RRL sistemos išorinis radijo blokas ir vidinis sąsajų blokas tarpusavyje apjungiami vienaašiu koaksialiniu kabeliu, kurio slopinimas prie 450 MHz ne didesnis nei 8,9 dB/100m arba kitos struktūros RRL įrangos gamintojo nurodytu kabeliu. | Būtina |
|  | Turi būti įdiegta 500 mbps licencija. | Būtina |
|  | Turi būti pateikta RRL IDU programinės įrangos versijos kopija. | Būtina |
|  | RRL turi būti keičiamo greičio, kuomet visos sistemos duomenų perdavimo greitį galima nustatyti vien tik integruotomis valdymo programinėmis priemonėmis, t.y. nedarant jokių aparatinės įrangos pakeitimų ir nenaudojant jokių papildomų licencijų. | Būtina |
|  | RRL sistemos maksimalus duomenų perdavimo greitis per vieną nešlį. | 50, 100, 150, 200, 300, 350, 400, 450, 500 Mbps |
|  | Teikiamos RRL gamintojas turi gaminti RRL įrangą, kuri veikia diapazonuose. | 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 42 GHz |
|  | Visa pateikiama RRL įranga turi būti vieno gamintojo. | Būtina |
|  | RRL sistemos darbo režimas. | 1+0, 1+1, 2+0 |
|  | RRL sistemos parametrų visuma turi užtikrinti ryšio linijos metinį patikimumą, skaičiuojant BER 10-6 ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos meteorologines sąlygas. | 99,994% |
|  | Tiekiamai RRL įrangai turi būti pateikta lokali konfigūravimo ir valdymo programinė licenzijuota įranga (NMS), jei Pirkėjas neturi, įdiegiama NMS į Pirkėjo pateiktą serverį be papildomų išlaidų Pirkėjui. | Būtina |
|  | RRL įrangos išorinių blokų (ODU) techniniai reikalavimai |  |  |
|  | ODU darbinio dažnio diapazonai. | 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 42 GHz |
|  | Pateikiami ODU privalo palaikyti dupleksinių kanalų planą pagal CEPT/ERC/REC (12-02) E. | Būtina |
|  | Siūloma RRL įranga turi turėti aktyvuotą ACM (Adaptive Coding and Modulation) funkciją. | Būtina |
|  | Siūloma RRL įranga turi turėti automatinę siųstuvo galingumo reguliavimo funkciją ATPC (angl. Automatic Transmitter Power Control). | Būtina |
|  | Siūloma RRL įranga turi palaikyti ne mažiau moduliacijų lygių. | 9 moduliacijų lygių tame tarpe 512 ir 1024QAM Light |
|  | Siūloma RRL įranga turi turėti ne mažiau kaip 2 lygių FEC (angl. - Forward Error Correction) funkciją aukščiausiai galimai moduliacijai – 1024 QAM esant 28 MHz pločio kanalui. | Būtina |
|  | RRL ODU maksimalus pralaidumas. | Ne mažiau 500 Mbps |
|  | RRL sistemos darbinio dažnių kanalo juostos plotis, priklausomai nuo nustatyto duomenų perdavimo greičio. | 7/14/28/56 Mhz |
|  | Turi būti XPIC (angl. Cross Polarization Interface Canceller) palaikymas. | Būtina |
|  | Sistemos dažnio stabilumas. | Ne blogiau, kaip +0,001% |
|  | RRL ODU siųstuvo maksimalus galingumas ne mažiau +16 dBm, esant 512 QAM moduliacijai, 18 GHz dažnių diapazone. | Būtina |
|  | ODU eksploatavimo temperatūra. | Ne siauresnė nei nuo –33ºC iki +55ºC |
|  | ODU eksploatavimo santykinė drėgmė. | Ne siauriau nei nuo 5% iki 100% |
|  | RRL įrangos vidinių sąsajų (IDU) techniniai reikalavimai |  |  |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas IDU turi turėti ne mažiau kaip 4 10/100/1000Base-Tx ir 2 1000 Base-X SFP prievadus duomenų perdavimui. | Būtina |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas IDU turi turėti E1 G.703 prievadus. | Ne mažiau 16 |
|  | E1 G.703 prievadai išvesti į RJ-45 female sąsają. | Būtina |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas – su galimybe programiniu būdu keisti maksimalų duomenų perdavimo greitį, nekeičiant ir nepapildant aparatinės, programinės ar licensinės įrangos. | Būtina |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas – su galimybe programiniu būdu nustatyti bent vienai Ethernet sąsajai pralaidumą iki maksimalios RRL pralaidumo reikšmės. | Būtina |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas turi turėti sukomplektuotą maitinimo šaltinį. | 48V DC |
|  | RRL IDU turi būti komplektuojami su aukštos kokybės industriniais maitinimo šaltinių blokais, kurie turėtų apsaugas nuo viršįtampių, apsaugas nuo perkrovimo, apsaugas nuo užtrumpinimo ir perkaitimo. | Būtina |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas turi būti montuojamas. | 19 colių |
|  | RRL IDU nuotolinio valdymo priemonės – integruotas ssh serveris, integruotas web serveris, integruotas SNMP agentas, RADIUS serveris. | Būtina |
|  | RRL IDU privalo turėti galimybę nuotolinio ir vietinio valdymo priemonėmis nustatyti kilpą (loopback) RRL terminalo pratestavimui. | Būtina |
|  | Kiekviena Ethernet sąsaja turi palaikyti „jumbo“ ethernet paketus. | Ne mažiau kaip 9600 baitų |
|  | Turi būti integruotas ethernet komutatorius. | Būtina |
|  | Turi palaikyti QoS eiles. | Ne mažiau kaip 8 |
|  | Turi palaikyti Hierarchical-QoS (H-QoS). | Būtina |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų klasifikavimą pagal DSCP, VLAN ID, VLAN 802.1p, MPLS EXP bitus. | Būtina |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų spūsčių (congestion management) išvengimo mechanizmus WRED, Tail-drop. | Būtina |
|  | Turi palaikyti konfigūruojamus kiekvienos QoS eilės buferio dydžius. | Būtina |
|  | Eilių buferio dydis. | Ne mažiau kaip 8 Mbits |
|  | Turi būti galimybė peržiūrėti kiekvienos QoS eilės persiųstų ir išmestų (dropped) duomenų skaitiklius. | Būtina |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų ribojimą per portą ir QoS eilę. | Būtina |
|  | Turi palaikyti VLAN. | Ne mažiau kaip 4093 |
|  | Turi būti QinQ palaikymas. | Būtina |
|  | Turi būti SyncE, 1588v2 palaikymas. | Būtina |
|  | RRL vidinis sąsajos blokas (IDU) turi turėti 10/100base-Tx ethernet sąsają įrangos valdymui ir nuotoliniam stebėjimui. | 1 |
|  | RRL IDU – su galimybe nuotoliniu būdu užkrauti naujas IDU valdymo programinės įrangos versijas. | Būtina |
|  | Kartu su RRL IDU turi būti pateikta programinė įranga RRL sistemos nustatymų atsarginių kopijų išsaugojimui/užkrovimui vietiniu ir nuotoliniu būdu. | Būtina |
|  | Pateikiami RRL IDU privalo būti suderinti darbui su bet kokio dažnių diapazono tos pačios produktų linijos ODU. | Būtina |
|  | RRL vidinio sąsajos bloko darbinė temperatūra. | Ne siauresnė kaip nuo +5 ºC iki +55 ºC |
|  | IDU eksploatavimo santykinė drėgmė. | Ne siauriau kaip nuo 5% iki 95% |
|  | Reikalavimai RRL antenoms |  |  |
|  | Pateikiamos antenos – suprojektuotos dažnių diapazonams. | 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 32, 38, 42 GHz |
|  | Pateikiamos antenos turi būti su numatytais tvirtinimais tiesioginiam išorinio radijo bloko (ODU) prijungimui, t.y. nenaudojant lanksčių bangolaidžių. | Būtina |
|  | Pateikiamos antenos turi atitikti ETSI EN300 833 Nov 2002 Class 3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Būtina |
|  | Pateikiamos antenos su galimybe nustatyti vertikalią ir horizontalią poliarizacijas. | Būtina |
|  | Pateikiamų antenų svoris įskaitant tvirtinimo elementus ne didesnis kaip: - 0,3 m diametro – 7 kg - 0,6 m diametro – 11 kg - 0,9 ar 1,0 m diametro – 27 kg - 1,2 m diametro – 51 kg - 1,8 m diametro – 80 kg | Būtina |
|  | Pateikiamos antenos – parabolės tipo, uždengtos. | Būtina |
|  | Antenų darbinė temperatūra. | Ne siauresnė kaip nuo -40ºC iki +55ºC |
|  | Antenų eksploatavimo santykinė drėgmė. | Ne siauriau kaip nuo 15 % iki 100 % |
|  | Antenų darbinis maksimalus atlaikomas vėjuotumas. | Ne prasčiau kaip iki 50 m/s |
|  | Antenų reguliavimo mechanizmas vertikaliai ir horizontaliai plokštumai. | Ne prastesnis kaip +/-15o |
|  | Antenų tvirtinimo mechanizmas su galimybe anteną tvirtinti prie kronšteinų. | Nuo 50 mm iki 115 mm |
|  | Garantija |  |
|  | Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija, kurios metu: - turi būti nemokamas programinės įrangos klaidų šalinimas garantiniu laikotarpiu. Programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas kaip įmanoma per trumpesnį laiko periodą nuo Pirkėjo pranešimo Pardavėjui išsiuntimo dienos; - turi būti programinės įrangos atnaujinimo galimybė garantiniu laikotarpiu. Programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio; - turi būti nemokamas garantinės įrangos gedimų šalinimas ir nemokamas atvykimas į gedimo šalinimo vietą; Gedimų šalinimo reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 4 darbo valandos nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo momento. Pranešimai siunčiami el. paštu, nurodytu sutartyje. Garantiniu laikotarpiu įrangos gedimų šalinimo laikas turi būti ne ilgesnis nei 20 val. nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo momento. Pranešimai siunčiami el. paštu, nurodytu sutartyje. Rangovo RRL gedimų šalinimo etapai: - Gedimo vietos įdentifikavimas nuotoliniu būdu. - Vykimas į objektą. - Tikslus gedimo nustatymas. - Gedimo šalinimas. - Pirkėjo informavimas apie gedimo pašalinimą. |  |

4 lentelė. III tipo RRL techniniai reikalavimai

| Nr. | Aprašymas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Reikalavimai RRL sistemai |  |
|  | RRL sistema Full outdoor. | Būtina |  |
|  | RRL išorinis radijo blokas jungiamas RRL įrangos gamintojo numatytu kabeliu. | Būtina |  |
|  | Turi būti įdiegta 500 mbps licencija. | Būtina |  |
|  | Turi būti pateikta RRL programinės įrangos versijos kopija. | Būtina |  |
|  | RRL sistema turi būti keičiamo greičio, kuomet visos sistemos duomenų perdavimo greitį galima nustatyti vien tik integruotomis valdymo programinėmis priemonėmis, t.y. nedarant jokių aparatinės įrangos pakeitimų ir nenaudojant jokių papildomų licencijų. | Būtina |  |
|  | RRL sistemos maksimalus duomenų perdavimo greitis per vieną nešlį. | 50, 100, 150, 200, 300, 350, 400, 450, 500 Mbps |  |
|  | Teikiamos RRL įrangos gamintojas turi gaminti RRL įrangą, kuri veikia diapazonuose. | 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 42 GHz |  |
|  | Visa pateikiama RRL įranga turi būti vieno gamintojo. | Būtina |  |
|  | RRL sistemos darbo rėžimas. | 1+0, 1+1 |  |
|  | RRL sistemos parametrų visuma turi užtikrinti ryšio linijos metinį patikimumą, skaičiuojant BER 10-6 ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos meteorologines sąlygas. | 99,994% |  |
|  | Tiekiamai RRL įrangai turi būti pateikta lokali konfigūravimo ir valdymo programinė licenzijuota įranga (NMS), jei Pirkėjas neturi, įdiegiama NMS į Pirkėjo pateiktą serverį be papildomų išlaidų Pirkėjui. | Būtina |  |
|  | RRL įrangos išorinių blokų (ODU) techniniai reikalavimai |  |
|  | ODU darbinio dažnio diapazonai. | 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 42 GHz |  |
|  | Pateikiami ODU privalo palaikyti dupleksinių kanalų planą pagal CEPT/ERC/REC (12-02) E. | Būtina |  |
|  | Siūloma RRL įranga turi turėti aktyvuotą ACM (Adaptive Coding and Modulation) funkciją. | Būtina |  |
|  | Siūloma RRL įranga turi turėti automatinę siųstuvo galingumo reguliavimo funkciją ATPC (angl. Automatic Transmitter Power Control). | Būtina |  |
|  | Siūloma RRL įranga turi palaikyti ne mažiau moduliacijų lygių. | 10 moduliacijų lygių tame tarpe 1024 ir 2048 QAM |  |
|  | Siūloma RRL įranga turi turėti ne mažiau kaip 2 lygių FEC (angl. Forward Error Correction) funkciją – 1024 QAM moduliacijai. | Būtina |  |
|  | RRL ODU maksimalus pralaidumas. | Ne mažiau 500 Mbps |  |
|  | Pateiktos RRL darbinio dažnių kanalo juostos plotis, priklausomai nuo nustatyto duomenų perdavimo greičio. | 14/28/56 MHz |  |
|  | Turi būti XPIC (angl. Cross Polarization Interface Canceller) palaikymas. | Būtina |  |
|  | RRL sistemos dažnio stabilumas. | Ne blogiau, kaip ± 5 ppm |  |
|  | RRL ODU siųstuvo maksimalus galingumas ne mažiau +16 dBm, esant 512 QAM moduliacijai, 18 GHz dažnių diapazone. | Būtina |  |
|  | RRL ODU eksploatavimo temperatūra. | Ne siauresnė kaip nuo –33ºC iki +55ºC |  |
|  | RRL ODU eksploatavimo santykinė drėgmė. | Ne siauriau kaip nuo 5% iki 100% |  |
|  | RRL ODU turi turėti ne mažiau kaip 2 10/100/1000Base-T (elektrinis SFP) arba 1000Base –X (optinis SFP) ir 1 10/100/1000Base-T (RJ-45) ethernet prievadus. | Būtina |  |
|  | RRL ODU – su galimybe programiniu būdu keisti maksimalų duomenų perdavimo greitį, nekeičiant ir nepapildant aparatinės, programinės ar licensinės įrangos. | Būtina |  |
|  | RRL ODU – su galimybe programiniu būdu nustatyti bent vienai Ethernet sąsajai pralaidumą iki maksimalios RRL pralaidumo reikšmės. | Būtina |  |
|  | RRL ODU turi turėti atskirą el. maitinimo prijungimą maitinimui iš 48V nuolatinės srovės šaltinio ir PoE (angl. Power over Ethernet) el. maitinimo galimybę panaudojant 5e kategorijos FTP/STP kabelį. | Būtina |  |
|  | RRL ODU turi būti komplektuojami su aukštos kokybės industriniais maitinimo šaltinių blokais, kurie turėtų apsaugas nuo viršįtampių, apsaugas nuo perkrovimo, apsaugas nuo užtrumpinimo ir perkaitimo (jeigu naudojami išoriniai maitinimo šaltiniai). | Būtina |  |
|  | RRL ODU nuotolinio valdymo priemonės – integruotas RADIUS serveris, integruotas web serveris, integruotas SNMP agentas. | Būtina |  |
|  | RRL ODU management prievado kabelis turi būti sumontuotas iki ryšių aparatinės. t. y. kad nelipant į bokštą galima būtų prisijungti prie RRL. | Būtina |  |
|  | RRL ODU privalo turėti galimybę nuotolinio ir vietinio valdymo priemonėmis nustatyti kilpą (loopback) RRL terminalo pratestavimui. | Būtina |  |
|  | Kiekviena Ethernet sąsaja turi palaikyti „jumbo“ ethernet paketus. | Ne mažiau kaip 9600 baitų |  |
|  | Turi būti integruotas ethernet komutatorius. | Komutavimo talpa ne mažiau 3 Gbps. |  |
|  | Turi palaikyti QoS eiles. | Ne mažiau kaip 8 |  |
|  | Turi palaikyti ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) funkcija. |  |  |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų klasifikavimą pagal DSCP, VLAN ID, VLAN 802.1p, MPLS EXP bitus, CoS. | Būtina |  |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų spūsčių (congestion management) išvengimo mechanizmus WRED, Tail-drop. | Būtina |  |
|  | Turi palaikyti kiekvienos QoS eilės buferio dydžius. | Būtina |  |
|  | Turi būti galimybė peržiūrėti kiekvienos QoS eilės persiųstų ir išmestų (dropped) duomenų skaitiklius. | Būtina |  |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų ribojimą per portą ir QoS eilę. | Būtina |  |
|  | Turi palaikyti VLAN. | Ne mažiau kaip 4093 |  |
|  | RRL ODU turi turėti 10/100base-Tx ethernet sąsają įrangos valdymui ir nuotoliniam stebėjimui | 1 |  |
|  | Reikalavimai RRL antenoms |  |
|  | Pateikiamos antenos – suprojektuotos dažnių diapazonams. | 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 32, 38, 42 GHz |  |
|  | Pateikiamos antenos turi būti su numatytais tvirtinimais tiesioginiam išorinio radijo bloko (ODU) prijungimui, t.y. nenaudojant lanksčių bangolaidžių. | Būtina |  |
|  | Pateikiamos antenos turi atitikti ETSI EN300 833 Nov 2002 Class 3 arba lygiaverčius standartus. | Būtina |  |
|  | Pateikiamos antenos su galimybe nustatyti vertikalią ir horizontalią poliarizacijas. | Būtina |  |
|  | Pateikiamų antenų svoris įskaitant tvirtinimo elementus ne didesnis kaip: - 0,3 m diametro – 7 kg - 0,6 m diametro – 11 kg - 0,9 ar 1,0 m diametro – 27 kg - 1,2 m diametro – 51 kg - 1,8 m diametro – 80 kg | Būtina |  |
|  | Pateikiamos antenos – parabolės tipo, uždengtos. | Būtina |  |
|  | Antenų darbinė temperatūra. | Ne siauresnei kaip nuo -40ºC iki +55ºC |  |
|  | Antenų eksploatavimo santykinė drėgmė. | Ne siauriau kaip nuo 15 % iki 100 % |  |
|  | Antenų darbinis maksimalus atlaikomas vėjuotumas. | Ne prasčiau kaip iki 50 m/s |  |
|  | Antenų reguliavimo mechanizmas vertikaliai ir horizontaliai plokštumai. | Ne prastesnis kaip +/-15o |  |
|  | Antenų tvirtinimo mechanizmas su galimybe anteną tvirtinti prie kronšteinų, kurių diametras. | Nuo 50 mm iki 115 mm |  |
|  | Garantija |  |  |
|  | Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija, kurios metu: - turi būti nemokamas programinės įrangos klaidų šalinimas garantiniu laikotarpiu. Programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas kaip įmanoma per trumpesnį laiko periodą nuo Pirkėjo pranešimo Pardavėjui išsiuntimo dienos; - turi būti programinės įrangos atnaujinimo galimybė garantiniu laikotarpiu. Programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio; - turi būti nemokamas garantinės įrangos gedimų šalinimas ir nemokamas atvykimas į gedimo šalinimo vietą; Gedimų šalinimo reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 4 darbo valandos nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo momento. Pranešimai siunčiami el. paštu, nurodytu sutartyje. Garantiniu laikotarpiu įrangos gedimų šalinimo laikas turi būti ne ilgesnis nei 20 val. nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo momento. Pranešimai siunčiami el. paštu, nurodytu sutartyje Rangovo RRL gedimų šalinimo etapai: - Gedimo vietos įdentifikavimas nuotoliniu būdu. - Vykimas į objektą. - Tikslus gedimo nustatymas. - Gedimo šalinimas. - Pirkėjo informavimas apie gedimo pašalinimą. |  |  |

5 lentelė. IV tipo RRL techniniai reikalavimai

| Nr. | Aprašymas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Bendrieji reikalavimai RRL sistemai |  |  |
|  | RRL sistema Full outdoor. | Būtina |  |
|  | RRL išorinis radijo blokas jungiamas RRL įrangos gamintojo numatytu kabeliu. | Būtina |  |
|  | Turi būti įdiegta 1000 mbps licencija. | Būtina |  |
|  | Turi būti pateikta RRL programinės įrangos versijos kopija. | Būtina |  |
|  | RRL turi būti keičiamo greičio, kuomet visos sistemos duomenų perdavimo greitį galima nustatyti vien tik integruotomis valdymo programinėmis priemonėmis, t.y. nedarant jokių aparatinės įrangos pakeitimų ir nenaudojant jokių papildomų licencijų. | Būtina |  |
|  | RRL sistemos maksimalus duomenų perdavimo greitis per vieną nešlį. | 1000 Mbps |  |
|  | Teikiamos RRL gamintojas turi gaminti RRL įrangą, kuri veikia dažnių diapazonuose. | 71-76 GHz, 81-86 GHz |  |
|  | Visa pateikiama RRL įranga turi būti vieno gamintojo. | Būtina |  |
|  | RRL sistemos darbo rėžimas. | 1+0, 1+1, 2+0 |  |
|  | RRL sistemos parametrų visuma turi užtikrinti ryšio linijos metinį patikimumą, skaičiuojant BER 10-6 ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos meteorologines sąlygas. | 99,994% |  |
|  | Tiekiamai RRL įrangai turi būti pateikta lokali konfigūravimo ir valdymo programinė licenzijuota įranga (NMS), jei Pirkėjas neturi, įdiegiama NMS į Pirkėjo pateiktą serverį be papildomų išlaidų Pirkėjui. | Būtina |  |
|  | RRL įrangos išorinių blokų (ODU) techniniai reikalavimai |  |
|  | ODU darbinis dažnis iš dažnių diapazonų. | 71-76GHz, 81-86GHz |  |
|  | Pateikiami ODU privalo palaikyti FDD dupleksinių kanalų atskyrimą. | Būtina |  |
|  | Siūloma RRL įranga turi turėti aktyvuotą ACM (angl. Adaptive Coding and Modulation) arba AMAC (Adative Modulation, and Adative Channel FrequencyBandwidth) funkcija. | Būtina |  |
|  | Siūloma RRL įranga turi turėti automatinę siųstuvo galingumo reguliavimo funkciją ATPC (angl. Automatic Transmitter Power Control). | Būtina |  |
|  | Siūloma RRL įranga turi palaikyti moduliacijų lygius. | Ne mažiau kaip 5 moduliacijų lygius įskaitant 64 QAM |  |
|  | RRL ODU maksimalus pralaidumas. | Ne mažiau kaip 1000 Mbps |  |
|  | Pateiktos RRL sistemos darbinio dažnių kanalo juostos plotis. | 250 MHz |  |
|  | Sistemos dažnio stabilumas. | Ne blogiau, kaip ± 50 ppm |  |
|  | RRL ODU siųstuvo maksimalus galingumas ne mažiau +12 dBm, esant 64 QAM moduliacijai. | Būtina |  |
|  | ODU eksploatavimo temperatūra. | Ne siauresnei kaip nuo –33ºC iki +55ºC |  |
|  | ODU eksploatavimo santykinė drėgmė. | Ne siauriau kaip nuo 5% iki 100% |  |
|  | RRL ODU turi turėti ne mažiau kaip 2 10/100/1000Base-T (elektrinis SFP) arba 1000Base –X (optinis SFP) ir 1 10/100/1000Base-T (RJ-45) ethernet prievadus. | Būtina |  |
|  | RRL ODU – su galimybe programiniu būdu keisti maksimalų duomenų perdavimo greitį, nekeičiant ir nepapildant aparatinės, programinės ar licensinės įrangos. | Būtina |  |
|  | RRL ODU – su galimybe programiniu būdu nustatyti bent vienai Ethernet sąsajai pralaidumą iki maksimalios RRL pralaidumo reikšmės. | Būtina |  |
|  | RRL ODU turi turėti atskirą el. maitinimo prijungimą maitinimui iš 48V nuolatinės srovės šaltinio ir PoE (angl. Power over Ethernet) el. maitinimo galimybę panaudojant 5e kategorijos FTP/STP kabelį. | Būtina |  |
|  | RRL ODU turi būti komplektuojami su aukštos kokybės industriniais maitinimo šaltinių blokais, kurie turėtų apsaugas nuo viršįtampių, apsaugas nuo perkrovimo, apsaugas nuo užtrumpinimo ir perkaitimo (jeigu naudojami išoriniai maitinimo šaltiniai). | Būtina |  |
|  | RRL ODU nuotolinio valdymo priemonės – integruotas web serveris, integruotas SNMP agentas. | Būtina |  |
|  | RRL ODU privalo turėti galimybę nuotolinio ir vietinio valdymo priemonėmis nustatyti kilpą (loopback) RRL terminalo pratestavimui. | Būtina |  |
|  | Kiekviena Ethernet sąsaja turi palaikyti dydžio „jumbo“ ethernet paketus. | Ne mažiau kaip 9600 baitų |  |
|  | Turi būti integruotas ethernet komutatorius. | Komutavimo talpa ne mažiau 3 Gbps |  |
|  | Turi palaikyti QoS eiles. | Ne mažiau kaip 8 |  |
|  | Turi palaikyti ERPS (Ethernet ring protection switching) funkcionalumą. | Būtina |  |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų klasifikavimą pagal DSCP, VLAN ID, VLAN 802.1p, MPLS EXP bitus. | Būtina |  |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų spūsčių (congestion management) išvengimo mechanizmus WRED, Tail-drop. | Būtina |  |
|  | Turi palaikyti kiekvienos QoS eilės buferio dydžius. | Būtina |  |
|  | Turi būti galimybė peržiūrėti kiekvienos QoS eilės persiųstų ir išmestų (dropped) duomenų skaitiklius. | Būtina |  |
|  | Turi palaikyti duomenų srautų ribojimą per portą ir QoS eilę. | Būtina |  |
|  | Turi palaikyti VLAN. | Ne mažiau kaip 4093 |  |
|  | RRL ODU turi turėti 10/100base-Tx ethernet sąsają įrangos valdymui ir nuotoliniam stebėjimui. | 1 |  |
|  | Reikalavimai RRL antenoms |  |
|  | Pateikiamos antenos – suprojektuotos dažnių diapazonams. | 71-76GHz, 81-86GHz |  |
|  | Pateikiamos antenos turi atitikti ETSI EN302 217-3 arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Pateikiamos antenos turi būti su numatytais tvirtinimais tiesioginiam išorinio radijo bloko (ODU) prijungimui, t.y. nenaudojant lanksčių bangolaidžių. | Būtina |  |
|  | Pateikiamos antenos su galimybe nustatyti vertikalią ir horizontalią poliarizacijas. | Būtina |  |
|  | Pateikiamų antenų svoris įskaitant tvirtinimo elementus ne didesnis kaip: - 0,3 m diametro – 7 kg - 0,6 m diametro – 11 kg | Būtina |  |
|  | Pateikiamos antenos – parabolės tipo, uždengtos. | Būtina |  |
|  | Antenų darbinė temperatūra. | Nuo -40ºC iki +55ºC |  |
|  | Antenų eksploatavimo santykinė drėgmė. | Nuo 15 % iki 100 % |  |
|  | Antenų darbinis maksimalus atlaikomas vėjuotumas. | Ne prasčiau kaip iki 20 m/s |  |
|  | Antenų reguliavimo mechanizmas vertikaliai ir horizontaliai plokštumai. | Ne prastesnis kaip +/-15º |  |
|  | Antenų tvirtinimo mechanizmas su galimybe anteną tvirtinti prie kronšteinų, kurių diametras. | Nuo 50 mm iki 115 mm |  |
|  | Garantija |  |  |
|  | Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija, kurios metu: - turi būti nemokamas programinės įrangos klaidų šalinimas garantiniu laikotarpiu. Programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas kaip įmanoma per trumpesnį laiko periodą nuo Pirkėjo pranešimo Pardavėjui išsiuntimo dienos; - turi būti programinės įrangos atnaujinimo galimybė garantiniu laikotarpiu. Programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio; - turi būti nemokamas garantinės įrangos gedimų šalinimas ir nemokamas atvykimas į gedimo šalinimo vietą; Gedimų šalinimo reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 4 darbo valandos nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo momento. Pranešimai siunčiami el. paštu, nurodytu sutartyje. . Garantiniu laikotarpiu įrangos gedimų šalinimo laikas turi būti ne ilgesnis nei 20 val. nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo momento. Pranešimai siunčiami el. paštu, nurodytu sutartyje. Rangovo RRL gedimų šalinimo etapai: - Gedimo vietos įdentifikavimas nuotoliniu būdu. - Vykimas į objektą. - Tikslus gedimo nustatymas. - Gedimo šalinimas. - Pirkėjo informavimas apie gedimo pašalinimą. |  |  |

6 lentelė. SFP modulių techniniai reikalavimai

| Nr. | Aprašymas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | I tipo SFP modulis |  |
|  | SFP 1000BaseSX modulis privalo būti suderinamas su RRL įranga | Būtina |  |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis | Būtina |  |
|  | Naudojamos bangos ilgis 850 nm | Būtina |  |
|  | Turi veikti naudojant daugiamodes skaidulas | Būtina |  |
|  | „Link budget“ ne mažesnis nei 8.5 dB | Būtina |  |
|  | SFP moduliui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija. | Būtina |  |
|  | II tipo SFP modulis | Būtina |  |
|  | SFP 1000BaseLX modulis privalo būti suderinamas su RRL įranga | Būtina |  |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis | Būtina |  |
|  | Naudojamos bangos ilgis 1310 nm | Būtina |  |
|  | Turi veikti naudojant vienamodes skaidulas | Būtina |  |
|  | „Link budget“ nemažesnis nei 9 dB | Būtina |  |
|  | SFP moduliui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija. | Būtina |  |
|  | III tipo SFP modulis | Būtina |  |
|  | SFP 1000BaseZX modulis privalo būti suderinamas su RRL įranga | Būtina |  |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis | Būtina |  |
|  | Naudojamos bangos ilgis 1550 nm | Būtina |  |
|  | Turi veikti naudojant vienamodes skaidulas | Būtina |  |
|  | „Link budget“ nemažesnis nei 20 dB | Būtina |  |
|  | SFP moduliui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija. | Būtina |  |

7 lentelė. Žaibo iškroviklių techniniai reikalavimai

| Nr. | Aprašymas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Žaibo iškrovikliai. Reikalavimai RRL apsaugai nuo žaibo |  |
|  | RRL IDU apsaugai turi būti naudojami kokybiški ir patikimi daugkartinio veikimo žaibo iškrovikliai, kurie visiškai blokuoja RF traktą ir praleidžia tik reikiamų dažnumų signalus į ODU. | Būtina |  |
|  | Žaibo iškroviklio suveikimo greitis. | Ne prastesnis 4ns prie 2V/ns |  |
|  | Žaibo iškroviklio apsauga iki 20kA 8/20μs bangos formai sutinkamai su IEC 61000-4-5 standartu. | Būtina |  |
|  | Žaibo iškroviklio darbinė temperatūra. | Ne siauresnė kaip nuo -40 ºC iki +55 ºC |  |

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

5.2.1.	Prekių ir Darbų užsakymas:

5.2.1.1.	Prekės ir Darbai bus perkami pagal Pirkėjo poreikį t.y. pagal Tiekėjui atskirus pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Užsakymų skaičius neribojamas.

5.2.1.2.	Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje. Užsakymai bus pateikiami Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.)

5.2.1.3.	Tiekėjui pateiktame užsakyme Pirkėjas nurodo užsakomą RRL įrangos tipą, jos kiekį, norimą spartą, Prekės įrengimo vietas, bei nurodomi užsakomi Darbai ir jų atlikimo vieta.

    - Tiekėjo Pirkėjui perduodamos Prekės turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:

      - Prekė turi būti pilnai sukomplektuota;

      - Prekė turi būti nauja, nenaudota;

      - Prekė turi būti tinkama naudoti pagal jos tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekės trūkumų, dėl kurių Prekės nebūtų galima naudoti pagal jos tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekės naudingumas;

      - Prekė turi atitikti visus teisės aktuose tokiai Prekei keliamus reikalavimus;

      - Prekė turi būti sumontuota ir paruošta darbui (sukonfigūruota), pagal Prekės gamintojo reikalavimus.

    - Reikalavimai techniniam – darbo projektui:

      - Tiekėjas pateiktos Prekės įrengimui ir įdiegimui privalo parengti techninį – darbo projektą ir suderinti su Pirkėju per ne daugiau nei 35 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo dienos;

      - Techninis – darbo projektas turi būti parengtas pagal galiojančius Lietuvos respublikos teisės aktus ir pagrindinius normatyvinius dokumentus, tame tarpe: 1. Lietuvos respublikos statybos įstatymu. 2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 3. LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;

      - Jei techniniame – darbo projekte bus numatytas duomenų perdavimas per optines sąsajas,  Tiekėjas privalo pateikti tinkamus SFP modulius RRL įrangos veikimui užtikrinti.

    - Reikalavimai Prekės įrengimui ir įdiegimui. Tiekėjas privalo:

      - Prekę įrengti pagal gamintojo techninius reikalavimus;

      - Prekė turi būti įrengta pagal su Pirkėju suderinta techninį – darbo projektą;

      - Įrengus Prekę, atlikti bandymus ir perduoti Pirkėjui tik išbandytą ir pilnai veikiančią Prekę, atitinkančią visus šiame dokumente nustatytus reikalavimus;

      - Įrengus Prekes pateikti licencijas, reikalingas Prekės savybėms bei funkcionalumui užtikrinti;

      - Įrengus Prekes pateikti programinės įrangos kopiją Prekės savybėms bei funkcionalumui užtikrinti;

      - Prekės turi būti įrengtos pagal galiojančius Lietuvos respublikos teisės aktus ir pagrindinius normatyvinius dokumentus, tame tarpe: 1. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisykles; 2. Elektros įrenginių rėlinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisykles. 3. RRT įsakymu Nr. 1V-978 patvirtintas Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisykles.

    - Jei montuojamos bokšte Įrangos efektyvioji spinduliuotės galia bus didesnė nei 25 W, būtina atlikti:

      - Parengti Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą;

      - Atlikti sumontuotos Įrangos elektromagnetinės spinduliuotės matavimus;

      - Suderinti Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą su Visuomenės sveikatos centru.

    - Reikalavimai demontavimo darbams:

      - Demontavimo darbai apima:

        - Siekiant sumažinti nepageidaujamą (perteklinį) bokšto apkrovimą gali būti demontuojami nuo ryšių bokšto: antena su ODU, antenos tvirtinimo adapteris, atotampos ir kabeliai;

        - Demontavimas kabelių paklotų nuo ryšių bokšto iki ryšių aparatinės per teritoriją ir pastatuose;

        - Demontavimas vidinės įrangos.

      - Demontavimo darbai turi būti atlikti per terminą nurodytą užsakyme, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos;

      - Demontuota įranga pristatoma Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu.

    - Prekių gedimų šalinimas ir registravimas:

      - Gedimo šalinimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo gedimo užregistravimo Tiekėjo darbų užsakymo ir gedimų registravimo tarnyboje, veikiančioje 24 valandas per parą, momento;

      - Gedimas laikomas pašalintu, kai visiškai atstatomas Prekės funkcionalumas ir veikimas pilnai tenkina Pirkėjo reikalavimus;

      - Tiekėjas privalo Pirkėją informuoti telefonu arba paštu apie gedimų šalinimo eigą;

      - Prekių gedimo šalinimo laikas turi būti ne ilgesnis nei 20 (dvidešimt) valandų nuo pranešimo apie gedimą gavimo, t.y. nuo gedimo užregistravimo Tiekėjo darbų užsakymo ir gedimų registravimo tarnyboje momento.

    - Prekių tiekimo ir Darbų atlikimo terminai:

5.2.8.1. Vadovaujantis atitinkamu Pirkėjo pateiktu užsakymu, Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti, parengti techninį – darbo projektą ir Prekę pilnai įdiegti ne vėliau kaip per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Kartu su Preke Pirkėjui turi būti pateikta visa Prekės techninė dokumentacija, kokybės atitikties sertifikatai, naudojimosi instrukcijos, konfigūravimo dokumentacija, garantijos sąlygos ir kita būtina Prekės tinkamam naudojimui dokumentacija. Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalba;

  - Po Prekės įdiegimo pateikiamas Prekės įdiegimo techninis pasas, kuriame turi būti visa Prekės eksploatavimui reikalinga informacija.