### LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS IR LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS  PIRKIMAS (CVP IS Nr. 719417)

2. Informuojame, kad Komisija savo iniciatyva patikslina / papildo 1 POD Žieminių striukių (LKT), 3 POD Marškinių (LKT) ir Kelnių (LKT), 4 POD Žieminių striukių (LPT), 6 POD Marškinių (LPT) ir Kelnių (LPT) technines specifikacijas (patikslinimai / papildymai tekste paryškinti):

1 POD Žieminė striukė (LKT):

19. Modelio aprašymas:

9. Liemens srityje abiejose pusėse – įstriža kryptimi išsiūtos įleistinės kišenės užsegamos vandeniui atspariais užtrauktukais (kišenės angos dydis – vyriškose striukėse - 21( ± 0,5) cm, moteriškose striukėse - 19( ± 0,5) cm, kurie uždengiami 2,0 ± 0,3 cm pločio lystelėmis. Kišenių angos nupeltakiuotos aplink 0,1 - 0,2 cm pločio peltakiu.

4 POD Žieminė striukė (LPT):

18. Modelio aprašymas:

9. Liemens srityje abiejose pusėse – įstriža kryptimi išsiūtos įleistinės kišenės užsegamos vandeniui atspariais užtrauktukais (kišenės angos dydis – vyriškose striukėse - 21( ± 0,5) cm, moteriškose striukėse - 19( ± 0,5) cm, kurie uždengiami 2,0 ± 0,3 cm pločio lystelėmis. Kišenių angos nupeltakiuotos aplink 0,1 - 0,2 cm pločio peltakiu.

1 POD Žieminė striukė (LKT) ir 4 POD Žieminė striukė (LPT):

VYRIŠKOS, MOTERIŠKOS ŽIEMINĖS STRIUKĖS BAZINIŲ DYDŽIŲ IŠMATAVIMŲ LENTELĖ

5 lentelė

| Eil. Nr. | Matavimo vieta | Žieminė striukė Reikšmė, cm | Žieminė striukė Reikšmė, cm | Leistini nukrypimai, cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bazinis dydis | 104/182 | 88/164 |  |
| 1. | ½ Gaminio plotis per krūtinę | 62,0 | 54,0 | ± 1 |
| 2. | ½ Gaminio plotis apačioje | 60,0 | 55,0 | ±1 |
| 3. | Nugaros ilgis | 78,0 | 65,0 | ±1 |
| 4. | Peties plotis | 16,4 | 13,4 | ±0,3 |
| 5. | Rankovės ilgis | 66,0 | 58,0 | ± 1 |
| 6. | ½ Rankovės plotis (bicepsas), | 32,0 | 26,5 | ±0,5 |
| 7. | ½ Rankovės apačios plotis | 15,0 | 13,0 | ±0,5 |
|  | Išsegamo šiltalo išmatavimai |  |  |  |
| 8. | ½ Gaminio plotis per krūtinę | 58,0 | 50,0 | ±1 |
| 9. | ½ Gaminio plotis apačioje | 56,0 | 51,0 | ±1 |
| 10. | Nugaros ilgis | 73,0 | 60,0 | ±1 |
| 11. | Peties plotis | 13,4 | 10,4 | ±0,5 |
| 12. | Rankovės ilgis | 64,0 | 56,0 | ± 1 |
| 13. | ½ Rankovės plotis (bicepsas), | 30,0 | 24,5 | ± 0,5 |
| 14. | ½ Rankovės apačios plotis | 12,5 | 9,5 | ± 0,5 |

3 POD Marškiniai (LKT):

19. Modelio aprašymas:

8. Rankovės statytos, kirptos, su uždėtinėmis kišenėmis, kurių viršutinis kraštas įeina į rankovės prisiuvimo siūlę, užsegamomis užtrauktuku. Ant užtrauktuko spynelės – 5cm (±0,5cm) ilgio pakabukas . Nugarinėje kišenės dalyje suformuota klostė laisvumui, klostės gylis 3cm (±0,5cm). Kišenės ilgis priekyje – vyriškuose marškiniuose - 23(±0,5) cm, moteriškuose marškiniuose- 21,5(±0,5) cm, nugarinėje dalyje – vyriškuose marškiniuose - 25 (±0,5) cm, moteriškuose marškiniuose - 23,5(±0,5) cm, kišenės plotis – vyriškuose marškiniuose - 18 (±0,5) cm, moteriškuose marškiniuose - 17(±0,5) cm. Ant kairės rankovės esančios kišenės prisiūta 12x 3,5cm (±0,2cm) uždėtinė kišenė rašikliui.

6 POD Marškiniai (LPT):

18. Modelio aprašymas:

8. Rankovės statytos, kirptos, su uždėtinėmis kišenėmis, kurių viršutinis kraštas įeina į rankovės prisiuvimo siūlę, užsegamomis užtrauktuku. Ant užtrauktuko spynelės – 5cm (±0,5cm) ilgio pakabukas . Nugarinėje kišenės dalyje suformuota klostė laisvumui, klostės gylis 3cm (±0,5cm). Kišenės ilgis priekyje – vyriškuose marškiniuose - 23(±0,5) cm, moteriškuose marškiniuose- 21,5(±0,5) cm, nugarinėje dalyje – vyriškuose marškiniuose - 25 (±0,5) cm, moteriškuose marškiniuose - 23,5(±0,5) cm, kišenės plotis – vyriškuose marškiniuose - 18 (±0,5) cm, moteriškuose marškiniuose - 17(±0,5) cm. Ant kairės rankovės esančios kišenės prisiūta 12x 3,5cm (±0,2cm) uždėtinė kišenė rašikliui.

3 POD Marškiniai (LKT) ir 6 POD Marškiniai (LPT):

VYRIŠKŲ, MOTERIŠKŲ MARŠKINIŲ BAZINIŲ DYDŽIŲ IŠMATAVIMŲ LENTELĖ

3 lentelė

| Eil. Nr. | Matavimo vieta | Vyr. marškinių Reikšmė, cm | Mot. marškinių Reikšmė, cm | Leistini nukrypimai, cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bazinis dydis | 104/182 | 88/164 |  |
| 1. | ½ Gaminio plotis per krūtinę | 63,0 | 53,0 | ± 1 |
| 2. | ½ Gaminio plotis per liemenį | 56,0 | 46,0 | ± 1 |
| 3. | ½ Gaminio plotis apačioje | 57,0 | 52,0 | ± 1 |
| 4. | Nugaros ilgis | 78,0 | 67,0 | ± 1 |
| 5. | Peties plotis | 16,2 | 14,5 | ± 0,3 |
| 6. | Rankovės ilgis | 66,0 | 58,0 | ± 1 |
| 7. | Nugaros plotis (matuojama 12 cm nuo apykaklės prisiuvimo siūlės) | 47,0 | 42,0 | ± 0,5 |

3 POD Kelnės (LKT):

19. Modelio aprašymas

8. Kelnių šlaunies srityje prisiūtos erdvinės uždėtinės kišenės su antkišeniais, kišenės plotis 23cm (±1cm) aukštis 22 cm (±1cm)(matuojama su antkišeniu). Antkišeniai tvirtinami prie kišenės su 2 velcro juostos detalėmis.  Kišenės siuvamos su trijomis  2,5cm (±0,5cm) gylio klostėmis.

14. Kelnių kišenių, kišenių užtrauktukų prisiuvimo kraštai, priekio užsegimo kraštai, kilpų (ąselių) viršutiniai ir apatiniai kraštai turi būti užtvirtinti specialiais įtvirčiais (įtvirčių pusautomatis).

6 POD Kelnės (LPT):

18. Modelio aprašymas

8. Kelnių šlaunies srityje prisiūtos erdvinės uždėtinės kišenės su antkišeniais, kišenės plotis 23cm (±1cm) aukštis 22 cm (±1cm)(matuojama su antkišeniu). Antkišeniai tvirtinami prie kišenės su 2 velcro juostos detalėmis.  Kišenės siuvamos su trijomis  2,5cm (±0,5cm) gylio klostėmis.

14. Kelnių kišenių, kišenių užtrauktukų prisiuvimo kraštai, priekio užsegimo kraštai, kilpų (ąselių) viršutiniai ir apatiniai kraštai turi būti užtvirtinti specialiais įtvirčiais (įtvirčių pusautomatis).