Vertimas iš anglų kalbos
5257181211 ASTE IA
Dantų restauravimo medžiaga dervos pagrindu

ESTELITE ASTERIA                                                CE 0120
Prieš naudojimą, atidžiai perskaitykite šią informaciją.

· GAMINIO APRAŠYMAS IR BENDROJI INFORMACIJA

1) ESTELITE ASTERIA yra šviesoje kietėjantis, rentgeno kontrastinis kompozitas, skirtas priekinių ir galinių dantų restauravimui, visoms ėduonies klasėms, įskaitant minimalią ar be paruošimo restauraciją. ESTELITE ASTERIA sudėtyje yra 82% pagal svorį (71 % pagal tūrį) silicio oksido-cirkonio užpildo ir kompozito užpildo. Dėl didelės užpildo molekulinės masės sumažėja polimerizacinis susitraukimas. ESTELITE ASTERIA sudėtyje esantis neorganinis užpildas yra sferinis (vidutinis užpildo dalelės dydis yra 200 nm, dalelės dydžiai svyruoja nuo 100 iki 300 nm), todėl užtikrinamas ilgalaikis blizgesys ir atsparumas nusidėvėjimui. ESTELITE ASTERIA sudėtyje yra Bisfenolio A di(2-hidroksi propoksi) dimetacrilato (Bis-GMA), Bisfenilio A polietoksimetacrilato (Bis-MPEPP), 1,6-bis(metakril-etiloksikarbonino)trimetil heksano (UDMA), trietileno glikolio dimetakrilato (TEGDMA), Mequinol, Dibutil hidroksil tolueno ir UV sugėriklio. 
2) ESTELITE ASTERIA įdiegta radikali papildyta fotopolimerizacijos technologija (RAP). RAP technologija padeda sumažinti polimerizacijos laiką (90 sek.). Lentelėje pateikiamas polimerizacijos laiko ir inkremento gylio santykis (INKREMENTO IR POLIMERIZACIJOS INDIKACIJOS).
3) RAP technologija sutrumpina darbo laiką su ESTELITE ASTERIA.
4) ESTELITE ASTERIA tiekiamas ŠVIRKŠTUOSE.
· ATSPALVIS

Yra 7 pagrindo atspalviai ir 5 emalio atspalviai. ESTELITE ASTERIA atspalvių sistema sudaryta siekiant pavaizduoti platų natūralių dantų atspalvių spektrą, sluoksniuojant atitinkamus atspalvius iš dviejų kategorijų: Pagrindo ir Emalio. 
	Komponentas
	Atspalvis
	Antgalis

	Pagrindas
	A1B, A2B, A3B,

A3.5B, A4B,

B3B, BL
	Pagrindo atspalviai skirti rekonstruoti dentino sluoksnį. Pagrindo atspalviai turi padengti visas emalio ribas, išskyrus priekinių dantų sritį.

	Emalis
	Natural Enamel

(NE)
	NE rekomenduojamas restauruojant permatomumus priekinių dantų srityje.

	
	White Enamel

(WE)
	WE rekomenduojamas proksimalinei sienelei. WE siūlomas kaip NE alternatyva, kai emalis baltesnis.

	
	Yellow Enamel

(YE)
	YE skirtas atkartoti spalvą praradusį emalį. 

	
	Trans Enamel

(TE)
	TE yra permatomiausiais ESTELITE ASTERIA grupėje. Šis atspalvis rekomenduojamas kaip NE alternatyva didelio permatomumo atvejais. 

	
	Occlusal Enamel

(OcE)
	OcE rekomenduojamas okluziniams paviršiams. OcE išskirtinai skulptūriškas ir galima formuoti viršūnėles ir užtaisyti skilimus.


· INDIKACIJOS

· Tiesioginis priekinių ir galinių dantų restauravimas, įskaitant okliuzinį paviršių 

· Veneringas
· Diastemos uždarymas

· Porceliano/kompozito pataisos

· KONTRAINDIKACIJOS

ESTELITE ASTERIA sudėtyje yra metakrilo monomerų. ESTELITE ASTERIA NEGALI naudoti pacientai alergiški ar jautrūs metakrilui ir panašiems monomerams ar kitoms sudedamosioms dalims.

· ĮSPĖJIMAI

1) Naudoti ESTELITE ASTERIA tik pagal indikacijose nurodytą paskirtį ir tik kaip nurodyta šiose instrukcijose.

2) ESTELITE ASTERIA skirtas parduoti ir naudoti tik profesionalams. Negalima jo parduoti ir naudoti licencijų užsiimti odontologine veikla neturintiems asmenims. 

3) NENAUDOTI ESTELITE ASTERIA, jei pakuotė pažeista. 

4) Jei ESTELITE ASTERIA sukelia alergines reakcijas ar dirgina, nedelsiant nutraukti jo naudojimą. 

5) Naudojant ESTELITE ASTERIA visada mūvėti pirštines (plastiko, vinilo ar latekso), kad būtų išvengta alerginių reakcijų, kurias gali sukelti metakrilo monomerai. Pastaba: kai kurios medžiagos gali prasiskverbti pro pirštines. Jei ESTELITE ASTERIA patenka ant pirštinių, jas nuimkite ir išmeskite, o rankas nedelsiant kruopščiai plaukite vandeniu.

6)  Saugotis, kad ESTELITE ASTERIA nepatektų į akis, gleivinę, ant odos ir rūbų.

· Jei ESTELITE ASTERIA pateko į akis, kruopščiai plaukite jas vandeniu ir nedelsiant kreipkitės į akių gydytoją.

· Jei ESTELITE ASTERIA pateko ant gleivinės, nedelsiant nuvalykite pažeistą vietą ir kruopščiai plaukite vandeniu po restauravimo.

· Jei ESTELITE ASTERIA pateko ant odos ar rūbų, nedelsiant nuvalykite pažeistą vietą spirito tirpale pamirkytu tamponėliu.

· Po gydymo pacientas turi nedelsiant skalauti burną.

7) Nepraryti ir neįkvėpti ESTELITE ASTERIA. Galimas stiprus poveikis žmogaus sveikatai.
8) Stengtis nepraryti ESTELITE ASTERIA netyčia, nepalikti jo be priežiūros pacientams ir vaikams pasiekiamoje vietoje. 

9) Po naudojimo instrumentus valyti spirito tirpalu. 

10) Naudojant kietinimo šviesa prietaisus, dėvėti apsauginius akių skydelius ar akinius.
11) Skirta naudoti kambario temperatūroje (18 - 30°C). Prieš naudojant palikti sušilti iki kambario temperatūros.

· UŽPILDO IR KIETINIMO INDIKACIJOS
Užtikrinkite, kad ESTELITE ASTERIA kietinamas halogenine, LED ar „Plasma Arc“ šviesa, kai bangos ilgis yra 400-500 nm. Kietinama ekstraoraliai, prieš plombavimo procedūrą turi būti užtikrinama atitinkama polimerizacijos trukmė, kad ESTELITE ASTERIA sukietėtų. Toliau lentelėje pateikiamas polimerizacijos laiko ir inkremento gylio santykis.
Polimerizacijos laiko ir inkremento gylio santykis
	Šviesos tipas
	Intensyvumas

(mW/cm2)
	Polimerizacijos trukmė (sek.)
	Inkremento gylis (mm)1)

	
	
	
	A1B, A2B, A3B,

A3.5B, B3B, BL

NE, WE, YE, TE, OcE
	A4B

	Halogenas
	400
	10
	1,7
	- 2)

	
	
	20
	2,1
	1,8

	
	600
	10
	2,0
	1,7

	
	
	20
	2,4
	2,0

	
	800
	10
	2,1
	1,8

	
	
	20
	2,5
	2,1

	LED
	400

	10
	1,7
	- 2)

	
	
	20
	2,0
	1,7

	
	600
	10
	1,8
	1,6

	
	
	20
	2,2
	1,9

	
	1000
	10
	2,0
	1,8

	Plasma Arc
	950
	6
	1,9
	1,8


1) Inkremento gylis buvo nustatytas pagal bandymų rezultatus, atliktus pagal ISO 4049:2000 7.10 dalį „Priemonės/gydymo gylis“.
2) Trumpiausia polimerizacijos trukmė turi būti 20 sek.
· LAIKYMAS

1) Laikyti ESTELITE ASTERIA temperatūroje nuo 0 iki 25ºC.
2) VENGTI tiesioginių saulės spindulių ir karščio.

3) NENAUDOTI ESTELITE ASTERIA pasibaigus galiojimo laikui, nurodytam ant švirkšto pakuotės.
· ATLIEKŲ TVARKYMAS

Prieš išmetant švirkštą ir šviesoje kietėjantį kompozitą, išspauskite ESTELITE ASTERIA nepanaudotus likučius.
· ATSPALVIŲ PALETĖ
Prieš naudojimą perskaitykite ESTELITE ASTERIA Atspalvių paletės instrukciją. 

· KLINIKINĖS PROCEDŪROS

1. Valymas
Kruopščiai nuvalykite danties paviršių guminiu antgaliu ir pasta be fluorido, praskalaukite vandeniu. 
2. Atspalvio pasirinkimas

Pasirikite tinkamą ESTELITE ASTERIA pagal pridedamą Atspalvių paletę.  
· Parinkite atspalvį per 5 minutes. Išdžiuvę dantys yra šviesesni nei šlapi. 

· Šviesumas (spalvos reikšmė) yra svarbiausias pasirenkant atspalvį. 

· Jei dantys balinti, parinkite atspalvį praėjus dviem savaitėm po balinimo procedūros. Balinti dantys gali šiek tiek patamsėti.
· Žr. atspalvių ir antgalių lentelę. (ATSPALVIAI)

3. Izoliacija

Kad dantis nebūtų užterštas, tinkamiausia naudoti gumines užtvaras.

4. Ertmės paruošimas

Paruoškite ertmę ir praskalaukite vandeniu. Pridėkite facetus prie priekinių dantų paruošimo emalio ribų (III, IV, V klasės). Jie padeda panaikinti ribas tarp ertmės kraštų ir restauruotos dalies, ir pasiekiamas geresnis estetinis bei atsparumo rezultatas.
· Gaubtas (banguotas) facetas reikalingas priklausomai nuo pageidaujamo estetinio ir atsparumo rezultato.
· Jei ertmė neparuošta (cervikaliniai defektai be ėduonies), valykite dantų paviršių guminiu gaubteliu ir valymo pasta be fluoro. Kruopščiai skalaukite vandeniu.
· Jei atliekami porceliano/kompozito taisymo darbai, paviršius turi būti pašiaušiamas grąžtu ar deimanto antgaliu, kad būtu geresnis jo lipnumas/sukibimas. Išvalykite fosforo rūgšties tirpalu; kruopščiai praskalaukite vandeniu; išdžiovinkite pučiamu oru ir uždėkite silano rišamąją medžiagą vadovaudamiesi gamintojo nurodymais. 

5. Pulpos apsauga
Tinkamai apsaugokite pulpą, jei ertmė yra arti jos. Pulpos apsaugai naudokite kalcio hidroksidą. NENAUDOKITE MEDŽIAGŲ EUGENOLIO PAGRINDU, šios medžiagos slopina ESTELITE ASTERIA kietėjimą.
6. Bondingo sistema
Naudokite šviesoje kietėjančią bondingo sistemą pagal gamintojo nurodymus.  
7. Paskirstymas
Nuimkite švirkšto dangtelį. Išspauskite pastos ant maišymo lentelės sukdami rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. Išspaudę reikalingą kiekį, sukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę pusę pasukimo, kad švirkšto viduje likutinis slėgis sumažėtų. Iškart uždenkite švirkštą.

· Nespauskite švirkšto stipriai tik išėmę jį iš šaldytuvo.

8. Pildymas ir kontūravimas
Užpildykite ertmę su prieaugiu (inkrementu). Inkrementai neturi viršyti nurodyto gylio (žr. lentelę).

· Tam tikrais atvejais galima naudoti tonus (pvz., ESTELITE COLOR). Naudokite pagal gamintojo nurodymus.  

· NEMAIŠYKITE ESTELITE ASTERIA su kitų gamintojų dervos kompozitais, kad nebūtų dalinio kietėjimo atvejų ar nesiformuotų oro burbuliukai. NEMAIŠYKITE ESTELITE ASTERIA su kitų atspalvių pasta. 
9. Kietinimas
Kietinkite šviesa kiekvieną inkrementą mažiausiai tiek, kiek nurodyta lentelėje, laikydami kietinimo šviesos šaltinį 2 mm atstumu nuo inkremento. 

· Jei ant kaitinamo kompozito bus dedamas kito gamintojo dervos kompozitas, vadovaukitės to gamintojo nurodymais.

10. Apdaila

Pataisykite restauruojamo danties formą ir nušveiskite jį. Apdailai naudokite apdailos diskus ir/ar smulkius deimantinius šlifavimo antgalius. Arti esantiems paviršiams šlifuoti naudokite metalines ar vinilo juosteles. Poliravimui naudokite guminius antgalius ar tinkama poliravimo priemones. Apdailą užbaikite feltiniais diskais ar medvilniniais ratukais su poliravimo pasta ar kitomis tinkamomis poliravimo priemonėmis. 

SVARBI INFORMACIJA: Gamintojas neatsako už žalą ar sužalojimus galimus netinkamai naudojant gaminį. Vartotojas asmeniškai atsako už tai, kad gaminys būtų naudojamas pagal numatytą paskirtį. 
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo. Pasikeitus specifikacijoms, keičiamos ir naudojimo instrukcijos.
