Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2 priedas

ODONTOLOGINIŲ, PLOMBINIŲ MEDŽIAGŲ, INSTRUMENTŲ IR KITŲ PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PREKIŲ REIKALAVIMAI:

- Siūlomos prekės pagal 1, 3, 32, 48, 49, 53, 55, 60, 66 pirkimo objekto dalis turi būti vieno gamintojo.

- Esant būtinumui, perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių pavyzdžius (po 1 vnt. kiekvienos siūlomos pozicijos) įvertinti. Visus prekių pavyzdžius tiekėjas privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai tiekėjui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir prekių gamintojų kataloguose (markeriu pažymėta) ir/ar prekių gamintojų parengtuose bei tiekėjo patvirtintuose siūlomų prekių aprašuose nurodytos bei objektyviai gaminamos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su prekių gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Tuo atveju, jeigu įvertinus pateiktus siūlomus prekių pavyzdžius ir/ar pasiūlyme esančius prekių gamintojų katalogus ir/ar prekių gamintojų parengtus bei tiekėjo patvirtintus siūlomų prekių aprašus paaiškėja, kad siūlomos prekės neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų šioms prekėms arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikia prekių pavyzdžių įvertinti ir/ar prekių gamintojų katalogus ir/ar prekių gamintojų parengtus bei tiekėjo patvirtintus siūlomų prekių aprašus, tiekėjo pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

- Prekių (odontologinių, plombinių medžiagų ir pan.) galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo jų pateikimo perkančiajai organizacijai.

- Prekės pagal III pirkimo dalies 3.1 ir 3.7 punktus turi atitikti ISO 060-040 arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus.

BENDRIEJI/PRIVALOMI REIKALAVIMAI:

- Visos siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Tiekėjas turi pateikti skaitmenines galiojančių CE sertifikatų kopijas (CE sertifikatų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas, jei CE sertifikatas pateikiamas anglų kalba) kopijas.

- Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių standartų ir tai prekių grupei keliamus reikalavimus.

- Tiekėjas turi turėti ir pateikti perkančiosios organizacijos pagal 1 pirkimo dalį – didmeninę vaistų platinimo licenciją.

- Tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo katalogus ir/ar prekių gamintojų parengtus bei tiekėjo patvirtintus siūlomų prekių aprašus bei prekių naudojimo instrukcijas. Prekių gamintojo kataloguose ir/ar prekių gamintojų parengtuose bei tiekėjo patvirtintuose siūlomų prekių aprašuose turi būti nurodytos charakteristikos, išvardintos perkančiosios organizacijos pateiktoje techninėje specifikacijoje (apačioje). Šie dokumentai gali būti pateikiami originalo kalba, pateikiant lietuvių kalba reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius dokumentus, arba šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba. Šie dokumentai turi įrodyti prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o šio konkurso sąlygų 2 priedo techninės specifikacijos lentelėje nurodomas aprašymo numeris bei puslapis.

- Tiekėjas turi suteikti ir užtikrinti, prekėms, nurodytoms 65, 66.1, 66.3, 66.4 pirkimo dalyse, ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją nuo šių prekių pateikimo perkančiajai organizacijai.

- Tiekėjas turi užtikrinti tinkamą ir saugų prekių transportavimą ir pristatymą, laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

- Pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.

- Perkančioji organizacija prekių užsakymus vykdo pagal poreikį.

- Tiekėjas perkančiajai organizacijai užsakytas prekes turi pristatyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas |  | Reikalavimai (techninės charakteristikos) | Mato vnt. | Numatomas metinis poreikis | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 PIRKIMO DALIS „ANESTETIKAI" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Anestetikas su epinefrinu50 karpulių po 1,8 ml |  | Reikalavimai: 40 mg artikaino hidrochlorido, 0,01 mg epinefrino (adrenalino) (epinefrinotartrato pavidalu 0,018 mg), 1,00 mg natrio chlorido, 0,50 mg natrio metabisulfito. Viename užtaise yra (1,8ml) yra 72 mg artikaino hidrochlorido ir 0,018 mg epinefrino (tartrato) pavidalu. Skirtas lokalios nejautros (infiltracinės ir laidinės nejautros) sukėlimas gydant dantis. Vartojamas sudėtingų procedūrų, kurioms reikalinga ilgalaikė nejautra, metu. | karp. | 20.000 | Reikalavimai: 40 mg artikaino hidrochlorido, 0,01 mg epinefrino (adrenalino) (epinefrinotartrato pavidalu 0,018 mg), 1,00 mg natrio chlorido, 0,50 mg natrio metabisulfito. Viename užtaise yra (1,8ml) yra 72 mg artikaino hidrochlorido ir 0,018 mg epinefrino (tartrato) pavidalu. Skirtas lokalios nejautros (infiltracinės ir laidinės nejautros) sukėlimas gydant dantis. Vartojamas sudėtingų procedūrų, kurioms reikalinga ilgalaikė nejautra, metu. |
| 1.2. | Anestetikas su epinefrinu50 karpulių po 1,8 ml |  | Reikalavimai: 40mg artikaino hidrochlorido, 0,005 mg epinefrino (adrenalino), (epinefrinotartrato pavidalu 0,009 mg), 1,00 mg natrio chlorido, 0,50 mg natrio metabisulfito. Viename užtaise (1,8 ml) yra 72 mg artikaino hidrochlorido ir 0,009 mg epinefrino (tartrato pavidalu). Skirtas lokalios nejautros (infiltracinės ir laidinės nejautros) sukėlimas nesudėtingų odontologinių procedūrų metu. | karp. | 5000 | Reikalavimai: 40mg artikaino hidrochlorido, 0,005 mg epinefrino (adrenalino), (epinefrinotartrato pavidalu 0,009 mg), 1,00 mg natrio chlorido, 0,50 mg natrio metabisulfito. Viename užtaise (1,8 ml) yra 72 mg artikaino hidrochlorido ir 0,009 mg epinefrino (tartrato pavidalu). Skirtas lokalios nejautros (infiltracinės ir laidinės nejautros) sukėlimas nesudėtingų odontologinių procedūrų metu. |
| 2 PIRKIMO DALIS „ADATOS KARPULINIAM ŠVIRKŠTUI" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Karpulinės adatos | Reikalavimai: dydžiai 03x25mm, sterilios, vienkartinės, universalios, lengvai užsukamos, pakuotėje turi būti po 100 vnt. |  | pakuot. | 260 | Reikalavimai: dydžiai 03x25mm, sterilios, vienkartinės, universalios, lengvai užsukamos, pakuotėje turi būti po 100 vnt. |
| 2.2. | Karpulinės adatos | Reikalavimai: dydžiai 04x34 mm, sterilios, vienkartinės, universalios, lengvai užsukamos, pakuotėje turi būti po 100 vnt. |  | pakuot. | 20 | Reikalavimai: dydžiai 04x34 mm, sterilios, vienkartinės, universalios, lengvai užsukamos, pakuotėje turi būti po 100 vnt. |
| 2.3. | Benzo gelis | Reikalavimai: anestetikas vietinei aplikacinei nejautrai, benzokaino pagrindu, "želė pavidalo", veiklioji medžiaga 20 % benzokainas. |  | flak. | 20 | Reikalavimai: anestetikas vietinei aplikacinei nejautrai, benzokaino pagrindu, "želė pavidalo", veiklioji medžiaga 20 % benzokainas. |
| 3 PIRKIMO DALIS. "DANTŲ ŠAKNŲ KANALŲ PLATINTOJAI". |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Dantų šaknų kanalų platintojai ( K - file) | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010, 045, 050, 055, 060, 070, 080. Ilgiai 21/25/28/31 mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |  | plokšt. | 250 | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010, 045, 050, 055, 060, 070, 080. Ilgiai 21/25/28/31 mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |
| 3.2. | Dantų šaknų kanalų platintojai ( K - file) Nr. 15-40 | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai 21/25/28/31 mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |  | plokšt. | 100 | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai 21/25/28/31 mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |
| 3.3. | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-flexofile) | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgiai: 18/21/25/3l mm. rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |  | plokšt. | 200 | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgiai: 18/21/25/3l mm. rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo |
| 3.4. | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-flexofile) Nr. 15-40 | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 18/21/25/3l mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. |  | plokšt. | 100 | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 18/21/25/3l mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. |
| 3.5. | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-fileNiTiflex) | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 040, ilgiai: 21/25mm. Pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo ir silikonine rankenėle. Įpakuota po 6 vnt. dėžutėje. Daugkartinio naudojimo. |  | dėž. | 25 | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 040, ilgiai: 21/25mm. Pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo ir silikonine rankenėle. Įpakuota po 6 vnt. dėžutėje. Daugkartinio naudojimo. |
| 3.6. | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-fileNiTiflex) Nr. 15-40 | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 21/25mm. Pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle ir silikoniniu stoperiu. Įpakuota po 6 vnt. dėžutėje. Daugkartinio naudojimo. |  | dėž. | 15 | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 21/25mm. Pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle ir silikoniniu stoperiu. Įpakuota po 6 vnt. dėžutėje. Daugkartinio naudojimo. |
| 3.7. | Dantų šaknų kanalų platintojai (Hedstromfile) | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgiai: 21/25/28/31 mm. Rankiniai, vienkartiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |  | plokšt. | 10 | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgiai: 21/25/28/31 mm. Rankiniai, vienkartiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo |
| 3.8. | Dantų šaknų kanalų platintojai (Hedstromfile) | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, vienkartiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ir silikonine rankenėle, su stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |  | plokšt. | 5 | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, vienkartiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ir silikonine rankenėle, su stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |
| 3.9. | Dantų šaknų kanalų platintojai (C-file+) | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020; ilgiai: 18/21/25 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinantiems kanalams, su plastikine rankenėle, su silikoniniu stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |  | plokšt. | 50 | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020; ilgiai: 18/21/25 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinantiems kanalams, su plastikine rankenėle, su silikoniniu stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |
| 3.10. | Dantų šaknų kanalų platintojai (Senseus Profinder) | Reikalavimai: dydžiai: 010, 013, 017; ilgis 18/21/25mm. Skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su silikoninėmis rankenėlėmis ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |  | plokšt. | 5 | Reikalavimai: dydžiai: 010, 013, 017; ilgis 18/21/25mm. Skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su silikoninėmis rankenėlėmis ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |
| 3.11. | Dantų šaknų kanalų platintojai (Senseus Flexoreamer) | Reikalavimai: dydžiai: 008, 010, 015, ilgis 21/25/3lmm, skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |  | plokšt. | 1 | Reikalavimai: dydžiai: 008, 010, 015, ilgis 21/25/3lmm, skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |
| 3.12. | Dantų šaknų kanalų platintojai (SenseusFlexofile) | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010. Ilgis 21/25/31 mm. Skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ir silikonine rankenėle, su stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |  | plokšt. | 1 | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010. Ilgis 21/25/31 mm. Skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ir silikonine rankenėle, su stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |
| 3.13. | Dantų šaknų kanalų platintojai (SenseusHedstroem) | Reikalavimai: dydžiai: 008, 010, 015. Ilgis 21/25/31mm, skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |  | plokšt. | 1 | Reikalavimai: dydžiai: 008, 010, 015. Ilgis 21/25/31mm, skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. |
| 3.14 | Mašininės spiralės | Reikalavimai: pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ilgiai: 17 mm/21mm/25mm. Dydžiai 001/002/003/004, įstatomos į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Apsukos ne didesnės 300-600 aps./min. Įpakuota po 4 vnt. dėžutėje. |  | dėž. | 20 | Reikalavimai: pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ilgiai: 17 mm/21mm/25mm. Dydžiai 001/002/003/004, įstatomos į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Apsukos ne didesnės 300-600 aps./min. Įpakuota po 4 vnt. dėžutėje. |
| 3.15 | Gutaperčos kondensoriai | Reikalavimai: rankiniai, pagaminti iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle, spalvinis žymėjimas, dydžiai A - geltonas, B - raudonas, C -mėlynas, D - žalias arba lygiavertis. Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm. Supakuoti dėžutėse po 4 vnt. |  | dėž. | 40 | Reikalavimai: rankiniai, pagaminti iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle, spalvinis žymėjimas, dydžiai A - geltonas, B - raudonas, C -mėlynas, D - žalias arba lygiavertis. Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm. Supakuoti dėžutėse po 4 vnt. |
| 4 PIRKIMO DALIS. "SPECIALIOS PASKIRTIES GRĄŽTAI KANALŲ GRĘŽIMUI". |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Specialios paskirties grąžtai kanalų gręžimui |  | Reikalavimai: darbinė dalis iš kietmetalio, konuso formos, su užapvalintu galu, 9 mm ilgio, (visas ilgis 25 mm.), sterilizuojami, supakuota po 5 vnt. dėžutėje. | dėž. | 3 | Reikalavimai: darbinė dalis iš kietmetalio, konuso formos, su užapvalintu galu, 9 mm ilgio, (visas ilgis 25 mm.), sterilizuojami, supakuota po 5 vnt. dėžutėje. |
| 5 PIRKIMO DALIS. „POPIERINIAI KAIŠČIAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Popieriniai kaiščiai |  | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045. Skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turi spalvinį žymėjimą. Įpakuota po 200 vnt. dėžutėje. | dėž. | 250 | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045. Skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turi spalvinį žymėjimą. Įpakuota po 200 vnt. dėžutėje |
| 5.2. | Popieriniai kaiščiai |  | Reikalavimai: rinkiniai nuo 045 - 080 dydžio. Skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turi spalvinį žymėjimą. Įpakuota po 200 vnt. dėžutėje. | dėž. | 50 | Reikalavimai: rinkiniai nuo 045 - 080 dydžio. Skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turi spalvinį žymėjimą. Įpakuota po 200 vnt. dėžutėje |
| 6 PIRKIMO DALIS. „GUTAPERČOS KAIŠČIAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Gutaperčos kaiščiai pagrindiniai |  | Reikalavimai: dydžiai: 015 – 080. Skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą. Supakuoti po 120 vnt. dėžutėje. | dėž. | 150 | Reikalavimai: dydžiai: 015 – 080. Skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą. Supakuoti po 120 vnt. dėžutėje. |
| 6.2. | Gutaperčos kaiščiai pagalbiniai |  | Reikalavimai: žymėjimas raidėmis XF, FF, MF, F, FM spalvinis žymėjimas arba lygiavertis. Įpakuota po 100 vnt. dėžutėje. | dėž. | 150 | Reikalavimai: žymėjimas raidėmis XF, FF, MF, F, FM spalvinis žymėjimas arba lygiavertis. Įpakuota po 100 vnt. dėžutėje. |
| 6.3. | Gutaperčos kaiščiai pagalbiniai |  | Reikalavimai: žymėjimas raidėmis A; B; C; D. Įpakuota dėžutėse po 120 vnt. | dėž. | 70 | Reikalavimai: žymėjimas raidėmis A; B; C; D. Įpakuota dėžutėse po 120 vnt. |
| 7 PIRKIMO DALIS. „MEDŽIAGA ŠAKNŲ KANALŲ PLOMBAVIMUI“ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Medžiaga šaknų kanalų plombavimui (sileris) |  | Sudėtis: bazė - epoksidinė oligomerinė guma, etileno glikolio salicilatai, kalcio fosfatas, bismuto subkarbonatas, cirkonio oksidas. Katalizatorius - poliaminobenzoatas, tritanolaminas, kalcio fosfatas, bismuto subkarbonatas, cirkonio oksidas, kalcio oksidas. Dvigubas 13,5 g. švirkštas: bazė 9 g., katalizatorius 4,5 g. Konsistencija: pasta-pasta. Sumaišius pasta-pasta darbinis laikas 35 min., visiško sukietėjimo laikas 45 min. | vnt. | 50 | Sudėtis: bazė - epoksidinė oligomerinė guma, etileno glikolio salicilatai, kalcio fosfatas, bismuto subkarbonatas, cirkonio oksidas. Katalizatorius - poliaminobenzoatas, tritanolaminas, kalcio fosfatas, bismuto subkarbonatas, cirkonio oksidas, kalcio oksidas. Dvigubas 13,5 g. švirkštas: bazė 9 g., katalizatorius 4,5 g. Konsistencija: pasta-pasta. Sumaišius pasta-pasta darbinis laikas 35 min., visiško sukietėjimo laikas 45 min. |
| 8 PIRKIMO DALIS. „LAIKINAS UŽPILDYMAS NAUDOJAMAS ENDODONTIJOJE“ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Laikinas užpildas naudojamas endodontijoje IRM arba jam lygiavertis |  | Reikalavimai: cinko oksidoeugenolinis cementas, tinkantis laikinam plombavimui iki 1 metų, ją galima naudoti ir kaip pamušalą. Rinkinyje: miltelių - 40 g; skysčio -15 ml; Sudėtis:1g miltelių sudaro: 0,8 g cinko oksido, 0,2 g polimetilmetakrilato; l g skysčio sudaro 0,99 g eugenolio. | rink. | 40 | Reikalavimai: cinko oksidoeugenolinis cementas, tinkantis laikinam plombavimui iki 1 metų, ją galima naudoti ir kaip pamušalą. Rinkinyje: miltelių - 40 g; skysčio -15 ml; Sudėtis:1g miltelių sudaro: 0,8 g cinko oksido, 0,2 g polimetilmetakrilato; l g skysčio sudaro 0,99 g eugenolio. |
| 9 PIRKIMO DALIS. „MEDŽIAGA DANTIES ŠAKNIES KANALO PREPARAVIMUI“ |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Medžiaga danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas) |  | Reikalavimai: kreminės konsistencijos, švirkšte po 9g, EDTA (ne mažiau 19%) pagrindu. | vnt. | 60 | Reikalavimai: kreminės konsistencijos, švirkšte po 9g, EDTA (ne mažiau 19%) pagrindu. |
| 10 PIRKIMO DALIS. „PREPARATAS KANALAMS APDOROTI“ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Preparatas kanalams apdoroti |  | Reikalavimai: skystame pavidale. Sudėtis - 15% (EDTA-Ca2*). Skirtas siaurų kanalų prieinamumui. Supakuotas plastikiniame buteliuke po 50 ml. | But. | 25 |  |
| - PIRKIMO DALIS. „MEDŽIAGA DANTIES KANALO GYDYMUI“ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Medžiaga danties kanalo gydymui |  | Reikalavimai: kalcio hidroksidas. Supakuoti po ne mažiau kaip 50g. | dėž. | 20 |  |
| 12 PIRKIMO DALIS. „ENDODONTINĖS DĖŽUTĖS IR POROLONAS“ |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Endodontinė dėžutė |  | Reikalavimai: plastikinė dėžutė, skirta endodontinių adatėlių laikymui darbo metu, autoklavuojama. | vnt. | 5 |  |
| 12.2. | Porolonas |  | Reikalavimai: skirtas endo dėžutėms. | vnt. | 5000 |  |
| 13 PIRKIMO DALIS. „ENDODONTINĖS LINIUOTĖS“ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Endodontinė liniuotė |  | Reikalavimai: nerūdijančio plieno, autoklavuojama. Darbinė dalis sugraduota ne mažiau kaip iki 30 mm. Darbinė dalis turi būti lygi be lenktų kraštų, bei be ilgio fiksatoriaus. Ilgio matavimo skalė sugraduota kas 0,5 mm, aiškiai matomais skaičiais, plona. | vnt. | 5 |  |
| 14 PIRKIMO DALIS. „CHEMINIO KIETĖJIMO STIKLOJONOMERINĖ PLOMBA“ |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinė plomba Fuji IX GP arba jai lygiavertė |  | Reikalavimai: rentgenokontrastiškas. Indikacijos: nuolatinei restauracijai visų klasių ertmėse pieniniuose dantyse ir nedidelėse I, II, V klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip pulpos apsauga (pamušalas), danties kulties atstatymui, pusiau nuolatinė restauracija didelėse, krūminių dantų komplikuotose ertmėse. Spalva A3. Milteliai 15g. Skystis 6,4ml. Darbo laikas ne trumpiau nei 2 min, kietėjimo laikas ne trumpiau nei 2,20 min, atsparumui 220 Mpa, atsparumas išilginiam tempimui 22 Mpa, jungties stiprumas su emaliu 5,9 Mpa, jungties stiprumas su dentinu 4,4 Mpa, tirpumas vandenyje 0,02%, tirpumas pieno rūgštyje 0,21 %. | rink. | 200 | Reikalavimai: rentgenokontrastiškas. Indikacijos: nuolatinei restauracijai visų klasių ertmėse pieniniuose dantyse ir nedidelėse I, II, V klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip pulpos apsauga (pamušalas), danties kulties atstatymui, pusiau nuolatinė restauracija didelėse, krūminių dantų komplikuotose ertmėse. Spalva A3. Milteliai 15g. Skystis 6,4ml. Darbo laikas ne trumpiau nei 2 min, kietėjimo laikas ne trumpiau nei 2,20 min, atsparumui 220 Mpa, atsparumas išilginiam tempimui 22 Mpa, jungties stiprumas su emaliu 5,9 Mpa, jungties stiprumas su dentinu 4,4 Mpa, tirpumas vandenyje 0,02%, tirpumas pieno rūgštyje 0,21 %. |
| 15 PIRKIMO DALIS. „KOMPOZICINĖ PLOMBINĖ MEDŽIAGA PIENINIAMS DANTIMS“ |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kompozicinė plombinė medžiaga pieniniams dantims |  | Reikalavimai: 8-ių spalvų: aukso, sidabro, citrinų, miško uogų, oranžinė, mėlyna, žalia, rožinė. Turi turėti švytėjimo efektą. Rinkinyje turi būti: 40 užtaisų po 0,25 g, spalvų raktas, pistoletas. | Rink. | 3 | Reikalavimai: 8-ių spalvų: aukso, sidabro, citrinų, miško uogų, oranžinė, mėlyna, žalia, rožinė. Turi turėti švytėjimo efektą. Rinkinyje turi būti: 40 užtaisų po 0,25 g, spalvų raktas, pistoletas. |
| 16 PIRKIMO DALIS. „KOMPOZICINĖ PLOMBINĖ MEDŽIAGA POLIMERIUOJAMA ŠVIESA“ |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kompozicinė plombinė medžiaga polimerizuojama šviesa Spectrum TPH3 arba jai lygiavertė |  | Šviesa kietinamas, rentgenokontrastinis, submikroninis hibridinis kompozitas. Turi būti lengvai poliruojamas bei modeliuojamas. Rinkinį turi sudaryti 6 švirkštai po 4,5 g, spalvos 2xA2, 2xA3, 2xA3,5, 2,5 ml surišėjo, ėsdinimo rūgštis, priedai. | Rink. | 50 | Šviesa kietinamas, rentgenokontrastinis, submikroninis hibridinis kompozitas. Turi būti lengvai poliruojamas bei modeliuojamas. Rinkinį turi sudaryti 6 švirkštai po 4,5 g, spalvos 2xA2, 2xA3, 2xA3,5, 2,5 ml surišėjo, ėsdinimo rūgštis, priedai. |
| 17 PIRKIMO DALIS. „ŠVIESA KIETINAMA, RENTGENOKONTRASTINĖ, NANOKERAMINĖ, RESTAURAVIMO MEDŽIAGA“ |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Šviesa kietinama, rentgenokontrastinė, nanokeraminė, restauravimo medžiaga Ceram- X Universal arba jai lygiavertė |  | Šviesa kietinama, rentgenokontrastinė, nanokeraminė restauravimo medžiaga priekiniams ir galiniams dantims atkurti. Turi labai gerai modeliuotis ir greitai poliruotis. Iš viso sistemoje turi būti 5 universalūs atspalviai, kurie atkuria 16 VITA rakto atspalvių. Sistema turi turėti specialią formulę, skirtą visų danties atspalvių atkūrimui. Rinkinį turi sudaryti: 5 universalūs atspalviai, 5 švirkštai po 3 g., 50 aplikatorių, bondas, plastikinis indelis bondui lašinti. | Rink. | 30 | Šviesa kietinama, rentgenokontrastinė, nanokeraminė restauravimo medžiaga priekiniams ir galiniams dantims atkurti. Turi labai gerai modeliuotis ir greitai poliruotis. Iš viso sistemoje turi būti 5 universalūs atspalviai, kurie atkuria 16 VITA rakto atspalvių. Sistema turi turėti specialią formulę, skirtą visų danties atspalvių atkūrimui. Rinkinį turi sudaryti: 5 universalūs atspalviai, 5 švirkštai po 3 g., 50 aplikatorių, bondas, plastikinis indelis bondui lašinti. |
| 18 PIRKIMO DALIS. „ŠVIESOJE KIETĖJANTIS TAKUS KOMPOZITAS“ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas Admira flow arba jam lygiavertis |  | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis, rentgenokontrastiškas, ormocero pagrindu takus kompozitas. Sudėtis: 64 % neorganinės kilmės mikrodalelės (0,7 µm) ir silicio dioksidas (0,05 jam). Mažo klampumo, užtikrina gerą adheziją. Ormocerai turi pasižymėti tvirtumu, atsparumu abrazijai, tvirtu sukibimu su danties audiniu. Turi gerai poliruotis, nekeisti spalvos. Indikacijos: mažų ertmių ir vagelių plombavimui, III - V klasės ertmių plombavimui, bei plombavimui kaklelių srityje, restauracijų ir keramikos pataisoms, venyrams, gali būti naudojamas kaip pamušalas. Spalvos A2, A3, A3,5. Rinkiniai turi būti sudaryti iš: 3 švirkštai po 1,8 g + 2 ml bondas + 5 ml ėsdintojas, spalvos raktas, aplikatoriai. | Rink. | 40 | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis, rentgenokontrastiškas, ormocero pagrindu takus kompozitas. Sudėtis: 64 % neorganinės kilmės mikrodalelės (0,7 µm) ir silicio dioksidas (0,05 jam). Mažo klampumo, užtikrina gerą adheziją. Ormocerai turi pasižymėti tvirtumu, atsparumu abrazijai, tvirtu sukibimu su danties audiniu. Turi gerai poliruotis, nekeisti spalvos. Indikacijos: mažų ertmių ir vagelių plombavimui, III - V klasės ertmių plombavimui, bei plombavimui kaklelių srityje, restauracijų ir keramikos pataisoms, venyrams, gali būti naudojamas kaip pamušalas. Spalvos A2, A3, A3,5. Rinkiniai turi būti sudaryti iš: 3 švirkštai po 1,8 g + 2 ml bondas + 5 ml ėsdintojas, spalvos raktas, aplikatoriai. |
| 19 PIRKIMO DALIS. " KOMPOZICINĖ PLOMBINĖ MEDŽIAGA POLIMERIZUOJAMA ŠVIESA“ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kompozicinė plombinė medžiaga polimerizuojama šviesa Estelite Sigma Quick arba jai lygiavertė |  | Reikalavimai: rentgenokontrastiška, kietinimo laikas 10s. Sudėtis: silicio oksido-cirkonio užpildas ne mažesnis kaip 82% (71% pagal tūrį), Dėl didelės molekulinės masės sumažėja polimerizacinis susitraukimas. Sudėtyje esantis neorganinis užpildas turi būti sferinis submikroninis užpildas (vidutinis užpildo dalelės dydis yra 0,2 µm, dalelės dydžiai svyruoja nuo 0,1 iki 0,3 m), užtikrina ilgalaikį blizgesį ir atsparumą nusidėvėjimui. Monomerinėje matricoje turi būti Bis- GMA ir trietileno glikolio dimetacrilato. Turi būti garantuotas mažas susitraukimas, priekinių ir krūminių dantų restauracijoms. Rinkinys: 6 šv. X 3,8 g. + 3 šv. Flow + bondas 5ml). | Rink. | 4 | Reikalavimai: rentgenokontrastiška, kietinimo laikas 10s. Sudėtis: silicio oksido-cirkonio užpildas ne mažesnis kaip 82% (71% pagal tūrį), Dėl didelės molekulinės masės sumažėja polimerizacinis susitraukimas. Sudėtyje esantis neorganinis užpildas turi būti sferinis submikroninis užpildas (vidutinis užpildo dalelės dydis yra 0,2 µm, dalelės dydžiai svyruoja nuo 0,1 iki 0,3 m), užtikrina ilgalaikį blizgesį ir atsparumą nusidėvėjimui. Monomerinėje matricoje turi būti Bis- GMA ir trietileno glikolio dimetacrilato. Turi būti garantuotas mažas susitraukimas, priekinių ir krūminių dantų restauracijoms. Rinkinys: 6 šv. X 3,8 g. + 3 šv. Flow + bondas 5ml). |
| 20 PIRKIMO DALIS. „TAKUS STORASLUOKSNIS KOMPOZITAS“ |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Takus storasluoksnis kompozitas SDR arba jam lygiavertis |  | Reikalavimai: takus kompozitas, skirtas I ir II klasės restauracijoms atkurti, iš kramtomojo paviršiaus turi būti dengiamas bet kokiu kitu kompozitu 2 mm sluoksniu. Takus storasluoksnis kompozitas gali būti kietinamas šviesa iki 4 mm storio, nereikalauja modelisvimo – ertmėje turi pasiskirstyti savaime. Mažas polimerizacinis stresas: <1,5 Mpa. Rinkinį sudaro: 10 švirkštų po 1 g, vienos universalios spalvos, 60 aplikatorinių adatų. | Rink. | 15 | Reikalavimai: takus kompozitas, skirtas I ir II klasės restauracijoms atkurti, iš kramtomojo paviršiaus turi būti dengiamas bet kokiu kitu kompozitu 2 mm sluoksniu. Takus storasluoksnis kompozitas gali būti kietinamas šviesa iki 4 mm storio, nereikalauja modelisvimo – ertmėje turi pasiskirstyti savaime. Mažas polimerizacinis stresas: <1,5 Mpa. Rinkinį sudaro: 10 švirkštų po 1 g, vienos universalios spalvos, 60 aplikatorinių adatų. |
| 21 PIRKIMO DALIS. „ŠVIESOJE KIETĖJANČIOS KOMPOZICINĖS PLOMBOS“ |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos |  | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis mikroužpildas; hibridinis kompozitas; užpildas polimerizuota derva; spalvos (A2, A3, A3,5, CV, CT, P-A2, AO3). Turi būti išfasuota švirkštuose. 6 švirkštai po 4 g; 1 švirkštas 4,7 g., spalvų raktas. | rink. | 50 | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis mikroužpildas; hibridinis kompozitas; užpildas polimerizuota derva; spalvos (A2, A3, A3,5, CV, CT, P-A2, AO3). Turi būti išfasuota švirkštuose. 6 švirkštai po 4 g; 1 švirkštas 4,7 g., spalvų raktas. |
| 21.2. | Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos |  | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis mikroužpildas; hibridinis kompozitas; užpildas polimerizuota derva. Spalvos P-A1, P-A2, P-A3,5 švirkštas 4,7g. Spalvos A1, A2, A3. Švirkštuose po 4 g. | vnt. | 100 | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis mikroužpildas; hibridinis kompozitas; užpildas polimerizuota derva. Spalvos P-A1, P-A2, P-A3,5 švirkštas 4,7g. Spalvos A1, A2, A3. Švirkštuose po 4 g. |
| 22 PIRKIMO DALIS. „ĖSDINTOJAS“ |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ėsdintojas |  | Reikalavimai: tiksotropinė fosforo rūgštis 37%, nenutekanti ant nepridengtų audinių, ne mažiau nei 2 ml švirkšte. | ml. | 400 | Reikalavimai: tiksotropinė fosforo rūgštis 37%, nenutekanti ant nepridengtų audinių, ne mažiau nei 2 ml švirkšte. |
| 23 PIRKIMO DALIS. „ŠVIESOJE KETĖJANTIS SAVAIME PASIĖSDINANTIS VIENKOMPONENTIS BONDAS“ |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Šviesoje kietėjantis savaime pasiėsdinantis vienkomponentis bondas |  | Reikalavimai: 7-os kartos savaime ėsdinantis adhezyvas su pasirinktine emalio ėsdinimo galimybe. Savvbės: naujasis dimetakrilato monomeras palengvina adhezyvo įsiskverbimą į emalį ir dentiną, o padidintas fosfato esterio monomero kiekis optimizuoja ėsdinimą. Adhezyvo sąveikos su danties audiniais pasekoje jungtis susiformuoja, kaip plona jonų nano-intersąveikos zona. Bondo sudėtyje nėra HEMA, ir tai turi užtikrinti jungties ilgaamžiškumą. Darbo laikas 30s, mažas garavimas, nereikia kartotinų aplikacijų. Rinkinys: vienas buteliukas 5ml + 50 aplikatorių. | rink. | 80 | Reikalavimai: 7-os kartos savaime ėsdinantis adhezyvas su pasirinktine emalio ėsdinimo galimybe. Savvbės: naujasis dimetakrilato monomeras palengvina adhezyvo įsiskverbimą į emalį ir dentiną, o padidintas fosfato esterio monomero kiekis optimizuoja ėsdinimą. Adhezyvo sąveikos su danties audiniais pasekoje jungtis susiformuoja, kaip plona jonų nano-intersąveikos zona. Bondo sudėtyje nėra HEMA, ir tai turi užtikrinti jungties ilgaamžiškumą. Darbo laikas 30s, mažas garavimas, nereikia kartotinų aplikacijų. Rinkinys: vienas buteliukas 5ml + 50 aplikatorių. |
| 24 PIRKIMO DALIS. „SAVAIMINIO KIETĖJIMO PASTA DANTIES PULPOS APSAUGAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Savaiminio kietėjimo pasta danties pulpos apsaugai |  | Reikalavimai: - bazinė pastos sudėtis: 1,3 butylenglycoldisalicilatas, kalcio fosfatas, kalcio volframatas, geležies oksido pigmentas. - Katalizatoriaus pastos sudėtis: kalcio hidroksidas, N-ethyl-o/p toluenesulfonamidas, titano dioksidas, cinko oksidas, cinko stearatas, geležies oksido pigmentas. Pakuotėje (komplekte) - 13g+llg. Naudojamas tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos uždengimui, kaip pamušalas. | kompl. | 10 | Reikalavimai: - bazinė pastos sudėtis: 1,3 butylenglycoldisalicilatas, kalcio fosfatas, kalcio volframatas, geležies oksido pigmentas. - Katalizatoriaus pastos sudėtis: kalcio hidroksidas, N-ethyl-o/p toluenesulfonamidas, titano dioksidas, cinko oksidas, cinko stearatas, geležies oksido pigmentas. Pakuotėje (komplekte) - 13g+llg. Naudojamas tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos uždengimui, kaip pamušalas. |
| 25 PIRKIMO DALIS. „ŠVIESOJE KIETĖJANTI STIKLOJONOMERINĖ PAMUŠALINĖ MEDŽIAGA“ |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Šviesoje kietėjanti stiklojonomerinė pamušalinė medžiaga |  | Reikalavimai: šviesoje kietinama, rentgenokontrastiška, išskiriantifluorą medžiaga, švirkštuose po 2ml., tiesioginei aplikacijai, gerai susirišanti prie kompozitų. | vnt. | 40 | Reikalavimai: šviesoje kietinama, rentgenokontrastiška, išskiriantifluorą medžiaga, švirkštuose po 2ml., tiesioginei aplikacijai, gerai susirišanti prie kompozitų. |
| 26 PIRKIMO DALIS. „NUOLATINIŲ DANTŲ VAGELIŲ DENGIMO KOMPOZITAS“ |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Nuolatinių dantų vagelių dengimo kompozitas |  | Reikalavimai: šviesa kietinamas, fluoridus išskiriantis duobelių ir vagelių silantas. Rausvos spalvos, po apšvitinimo rausvas silantas turi įgauti nepermatomą šviesiai gelsvą atspalvį. Sudėtis: BIS-GMA/TEGDMA dervos, neužpildytas. Pakuotėje švirkštas 1,2 ml ir 10 vienkartinių švirkšto antgalių. | pak. | 40 | Reikalavimai: šviesa kietinamas, fluoridus išskiriantis duobelių ir vagelių silantas. Rausvos spalvos, po apšvitinimo rausvas silantas turi įgauti nepermatomą šviesiai gelsvą atspalvį. Sudėtis: BIS-GMA/TEGDMA dervos, neužpildytas. Pakuotėje švirkštas 1,2 ml ir 10 vienkartinių švirkšto antgalių. |
| 27 PIRKIMO DALIS. „ŠVIESOJE KIETĖJANTI MEDŽIAGA DANTŲ KAKLELIŲ JAUTRUMUI MAŽINTI“ |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Šviesoje kietėjanti medžiaga dantų kaklelių jautrumui mažinti Sealprotect arba lygiavertė |  | Reikalavimai: sudėtyje turi būti nano užpildo, triklosano. Permatomas. Buteliuke po 4 ml. ±1 ml. | but. | 8 | Reikalavimai: sudėtyje turi būti nano užpildo, triklosano. Permatomas. Buteliuke po 4 ml. ±1 ml. |
| 28 PIRKIMO DALIS. „ENDODONTINIAI ŠVIRKŠTAI IR ADATOS“ |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. | Švirkštai |  | Reikalavimai: plastmasiniai, skirti užsukamoms adatoms, kanalu praplovimui. Švirkšto talpa - 3ml. | vnt. | 5000 |  |
| 28.2. | Kanalų praplovimo adatos |  | Reikalavimai: užsukamos, palenkiamos. Turi tikti švirkštams 28.1. | vnt. | 500 |  |
| 29 PIRKIMO DALIS. „PLASTIKINĖS POLIRAVIMO IR APDIRBIMO JUOSTELĖS" |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Plastikinės poliravimo ir apdirbimo juostelės TOR VM arba lygiavertės |  | Reikalavimai: plastikinės. Plotis 4 mm. Juostelė sudaryta iš 2 skirtingo šiurkštumo dalių. Trijų rūšių: Nr. 1.050 abrazyvas 60 ir 40µm; Nr. 1.051 abrazyvas 40 ir 20 µm, Nr. 1.052 abrazyvas 20 ir 5 µm. Supakuota plastikinėje dėžutėje skaidriu dangteliu po 25 vnt. | dėž. | 60 | Reikalavimai: plastikinės. Plotis 4 mm. Juostelė sudaryta iš 2 skirtingo šiurkštumo dalių. Trijų rūšių: Nr. 1.050 abrazyvas 60 ir 40µm; Nr. 1.051 abrazyvas 40 ir 20 µm, Nr. 1.052 abrazyvas 20 ir 5 µm. Supakuota plastikinėje dėžutėje skaidriu dangteliu po 25 vnt. |
| 30 PIRKIMO DALIS. „POLIRAVIMO ŠEPETĖLIAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Poliravimo šepetėliai |  | Reikalavimai: įvairių formų, sintetinio pluošto, spalvoti, skirti kampiniam antgaliui. | vnt. | 300 |  |
| 31 PIRKIMO DALIS. „POLIRAVIMO PASTA“ |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. | Poliravimo pasta be fluoro |  | Reikalavimai: tinkama dantų bei restauracijų poliravimui, skirtingo grubumo. Supakuota ne daugiau nei po 50g. | pak. | 30 | Reikalavimai: tinkama dantų bei restauracijų poliravimui, skirtingo grubumo. Supakuota ne daugiau nei po 50g. |
| 31.2. | Poliravimo pasta su fluoru |  | Reikalavimai: su fluoru savo sudėtyje turi 1.23 % natrio fluorido, supakuota ne daugiau nei po 100 g. Grubi ir vidutinio grubumo. | pak. | 60 | Reikalavimai: su fluoru savo sudėtyje turi 1.23 % natrio fluorido, supakuota ne daugiau nei po 100 g. Grubi ir vidutinio grubumo |
| 32 PIRKIMO DALIS. „ŠLIFAVIMO POLIRAVIMO DISKAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. | Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (šiurkštūs) |  | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. šiurkščių - tamsiai oranžinės spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. | vnt. | 3000 | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. šiurkščių - tamsiai oranžinės spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm |
| 32.2. | Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (vidutiniai) |  | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. vidutinių - oranžinės spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. | vnt. | 3000 | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. vidutinių - oranžinės spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. |
| 32.3. | Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (švelnūs) |  | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. švelnių - šviesiai oranžinės spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. | vnt. | 2000 | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. švelnių - šviesiai oranžinės spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. |
| 32.4. | Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (labai švelnūs) |  | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. labai švelnių - geltonos spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. | vnt. | 400 | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. labai švelnių - geltonos spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. |
| 32.5. | Diskų laikikliai |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfektantams, autoklavuojami, kampiniam antgaliui. Supakuoti po 2 vnt. | vnt. | 10 | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfektantams, autoklavuojami, kampiniam antgaliui. Supakuoti po 2 vnt. |
| 33 PIRKIMO DALIS. „CINKO FOSFATINIS CEMENTAS“ |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Cinko fosfatinis cementas |  | Reikalavimai: dvikomponentis, cinko fosfatinis cementas. Skirtas: naudojamas kaip pamušalas po kompozito plombomis, kaip laikina plomba, šaknų kanalo užpildas. Pakuotė: dėžutėje turi būti 80 g. miltelių, 55 g. skysčio, dozatorius. Maišymo laikas 60-90s, darbo laikas nuo 3 iki 4 min. Visiškai sukietėti turi per 6-8 min. | dėž. | 10 |  |
| 34 PIRKIMO DALIS. „CINKO MILTELIAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Cinko milteliai |  | Reikalavimai: supakuoti indeliuose ne mažiau nei 450 g. | pak. | 6 |  |
| 35 PIRKIMO DALIS. „ANTISEPTIŠKAI, HEMOSTATIŠKAI IR NUSKAUSMINANČIAI VEIKIANTIS, Į ALVEOLĘ DEDAMAS VAISTAS “ |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Antiseptiškai, hemostatiškai ir nuskausminančiai veikiantis, į alveolę dedamas vaistas |  | Reikalavimai: preparatas skirtas įdėti į alveolę po sunkaus danties rovimo, alveolitų gydymui. Pastos pavidalu. Vaistui neturi būti būdingas toksinis veikimas, jis neturi prisidėti prie opelės susiformavimo. Sudėtis: jodoformas 15,8g; eugenolis 13,7g; butamben25,7g. Vaistas turi būti skirtas alveolitų gydymui. Pakuotė 12 g. | pak. | 10 | Reikalavimai: preparatas skirtas įdėti į alveolę po sunkaus danties rovimo, alveolitų gydymui. Pastos pavidalu. Vaistui neturi būti būdingas toksinis veikimas, jis neturi prisidėti prie opelės susiformavimo. Sudėtis: jodoformas 15,8g; eugenolis 13,7g; butamben25,7g. Vaistas turi būti skirtas alveolitų gydymui. Pakuotė 12 g. |
| 36 PIRKIMO DALIS. „MINERALTRIOKSIDO AGREGATAS PERFORACIJŲ GYDYMUI“ |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Mineraltrioksido agregatas perforacijų gydymui |  | Reikalavimai: medžiaga turi būti mineraltrioksido pagrindu; milteliai pakuotėje po 1 g; Dantų šaknų perforacijų gydymui. | pak. | 5 | Reikalavimai: medžiaga turi būti mineraltrioksido pagrindu; milteliai pakuotėje po 1 g; Dantų šaknų perforacijų gydymui. |
| 37 PIRKIMO DALIS. „HEMOSTATINĖS KEMPINĖLĖS PRISODRINTOS SIDABRO KOLOIDU“ |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Hemostatinės kempinėlės prisodrintos sidabro koloidu |  | Reikalavimai: želatinos smulkiadispertiško (koloidinio) sidabro derinys, kuris turi stabdyti kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotinio užkrėtimo. Kempinėlės paliktos alveolėje turi visiškai rezorbuotis. Matmenys: 14mmx 7mm x 7mm. Rudos spalvos. Supakuota dėžutėje - 50 vnt. | dėž. | 100 | Reikalavimai: želatinos smulkiadispertiško (koloidinio) sidabro derinys, kuris turi stabdyti kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotinio užkrėtimo. Kempinėlės paliktos alveolėje turi visiškai rezorbuotis. Matmenys: 14mmx 7mm x 7mm. Rudos spalvos. Supakuota dėžutėje - 50 vnt |
| 38 PIRKIMO DALIS. „FLUORO LAKAS“ |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Fluoro lakas |  | Reikalavimai: greitai džiūstanti odontologinė suspensija, kuri turi gerai prilipti prie sauso danties emalio ir dentino. Lakas turi sudaryti vandeniui atsparų apsauginį sluoksnį, apsaugantį nuo terminių ir cheminių dirgiklių. Sudėtis: etilo acetatas, natrio fluoridas, kalcio fluoridas, celiuliozės esteris, eugenolis. Turi būti supakuota vienkartinėmis dozėmis po 1 g. 1 g. lako turi sudaryti: 50 mg natrio fluorido (atitinka 23 mg. fluoro) ir 50 mg. kalcio fluorido (atitinka 24 mg. fluoro). | vnt. | 600 | Reikalavimai: greitai džiūstanti odontologinė suspensija, kuri turi gerai prilipti prie sauso danties emalio ir dentino. Lakas turi sudaryti vandeniui atsparų apsauginį sluoksnį, apsaugantį nuo terminių ir cheminių dirgiklių. Sudėtis: etilo acetatas, natrio fluoridas, kalcio fluoridas, celiuliozės esteris, eugenolis. Turi būti supakuota vienkartinėmis dozėmis po 1 g. 1 g. lako turi sudaryti: 50 mg natrio fluorido (atitinka 23 mg. fluoro) ir 50 mg. kalcio fluorido (atitinka 24 mg. fluoro). |
| 39 PIRKIMO DALIS. „HEMOSTATINIS SKYSTIS“. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Hemostatinis skystis |  | Reikalavimai: geležies sulfato arba Aliuminio chlorido pagrindu 10 ml±5 ml. | flak. | 40 | Reikalavimai: geležies sulfato arba Aliuminio chlorido pagrindu 10 ml±5 ml. |
| 40 PIRKMO DALIS. „METALINĖS SEKCIJINĖS MATRICOS „PUPELĖS“. |  |  |  |  |  |  |
| 40.1. | Matricos metalinės sekcijinės "pupelės" formos, kontūruotos, išgaubtos TOR VM arba joms lygiavertės |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, skirtos krūminiams dantims. Kontūrinės, išgaubtos, prieš krūminiams dantims, paprastos. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. Kietos, storis 50 µm. | vnt. | 500 | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, skirtos krūminiams dantims. Kontūrinės, išgaubtos, prieš krūminiams dantims, paprastos. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. Kietos, storis 50 µm. |
| 40.2. | Matricos metalinės sekcijinės "pupelės" formos, kontūruotos, išgaubtos, su laipteliu TOR VM arba joms lygiavertės |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, skirtos krūminiams dantims, prieš krūminiams dantims; su laipteliu, įvairių dydžių: didelės, vidutinės, mažos. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. Kietos, storis 50 µm (įvairių dydžių: didelės, vidutinės, mažos). | vnt. | 100 | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, skirtos krūminiams dantims, prieš krūminiams dantims; su laipteliu, įvairių dydžių: didelės, vidutinės, mažos. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. Kietos, storis 50 µm (įvairių dydžių: didelės, vidutinės, mažos). |
| 41 PIRKIMO DALIS. „MASTRICŲ LAIKIKLIS „ŽIOGELIS“ IR JAM SKIRTOS MATRICOS“ |  |  |  |  |  |  |
| 41.1. | Matricos įvairios matricų laikikliams „Žiogelis“ |  | Reikalavimai: metalinės matricos įvairių dydžių, su „ausytėmis", išgaubtu pilvuku 35 µm ir 50 µm. Rinkinį turi sudaryti 12 vnt. | rink. | 30 | Reikalavimai: metalinės matricos įvairių dydžių, su „ausytėmis", išgaubtu pilvuku 35 µm ir 50 µm. Rinkinį turi sudaryti 12 vnt |
| 41.2. | Matricos įvairios matricų laikikliams „Žiogelis“ |  | Reikalavimai: metalinės matricos įvairių dydžių, su „ausytėmis", 35 µm ir 50 µm. Rinkinį turi sudaryti 12 vnt. | rink. | 20 | Reikalavimai: metalinės matricos įvairių dydžių, su „ausytėmis", 35 µm ir 50 µm. Rinkinį turi sudaryti 12 vnt. |
| 41.3. | Matricų laikiklis „Žiogelis" |  | Reikalavimai: įvairaus dydžio: dideli, maži. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Pakuotėje turi būti po 1 vnt. | vnt. | 5 | Reikalavimai: įvairaus dydžio: dideli, maži. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Pakuotėje turi būti po 1 vnt. |
| 42 PIRKIMO DALIS. „AEROZOLINIS TESTAS DANTIES GYVYBINGUMUI NUSTATYTI“ |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Aerozolinis testas danties gyvybingumui nustatyti |  | Reikalavimai: temperatūra ne mažiau - 50°C; purškiamos suspaustos dujos; balionėliuose; danties gyvybingumui tikrinti. | bal. | 30 |  |
| 43 PIRKIMO DALIS „PLEIŠTUKAI MEDINIAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pleištukai mediniai TOR VM arba lygiaverčiai |  | Reikalavimai: anatominiai, vienkartiniai, supakuoti plastikinėse dėžutėse skaidriu dangteliu po 100 vnt. Dydžiai: Nr. 1.181 – oranžiniai arba lygiaverčiai, Nr. 1.182 – balti arba lygiaverčiai, Nr. 1.183 – žali arba lygiaverčiai, Nr. 1.184 – geltoni arba lygiaverčiai, Nr. 1.185 – mėlyni arba lygiaverčiai, Nr. 1.186 – rožiniai arba lygiaverčiai, Nr. 1.187 – violetiniai arba lygiaverčiai. | dėž. | 80 | Reikalavimai: anatominiai, vienkartiniai, supakuoti plastikinėse dėžutėse skaidriu dangteliu po 100 vnt. Dydžiai: Nr. 1.181 – oranžiniai arba lygiaverčiai, Nr. 1.182 – balti arba lygiaverčiai, Nr. 1.183 – žali arba lygiaverčiai, Nr. 1.184 – geltoni arba lygiaverčiai, Nr. 1.185 – mėlyni arba lygiaverčiai, Nr. 1.186 – rožiniai arba lygiaverčiai, Nr. 1.187 – violetiniai arba lygiaverčiai. |
| 44 PIRKIMO DALIS. „SERVETĖLĖS PACIENTAMS IR JŲ LAIKIKLIAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 44.1. | Servetėlės pacientams |  | Reikalavimai: impregnuotos, dviejų sluoksnių - vienas popierinis, sugeriantis drėgmę; kitas padengtas neperšlampama plėvele. | vnt. | 70 000 | Reikalavimai: impregnuotos, dviejų sluoksnių - vienas popierinis, sugeriantis drėgmę; kitas padengtas neperšlampama plėvele. |
| 44.2. | Servetėlių laikiklis |  | Reikalavimai: metalinis, grandinėlės tipo, su spaustukais. | vnt. | 10 | Reikalavimai: metalinis, grandinėlės tipo, su spaustukais. |
| 45 PIRKIMO DALIS. „RETRAKCINIS SIŪLAS“ |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Retrakcinis siūlas, impregnuotas epinefrinu |  | Reikalavimai: ne mažiau 220 cm ilgio megztas siūlas, impregnuotas epinefrino hidrochloridu. Skirtas atstumti dantenoms. Įpakavimas: buteliuke, susuktas į ritinėlį. | vnt. | 20 |  |
| 46 PIRKIMO DALIS. „SKYSTIS ŠAKNŲ KANALŲ PLOVIMUIU“ |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Skystis šaknų kanalų plovimui |  | Reikalavimai: farmakologinio švarumo vanduo, natrio hipochloritas (aktyvaus chloro kiekis 5,25 %). Pakuotėje turi būti plastikinis buteliukas, kuriame yra 200 g. preparato, dozatorius, adapteris su užsukamu dangteliu. | pak. | 30 | Reikalavimai: farmakologinio švarumo vanduo, natrio hipochloritas (aktyvaus chloro kiekis 5,25 %). Pakuotėje turi būti plastikinis buteliukas, kuriame yra 200 g. preparato, dozatorius, adapteris su užsukamu dangteliu. |
| 47 PIRKIMO DALIS. „CITRINŲ RŪGŠTIS“ |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Citrinų rūgštis |  | Reikalavimai: 40 %. Turi būti supakuota plastikiniuose buteliukuose po 200 ml. | but. | 30 | Reikalavimai: 40 %. Turi būti supakuota plastikiniuose buteliukuose po 200 ml. |
| 48 PIRKIMO DALIS. „GRĄŽTAI DEIMANTINIAI TURBINIAM ANTGALIUI“ |  |  |  |  |  |  |
| 48.1. | Grąžtai deimantiniai turbininiai |  | Reikalavimai: daugkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, grąžto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas -45 µm, geltonas - 25µm, baltas -15 µm. Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos. Supakuota po 5 vnt. plastmasinėse dėžutėse, ant dėžutės turi būti pažymėtas grąžtelio ISO Nr., skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis | vnt. | 2000 | Reikalavimai: daugkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, grąžto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas -45 µm, geltonas - 25µm, baltas -15 µm. Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos. Supakuota po 5 vnt. plastmasinėse dėžutėse, ant dėžutės turi būti pažymėtas grąžtelio ISO Nr., skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis |
| 48.2. | Grąžtai deimantiniai (turbininiai prailgintu koteliu) |  | Reikalavimai: daugkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, grąžto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas – 45 µm, geltonas - 25 µm, baltas - 15 µm Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos. Supakuoti po 5 vnt. plastmasinėse dėžutėse, ant dėžutės turi būti pažymėtas grąžtelio ISO Nr., skersmuo, partijos numeris. | vnt. | 600 | Reikalavimai: daugkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, grąžto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas – 45 µm, geltonas - 25 µm, baltas - 15 µm Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos. Supakuoti po 5 vnt. plastmasinėse dėžutėse, ant dėžutės turi būti pažymėtas grąžtelio ISO Nr., skersmuo, partijos numeris. |
| 49 PIRKIMO DALIS. „GRĄŽTAI KIETMETALIO (KAMPINIAM ANTGALIUI)“ |  |  |  |  |  |  |
| 49.1. | Grąžtai kietmetalio (kampiniam antgaliui) |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu. | vnt. | 500 | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu. |
| 49.2. | Grąžtai kietmetalio (kampiniam antgaliui prailgintu koteliu) |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu. | vnt. | 200 | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu |
| 49.3. | Endodontiniai grąžtai |  | Reikalavimai: endodontiniai grąžtai, daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, skirti kanalų paieškai, atidarymui ir platinimui. Turi būti pažymėti žalia juostele. Grąžto ilgis 34 mm, diametras 2,35 mm. Darbinės dalies dydžiai 0,6; 0,8; 1,0 mm. Supakuoti po 5 vnt. plokštelėje. | plokšt. | 15 | Reikalavimai: endodontiniai grąžtai, daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, skirti kanalų paieškai, atidarymui ir platinimui. Turi būti pažymėti žalia juostele. Grąžto ilgis 34 mm, diametras 2,35 mm. Darbinės dalies dydžiai 0,6; 0,8; 1,0 mm. Supakuoti po 5 vnt. plokštelėje. |
| 50 PIRKIMO DALIS. „PLOMBAVIMO INSTRUMENTAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | Instrumentai plomboms formuoti |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš aukštos kokybės kieto nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, ergonomiškas, apvalus kotelis lygiu paviršiumi ir su įdubom piršto fikcijai. Kimštukas - glaistė. | vnt. | 100 |  |
| 50.2 | Instrumentai pamušalams uždėti |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš aukštos kokybės kieto nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, ergonomiškas, apvalus kotelis lygiu paviršiumi ir su įdubom piršto fikcijai. Burbuliukas — glaistė. | vnt. | 100 |  |
| 50.3 | Instrumentai dentinui uždėti (lopetėlė C/L formos) |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminta iš kieto nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, ergonomiškas, apvalus, kotelis lygiu paviršiumi ir su įdubom piršto fikcijai. | vnt. | 100 |  |
| 50.4 | Instrumentai plombavimui (dvipusis, irklo formos instrumentas cementui maišyti) |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminta iš kieto nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, ergonomiškas, apvalus, kotelis lygiu paviršiumi ir su įdubom piršto fikcijai. | vnt. | 20 |  |
| 50.5 | Odontologiniai pincetai |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, pagaminti iš aukščiausios kokybės kieto nerūdijančio plieno; 150±10 mm ilgio; atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Darbinė dalis smaila, lenkta ~50 laipsnių. Nesideformuojanti dirbant. Koteliai pašiurkštinti. | vnt. | 100 |  |
| 50.6 | Odontologiniai zondai |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, pagaminti iš aukščiausios kokybės kieto plieno, patogiu apvaliu, pašiurkštintu paviršiumi koteliu, darbinė dalis kieto plieno, smailiu galu, atsparūs fiziniam ir mechaniniam poveikiui, cheminei dezinfekcijai ir sterilizacijai autoklave. | vnt. | 100 |  |
| 50.7 | Ekskavatorius |  | Reikalavimai: aukštos kokybės, kieto plieno, patogiu apvaliu koteliu, darbinė dalis apvali taisyklinga, aštri. Atsparūs cheminei dezinfekcijai ir sterilizacijai autoklave. | vnt. | 100 |  |
| 51 PIRKIMO DALIS. „ODONTOLOGINIŲ VEIDRODĖLIŲ GALVUTĖS IR KOTELIAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 51.1. | Odontologinių veidrodėlių galvutės nedidinančios N4 |  | Reikalavimai: pagaminti iš nerūdijančio plieno; veidrodinė dalis su sriegiu; sandarios; nedidinančios, N4; ypatingai lygaus paviršiaus, nekraipančios vaizdo, nerasojančios, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 600 | Reikalavimai: pagaminti iš nerūdijančio plieno; veidrodinė dalis su sriegiu; sandarios; nedidinančios, N4; ypatingai lygaus paviršiaus, nekraipančios vaizdo, nerasojančios, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai |
| 51.2. | Odontologinių veidrodėlių koteliai |  | Reikalavimai: nerūdijančio plieno galvutėms nurodytoms 51.1. | vnt. | 50 | Reikalavimai: nerūdijančio plieno galvutėms nurodytoms 51.1. |
| 52 PIRKIMO DALIS. „CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 52.1 | Elevatorius tiesus HLW arba lygiavertis |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagamintas iš aukštos kokybės kieto nerūdijančio plieno, darbinės dalies plotis 3 mm. ir 4,5 mm., aštriomis darbinėmis dalimis, atsparus deformacijai, korozijai, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 10 |  |
| 52.2 | Elevatorius lenktas HLW arba lygiavertis |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagamintas iš aukštos kokybės kieto nerūdijančio plieno, darbinės dalies plotis 3 mm. ir 4,5 mm., aštriomis darbinėmis dalimis, atsparus deformacijai, korozijai, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 10 |  |
| 52.3 | Replės dantims traukti HLW arba lygiavertės |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 15 |  |
| 52.4 | Chirurginės žirklutės |  | Reikalavimai: tiesios (darbinė dalis 120 - 180 mm), lenktos (darbinė dalis 120 - 180 mm), kampinės (darbinė dalis 120 - 180 mm). | vnt. | 5 |  |
| 52.5 | Šaukšteliai |  | Reikalavimai: įvairūs, darbinė dalis lenkta, tiesi, šaukštelio skersmuo ne mažiau 3 mm. | vnt. | 5 |  |
| 52.6 | Skalpelių koteliai |  | Reikalavimai: kotelio Nr.3; plokščias, platėjantis, ovaliu galu; mova ašmenims pritvirtinti; nerūdijančio plieno su įpjovomis; atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 1 |  |
| 52.7 | Adatkotis |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai, nelankstus, darbinė dalis 140 mm±20 mm, vidinė pusė išraižyta įvairiomis kryptimis, patikimai laiko adatą. | vnt. | 2 |  |
| 53 PIRKIMO DALIS. „SKALERIO KOTELIAI IR JIEMS SKIRTOS GALVUTĖS“ |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 | Skalerio SatelecSuprasson kotelis arba jam lygiavertis |  | Reikalavimai: nominali įtampa: 230V-50/60hz, II klasė, BF tipas. Vibracijos dažnis 27-32 kHz, vandens slėgis 1-5 bar. 4 taškų prisijungimas prie rankovės. Kotelis turi tikti esamam ultragarsiniam skaleriui SatelecSuprasson. | vnt. | 1 |  |
| 53.2 | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.l arba jam lygiavertės |  | Reikalavimai: universalus instrumentas. Darbui su šiuo instrumentu turi būti nustatomas didelis galingumas ir dažnis; skirtas bendram apnašų šalinimui virš dantenų. Turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, dengtas cirkonio oksidu arba titanu. Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui. Turi tikti 53.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui, pažymėti mėlyna spalva. Dydis: Nr. 1.Supakuoti po 1 vnt. | vnt. | 30 |  |
| 53.3 | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr. 1S arba jam lygiavertės |  | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, atsparios dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 53.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Turi tikti vidutinio gylio kišenėms (>4mm) ir priekiniams dantims, bei turi būti atsparus krūviams, pasižymi didele amplitude ir galingumu. | vnt. | 25 |  |
| 53.4 | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr. 10Z arba lygiavertės |  | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 53.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Turi būti skirtas apnašų šalinimui po dantenomis (<4mm), tarpdančiams ir paprastiems periodontiniams atvejams. Instrumentas turi būti žymimas juostomis, padedančiomis nustatyti paciento būklę profilaktinės priežiūros ar periodontinio gydymo metu, su pailgintu darbiniu plotu. | vnt. | 6 |  |
| 53.5 | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.H3 arba lygiavertės |  | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, turi būti atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 53.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Universalios grandiklio formos instrumentas turi būti skirtas priekiniams dantims ir kapliams - bendriems periodontiniams atvejams. | vnt. | 15 |  |
| 54 PIRKIMO DALIS. „PROFILAKTINĖS GUMINĖS POLIRAVIMO GALVUTĖS APNAŠŲ ŠALINIMUI“ |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Profilaktinės guminės poliravimo galvutės apnašų šalinimui |  | Reikalavimai: minkštos ir vidutinio kietumo, rožinės ir pilkos spalvos. Pakuotėje – 10 vnt. | pak. | 20 | Reikalavimai: minkštos ir vidutinio kietumo, rožinės ir pilkos spalvos. Pakuotėje – 10 vnt. |
| 55 PIRKIMO OBJEKTAS „POLIRAVIMO SISTEMA“ |  |  |  |  |  |  |
| 55.1. | Poliravimo sistema |  | Reikalavimai: poliravimo galvutės, trijų formų: taurelė, liepsnelė ir diskelis. Poliravimo galvučių laikiklis plastmasinis. Į rinkinį įeina 25 vnt. poliravimo kempinėlių su metaliniu laikikliu ir dvi poliravimo pastos dviejų grubumų: fine ir extra fine. | rink. | 4 | Reikalavimai: poliravimo galvutės, trijų formų: taurelė, liepsnelė ir diskelis. Poliravimo galvučių laikiklis plastmasinis. Į rinkinį įeina 25 vnt. poliravimo kempinėlių su metaliniu laikikliu ir dvi poliravimo pastos dviejų grubumų: fine ir extra fine. |
| 55.2. | Poliravimo galvutės liepsnelės formos |  | Reikalavimai: liepsnelės formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. | vnt. | 200 | Reikalavimai: liepsnelės formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai |
| 55.3. | Poliravimo galvutės diskelio formos |  | Reikalavimai: diskelio formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. | vnt. | 200 | Reikalavimai: diskelio formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai |
| 55.4. | Poliravimo galvutės taurelės formos |  | Reikalavimai: taurelės formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. | vnt. | 200 | Reikalavimai: taurelės formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai |
| 55.5. | Poliravimo galvutės liepsnelės formos |  | Reikalavimai: liepsnelės formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. | vnt. | 100 | Reikalavimai: liepsnelės formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. |
| 55.6. | Poliravimo galvutės diskelio formos |  | Reikalavimai: diskelio formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas | vnt. | 100 | Reikalavimai: diskelio formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas |
| 55.7. | Poliravimo galvutės taurelės formos |  | Reikalavimai: taurelės formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. | vnt. | 100 | Reikalavimai: taurelės formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. |
| 55.8. | Poliravimo diskelių Ceram X gloss rinkinys arba jam lygiavertis |  | Reikalavimai: vienkartinio naudojimo. Rinkinyje turi būti supakuota po 30 vnt. Diskelis pagamintas iš sintetinės gumos be latekso, užpildytos deimantų pudra, kotelis pagamintas iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido. Pirminiam apdirbimui skirti diskeliai su mėlynu koteliu, galutiniam apdirbimui – su baltu koteliu. | rink. | 30 | Reikalavimai: vienkartinio naudojimo. Rinkinyje turi būti supakuota po 30 vnt. Diskelis pagamintas iš sintetinės gumos be latekso, užpildytos deimantų pudra, kotelis pagamintas iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido. Pirminiam apdirbimui skirti diskeliai su mėlynu koteliu, galutiniam apdirbimui – su baltu koteliu. |
| 56 PIRKIMO DALIS. „POLIRAVIMO JUOSTELĖS“ |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Poliravimo juostelės |  | Reikalavimai: dviejų pločių: 3,75 mm ir 2,50 mm, trijų grubumų: 0,13; 0,10; 0,08. Ilgis 147 mm. Skirtingai pažymėtos, priklausomai nuo grubumo: mėlynos, raudonos, geltonos. Supakuotos dėžutėse mėlynais, raudonais arba geltonais dangteliais po 10 vnt. | pak. | 50 | Reikalavimai: dviejų pločių: 3,75 mm ir 2,50 mm, trijų grubumų: 0,13; 0,10; 0,08. Ilgis 147 mm. Skirtingai pažymėtos, priklausomai nuo grubumo: mėlynos, raudonos, geltonos. Supakuotos dėžutėse mėlynais, raudonais arba geltonais dangteliais po 10 vnt. |
| 57 PIRKIMO DALIS. „ATSIURBĖJAI |  |  |  |  |  |  |
| 57.1. | Seilių atsiurbėjai |  | Reikalavimai: vienkartiniai, tiesūs, skaidrūs, plastikiniai vamzdeliai su skylutėmis. 5 mm skersmens, vamzdelio kontaktinė dalis su apvaliu plastikiniu gaubteliu su angelėm, vamzdelio viduje turi būti minkšta, lanksti, fiksuota prie sienelės vielutė. | vnt. | 60000 |  |
| 57.2. | Dulkių atsiurbėjai |  | Reikalavimai: autoklavuojami, 11 mm skersmens, piltuvėlio formos. Turi būti supakuoti po 5 vnt. arba 10 vnt. | vnt. | 200 |  |
| 57.3. | Šepetėliai dulkių atsiurbėjams |  | Reikalavimai: kotelis pagamintas iš lankstaus nerūdijančio metalo, nailoniniai šereliai, 12 mm skersmens. | vnt. | 50 |  |
| 58 PIRKIMO DALIS. „TARPDANČIŲ SIŪLAS“ |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Tarpdančių siūlas |  | Reikalavimai: vaškuotas, ilgis ne mažiau nei 50 m., pakuotėje, tvirtas. | vnt. | 100 |  |
| 59 PIRKIMO DALIS. „MEDVILNĖS RITINĖLIAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 59.1. | Medvilnės ritinėliai |  | Reikalavimai: cilindro formos, pagaminti iš natūralios, balintos be chloro, medvilnės. Supakuoti patogiose tvirto kartono dėžutėse. Turi atitikti medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEC arba lygiavertę. Dydis: ø 0,8 x 4 cm – dėžutėse po 500 vnt; | dėž. | 100 |  |
| 59.2. | Medvilnės ritinėliai |  | Reikalavimai: cilindro formos, pagaminti iš natūralios, balintos be chloro, medvilnės. Supakuoti patogiose tvirto kartono dėžutėse. Atitinka medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEC arba lygiavertę. .Dydis: ø 1,0 x 4 cm – dėžutėse po 300 vnt; | dėž. | 400 |  |
| 60 PIRKIMO DALIS. „SEKCIJINIŲ MATRICŲ SISTEMA PALODENT V3 IR JOS PRIEDAI ARBA LYGIAVERTĖ“ |  |  |  |  |  |  |
| 60.1. | Sekcijinių matricų sistema Palodent V3 arba jai lygiavertė |  | Reikalavimai: sekcijinių matricų sistemą/rinkinį sudaro 2 (du) žiedai pagaminti iš nikeliotitano ir plastmasės sustiprintos stiklo pluošto skaidulomis: universalus ir premoliarams. Supakuotos 100 matricų po 25vnt. 4 skirtingų dydžių, 75 plastmasiniai kaiščiai (tuščiaviduriai išformuoti), 30 plastmasinių kaiščių su metaline apsauga, replės žiedui užmauti ir specialus pincetas matricoms įdėti ir išimti. | rink. | 5 | Reikalavimai: sekcijinių matricų sistemą/rinkinį sudaro 2 (du) žiedai pagaminti iš nikeliotitano ir plastmasės sustiprintos stiklo pluošto skaidulomis: universalus ir premoliarams. Supakuotos 100 matricų po 25vnt. 4 skirtingų dydžių, 75 plastmasiniai kaiščiai (tuščiaviduriai išformuoti), 30 plastmasinių kaiščių su metaline apsauga, replės žiedui užmauti ir specialus pincetas matricoms įdėti ir išimti. |
| 60.2. | Sekcijinių matricų sistemos Palodent V3 sekcijinių matricų papildymas arba jiems lygiaverčių |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo sekcijinės matricos. Supakuotos po 50 vnt., pakuotėje: dydžiai 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm. | pak. | 20 | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo sekcijinės matricos. Supakuotos po 50 vnt., pakuotėje: dydžiai 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm. |
| 60.3. | Sekcijinių matricų sistemos Palodent V3 plastmasinių kaiščių papildymas arba lygiaverčiai |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo plastmasiniai kaiščiai (tuščiaviduriai, išformuoti). Supakuoti po 100 vnt., pakuotėje, trijų skirtingų dydžių : S, M, L. | pak. | 20 | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo plastmasiniai kaiščiai (tuščiaviduriai, išformuoti). Supakuoti po 100 vnt., pakuotėje, trijų skirtingų dydžių : S, M, L |
| 60.4. | Sekcijinių matricų sistemos Palodent V3 plastmasinių kaiščių su metaline apsauga papildymas arba lygiaverčiai |  | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo plastmasiniai kaiščiai su metaline apsauga. Supakuoti po 50 vnt., pakuotėje, trijų skirtingų dydžių : S, M, L. | pak. | 20 | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo plastmasiniai kaiščiai su metaline apsauga. Supakuoti po 50 vnt., pakuotėje, trijų skirtingų dydžių : S, M, L. |
| 61 PIRKIMO DALIS. „LŪPŲ PLĖTIKLIS“ |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Lūpų plėtiklis |  | Reikalavimai: lankstus, plastikinis, skaidrus, autoklavuojamas. Pakuotėje turi būti po 2 vnt. | pak. | 10 |  |
| 62 PIRKIMO DALIS. „SODA“ |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Soda |  | Reikalavimai: sodos dalelių dydis – 60-70µ., nebraižo emalio. Supakuota po 15g. | dėž. | 50 |  |
| 63 PIRKIMO DALIS. „JODOFORMO MILTELIAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Jodoformo milteliai |  | Reikalavimai: birūs milteliai. Sudėtis: jodoformas, supakuoti saugioje pakuotėje (dėžutėje) apsaugančioje nuo drėgmės po 30 g. | dėž. | 20 |  |
| 64 PIRKIMO DALIS. „ARTIKULIACINIS POPIERIUS“ |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Artikuliacinis popierius |  | Reikalavimai: dvipusis; spalvotas: tamsiai mėlynas ir raudonas. I - formos; storis 40 mikr.; įpakavimas dėžutėje (12 knygelių po 12 lapų). | dėž. | 50 |  |
| 65 PIRKIMO DALIS. „SKAITMENINIAI DANTIES VIRŠŪNĖS IEŠKIKLIAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Skaitmeniniai danties viršūnės ieškikliai |  | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekančia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikatą originalo ir lietuvių kalba arba anglų k.; 2. Prekės aprašymą ir naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba arba anglų k; Reikalavimai: ne mažesnis negu 4,5 “ LCD ekranas, sunaudojama galia ≤0.5W, baterija ne blogiau negu 3.7V/750mAh, garsinis perspėjimas, kai adėtėlė priartėja prie apekso 2 mm, matavimo tikslumas ne mažiau negu 97,50 %, lengvai verčiasi ne mažiau kaip 50° kampu, svoris ne daugiau 350 g. Apeks lokatoriaus matmenys ne daugiau 84mm × 88mm × 112mm. Testavimo funkcija, aktyvuojama įdėjus raktelį. Komplekte laidas, adatėlės laikiklis (ne mažiau 4 vnt.), lūpinis kontaktas (ne mažiau 5 vnt.), lietimosi zondas (ne mažiau 2 vnt.), baterija, adapteris, testavimo funkcijos raktelis. Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija. | Kompl. | 4 | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekančia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikatą originalo ir lietuvių kalba arba anglų k.; 2. Prekės aprašymą ir naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba arba anglų k; Reikalavimai: ne mažesnis negu 4,5 “ LCD ekranas, sunaudojama galia ≤0.5W, baterija ne blogiau negu 3.7V/750mAh, garsinis perspėjimas, kai adėtėlė priartėja prie apekso 2 mm, matavimo tikslumas ne mažiau negu 97,50 %, lengvai verčiasi ne mažiau kaip 50° kampu, svoris ne daugiau 350 g. Apeks lokatoriaus matmenys ne daugiau 84mm × 88mm × 112mm. Testavimo funkcija, aktyvuojama įdėjus raktelį. Komplekte laidas, adatėlės laikiklis (ne mažiau 4 vnt.), lūpinis kontaktas (ne mažiau 5 vnt.), lietimosi zondas (ne mažiau 2 vnt.), baterija, adapteris, testavimo funkcijos raktelis. Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija. |
| 66 PIRKIMO DALIS. „ANTGALIAI IR JŲ PRIEDAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 66.1. | Turbininis antgalis su LED šviesa |  | Reikalavimai: Kompaktiškas antgalio galvutės korpusas: aukštis 13 mm ± 1 mm, Ø 12 mm ± 0,5 mm. Turi būti įdiegta tiesioginio grąžto sustojimo technologija. Ergonomiškas antgalio išlenkimas: 19º ±1º ir 100º±1º. Turi būti tylus, be vibracijos darbas, triukšmo lygis turi būti ne didesnis nei 62 dB (A). Galingumas ne mažesnis nei 19 W. Grąžto griebtuvo laikymo galia ne mažesnė nei 30 N. Apsisukimų skaičiaus amplitudė: ne mažiau nei 340000 aps./min. ir ne daugiau nei 400000 aps./min. Integruotas LED šviesolaidis jungtyje. LED Šviesos intensyvumas ne mažiau 25 000 Lux. Turi būti keramikiniai guoliai, keičiamas vandens mikrofiltras, grąžto fiksavimas mygtuku. Danga plasmatec ar lygiavertė. Vandens padavimas – aušinimas ne mažiau keturių taškų. Turbininis antgalis turi būti plaunamas dezinfekuojančiais tirpalais ir sterilizuojamas ne mažesnėje nei 135 laipsnių temperatūroje. Jungiama per greitąją jungtį. Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija. | Vnt. | 15 | Reikalavimai: Kompaktiškas antgalio galvutės korpusas: aukštis 13 mm ± 1 mm, Ø 12 mm ± 0,5 mm. Turi būti įdiegta tiesioginio grąžto sustojimo technologija. Ergonomiškas antgalio išlenkimas: 19º ±1º ir 100º±1º. Turi būti tylus, be vibracijos darbas, triukšmo lygis turi būti ne didesnis nei 62 dB (A). Galingumas ne mažesnis nei 19 W. Grąžto griebtuvo laikymo galia ne mažesnė nei 30 N. Apsisukimų skaičiaus amplitudė: ne mažiau nei 340000 aps./min. ir ne daugiau nei 400000 aps./min. Integruotas LED šviesolaidis jungtyje. LED Šviesos intensyvumas ne mažiau 25 000 Lux. Turi būti keramikiniai guoliai, keičiamas vandens mikrofiltras, grąžto fiksavimas mygtuku. Danga plasmatec ar lygiavertė. Vandens padavimas – aušinimas ne mažiau keturių taškų. Turbininis antgalis turi būti plaunamas dezinfekuojančiais tirpalais ir sterilizuojamas ne mažesnėje nei 135 laipsnių temperatūroje. Jungiama per greitąją jungtį. Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija. |
| 66.2. | Greita jungtis |  | Reikalavimai: turi būti integruotas LED apšvietimas; turi turėti 4 ar 6 kontaktų jungtis ir apsauginį vožtuvą nuo ištraukimo. | Vnt. | 15 | Reikalavimai: turi būti integruotas LED apšvietimas; turi turėti 4 ar 6 kontaktų jungtis ir apsauginį vožtuvą nuo ištraukimo |
| 66.3. | Kampinis antgalis, skirtas darbui su mikrovarikliu su LED šviesa |  | Reikalavimai: antgalio dantračiui perdavimo santykis 1:1. Maksimalus variklio apsisukimų skaičius 40 000 aps./min. Ergonomiška maža galvutė: aukštis 14 mm ± 1 mm, Ø10 mm ± 0,5 mm. Grąžto griebtuvo laikymo galia ne mažesnė nei 30 N. Galingumas ne mažesnis nei 18 W. Integruotas šviesolaidis. Šviesos intensyvumas ne mažiau 25 000 Lux. Turi būti keramikiniai guoliai, keičiamas vandens mikrofiltras, vandens padavimas – aušinimas ne mažiau trijų taškų. Kampinis antgalis turi būti plaunamas dezinfekuojančiais tirpalais ir sterilizuojamas ne mažesnėje nei 135 laipsnių temperatūroje. Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija. | vnt. | 15 | Reikalavimai: antgalio dantračiui perdavimo santykis 1:1. Maksimalus variklio apsisukimų skaičius 40 000 aps./min. Ergonomiška maža galvutė: aukštis 14 mm ± 1 mm, Ø10 mm ± 0,5 mm. Grąžto griebtuvo laikymo galia ne mažesnė nei 30 N. Galingumas ne mažesnis nei 18 W. Integruotas šviesolaidis. Šviesos intensyvumas ne mažiau 25 000 Lux. Turi būti keramikiniai guoliai, keičiamas vandens mikrofiltras, vandens padavimas – aušinimas ne mažiau trijų taškų. Kampinis antgalis turi būti plaunamas dezinfekuojančiais tirpalais ir sterilizuojamas ne mažesnėje nei 135 laipsnių temperatūroje. Turi būti suteikiama |
| 66.4. | Tiesus antgalis |  | Reikalavimai: tinkamas chirurginėms intervencijoms. Perdavimo santykis 1:1. Maksimalus apsukų skaičius - iki 40000 aps./min. Oro/vandens aušinimas. Turi būti keramikiniai guoliai, keičiamas vandens mikrofiltras. Greitas ir lengvas gręžtuvų pakeitimas dėl lengvai paspaudžiamo atleidimo mygtuko. Danga anti-slip ar lygiavertė. Integruotas šviesolaidis. Šviesos intensyvumas ne mažiau 25 000 Lux. Tiesus antgalis turi būti plaunamas dezinfekuojančiais tirpalais ir sterilizuojamas ne mažesnėje nei 135 laipsnių temperatūroje. Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija. | Vnt. | 1 | Reikalavimai: tinkamas chirurginėms intervencijoms. Perdavimo santykis 1:1. Maksimalus apsukų skaičius - iki 40000 aps./min. Oro/vandens aušinimas. Turi būti keramikiniai guoliai, keičiamas vandens mikrofiltras. Greitas ir lengvas gręžtuvų pakeitimas dėl lengvai paspaudžiamo atleidimo mygtuko. Danga anti-slip ar lygiavertė. Integruotas šviesolaidis. Šviesos intensyvumas ne mažiau 25 000 Lux. Tiesus antgalis turi būti plaunamas dezinfekuojančiais tirpalais ir sterilizuojamas ne mažesnėje nei 135 laipsnių temperatūroje. Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija |
| 66.5. | Tepalas, skirtas antgaliams tepti |  | Reikalavimai: komplektuojamas kartu su purškimo antgaliuku, talpa 250 ml. Turi būti gamintojo rekomenduojamas naudoti antgaliams, nurodytiems 66.1.; 66.2; 66.3; 66.4. punktuose tepti. | litrai | 30 | Reikalavimai: komplektuojamas kartu su purškimo antgaliuku, talpa 250 ml. Turi būti gamintojo rekomenduojamas naudoti antgaliams, nurodytiems 66.1.; 66.2; 66.3; 66.4. punktuose tepti |
| 67 PIRKIMO DALIS. „ŠEPETĖLIS (METALINIS) GRĄŽTŲ VALYMUI“ |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Šepetėlis (metalinis) grąžtų valymui |  | Reikalavimai: Metaliniais šereliais. | vnt. | 20 |  |
| 68 PIRKIMO DALIS. „FORMAKREZOLIS“ |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Formakrezolis |  | Reikalavimai: flakone su pipete. Flakono talpa - 10 ml. | vnt. | 10 |  |
| 69 PIRKIMO DALIS. „KAMFENOLIS“ |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Kamfenolis |  | Reikalavimai: flakonas, skirtas kanalų dezinfekcijai. Flakono talpa - 20 ml. | vnt. | 5 |  |
| 70 PIRKIMO DALIS. „EUGENOLIS“ |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Eugenolis |  | Reikalavimai: flakonas 10 ml, su pipete. | vnt. | 60 |  |
| 71 PIRKIMO DALIS. „APLIKATORIAI“ |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Aplikatoriai |  | Reikalavimai: vienkartiniai, įvairaus dydžio ir spalvų, maža, su minkšta galvutė su plastikiniu koteliu. Paskirtis: adhezyvinės medžiagos uždėjimui. Įpakavimas: dėžutėse turi būti po 100 vnt. | dėž. | 400 | Reikalavimai: vienkartiniai, įvairaus dydžio ir spalvų, maža, su minkšta galvutė su plastikiniu koteliu. Paskirtis: adhezyvinės medžiagos uždėjimui. Įpakavimas: dėžutėse turi būti po 100 vnt. |
| 72 PIRKIMO DALIS. „MAIŠYMO PADELIS POPIERINIS“ |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Maišymo padelis popierinis |  | Reikalavimai: popierinis, suklijuoti nugarėlėmis po 100 lapelių, plombinei medžiagai maišyti. Gali būti skirtingų išmatavimų. | pak. | 50 |  |
| 73 PIRKIMO DALIS. „PLASTIKINĖ JUOSTELĖ“ |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Plastikinė juostelė |  | Reikalavimai: tiesi, 10 mm pločio. Supakuota po 100 vnt. | pak. | 20 |  |