Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS ANESTEZIOLOGIJAI IR INTENSYVIAI TERAPIJAI (2391)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento (ar 93/42/EEB)  direktyvos  reikalavimus.

2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM dydis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Švirkštas arterinio kraujo mėginio paėmimui | Vienkartinis, sterilus, be adatos, su apsauginiu kamšteliu, ne mažiau kaip 1ml tūrio, su kalciu balansuotu heparinu, tinkančiu elektrolitų tyrimui, kurio koncentracija ne mažesnė kaip 23IU/ml. | Vnt. | 50000 |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tracheostominio armuoto vamzdelio rinkinys Nr. 1 | Žemo spaudimo manžetė, reguliuojami sparneliai, obturatorius, juostelė. Sienelėje inkapsuliuota metalinė spiralė. Vidinis diametras 7,9-8,1 mm. Išorinis diametras 10,9-11,0 mm. Manžetės plotis 26-27 mm, ilgis 31-32mm. Vamzdelio maksimalus ilgis 98 mm. Galiukas – rentgenokontrastinis. | 50 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tracheostominio armuoto vamzdelio rinkinys Nr. 2 | Žemo spaudimo manžetė, reguliuojami sparneliai, obturatorius, juostelė. Sienelėje inkapsuliuota metalinė spiralė. Vidinis diametras 8,9-9,1 mm. Išorinis diametras 12,2-12,4 mm. Manžetės plotis 29-31 mm, ilgis 31-32mm. Vamzdelio maksimalus ilgis 106 mm. Galiukas – rentgenokontrastinis. | Vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 3-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Adata | Vienkartinė, sterili adata 20-21G x 100-110mm nervinių rezginių anestezijai. Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga, smaigalio nuopjava ne mažesnė kaip 30°, adata su integruotu vamzdelių vaistų suleidimui. T.b. UG žymekliai, kurie išdėstyti 3-mis segmentais ( trumpas, trumpas, ilgas ) tolygiai aplink adatos ašį distalinės dalies ≥20mm ilgio atkarpoje. | Vnt. | 2000 | Gamintojas: B.Braun Melsungen, Vokietija. Ultraplex k. 4892610-01. Pilnai atitinka: G20x100 mm, nuopjava 30° ir integruotas vamzdelis vaistų leidimui. UG žymekliai, kurie išdėstyti 3-mis segmentais ( trumpas, trumpas, ilgas ) tolygiai aplink adatos ašį distalinės dalies ≥20mm ilgio atkarpoje. Katalogas p.d. 4 | 5% | 6 | 6,30 | 12000,00 |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 4-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 12600,00 |
| 5. | Pipečių antgaliai | „Refill eLine“ pipečių vienkartiniai antgaliai. | Vnt. | 3840 |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 5-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 5-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Intubacinis vamzdelis lazerinei chirurgijai | Specialus, nerūdijančio plieno vamzdelis, skirtas naudojimui atliekant procedūras su lazeriu. Atsparus lazerio spinduliui, nedegus, lankstus. Vamzdelio galas minkštas atraumatinis, yra “Merfio akis”. Su 15 mm jungtimi, pritvirtina prie vamzdelio. Supakuotas steriliai. Vamzdeliams su manžete: manžetė dviguba, užpildoma fiziologiniu tirpalu. Dvigubas pilotinis balionėlis su apsauginiu vožtuvu bei aiškiai matomu žymėjimu "distalinis" ir "proksimalinis". llgis 345-355mm. Dydžių pasirinkimas: vidinis diametras 4,45-4,55mm, išorinis 6,9-7,1mm; vidinis 4,95-5,05mm, išorinis 7,4-7,6mm; vidinis 5,45-5,55mm, išorinis 7,8-8,0mm; vidinis 5,95-6,05mm, išorinis 8,4-8,6mm. | Vnt. | 140 |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 6-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 6-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Uždara kambario temperatūros injektanto sistema C.O. Matuoti | Sterilus vienkartinis rinkinys: 10 ml talpos švirkštas. Švirkšto stūmoklis turi būti su apsauga nuo užkrėtimo iš išorės. Ne mažiau kaip dvi skirtingos pozicijos užsikabintimui pirštus suleidžiant injektantą. Turi būti jungtis tinkanti prijungti ligoninėje naudojamą daviklį. | Vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 7-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 7-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Daviklis | Vienkartinis spaudimo daviklis ir sujungimo žarnelių sistema. Daviklis: Matavimo ribos nuo -50 iki +300 mm Hg. Nominalus natūralus dažnis 40 Hz standartiniam rinkiniui. Jautrumas 5,0μ V/V/mm Hg ± 1%. Nelinijiškumas ir histerezė ± 1.5% arba ± 1 mm Hg, kuris didesnis. Praplovimo tekėjimo greitis 3±1 mL/val, esant iki 300 mmHg suspaustam infuzijos maišui. Patogus, bet kokiu kampu patruakiamas praplovimo atidarymo „snapelis“. Jungtis su sujungimo laidu turi auksu padengtus kontaktus. Vamzdelių sistema: Jungtis su infuziniu maišu, su lašėjimo kamera, užspaudimo ratuku ir 145-155 cm ilgio vamzdeliu. Du trijų krypčių kraneliai. Du permatomi vamzdeliai – 115-125 cm ir 28-32 cm ilgio. | Vnt. | 580 |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 8-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 8-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Oksigenatorius suaugusiems, skirtas atlikti ekstrakorporinei membraninei oksigenacijai (ECMO) | Sertifikuota maksimali naudojimo trukmė pajungus prie paciento ne mažiau 30 dienų. Oksigenatorius privalo būti sertifikuotas naudojimui transporto priemonėse transportavimui tarp ligoninių. Maksimalus kraujo srautas ≥ 7 l/min. Maksimalus p[ompos sukimosi greitis ≥ 5000 apsisukimų per minutę. Integruoti SvO2, Hct, Hb, TVen matavimo sensoriai. Difuzinės membranos tipas - PMP. Dujų apykaitos paviršiaus plotas ≥ 1,8 m2. Modulio užpildymo tūris ≥ 270ml. Sistema turi būti pritaikyta naudojimui su gamintojo "Getinge" aparatu "Cardiohelp". | Vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 9-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 9-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Šlapimo pūslės silikoninis Foley kateteris | Dvikanalis pagamintas iš silikono, be latekso, be PVC. Kateteris 42+/-2 cm. ilgio, su 10+/- 5 ml balionu, antgalis su dviem drenažo "akimis". Lengvai atidaroma blister tipo pakuotė. Galimi dydžiai: CH12-CH24 (pasirinktinai). | Vnt. | 65 |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 10-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 10-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Armuotas perkutaninis įvedimo įrenginys 5 Fr | Sterilus rinkinys, skirtas naudoti su 4-4,5Fr kateteriais. 5Fr , 7-8cm. ilgio, rentgenokontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Armuotas viela. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | Vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 11-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 11-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Šviesai nelaidi prailginanti jungtis, reguliuojama automatiniais vožtuvais | Vienkartinis vamzdelis skirtas sujungti infuzinių skysčių talpos indų (pvz. infuzinių maišų) "Luer" jungties adapterį su švirkštinės pompos perfuzoriaus švirkšto "Luer male" tipo jungtimi , sudarant hermetiškai uždarą sistemą. "Luer Lock male" tipo jungtis su sriegine veržle. Jungtyje turi būti įmontuoti automatiniai vožtuvai, neleidžiantys kilti skysčiams atgal. Spaustukas. Vamzdelio ilgis 90-95 cm . | Vnt. | 800 |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 12-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 12-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Vienkartinių priemonių rinkinys kateterizacijai | Vienkartinis rinkinys, sterilus, supakuotas vienoje tvirto plastiko (PVC) skaidrioje pakuotėje su sterilumo kontrolės duomenimis. Pakuotės popierinė dalis tvirta, tačiau lengvai atplėšiama. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 2cm . Rinkinio sudėtis: Apvalus neaustinis tamponas - 5 vnt. Apklotėlis 50 x 60 cm - 1 vnt. Pincetas plastmasinis - 1 vnt. Serilus lubrikanto gelis (2,7 g ± 1g) - 1 vnt. Švirkštas 5 ml - 1 vnt. Neaustinė skarelė 10 x 10 cm - 5 vnt. Instrumentas dezinfekuojamas plastikinis - 1 vnt. Plastikinis maišelis 27 x 46 cm - 1 vnt. | Vnt. | 500 |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 13-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 13-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kandiklis | Vienkartinis popierinis kandiklis 29-31mm diametro. | Vnt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 14-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 14-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |