Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS CHIRURGIJAI IR KITOS PRIEMONĖS (2400)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento (ar 93/42/EEB)  direktyvos  reikalavimus.

2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM dydis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | Vienkartinis kvėpavimo kontūras didelės tėkmės deguonies terapijai su drėkinimo indu | Vienkartinis, kliniškai švarus, suderinamumas su didelės tėkmės deguonies terapijos aparatu HFO-1. Tinkamas naudoti vienam pacientui ne mažiau 7 parų. Be latekso, ftalatų ir bisfenolio sudėtyje. Su kaitinimo laidu. Kvėpavimo kontūro atšakos ilgis ne trumpesnis kaip 200 cm. Kvėpavimo kontūro tūris (be rezervuaro) ne daugiau kaip 800 ml. Drėkinimo/vandens rezervuaras su įmontuota vandens paėmimo žarnele su plastikine adata. Drėkinimo/vandens rezervuaro tūris ne mažesnis kaip 500 ml; kvėpavimo kontūro elastingumas ne daugiau kaip 0,4 ml/cm H2O, pasipriešinimas esant tėkmei 30 l/min ne daugiau kaip yra 0,003 cm H2O/L/min. Komplektuojamas su oro filtru deguonies terapijos aparatui. | Rink. | 3,000 | Zhejiang Lifemed Technology Co., Ltd., kodas Heated breathing circuit for adults, with humidifier chamber #220-12 HBC/CH Vienkartinis, kliniškai švarus, suderinamumas su didelės tėkmės deguonies terapijos aparatu HFO-1. Tinkamas naudoti vienam pacientui iki 7 parų. Be latekso, ftalatų ir bisfenolio sudėtyje. Su kaitinimo laidu. Kvėpavimo kontūro atšakos ilgis 200 cm. Kvėpavimo kontūro tūris (be rezervuaro) 800 ml. Drėkinimo/vandens rezervuaras su įmontuota vandens paėmimo žarnele su plastikine adata. Drėkinimo/vandens rezervuaro tūris 500 ml; kvėpavimo kontūro elastingumas 0,4 ml/cm H2O, pasipriešinimas esant tėkmei 30 l/min yra 0,003 cm H2O/L/min. Komplektuojamas su oro filtru deguonies terapijos aparatui. HFO-1 bukletas_konfidencialu HFO-1_Priedu specifikacijos_konfidencialu | 5 | 46,00 | 48,30 | 138000,00 |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 48-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 000,00 |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 6900,00 |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 48-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 900,00 |
| 49. | Vienkartinė nosinė kaniulė didelės tėkmės deguonies terapijai ( dydis M/L) | Vienkartinė, kliniškai švari, suderinama su didelės tėkmės deguonies terapijos aparatu HFO-1. Tinkama naudoti vienam pacientui ne mažiau 7 parų. Be latekso, ftalatų ir bisfenolio sudėtyje. Nosies kaniulės pajungimo kontūro ilgis 30 cm ± 2 cm. Galimybė užsakant pasirinkti dydžius : M (nosinių atšakėlių vidinis diametras 5 mm ± 0,5 mm , tarpas tarp atšakėlių 15 mm ± 0,5 mm ) ; L (nosinių atšakėlių vidinis diametras 6 mm ± 0,5 mm , tarpas tarp atšakėlių 19 mm ± 1 mm). | Vnt. | 3,000 | Zhejiang Lifemed Technology Co., Ltd., kodas High flow nasal cannula, 220-12 HFN/M, HFN/M Vienkartinė, kliniškai švari, suderinama su didelės tėkmės deguonies terapijos aparatu HFO-1. Tinkama naudoti vienam pacientui iki 7 parų. Be latekso, ftalatų ir bisfenolio sudėtyje. Nosies kaniulės pajungimo kontūro ilgis 30 cm. Galimybė užsakant pasirinkti dydžius : M (nosinių atšakėlių vidinis diametras 5 mm, tarpas tarp atšakėlių 15 mm ) ; L (nosinių atšakėlių vidinis diametras 6 mm, tarpas tarp atšakėlių 19 mm). HFO-1 bukletas_konfidencialu HFO-1_Priedu specifikacijos_konfidencialu | 5 | 21,00 | 22,05 | 63 000,00 |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 49-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 000,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 3150,00 |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 49-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 150,00 |
| 53. | Didelės tėkmės nosies kaniulės suaugusiems M (vidutinis) dydis | Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su didele tėkme. Anatomiškai išlenktos, minkštos. Evaqua tipo ar analogiškos technologijos, apsaugančios nuo kondensato susidarymo. Su reguliuojamu galvos dirželiu, fiksuojamu virš paciento ausų. Su fiksavimo klipsu, fiksuojančiu kaniulių vamzdelį, kad neišsitrauktų kaniulės iš nosies. Tėkmės diapazonas 10-60 L/min. Pasipriešinimas tėkmei @ 40 L/min (kartu skaičiuojant su kvėpavimo kontūru) – 0,59 kPa (6 cm H2O). Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų (DEHP, DBP, BBP). Techniškai suderintos su Fisher&Paykel sistemomis Airvo 2 ir MR850. Naudojamos ≥14 dienos. | Vnt. | 1,400 | Beijing Rongrui-Century Science & Technology Co., Ltd./RESWELL, kodas RVL001M Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su didele tėkme. Anatomiškai išlenktos, minkštos. Analogiškos technologijos Evaqua tipo, apsaugančios nuo kondensato susidarymo. Su reguliuojamu galvos dirželiu, fiksuojamu virš paciento ausų. Su fiksavimo klipsu, fiksuojančiu kaniulių vamzdelį, kad neišsitrauktų kaniulės iš nosies. Tėkmės diapazonas 10-60 L/min. Pasipriešinimas tėkmei @ 40 L/min (kartu skaičiuojant su kvėpavimo kontūru) – 0,59 kPa (6 cm H2O). Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų (DEHP, DBP, BBP). Techniškai suderintos su Fisher&Paykel sistemomis Airvo 2 ir MR850. Naudojamos ≥14 dienos. Gamintojo specifikacijos_53-54 poz._konfidencialu Kaniuliu informacinis lapelis_53 poz._konfidencialu | 5 | 14,10 | 14,80 | 19740,00 |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 53-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 19740,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 987,00 |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 53-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 20727,00 |
| 54. | Kontūras, tinkamas didelės tėkmės priemonėms suaugusiems | Kontūras vienos atšakos su dvigubo kaitinimo sistema ir drėkinimo indu. Su integruotu temperatūros jutikliu. Kontūre privalo būti du spiraliniai kaitinimo laidai. Kontūro ilgis 180cm ±5cm. Kontūro jungtis, jungianti kontūrą su aparatu, lašo formos (turi susijungti su sistemos Airvo2 jungtimi) su kaitinimo laidais ir besislankiojančiu fiksavimo mechanizmu. Su klipsu, fiksuojančiu konūrą norimoje padėtyje. Dviejų dalių jungtys 90º kampu, sujungtos tarpusavyje bei jungiančios drėkinimo indą ir aparatą. Kontūre du spiraliniai kaitinimo laidai. Ilgis 180cm ± 5cm. Drėkinimo indo jungties ilgis 49-51cm. Drėkinimo indas su automatiniu vandens paėmimu, su dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis su automatiškai užsidarančiu vožtuvu. Su atžyma įpilamo vandens kiekiui. Įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine adata (žarnelės ilgis 50-60 cm). Su 2-iem atvadais 22 mm diametro kontūro prijungimui. Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų (DEHP, DBP, BBP). Techniškai suderintas su Fisher&Paykel sistemomis Airvo 2 ir sujungiamas su didelės tėmės kaniulėmis ir vamzdeliu ventiliacijai per tracheostomą. Rinkinys naudojamas vienam pacientui ≥14 dienas. | Vnt. | 1,400 | Beijing Rongrui-Century Science & Technology Co., Ltd./RESWELL, kodas RVTH002 Kontūras vienos atšakos su dvigubo kaitinimo sistema ir drėkinimo indu. Su integruotu temperatūros jutikliu. Kontūre du spiraliniai kaitinimo laidai. Kontūro ilgis 180cm. Kontūro jungtis, jungianti kontūrą su aparatu, lašo formos (susijungia su sistemos Airvo2 jungtimi) su kaitinimo laidais ir besislankiojančiu fiksavimo mechanizmu. Su klipsu, fiksuojančiu konūrą norimoje padėtyje. Dviejų dalių jungtys 90º kampu, sujungtos tarpusavyje bei jungiančios drėkinimo indą ir aparatą. Kontūre du spiraliniai kaitinimo laidai. Ilgis 180cm. Drėkinimo indo jungties ilgis 50 cm. Drėkinimo indas su automatiniu vandens paėmimu, su dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis su automatiškai užsidarančiu vožtuvu. Su atžyma įpilamo vandens kiekiui. Įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine adata (žarnelės ilgis 50 cm). Su 2-iem atvadais 22 mm diametro kontūro prijungimui. Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų (DEHP, DBP, BBP). Techniškai suderintas su Fisher&Paykel sistemomis Airvo 2 ir sujungiamas su didelės tėmės kaniulėmis ir vamzdeliu ventiliacijai per tracheostomą. Rinkinys naudojamas vienam pacientui ≥14 dienas. Gamintojo 53-54 poz. produktų katalogas_konfidencialu. Gamintojo specifikacijos_53-54 poz._konfidencialu Šildomo konturo su indu informacinis lapelis 54 poz._konfidencialu | 5 | 42,00 | 44,10 | 58800,00 |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 54-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 58800,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 2940,00 |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 54-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 61740,00 |