4 Pirkimo dalis. Pneumatinės retraktoriaus sistemos techninės specifikacijos, 2 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Pneumatinė retraktoriaus sistema |  |  |
| 1.1 | # Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | IRON ASSISTANT, Geister, Vokietija |
| 1.2 | # Paskirtis | Universalaus naudojimo, skirta chirurginių instrumentų, video kamerų, optikų fiksacijai virš operacinio stalo | # Universalaus naudojimo, skirta chirurginių instrumentų, video kamerų, optikų fiksacijai virš operacinio stalo Iron Assistant 1p. |
| 2. | Reikalavimai sistemai |  |  |
| 2.1 | Darbinis slėgis | 1. Nuo 6 iki 8 bar (ne siauresniame diapazone už nurodytą), 2. Galimybė jungtis tiek prie centrinės suspausto oro sistemos, tiek prie CO2 balionų. | 1. Nuo 5 iki 8 bar, IFU_Iron_Assistant 6p. # 2. Galimybė jungtis tiek prie centrinės suspausto oro sistemos, tiek prie CO2 balionų. IFU_Iron_Assistant 6p. |
| 2.2 | Rankos mobilumas | # ≥ 3 alkūnės | # 3 alkūnės # IFU_Iron_Assistant 6p. |
| 2.3 | Saugi darbinė apkrova | # ≥ 4 kg | # 5 kg, IFU_Iron_Assistant 5p. |
| 2.4 | Adapteris-fiksatorius tvirtinamas prie šoninių operacinio stalo bėgelių | Būtinas | # Adapteris-fiksatorius tvirtinamas prie šoninių operacinio stalo bėgelių IFU_Iron_Assistant 6p. |
| 2.5 | Adapteris skirtas greitai ir steriliai prijungti reikiamą priedą | Būtinas | # Adapteris skirtas greitai ir steriliai prijungti reikiamą priedą IFU_Iron_Assistant 17 ir 26p. |
| 2.6 | # Universalus instrumentų laikiklis | Būtinas | # Universalus instrumentų laikiklis Universal holder 1 p. |
| 2.7 | # Suspausto oro žarna | ≥ 1 m ilgio | # 1 m ilgio suspausto oro žarna IFU_Iron_Assistant 4p. |
| 2.8 | Adapteris - fiksatorius skirtas endoskopinei 10 mm ± 1 mm skersmens optikai | Būtinas | Adapteris - fiksatorius skirtas endoskopinei 10 mm skersmens optikai IFU_Iron_Assistant 26p. |
| 2.9 | Adapteris - fiksatorius skirtas endoskopinei nuo 3 mm iki 7,5 mm skersmens optikai | Būtinas | Adapteris - fiksatorius skirtas endoskopinei nuo 3 mm iki 7,5 mm skersmens optikai Endoscope holder 1p. |
| 3. | Komplektacija | 1. Pneumatinės retraktoriaus ranka – 1 vnt, # 2. Adapteris greitai ir steriliai fiksacijai – 1 vnt, 3. Adapteris - fiksatorius prie operacinio stalo šono – 1 vnt, 4. Universalus instrumentų laikiklis – 1 vnt, 5. Suspausto oro žarna – 1 vnt, 6. Adapteris - fiksatorius didelio skersmens optikai – 1 vnt, 7. Adapteris - fiksatorius mažo skersmens optikai – 1 vnt. | 1. Pneumatinės retraktoriaus ranka – 1 vnt, # 2. Adapteris greitai ir steriliai fiksacijai – 1 vnt, 3. Adapteris - fiksatorius prie operacinio stalo šono – 1 vnt, 4. Universalus instrumentų laikiklis – 1 vnt, 5. Suspausto oro žarna – 1 vnt, 6. Adapteris - fiksatorius didelio skersmens optikai – 1 vnt, # 7. Adapteris - fiksatorius mažo skersmens optikai – 1 vnt. |