| APPROVED by |  |  |  |  | PATVIRTINTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LITGRID AB 2020 |  |  |  |  | LITGRID AB 2020 m. |  |
| August 25 |  |  |  |  | Rugpjūčio 25 d. |  |
| ICT and Administration department |  |  |  |  | ITT ir administravimo departamento |  |
| director direction No.20NU-281 |  |  |  |  | direktoriaus nurodymu Nr.20NU-281 |  |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI VALDOMAI VAIZDO KAMERAI/

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR PTZ DOME CAMERA

| Eil. Nr. / Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė / Device, equipment, product or material required parameter (measurement value), function, implementation or feature |  | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Required parameter or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aplinkos sąlygos / Ambient conditions |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions |  | Lauke / Outdoors |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC |  | +40 a) |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC |  | -40 a) |
|  | Aparatinė įranga / Hardware |  |  |
|  | Skiriamoji kameros geba / Resolution of camera |  | Full HD (1920x1080) a) |
|  | Vaizdo suspaudimo algoritmas / View compression algorithm |  | H.264 a) |
|  | Minimali apšvieta spalvotam vaizdui esant F1.6, 1/30s ekspozicijai (lx) / Minimal illumination for color image at F1.6, 1 / 30s exposure (lx) |  | 0,5 a) |
|  | Minimali apšvieta juodai-baltam vaizdui esant F1.6, 1/30s ekspozicijai (lx)/ Minimal illumination for black-and-white image at F1.6, 1 / 30s exposure (lx) |  | 0,04 a) |
|  | Signalas/triukšmas lygio santykis (dB)/ Signal/noise relative ratio (dB) |  | 50 a) |
|  | Apžvalgos laukas horizontalėje / Review field in the horizontal |  | 360o a) |
|  | Kameros judėjimo greitis į užprogramuotas padėtis / Speed of turning camera to preset positions |  | 250o/s a) |
|  | Kameros nukreipimo tikslumas / Camera preset accuracy |  | ±0,2o a) |
|  | Optinis priartinimas / Optical zoom |  |  20x a) |
|  | Integruoto IR pašvietimo nuotolis (m)/ Integrated IR lighting distance (m) |  | 150 a) |
|  | Kameros veikimo režimai / Operation mode of camera |  | Diena ir naktis/Day and night a) |
|  | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45/ Ethernet interface, RJ-45 connector |  | 1 a) |
|  | RS485 ar RS422 sąsaja duomenų apsikeitimui/ RS485 or RS422 interface for data exchange |  | 1 a) |
|  | RS485 protokolai/RS485 protocols |  | Samsung–T/E ir/and Pelco-P/D a) |
|  | Vaizdo kameros maitinimo vardinė įtampa / Camera power supply nominal voltage |  | 24V DC a) |
|  | Vaizdo kameros korpusas su automatiniu pašildymu / Outdoor housing with automatic heating |  | Taip/Yes |
|  | Vaizdo kameros lauko korpuso apsaugos laipsnis / Security level of video camera’s housing |  | IP66 a) |
| 3. | Programinė įranga/Software |  |  |
| 3.1 | Vaizdo kameros aparatinės įrangos atnaujinimas/ Firmware update | iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių/From manufacturer severs in NATO or ES territory |  |
| 3.2 | Vaizdo kameros aparatinės įrangos versija/ Firmware version | Naujausia oficiali versija pardavimo dienai/Newest official version at the day of purchase |  |
| 3.3 | Vaizdo kamerų papildomas funkcionalumas/Additional functionality of CCTV camera | Funkcionalumas, nereikalaujamas techninėse sąlygose turi būti išjungtas /Functionality, that doesn‘t comply Technical requirements must be disabled |  |
| Pastabos/ Notes: Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija, ir/ar tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment and/or copy of the type test protocol; |  |  |  |