Metalinio Bokšto RODŪNIOS KELIAS 2, projektavimo TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ |
| 2. | Pirkimo objektas | Techninio - darbo projekto parengimo paslaugos. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Metalinio bokšto Oro uosto teritorijoje Rodūnios kelias 2, Vilnius projektas |
| 4. | Statinių adresai | Oro uosto teritorija Rodūnios kelias 2, Vilnius. |
| 5. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Neypatingas statinys, Paskirtis - Ryšių (telekomunikacijų) tinklų |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Naujas statyba |
| 7. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Ryšių bokštas |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 8. | Perkamų Techninio-darbo projekto parengimo paslaugų apimtis: | Užsakovas pageidauja, kad Projektuotojas parengtų naujo metalinio bokšto su trimis atramomis ir viršutine aikštele, kurio aukštis iki aikštelės grindų 16,5 m nuo žemės paviršiaus, projektą, kurio apimtis: - Bendroji dalis (BD). - Sklypo plano dalis (SP). - Architektūrinė dalis (SA). - Konstrukcinė dalis (SK). - Elektrotechnikos dalis (apšvietimas bokšto)(E). - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO) Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal visus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių projektavimą, reikalavimus. Visos projektavimo paslaugos, kurios yra būtinos statinio ir inžinerinių tinklų parengimui, statybų užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atliktos nepriklausomai nuo to, ar jos apibūdintos šiame dokumente, ar ne. Projekto rengimo metu Užsakovo reikalavimai pagal poreikį gali būti papildomi ir detalizuojami. |
| 8.1. | projektavimo paslaugos | Planuojama bokšto konstrukcija: trys atramos su centre esančia užlipimo bei kabelių pravedimo konstrukcija. Bokšto viršuje numatoma 5 m skersmens aikštelė su aptvėrimu. Maksimalus bendros konstrukcijos aukštis 20m. nuo žemės paviršiaus. Bokšto aukštis iki aikštelės grindų 16,5 m. Konstrukcinė dalis (SK) rengiama kartu su plieninių konstrukcijų gamykliniais brėžiniais. Bokšte turi būti įrengta standi saugos nuo kritimo sistema. Technologinė ryšių dalis ir su tuo susiję derinimai į Paslaugų apimtį neįeina. Topografiniai, inžineriniai geologiniai geotechniniai ir kt. galimi tyrimai į Paslaugų apimtį neįeina. Parengus techninį darbo projektą turi būti gautas statybą leidžiantis dokumentas (SLD). Žemės gelmių tyrimo pirminė ataskaita pridedama prie šios projektavimo užduoties. |
| 8.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - suderinti su AB „Oro navigacija“ suinteresuotais padaliniais. - atlikti projekto suderinimus su kitomis suinteresuotomis šalimis. |
| 9. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Techninio-darbo projekto parengimas: ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, statybos leidimas turi būti gautas ir pateiktas Užsakovui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Rengdamas projektą projektuotojas privalo vadovautis reglamentais, taisyklėmis bei normomis: - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvoje galiojančiais teisės aktais ir statybos techniniais reglamentais, reglamentuojančiais statinių reikalavimus pagal jų paskirtį. |
| 12. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Projekto dokumentų kalba – lietuvių. |
| 13. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Techninis- darbo projektas: - pateikiamas popierinėje formoje – 2 egzemplioriai; - elektroninėje laikmenoje. |

PRIDEDAMA. Žemės gelmių tyrimo pirminė ataskaita.